- OPŠTINA BUDVA

- Broj: 01-426/20-2979/1

Datum: 14.12.2020. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20), Opština Budva objavljuje/dostavlja

- ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice za davanje informacija: Bojana Rajković, dipl.pravnik, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Sjedište: Budva | PIB: 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me | Internet stranica: www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

   radovi

III Opis predmeta nabavke:

Predmet javne nabavke je nabavka ustupanja izvođenja radova na sanaciji starogradskih vrata (faza III).

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45212300-9 Radovi na izgradnji gradevina vezanih za umjetnost i kulturu

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 7.438 €.

| R.B. | Opis predmeta nabavke,odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija |  | Jedinica mjere |  |  | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECENTNA VRATA NA SJEVERNOM BEDEMU | PRIPREMNI RADOVI Sve pripremne radove treba izvoditi stručno i savjesno, prema važećim propisima i prema opisima iz tehničkog opisa i predmjera. Posebno voditi računa da kod štemanja i demontaže ne dođe do oštećenja originalnog materijala, elemenata i konstrukcije. Sve radove treba izvoditi u specijalizovanoj radionici, tako da vrata budu zaštićena od uticaja vremenskih uslova. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Priprema gradilišta Priprema gradilišta podrazumijeva: postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta, izrada i postavljanje informativne table, dovođenje struje i vode na gradilište. |  |  | pauš |  | 1 |  |
| 2 |  | Uklanjanje recentnih intervencija Izvršiti uklanjanje svih recentnih intervencija na pozicijama kao što je obilježeno u konzervatorskom projektu. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju. Obračun se vrši po paušalno. |  |  | pauš |  | 1 |  |
| 3 |  | Uklanjanje i odvoz samonikle vegetacije Izvršiti pažljivo ručno uklanjanje samonikle vegetacije vodeći računa da pri tom ne dođe do oštećenja postojećih konstrukcija i elemenata. Nakon uklanjanja sve površine tretirati biocidnim preparatom. U cijenu je uračunat i odvoz na gradsku deponiju. |  |  | pauš |  | 1 |  |
| 4 |  | Opšte pranje kamena vodom pod pritiskom Sve kamene površine kapije dobro oprati vodom pod pritiskom, da bi se u potpunosti uklonile naslage i sl. Cijena uključuje 2 ciklusa pranja. Precizan vremenski raspored će utvrditi izvođač u dogovoru sa nadzorom. Obračun se vrši po m² tretiranog zida. Spolja - 3,00 m² Unutra - 15,00 m² |  |  | m2 |  | 18 |  |
| 5 |  | Specijalno pranje kamena i uklanjanje mrlja od željeza, inkrustacije, kalcinata, i sl. Pristupiti pažljivom pranju djelova zidova od kamena koji su posebno zaprljani i napadnuti mikroorganizmima. Cijena uključuje onoliko ciklusa čišćenja koliko je potrebno da se nečistoće uklone ili učine što manje vidljivima. Ovi radovi mogu se vršiti isključivo uz prisustvo konzervatora specijalizovanog za tretman kamena. Obračun se vrši po m² tretiranog zida |  |  | m2 |  | 2 |  |
| 6 |  | Uklanjanje grafita sa kamenih pragova Izvršiti nabavku materijala i čišćenje grafita kombinacijom hemijskih i mehaničkih sredstava i ispiranje destilovanom vodom. Obračun po m² površine. |  |  | m2 |  | 1 |  |
| 7 |  | Čišćenje spojnica špaletni od kamena Izvršiti pažljivo ručno čišćenje spojnica špaletni otvora vrata, do dubine max 10 cm. Obračun se vrši po m² tretiranog zida. |  |  | m2 |  | 6.41 |  |
| 8 |  | Demontaža i transport drvenih krila vrata Izvršiti pažljivu demontažu krila vrata. U cijenu je uračunata i upotreba auto dizalice i odvoz vrata do stolarske radionice. |  |  | kom |  | 2 |  |
| 9 |  | Demontaža i transport željeznih maškulića i okova vrata Izvršiti pažljivo ukanjanje maškulića iz zidova od kamena. Voditi računa da ne dođe do oštećenja kamena. Pozicija uključuje i potpuno čišćenje ležišta od olova i drugog materijala kojim su maškulići bili fiksirani i transport do radionice. |  |  | kom |  | 4 |  |
| 10 |  | Razni sitni pripremni radovi Uklanjanje ostataka betonskih elemenata, željeznih elemenata, i sl. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju. |  |  | pauš |  | 1 |  |
|  |  | ZIDARSKI RADOVI Pažljivo ukloniti sve oštećene spojnice, koje su ispucale, na dodir se krune ili su djelimično ispale. Nakon uklanjanja, unutrašnjost spojnica dobro očistiti. Nakon toga izraditi nove spojnice od krečnog maltera u svemu prema uputstvu konzervatora. |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Nabavka materijala i zaptivanje pukotina do 5 cm Izvršiti nabavku materijala i zaptivanje pukotina širine do 5 cm. Popunjavanje vršiti umetanjem manjih komada pločastog kamena i maltera. U cijenu je uračunata nabavka kamena. Obračun se vrši po m¹ tretiranih pukotina. |  | m1 |  |  | 2 |  |
| 12 |  | Fugovanje zidova od kamena Izvršiti pažljivo i stručno fugovanje zidova krečnim malterom. Boja maltera za fugovanje odrediće se na osnovu proba na licu mjesta, uz obavezno prisustvo konzervatora.Obračun se vrši po m2. |  | m2 |  |  | 6.41 |  |
|  |  | IZOLATERSKI RADOVI Svi izolaterski radovi moraju se izvesti kvalitetnim materijalom, prema projektu i važećim propisima. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Nabavka materijala i fobusiranje zidnih kamenih površina Fasada se premazuje preparatom Antipluviol W bezbojnim vodoodbojnim premazom na osnovu silikonskih smola radi zaštite kamenih površina od prodora kapilarne vlage. Preparat se nanosi u više slojeva do potpunog zasićenja zidne podloge. Obračun se vrši po m². |  | m2 |  |  | 10 |  |
| 14 |  | BRAVARSKI I KOVAČKI RADOVI Sve željezne elemente izraditi kovanjem od šipki, nosača, limova, ugaonika, ankera i slično, po projektu i uputstvu projektanta. Spojeve izraditi idealno precizno, očistiti i obrusiti. Prije ugradnje željezo očistiti od korozije i prašine, izvršiti cinkovanje i nanijeti završnu boju, i po izvršenoj montaži popraviti je. Djelove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru na postojeće, prema detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. U cijenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun se vrši po kilogramu gotovog elementa. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja nedostajućih elemenata kovanjem Nove željezne elemente izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Kovani elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine, nanijeti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti elemente, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal. |  |  |  | kom |  | 4 |
| 16 |  | Restauracija, farbanje i premazivanje postojećih željeznih nosača i okova Elemente koji su u dobrom stanju sačuvati, restaurirati i ponovo ugraditi . Elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu nanijeti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. U cijenu ulazi sav potreban materijala i montaža u zidove bedema, varenje i transport. Obračun se vrši po kom |  |  |  | kom |  | 2 |
| 17 |  | Izrada nove obloge od lima na drvenim vratima (100%) |  |  |  | pauš |  | 1 |
| 18 |  | Izrada novih zakivaka vrata (zamjena zavrtnja zakivcima) |  |  |  | kom |  | 100 |
|  |  | STOLARSKI RADOVI Novi djelovi stolarije izrađuju se od kvalitetne hrastove građe, kao što je dato u projektu. Završna obrada (zaštita i lakiranje u tri sloja) ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu elementa stolarije. Stolarija treba da bude boje drveta. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo ne ošteti i ne promijeni boju. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene djelove, po uzoru na postojeće, pažljivo zamijeniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, djelove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Vrata prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka, po izboru i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Restauracija postojećih drvenih krila vrata Izvršiti pažljivu restauraciju postojećih krila vrata u svemu prema opisima i crtežima iz projekta. Radovi podrazumijevaju: - Čišćenje površinske nečistoće i reklamnog materijala, - Skidanje stare farbe špahlom ili rašketom, - Grubo i meko šmirglanje, - Zatvaranje sitnih pukotina prirodnim kitom - Zamjena oštećenih partija drveta (30 %) - Impregnacija drveta, - Farbanje bojom u 3 sloja |  | kom |  |  | 1 |  |
|  |  | KAMENOREZAČKI RADOVI Prije početka rada izvođač je dužan pokazati uzorak materijala projektantu, te dobiti odobrenje. Kamenorezačke radove treba izvesti od prvoklasnog materijala koji je kompatibilan originalnom materijalu i uklopljen po boji i strukturi. Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav, bez grešaka i jednolične strukture. Loše obrađeni, oštećeni i napukli djelovi ne smiju se ugrađivati. |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Sanacija kamenih pragova okvira vrata plombiranjem Izvršiti sanaciju oštećenih kamenih okvira vrata smješom za vještački kamen. Krpljenje kamena izvesti specijalnim reparaturnim malterima po putstvu konzervatora. Materijal koji se koristi za restauraciju mora biti fabrički upakovan, odobren od strane konzervatorskog nadzora. U cijenu uračunati produbljivanje i čišćenje naprslina kao i završna obrada. Boja i obrada plombi je u svemu prema postojećem kamenu, uz šmirglanje, brušenje, pikovanje, štokovanjem saniranih površina tako da se postigne ujednačenost. Obračun se vrši po komadu plombe | kom |  |  |  | 3 |  |

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

|  | VRATA OD PISKARE | PRIPREMNI RADOVI Sve pripremne radove treba izvoditi stručno i savjesno, prema važećim propisima i prema opisima iz tehničkog opisa i predmjera. Posebno voditi računa da kod štemanja i demontaže ne dođe do oštećenja originalnog materijala, elemenata i konstrukcije. Sve radove treba izvoditi u specijalizovanoj radionici, tako da vrata budu zaštićena od uticaja vremenskih uslova. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | Priprema gradilišta Priprema gradilišta podrazumijeva: postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta, izrada i postavljanje informativne table, dovođenje struje i vode na gradilište. | paušal |  |  | 1 |
| 22 |  | Uklanjanje recentnih intervencija Izvršiti uklanjanje svih recentnih intervencija na pozicijama kao što je obilježeno u konzervatorskom projektu. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju. Obračun se vrši po paušalno. | paušal |  |  | 1 |
| 23 |  | Uklanjanje i odvoz samonikle vegetacije Izvršiti pažljivo ručno uklanjanje samonikle vegetacije vodeći računa da pri tom ne dođe do oštećenja postojećih konstrukcija i elemenata. Nakon uklanjanja sve površine tretirati biocidnim preparatom. U cijenu je uračunat i odvoz na gradsku deponiju. | paušal |  |  | 1 |
| 24 |  | Opšte pranje kamena vodom pod pritiskom Sve kamene površine kapije dobro oprati vodom pod pritiskom, da bi se u potpunosti uklonile naslage i sl. Cijena uključuje 2 ciklusa pranja. Precizan vremenski raspored će utvrditi izvođač u dogovoru sa nadzorom. Obračun se vrši po m² tretiranog zida. Spolja - 13,00 m² Unutra - 5,00 m² | m2 |  |  | 18 |
| 25 |  | Specijalno pranje kamena i uklanjanje mrlja od željeza, inkrustacije, kalcinata, i sl. Pristupiti pažljivom pranju djelova zidova od kamena koji su posebno zaprljani i napadnuti mikroorganizmima. Cijena uključuje onoliko ciklusa čišćenja koliko je potrebno da se nečistoće uklone ili učine što manje vidljivima. Ovi radovi mogu se vršiti isključivo uz prisustvo konzervatora specijalizovanog za tretman kamena. Obračun se vrši po m² tretiranog zida. | m2 |  |  | 2 |
| 26 |  | Uklanjanje grafita sa kamenih pragova Izvršiti nabavku materijala i čišćenje grafita kombinacijom hemijskih i mehaničkih sredstava i ispiranje destilovanom vodom. Obračun po m² površine. | m2 |  |  | 1 |
| 27 |  | Čišćenje spojnica špaletni od kamena Izvršiti pažljivo ručno čišćenje spojnica špaletni otvora vrata, do dubine max 10 cm. Obračun se vrši po m² tretiranog zida. | m2 |  |  | 13.7 |
| 28 |  | Demontaža i transport drvenih krila vrata Izvršiti pažljivu demontažu krila vrata. U cijenu je uračunata i upotreba auto dizalice i odvoz vrata do stolarske radionice. | kom |  |  | 2 |
| 29 |  | Demontaža i transport željeznih maškulića i okova vrata Izvršiti pažljivo ukanjanje maškulića iz zidova od kamena. Voditi računa da ne dođe do oštećenja kamena. Pozicija uključuje i potpuno čišćenje ležišta od olova i drugog materijala kojim su maškulići bili fiksirani i transport do radionice. | kom |  |  | 6 |
| 30 |  | Razni sitni pripremni radovi Uklanjanje ostataka betonskih elemenata, željeznih elemenata, i sl. U cijenu je uračunat i utovar i odvoz na deponiju. | paušal |  |  | 1 |
|  |  | ZIDARSKI RADOVI Pažljivo ukloniti sve oštećene spojnice, koje su ispucale, na dodir se krune ili su djelimično ispale. Nakon uklanjanja, unutrašnjost spojnica dobro očistiti. Nakon toga izraditi nove spojnice od krečnog maltera u svemu prema uputstvu konzervatora. |  |  |  |  |
| 31 |  | Nabavka materijala i zaptivanje pukotina do 5 cm Izvršiti nabavku materijala i zaptivanje pukotina širine do 5 cm. Popunjavanje vršiti umetanjem manjih komada pločastog kamena i maltera. U cijenu je uračunata nabavka kamena. Obračun se vrši po m¹ tretiranih pukotina. | m1 |  | 2 |  |
| 32 |  | Fugovanje zidova od kamena Izvršiti pažljivo i stručno fugovanje zidova krečnim malterom. Boja maltera za fugovanje odrediće se na osnovu proba na licu mjesta, uz obavezno prisustvo konzervatora.Obračun se vrši po m2. | m2 |  | 13.7 |  |
|  |  | IZOLATERSKI RADOVI Svi izolaterski radovi moraju se izvesti kvalitetnim materijalom, prema projektu i važećim propisima. |  |  |  |  |
| 33 |  | Nabavka materijala i fobusiranje zidnih kamenih površina Fasada se premazuje preparatom Antipluviol W bezbojnim vodoodbojnim premazom na osnovu silikonskih smola radi zaštite kamenih površina od prodora kapilarne vlage. Preparat se nanosi u više slojeva do potpunog zasićenja zidne podloge. Obračun se vrši po m². | m2 |  | 15 |  |
|  |  | BRAVARSKI I KOVAČKI RADOVI Sve željezne elemente izraditi kovanjem od šipki, nosača, limova, ugaonika, ankera i slično, po projektu i uputstvu projektanta. Spojeve izraditi idealno precizno, očistiti i obrusiti. Prije ugradnje željezo očistiti od korozije i prašine, izvršiti cinkovanje i nanijeti završnu boju, i po izvršenoj montaži popraviti je. Djelove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru na postojeće, prema detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. U cijenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun se vrši po kilogramu gotovog elementa. |  |  |  |  |
| 34 |  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja nedostajućih elemenata kovanjem Nove željezne elemente izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Kovani elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine, nanijeti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti elemente, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal | kom |  | 1 |  |
| 35 |  | Restauracija, farbanje i premazivanje postojećih željeznih nosača i okova Elemente koji su u dobrom stanju sačuvati, restaurirati i ponovo ugraditi . Elementi moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu nanijeti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. U cijenu ulazi sav potreban materijala i montaža u zidove bedema, varenje i transport. Obračun se vrši po kom. | kom |  | 3 |  |
| 36 |  | Izrada novih zakivaka vrata (zamjena zavrtnja zakivcima) | kom |  | 100 |  |
| 37 |  | Izrada nove obloge od lima na drvenim vratima (100%) | paušal |  | 1 |  |
|  |  | STOLARSKI RADOVI Novi djelovi stolarije izrađuju se od kvalitetne hrastove građe, kao što je dato u projektu. Završna obrada (zaštita i lakiranje u tri sloja) ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu elementa stolarije. Stolarija treba da bude boje drveta. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo ne ošteti i ne promijeni boju. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene djelove, po uzoru na postojeće, pažljivo zamijeniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, djelove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Vrata prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka, po izboru i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |
| 38 |  | Restauracija postojećih drvenih krila vrata Izvršiti pažljivu restauraciju postojećih krila vrata u svemu prema opisima i crtežima iz projekta. Radovi podrazumijevaju: - Čišćenje površinske nečistoće i reklamnog materijala, - Skidanje stare farbe špahlom ili rašketom, - Grubo i meko šmirglanje, - Zatvaranje sitnih pukotina prirodnim kitom - Zamjena oštećenih partija drveta (40 %) - Impregnacija drveta, - Farbanje bojom u 3 sloja |  | kom |  | 2 |
|  |  | KAMENOREZAČKI RADOVI Prije početka rada izvođač je dužan pokazati uzorak materijala projektantu, te dobiti odobrenje. Kamenorezačke radove treba izvesti od prvoklasnog materijala koji je kompatibilan originalnom materijalu i uklopljen po boji i strukturi. Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav, bez grešaka i jednolične strukture. Loše obrađeni, oštećeni i napukli djelovi ne smiju se ugrađivati. |  |  |  |  |
| 39 |  | Sanacija kamenih pragova okvira vrata plombiranjem Izvršiti sanaciju oštećenih kamenih okvira vrata. Krpljenje kamena izvesti reparaturnim malterima po uputstvu konzervatora. Materijal koji se koristi za restauraciju mora biti fabrički upakovan, odobren od strane konzervatorskog nadzora. U cijenu uračunati produbljivanje i čišćenje naprslina kao i završna obrada. Boja i obrada plombi je u svemu prema postojećem kamenu, tako da se postigne ujednačenost. Obračun se vrši po komadu plombe. |  | kom |  | 4 |
| 40 |  | OSTALI RADOVI Razni sitni radovi |  | paušal |  | 1 |

RECENTNA VRATA NA SJEVERNOM  BEDEMU

Na sjevernoj strani bedema Starog grada danas postoje dvoja manjih, recentnih vrata. Istočna vrata nalaze se na kraju ulice Starog grada koja danas nosi ime Vuka Karadžića, dok druga zapadna vrata predstavljaju ulaz u dvorište vile Balkan.

Prilog 1: Osnova Starog grada sa označenim položajem recentnih vrata (UP Stari grad iz 1981. godine)1

Slika 1: Položaj vrata na sjevernoj strani bedema Starog grada2

Istočna recentna vrata nešto su veća i imaju okvir od pravilno klesanih kamenih blokova, završen plitkim segmentnim lukom. Spoljašnji okvir ima dimenzije 220 x 189 cm, a unutrašnji 270 x 237cm.

Otvor je zatvoren drvenim dvokrilnim vratima koja su sastavljana su od unakrsno spojenih hrastovih dasaka sa limenom oblogom na spoljašnjoj strani.

Slika 2 i 3: Spoljašnji i unutrašnji izgled istočnih recentnih vrata

Zapadna vrata nemaju uobičajeni kameni okvir, već su predstavljaju otvor u postojećem kamenom zidu sa kamenom nadvratnom gredom. Na spoljašnjoj strani, otvor ima dimenzija 200 x 120 cm, a na unutrašnjoj 285 x 170 cm. Otvor je zatvoren recentnim ukrašenim rešetkastim jednokrilnim vratima koja su fiksirana za bedem putem dva metalna nosača.

VRATA OD PISKARE

Vrata od Piskare nalaze se na krajnjem istočnom dijelu sjevernog bedema i jedna su od novijih gradskih kapija. Nalaze se na početku ulice Petra i Petrovića u neposrednoj blizini objekta Lučke kapetanije na Pizani i sjeveroistočnog bastiona Repeno. Pojam Piskara vezuje se za naziv kvarta u sjeveroistočnom dijelu Starog grada, a vrata su po njemu i dobila ime.1

Prilog 1: Osnova Starog grada Budve (1981.g.)2 sa označenim položajem glavnih vrata

Vrata se nalaze ispod prislonjenog niza lukova koji nose šetnicu na unutrašnjoj strani bedema. Spoljašnji okvir kapije završen je segmentnim lukom i ozidan kamenim blokovima sa naglašenim ključnim kamenom u temenu luka, i ima dimenzije 237x179 cm.

Slika 1 i 2: Spoljašnji i unutrašnji izgled vrata od Piskare

Na ovom mjestu, debljina bedema iznosi 69 cm, pa kapija nema bočne strane - špaletne, već je širina okvira vrata identična debljini bedema. Na unutrašnjoj strani bedema, iznad okvira vrata nalazi se šetnica, a ispod nje je recentna ikona Sv. Petra Cetinjskog.

Slika 3 i 4: Detalj šetnice na sjevernom bedemu i recentna mozaička ikona sv. Petra Cetinjskog

Vrata su zatvorena dvostrukim drvenim, lučno završenim krilima, dimenzija 211x282 cm. Sastavljena su od unakrsno postavljenih hrastovih dasaka, sa limenom oblogom na spoljašnjoj strani. Krila su povezana sa bedemom pomoću po dva para željeznih maškulića.

Slika 5 i 6: izgled krila vrata

VI Način plaćanja

Način plaćanja je virmanski, 30 dana od dostavljene ovjerene fakture na arhivi naručioca, Opština Budva, Trg Sunca br.3, Budva. Ponuđač je dužan da u dostavljenoj fakturi navede broj ugovora.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova odnosno pružanja usluge:

Rok izvođenja radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  odnos cijene i kvaliteta

- cijena  60 bodova

Po formuli: broj bodova = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena x 60.

- kvalitet 40 bodova

Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo konzervatora, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da konzervator ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, a koji su predviđeni predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Po formuli: broj bodova = broj dostavljenih odgovarajućih potvrda / ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 40.

IX Način i rok i dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati:

- neposrednom podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Trg Sunca 3 Budva

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3 Budva, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od  9  do 14 sati, zaključno sa danom  24. 12. 2020 godine do 09:30 sati.

Ponude će se otvoriti dana  24. 12. 2020. godine.

Otvaranje ponuda nije javno, u skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20).

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Shodno članu 12 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

XI Druge informacije

- Obavezni uslovi. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. - Uslovi sposobnosti privrednog subjekta. Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:  za obavljanje djelatnosti  stručne i tehničke osposobljenosti. B.1. Uslovi za obavljanje djelatnosti. Privredni subjekat treba da:  je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili  posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:  dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;  ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Konzervatorska licenca za izradu studija zaštite, za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima; - Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima i izradu studija zaštite kulturnih dobara. B.2. Stručna i tehnička sposobnost. Privredni subjekat je dužan da posjeduje:  minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. - Istim ili sličnim poslovima se smatra: izvođenje radova na sanaciji i restauraciji.  minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; -1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem konzervatorskih radova, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na izvođenju istih ili sličnih radova iz oblasti predmeta nabavke. Napomena: za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponudjeni parametar iznad predvidjenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:  potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;  dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za ovlašćenog konzervatora koji će rukovoditi izvođenjem radova, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na izvođenju isith ili sličnih radova iz oblasti predmeta nabavke, licence za konzervatore i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za konzervatore, koji će biti imenovani od strane ponuđača.  Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Budva, Stari grad.  Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove je 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana izvršene primopredaje predmetnih radova.  Način sprovođenja kontrole kvaliteta je preko stručnog nadzora i kroz razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca i obilazak gradilišta.  Rok važenja ponude je 20 dana od dana otvaranja ponuda. Ispunjenost uslova navedenih u zahtjevu za dostavljanje ponuda i nepostojanje sukoba interesa, ponuđač potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koju je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio predmetnog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač izražava cijenu, sa svim troškovima i popustima, bez uračunatog PDV-a. Ponuđena cijena iskazuje se brojkama u eurima. Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet nabavke u skladu sa tehničkom specifikacijom. Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte i dostavlja se u zatvorenom omotu (koverat). Na omotu/koverti ponude navodi se: naznaka “Ponuda”, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište i adresa ponuđača i tekst “ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom na način da se ne mogu naknadno dodavati odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tom ne ošteti list ponude i jemstvenik. Ponuda i dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude, moraju biti potpisana od ovlašćenog lica ponuđača. Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Ponuda se sačinjava na obrascima koji su sastavni dio ovog zahtjeva. Ponuđač koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu je u obavezi da u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke, Naručiocu dostavi original ili ovjerene kopije dokaza za učešće u predmetnom postupku jednostavne nabavke. Ako ponuđač, u ostavljenom roku, ne dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom, smatraće se da je odustao od ponude i naručilac je dužan da pozove sljedećeg ponuđača, koji je podnio najpovoljniju ponudu, da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili da poništi postupak u skladu Zakonom o javnim nabavkama.

Službenik za javne nabavke                                                        Ovlašćeno lice naručioca,

Predsjednik

Bojana Rajković                                                                            Marko Carević

M.P.

____________________					     ____________________

- NASLOVNA STRANICA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

PONUDU

po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj ____ od ____ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

Ukupan broj označenih stranica ponude: _____________

- PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

M.P.                                   (ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

USLOVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA

 Rok izvršenja ugovora je ______ dana od dana zaključivanja ugovora.

 Mjesto izvršenja ugovora je _____________________________.

 Rok plaćanja je: _____________________________.

 Način plaćanja je: _____________________________.

 Garantni rok: _____________________________.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta: _____________________________.

Rok važenja ponude je ______ dana od dana otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

M.P.                                   (ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

OBRAZAC 2

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenje jednostavnih nabavki ((„Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______ od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice      (ime i prezime)   , (svojeručni potpis)

M.P.

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN