OBRAZAC 1

OPŠTINA BUDVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-426/20-2968/3

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 176

Budva,  15.12.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Opština Budva objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKATA “MUZEJI I GALERIJE” D.O.O. BUDVA

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	9

3.     SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…14

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	15

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	16

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	16

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	19

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	20

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	21

- POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice/a za davanje informacija: Bojana Rajković, službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Budva | PIB : 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067/240-209 | Faks: 033454017 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me | Internet stranica: www.budva.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Robe

 Usluge

  Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka ustupanja izvođenja radova na rekonstrukciji objekata “Muzeji i galerije” d.o.o. Budva.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45000000-7 Građevinski radovi

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

 kao cjelina

 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:   Predmet nabavke predstavlja jedinstvenu cjelinu, te stoga nije podijeljen po partijama.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

 kao cjeline je 82.664 €.

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

 Da

 Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

 Da

 Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

XI Posebni oblik nabavke

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da

 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

  za obavljanje djelatnosti,

  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

  je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

  posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

 dokaza o registraciji  u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

   ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) :

-Licenca kojom se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti građenje objekata iz člana 121,122 i123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG, broj: 64/2017, 44/2018, 63/2018 , 11/2019 i 82/2020).

B2. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

 minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na rekonstrukciji objekata visokogradnje.

Pod sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se radovi na izgradnji i/ili adaptaciji objekata visokogradnje.

 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

1 diplomirani ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovođenju građenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke;

- Napomena: za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti

- 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova–ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske

Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem na objektu u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objektu.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

  potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

  dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovođenju građenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke, licence (ovlašćenja) ili diplome o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1, za ostale tražene inženjere

Napomena: za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

   je u postupku stečaja ili likvidacije;

 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

  je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

  je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  odnos cijene i kvaliteta

-Cijena 80 bodova

-kvalitet 20 bodova

XIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

 Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 26.01.2021. godine do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  26.01.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama  Opštine Budva,  kancelarija 48  ulica Trg Sunca br.3.

XIV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XV Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVI Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

 da

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE | Demontaža krovnog pokrivača od kanalice. U cijenu uračunati i demontažu sljemenjaka. Crijep i sljemenjake demontirati šut prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Demontaža oštećene i trule drvene krovne konstrukcije. Treba zamijeniti kompletnu krovnu konstrukciju.Skinuti građu šut prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 15 km. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Demontaža oštećenih i trulih podova demontirane podove ( šut) prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. Obračun po m2 | m2 | 170 |
|  |  | Demontaža postojece cementne košuljice d=10cm. Šut prikupiti spustiti sa visine i iznijeti iz dijela Starog grada do 300 m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. Obračun po m2 | m2 | 120 |
|  |  | Demontaža starih postojećih drvenih škura. Šut prikupiti i iznijeti iz dijela Starog Grada do 300m, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 30 km. | komad | 91 |
|  |  | Ograđivanje kompletnog gradilišta građevinskom ogradom. | paušal | 1 |
| TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | TESARSKI RADOVI | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i izrada krovne konstrukcije od suve jelove građe . Krovna konstrukcija je istih dimenzija kao postojeća koja je demontirana. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa,kotvi, zavrtnjeva klamfi i slično. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije.Daska je debljene D=24 mm od suve jelove građe optimalne dužine . Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i postavljanje letvi dim. 3x5 i kontra letvi 3x5 od suve jelove građe optimalne dužine. Obračun po m2 | m2 | 280 |
|  |  | Montaža i demontaža fasadne skele sa duplim prevozom i prenosom do 150 m kroz dio starog grada. Skela se montira sve oko objekta dok traju svi radovi. | m2 | 800 |
|  |  | Zaštita krovne građe zaštitinim sredstvom - tipa žižol | litar | 350 |
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i postavljanje paropropusne i vodonepropusne folije preko daščane podloge. Foliju preklopiti po pravilima i uslovima proizvođača | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i postavljanje parne brane -vodonepropusne folije između rogova sa unutrašnje strane krovne konstrukcije. Obračun po m². | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i postavljanje termoizolacije od staklene mineralne vune debljine d=5cm. Obračun po m². | m2 | 280 |
|  |  | Nabavka materijala, prevoz, prenos do 300 m iznošenje na visinu i pokrivanje novim crijepom tipa kanalica zajedno sa sljemenjacima | m2 | 280 |
|  |  | Novi sljemenjaci | m' | 50 |
| MOLERSKO FARBARSKI RADOVI SA GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  |  |  |  |
|  | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI SA GRAĐEVINSKIM RADOVIMA | IZRADA NOVE PODLOGE-KOŠULJICE. CIJENA OBUHVATA NABAVKU MATERIJALA I IZVOĐENJE RADOVA. OBRAČUN PO M2 | m2 | 120 |
|  |  | Sanacija unutrašnjih zidova sa prethodnim uklanjanjem oštećenih djelova boje na zidovima i sanacije rupa na zidovima ukoliko ih ima. Zatim nanošenje nove boje na zidove u dva sloja. Cijena obuhvata i obradu špaletni oko stare postojeće stolarije koja se ne mijenja, kao i obradu špaletni oko novo ugrađene drvene stolarije. | m2 | 900 |
|  |  | Reparacija stare postojece metalne ograde sa drvenim rukohvatima, na prozorima, sa brusenjem I nanosenjem nove boje na metalne i drvene djelove ograde. Na mjestima gdje nedostaje drveni rukohvat potrebno je uraditi novi, na mjestima gdje nedostaje cijela ograda, potrebno je uraditi novu. | komad | 20 |
|  |  | Nabavka i postavljanje novih keramičkih pločica I klase. Radovi obuhvataju nabavku svog potrebnog materijala I radne snage. Cijena keramickih plocica do maksimalno 30 eura/m2. Izgled I vrstu plocica bira narucioc radova. | m2 | 170 |
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IZRADA I UGRADNJA NOVIH DRVENIH ŠKURA OD SUVOG DRVETA, SA TRAJNOM ZAŠTITOM OD UTICAJA VODE I VLAGE. SVE ŠKURE SU DVOKRILNE. ŠKURE SU SA SVIM POTREBNIM OKOVOM I MEHANIZMOM ZA ZATVARANJE KRILA |  |  |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI | DVOKRILNA ŠKURA 100 X 140 cm | Komad | 4 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 110 X 255 cm | Komad | 2 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 100 X 155 cm | Komad | 4 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 90 X 100 cm | Komad | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 85 X 195 cm | Komad | 8 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 110 X 215 cm | Komad | 1 |
|  |  | DVOKRILNI PROZOR 110 X 215 CM | Komad | 1 |
| MUZEJ |  |  |  |  |
|  | MUZEJ | DVOKRILNA ŠKURA 90 X 120 cm | kom | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 70 X 130 cm | Kom | 12 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 100 X 130 cm | Kom | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 70 X 80 cm | Kom | 16 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 85 X 130 cm | Kom | 1 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 120 X 140 cm | Kom | 17 |
|  |  | DVOKRILNA ŠKURA 120 X 170 cm | Kom | 19 |
|  |  | JEDNOKRILNA ULAZNA LUČNA VRATA 95 X 205 CM | Kom | 2 |
|  |  | DVOKRILNA ULAZNA LUČNA VRATA 130 X 210 CM | Kom | 1 |
| ARHEOLOŠKI MUZEJ |  |  |  |  |
|  | ARHEOLOŠKI MUZEJ | DVOKRILNA ŠKURA 110 X 140 cm | Komad | 37 |
| LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | LIMARSKI RADOVI | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i montaža uvodnih okapnica od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 45 cm, debljine lima 0,55 mm. Obračun po m'. | m' | 80 |
|  |  | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i montaža horizontalnih polukružnih oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) 50 cm, širine oluka 12,5 cm i debljine lima 0,55 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama 0,4 mm, na razmaku od 80 cm .Obračun po m'. | m' | 80 |
|  |  | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima razvijene širine (RŠ) do 55 cm, dimenzije presjeka ø110, debljine lima 0,55 mm. Djelovi oluka moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Skela uračunata u cijenu.Obračun po m'. | m' | 80 |
|  |  | Nabavka, prevoz, prenos do 300 m, iznošenje na visinu do 15m i montaža opšivki od pocinkovanog lima, uvala kao i sastav novog crijepa sa postojećim razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine lima 0,55 mm. Obračun po m'. | m' | 80 |

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

 Rok izvršenja ugovora je 90 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao

 Mjesto izvršenja ugovora je zgrada JU „Muzeji i galerije” Budva, Stari grad.

 Rok plaćanja je:  po ovjerenoj mjesečnoj situaciji za izvedene radove, u roku od 20 dana.

 Način plaćanja je: virmanski

 Uslovi plaćanja su: Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.

 Garantni rok: dvije godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će danom uvođenja u posao Izabranom ponuđaču pisano saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac će o tome u pisanoj formi  obavijestiti Izabranog ponuđača.

 Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: Prilikom realizacije ugovora Izabrani ponuđač dostavlja Naručiocu ateste ugrađenog materijala i sertifikate o ispitivanju kojima se dokazuju opis i bitne karakteristike materijala koji se ugrađuje, a koji je utvrđen tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izabrani ponuđač.

 Način obračuna troškova izvedenih radova: Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018 i 11/2019 i 82/2020); Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG” br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije.

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, sa rokom važnosti koji je 30 dana duži od dana isteka roka izvršenja ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora. Ako Izabrani ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, smatra se da je odustao od ponude, pri čemu će Naručilac aktivirati garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka izvršenja ugovora, Izabrani ponuđač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ako Izabrani ponuđač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka. U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/2017 i 44/2018, 63/2018 i 11/2019“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br. 068/17), izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Ako Izabrani ponuđač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

 Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije 10 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da Izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka garantnog roka. Ako Izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta

Koristiće se relativna metoda na sledeći način:

-cijena 80 bodova,

Po formuli: broj bodova = najniže ponudjena cijena/ponudjena cijena x 80

-kvalitet 20 bodova,

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Po formuli: broj bodova= broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 20.

- 5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- 6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude, sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.

Ugovor o javnoj nabavci će biti sačinjen u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovorom o javnoj nabavci između Naručioca i Ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će biti definisano i sljedeće:

- Izabrani ponuđač je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljan dinamički plan izvođenja radova, sačinjen u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova, Naručiocu na davanje saglasnosti.

- Nadzorni organ kojeg imenuje Naručilac ovlašćen je da:

- kontroliše da li Izabrani ponuđač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kvalitet materijala koji se ugrađuje;

- daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u tehničkoj dokumentaciji potrebnih za  izvođenje radova u skladu sa odredbama ugovora;

- kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka objekta;

- vrši i druge poslove u vezi realizacije ugovora o javnoj nabavci koji spadaju u nadležnost i funkciju nadzora, a sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

- Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izabranog ponuđača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora o javnoj nabavci ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

- Postojanje Nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izabranog ponuđača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

- Nadzorni organ ima pravo da naredi Izabranom ponuđaču da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanih tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom. Ako Izabrani ponuđač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom  Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca, i nadležnu inspekciju, te navedene okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Ponovno izvođenje radova Izabrani ponuđač može nastaviti kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

- Ako se između Nadzornog organa i Izabranog ponuđača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje ovlašćenoj instituciji koju odrede Naručilac i Nadzorni organ, kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća Izabrani ponuđač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom, Izabrani ponuđač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

- Izabrani ponuđač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

- Izabrani ponuđač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa dostavljenim dokazima o ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, tj. dokazima o angažovanju radne snage sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa dostavljenom Ponudom. Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izabrani izvođač nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca. Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje. Ako Izabrani ponuđač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa datim zahtjevima, Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

- Izabrani ponuđač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

- U slučaju prekoračenja utvrđenog roka izvršenja ugovora, Izabrani ponuđač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorne kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova. Izabrani ponuđač može biti oslobođen obaveze plaćanja ugovorne kazne, ako je do kašnjenja u izvršenju ugovorenih radova došlo zbog okolnosti koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, o čemu na pisani zahtjev Izabranog ponuđača odlučuje Naručilac.

- Strane ugovora o javnoj nabavci, ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izabranom ponuđaču, po zapadanju u docnju, da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izabrani ponuđač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašćen da ih naplati- odbije na teret potraživanja Izabranog ponuđača za izvedene radove na objektu koji je predmet  ugovora o javnoj nabavci ili od bilo kojeg drugog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izabranog ponuđača.

- Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta duže od 20 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

- Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog ponuđača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

- Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plati Naručiocu, pored ugovorne kazne (penala), i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

- Izabrani ponuđač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

- Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da su radovi završeni Izabrani ponuđač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

- Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

- Sastavni dio ugovora o javnoj nabavci čine: izabrana ponuda, dinamički plan izvođenja radova, garancija banke za dobro izvršenje ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

- Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izabrani ponuđač:

- prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

- napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka radova duže od 20 dana;

- ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci;

- Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke,

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke (član 108 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19).

- Izabrani ponuđač ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci ako Naručilac ne plaća Izabranom ponuđaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom o javnoj nabavci.

- Ukoliko dođe do raskida Ugovora o javnoj nabavci i prekida radova, Naručilac i Izabrani ponuđač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora o javnoj nabavci, odnosno do prekida radova.

- Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

- Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19).

- Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

- 7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-426/20-

Budva,                             2020. godine

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 176  iz Plana javne nabavke broj: 01-426/20-246/3  od 23.07.2020. godine za nabavku ustupanja izvođenja radova na rekonstrukciji objekata “Muzeji i galerije” d.o.o. Budva nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, Marko Carević, Predsjednik

____________________

s.r.

Načelnik Službe za javne nabavke, Tanja Simićević

____________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Malden Mikijelj

Sekretar sekretarijata za investicije

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Službenik za javne nabavke,Bojana Rajković, dipl.pravnik

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Vesna Franeta, dipl. ing. građ.

____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Marko Asanović, dipl.ing.org.

____________________

s.r

- 9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

Do dana uspostavljanja ESJN

Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a