Detaljni urbanistički plan

DUBOVICA I

Budva, jul 2009.

| NARUČILAC: | OPŠTINA BUDVA |
| --- | --- |
|  | Agencija za planiranje prostora opštine Budva |
|  | v.d. direktor: |
|  | Aleksandar Tičić |
| OBRAĐIVAČ: | ZAVOD ZA IZGRADNJU „BUDVA“ AD BUDVA |
|  | v.d. Izvršni direktor: |
|  | Stevica Dragović, dipl. menadžer |
|  | Odgovorni planer: |
|  | Dragana Aćimović, dipl.inž.arh. |
|  | Rukovodioci radnog tima: |
|  | Dragan Mirović, inž. arh. |
|  | Dragana Aćimović, dipl.inž.arh. |
|  | Radni tim: |
|  | Dragana Aćimović, dipl.inž.arh. |
|  | Dragan Mirović, arh. |
|  | Jelena Marković, građ. inž. |
|  | Jelena Lazić, dipl. inž. arh. |
|  | Ivana Zdravković, dipl. inž. arh. |
|  | Svjetlana Duletić, aps. arh. |
|  | Vaso Pejaković, dipl. inž. građ. |
|  | Goran Pejović, dipl. inž. maš. |
|  | Bojana Gobović, dipl. inž. građ. |
|  | Svjetlana Lalić, dipl. inž. građ. |
|  | Vladimir Đurišić, dipl.inž. el. |
|  | Vojislav Roganović, dipl. inž. el. |
|  | Zoran Marković, dipl. inž. el. |
|  | Savo Roganović, dipl. inž. el. |
|  | Stanislavka Grujić, sekr. admin. |
| KOMISIJA ZA STRUČNU |  |
| OCJENU – RECENZIJU: | Ratko Đurašević, dipl. inž.arh., predsjednik Komisije |
|  | Mr Svetislav G. Popović, dipl. inž. arh. |
|  | Budislav Marković, dipl. inž. hort. |
|  | Marko Kaloštro, dipl. inž. el. |
|  | Rajko Vujović, dipl. inž. el. |
|  | Stevan Vučetić, dipl. inž. građ. |
|  | Zoran Dašić, dipl. inž. građ. |

SADRŽAJ PLANA

- Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I”, br. 0101-326/1 od 10.07.2009.god.

- Obavještenje o nastavku registracije akcionarskog društva, reg. br. 4-0006362/11

- Potvrda o registraciji promjene podataka akcionarskog društva, reg. br. 4-0006362/11

- Podaci o registraciji društva reg. br. 4-0006362/11

- Licenca za izradu studije lokacije, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije

- Licenca za odgovornog planera

- Ugovor o pružanju usluga izrade br. 001-4037/1 od 10.11.2006.god.

KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO

1.	OPŠTI DIO

1.1.	Pravni osnov

1.2.	Povod i cilj izrade plana

1.3.	Obuhvat i granice plana

2.	POSTOJEĆE STANJE

2.1.	Prirodne karakteristike

2.1.1.	Morfološke osobine terena

2.1.2.	Inženjersko-geološke karakteristike i seizmička mikrorejonizacija

2.1.3.	Hidrološke karakteristike

2.1.4.	Klimatski uslovi

2.1.5.	Ocjena sa aspekta prirodnih uslova

2.1.6.	Životna sredina

2.2.	Urbanističke karakteristike postojećeg stanja

2.3.	Numerički pokazatelji post. stanja

3.	STEČENE URBANISTIČKE

OBAVEZE

3.1.	Izvod iz GUP-a

3.2.	Analiza kontaktnih zona

3.3.	Postojeći plan: planirano i realizovano

3.4.	Rezultati ankete korisnika prostora

3.5.	Stečene obaveze u formiranju saobraćajnih površina

4.	RJEŠENJE DUP-a

4.1.	Osnovna koncepcija rješenja

4.2.	Prostorna organizacija

4.3.	Numerički pokazatelji plan. stanja

5.	USLOVI ZA UREĐENJE PROSTORA

5.1.	Obrazloženje namjene površina i pojmova koji se javljaju u planu

5.2.	Uslovi u pogledu planiranih namjena

5.3.	Opšti uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju

5.4.	Uslovi pod kojima se objekti zadržavaju ili ruše

5.5.	Uslovi za tretman objekata predviđenih za rušenje

5.6.	Uslovi za tretman postojećih objekata

5.6.1.    Uslovi za objekte koji su prekoračili planom definisane urbanističke parametre

5.6.2.    Uslovi za objekte koji nijesu prekoračili planom definisane urbanističke parametre

5.7. 	UTU za izgradnju novih objekata u zoni pretežno postojeće izgradnje i u zoni nove izgradnje-objekti srednje gustine (SS1, SS2, SS4)

5.8.	UTU za izgradnju novih objekata u zoni pretežno postojeće izgradnje i u zoni nove izgradnje – objekti veće gustine  (SV2, SV3, SV4)

5.9.	UTU za izgradnju objekata – stanovanje manje gustine (SM)

5.10.     UTU za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih djelatnosti (PD)

5.11.     Uslovi za izgradnju turističkih kapaciteta

5.12.     UTU za izgradnju predškolske ustanove

5.13.	UTU za izgradnju stanova za radnike zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima (SJI)

5.14.	UTU za izgradnju višespratne garaže

5.15.     UTU za izgradnju sportsko-rekreativnog centra FK „MOGREN” sa turističkim i stambeno-poslovnim sadržajima

5.16.    Uslovi za izgradnju objekata komunalnih servisa i infrastrukturnih površina

5.17.    UTU za izgradnju podzida

5.18.    UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika

5.19.   Uslovi u odnosu na zaštitu prirodnih vrijednosti

5.20.   Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

5.21.    Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

5.22.	Uslovi za odnošenje čvrstog komunalnog otpada

6.	URBANISTIČKI POKAZATELJI

po blokovima i urb. parcelama

7.	INFRASTRUKTURA

7.1.	Površine pod zelenilom i slobodne površine

7.2.	Saobraćajna infrastruktura

7.3.	Hidrotehnička infrastruktura

7.4.	Elektroenergetska mreža

7.5.	Telekomunikaciona infrastruktura

7.6.	Termotehničke instalacije

8.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE

8.1. 	Uslovi i mjere zaštite od elemetranih i drugih većih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu

8.2.	Uslovi za racionalnu potrošnju energije

8.3.	Uslovi i mjere zaštite i unaprjeđenja životne sredine

9. 	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

9.1.	Stečene obaveze

9.2.	Etapnost realizacije Plana

9.3.	Mjere za korišćenje i sprovođenje Plana

9.4.	 Faznost realizacije objekata po lamelama

10. DOKUMENTACIJA

- Odluka  o  izradi  Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ br. 001 - 2031/1 od  26.05.2006. godine;

- Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I” br. 001-2031/2 od 26.06.2006.god;

- Odluka o izmjeni Odluke o dopuni Odluke o izradi detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I” br. 001-2031/2 od 26.06.2006.god., br. 001- 944/1 od 30.03.2007.god.;

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke  o  izradi  Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ br. 001 - 2031/1 od  26.05.2006. godine, br. 001-1232/1 od 22.04.2008.god.;

- Programski zadatak za izradu planske dokumentacije - DUP Dubovica I, br. 001-539/1 od 15.02.2006.god. (izvod);

- Dopis Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, br. 02-1137 od 16.06.2008.god.

- Dopis Komunalnog-stambenog preduzeća „Budva” Budva – RJ Zelenilo, br. 01-811/1 od 21.02.2008.god.

- Izvještaj Komisije za stručnu ocjenu-receziju DUP „Dubovica I”, faza-nacrt, sa mišljenjima nadležnih institucija, br. 011-464/1 od 16.03.2009.god.,

- Zaključak o utvrđivanju Nacrta DUP „Dubovica I”, br. 001-685/1, od 16.03.2009.god.

- Program održavanja javne rasprave za Nacrt DUP „Dubovica I”, br. 011-465/1, od 16.03.2009.god.

- Stručna ocjena o prihvatljivosti primjedbi, sugestija i mišljenja sa javne rasprave Nacrta DUP-a  „Dubovica I”, br. 011-748/1 od  02.06.2009.god.

- Saglasnost na Predlog DUP „Dubovica I” Ministarstva odbrane, Sektor za materijalne resurse, br. 80603-4319/09-2 od 15.06.2009.god.

- Saglasnost na Predlog DUP „Dubovica I” Ministarstva za ekonomski razvoj, br. 10-4284/1 od 08.06.2009.god.

KNJIGA 2 i 3

GRAFIČKI PRILOZI

01.	Izvod iz GUP-a 		1:10 000

02.	Kontaktne zone 	1:  2 000

03.	Topografsko-katastarski plan sa zonom zahvata	  		1:  1 000

04.	Postojeće stanje – namjena površina			1:  1 000

05.	Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine

1:  1 000

06.	Planirano stanje – namjena površina

1:  1 000

07.	Planirano stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine

1:  1 000

08.	Planirano stanje – regulacija i nivelacija		1:  1 000

09.	Planirano stanje – nacrt parcelacije i preparcelacije		1:  1 000

10.	Planirano stanje – saobraćaj - regulacioni i nivelacioni plan

1:  1 000

11. 	Planirano stanje – saobraćaj -

poprečni profili		  1:  1 00

12.	Postojeće stanje - hidrotehnička

infrastruktura		1:  1 000

13.	Planirano stanje - hidrotehnička

infrastruktura		1:  1 000

14.	Postojeće stanje - elektroenergetska

mreža			1:  1 000

15.	Planirano stanje - elektroenergetska

mreža			1:  1 000

16.	Postojeće stanje - telekomunikacije

1:  1 000

17.	Planirano stanje - telekomunikacije

1:  1 000

DOKUMENTACIJA

18.	Postojeće stanje – geološke karakteristike terena

1:  1 000

1. OPŠTI DIO

1.1.	PRAVNI OSNOV

Ovaj plan je rađen na osnovu:

- Odluke  o  izradi  Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ br. 001 - 2031/1 od  26.05.2006. god.;

- Odluke o dopuni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I” br. 001-2031/2 od 26.06.2006.god.;

- Odluke o izmjeni Odluke o dopuni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I” br. 001-2031/2 od 26.06.2006.god., br. 001- 944/1 od 30.03.2007.god.

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I” br. 001-2031/1 od 26.05.2006.god., br. 001- 1232/1 od 22.04.2008.godine;

- Ugovora o izradi navedenog DUP-a potpisanog od strane Naručioca - Opštine Budva, br. 001-4037/1 od 10.11.2006.god. i Obrađivača - Zavoda za izgradnju "Budva" a.d. Budva, br. 1-85/3 od 10.11.2006. godine;

- Zakona o planiranju u uređenju prostora ("Sl. list RCG" br.28/05);

- Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list RCG" br. 55/00);

- Generalnog urbanističkog plana priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva – Bečići ("Sl. list RCG" br. 03/07);

- Programskog zadatka za izradu planske dokumentacije - DUP Dubovica I, br. 001-539/1 od 15.02.2006.god.

1.2.	POVOD I CILJ IZRADE PLANA

Posljednji važeći plan za predmetno područje - Detaljni urbanistički plan „Dubovica” („Službeni list Opštine Budva”, broj 5/87) je usvojen 1987.god, koji je najvećim djelom realizovan. Povod za donošenje Odluke o pristupanju izradi Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I” predstavlja podizanje kvaliteta stanovanja u postojećim stambenim zonama, plansko saniranje „divlje gradnje”, rješavanje problema ravnih krovova kako bi se preduprjedile pojedinačne intervencije, definisanje urbanističkih parcela za postojeće objekte kako bi se prevazišli nastali imovinsko-pravni problemi, izgradnja odgovarajućih objekata društvenog standarda i unapređenje kominalne i saobraćajne infrastrukture.

Glavne smjernice ovog plana su:

- Provjera i usklađivanje saobraćajne i infrastrukturne mreže prethodnog DUP sa stanjem na terenu.

- Uklapanje primarne saobraćajne mreže sa planom višeg reda (GUP priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva – Bečići) i poboljšanje rješenja stacionarnog saobraćaaja.

- Stvaranje urbanističkih uslova za izgradnju novih fizičkih struktura u cilju formiranja stambenog naselja u kombinaciji višeporodičnog i višestambenog stanovanja.

- Sanacija neplanske gradnje u mjeri u kojoj je to moguće, bez upotrebe radikalnih planerskih metoda.

- Kompleksan pristup rješavanju svih funkcija stambenog naselja.

1.3.	OBUHVAT I GRANICE PLANA

Područje za koje se izrađuje plan graniči se:

- sa južne strane: ulicom Žrtava fašizma od starog kotorskog puta do rijeke Grđevice;

- sa istočne strane: rijekom Grđevicom do granice kat.parcela 107/1, 107/2, 107/3, sa jedne i kat.parc.105, 102 i 101 KO Budva sa druge strane, te u pravcu sjevera siječe kat.parc. 100, 103, 97, 96, 95 i 93/1 sve KO Budva odnosno granicom DUPa Podkošljun i UP „Stadion“ (važeći plan);

- sa sjeverne strane: iza objekta na kat.parceli 93/1 KO Budva i dalje granicom kat.parcele 93/1 sa jedne i kat.parc.3065, 422/2, 427 i 428, sve KO Budva sa druge strane, nastavlja granicom katastarskih opština Budva i Maini i skreće granicom kat.parc. 466 /1, KO Budva i dalje vododerinom do lomne tačke 1. sa koordinatama: y = 569 366.53; x = 683 907,27, zatim nastavlja pravcem lomnih tačaka : 2. sa koordinatama y = 569 173,59;  x = 683 540,99,  3. sa koordinatama y = 569 100,73; x = 683 439,61; 4. sa koordinatama y = 569 026,15; x = 683 400,78; 5. sa koordinatama y = 568 985,87; x = 683 397,12; i 6. sa koordinatama y =568 986,15;     x = 683 321,12;

- sa zapadne strane: granicom katastarskih parcela 491/1, sa jedne i kat. parc. 1784, 1783, 1782 i 1780, sve KO Budva sa druge strane i dalje nastavlja granicom DUPa Bijeli Do i DUPa Dubovica I, odnosno ulicom koja je označena kao kat. parc. 3093/1 KO Budva, do starog kotorskog puta kat.parc.3095 KO Budva i dalje istim do ulice Žrtava fašizma, gdje i završava.

Plan obuhvata prostor ukupne površine 60,92 ha.

Granica plana je definisana u grafičkom prilogu – list 03. Topografsko-katastarski plan sa zonom zahvata. Planom su obuhvaćene sljedeće cijele katastarske parcele i dijelovi katastarskih parcela, a sve u K.o. Budva:

93/1  dio, 93/2, 94, 95  dio, 96  dio, 97  dio, 98, 99, 100  dio, 103  dio, 107, 411, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 415, 416, 417, 418, 419, 421/1, 421/2, 422/1, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 437/1, 437/2, 437/3, 438/1, 438/2, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 446/1, 446/2, 446/3, 447/1, 447/2, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461/1, 461/2, 462, 463, 464, 465, 466/1  dio, 466/2, 466/3, 466/4, 466/23, 466/24, 466/25, 466/26, 466/27, 466/28, 466/29, 467/1, 467/2, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2, 473/1  dio, 473/2  dio, 476/1, 476/2, 479, 481/1  dio, 481/2, 481/3  dio, 481/4  dio, 481/5, 481/6, 481/7, 481/8, 481/28  dio, 481/29  dio, 481/30  dio, 481/35, 481/36, 481/39, 481/40, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 492, 493, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501/1, 501/2, 502, 507/5  dio, 507/6  dio, 507/7  dio, 508  dio, 509, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 512/1  dio, 512/2, 512/3, 512/4, 551/1, 552/1, 553, 554, 555/1, 555/3  dio, 555/4  dio, 555/5  dio, 556/1  dio, 557/1, 557/2  dio, 559/1, 559/2, 559/3, 559/4, 559/5, 560, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 563, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/6, 565/7, 565/8, 565/9, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 1637, 1642, 1643, 1646/1, 1646/2, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656/1, 1656/2, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1657/7, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1665, 1666/1, 1666/2, 1666/3, 1666/4, 1666/5, 1666/6, 1666/7, 1666/8, 1667/1, 1667/2, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1669, 1670, 1671/1, 1671/2, 1671/3, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1677/4, 1677/6, 1677/7, 1678, 1679/1, 1679/2, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1682/4, 1683/1, 1683/2, 1683/3, 1689, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1691/1, 1693/1, 1693/3, 1693/4, 1694, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702/1, 1702/2, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1703/4, 1703/5, 1703/6, 1703/7, 1703/8, 1704, 1706/1, 1706/2, 1707/1, 1707/2, 1707/3, 1707/4, 1708, 1709/1, 1709/2, 1710, 1721/2, 1721/4, 1721/5, 1722, 1757/1, 1757/2, 1757/3, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765/1, 1765/2, 1765/3, 1765/4, 1765/5, 1765/6, 1765/7, 1765/8, 1765/9, 1765/10, 1765/11, 1765/12, 1765/13, 1765/14, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770/1, 1770/2, 1771, 1772/1, 1772/2, 1772/3, 1772/4, 1772/5, 1772/6, 1772/7, 1772/8, 1772/9, 1772/10, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1829, 3086  dio, 3070/1  dio, 3070/5, 3077/4  dio, 3087/1, 3087/2, 3087/3, 3093/1, 3093/2, 3094/2, 3094/3, 3091  dio, 3092, 3095  dio i 3122  dio.

2. POSTOJEĆE STANJE

2.1.    PRIRODNE KARAKTERISTIKE

2.1.1. MORFOLOŠKE OSOBINE TERENA

Područje obuhvaćeno DUP-om Dubovica I se nalazi na jugoistočnoj i južnoj padini brda Dubovica, i to u njihovom donjem dijelu, i na sjeverozapadnom kraju Budvanskog polja, a između desne obale potoka Volujar; Bijelog dola i donjeg dijela brda Kostanjica (Spas).

U hipsometrijskom pogledu apsolutne kote kreću se od 10,14 m n.v. u jugoistočnom dijelu plana u Ulici Žrtava fašizma u blizini JU SMŠ „Danilo Kiš“, do oko 175,00 m n.v. uz zapadnu granicu Plana, na brdu Dubovica.

Nagibi terena na dijelu plana između Ulice Žrtava fašizma i brda Dubovica su u rasponu od 0o do 10o, a na padinama brda Dubovica od 10o do preko 35o. Padine brda Dubovica su orijentisane većim dijelom ka jugoistoku, a manjim ka jugu.

2.1.2. INŽENJERSKO-GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE I SEIZMIČKA MIKROREJONIZACIJA

Posljedice katastrofalnog zemljotresa od 15. aprila 1979. godine dovele su do niza zakonskih i drugih rješenja ka poboljšanju uslova za upravljanje seizmičkim rizikom u prostornom i urbanističkom planiranju, kao i za aseizmičko projektovanje i građenje objekata. Pored važeće nacionalne regulative u ovim oblastima permanentno se prate i inostrana iskustva i propisi, a radi se i na njihovom usaglašavanju sa standardima Evropske unije.

U periodu poslije navedenog zemljotresa Republički fond za obnovu i izgradnju područja postradalog od katastrofalnog zemljotresa naručio je inženjersko-geološke i seizmičke elaborate koji bi služili sa donošenje što kvalitetnijih planerskih i urbanističkih odluka i smanjili seizmički rizik. Tako su za prostor opštine Budva napravljene Seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija urbanog područja SO Budva koje su uradili Zavod za geološka istraživanja Crne Gore, OOUR Inženjerska geologija i hidrogeologija i „Geoinženjering“ – Sarajevo, OOUR Institut za geotehniku i ispitivanja građevinskih materijala. U okviru tog projekta sačinjene su i Karta stabilnosti terena i Karta podobnosti terena za urbanizaciju u razmjeri 1:5000. Ovaj dokument je korišćen pri izradi za izradu Prostornog plana opštine Budva i Generalnog urbanističkog plana priobalnog područja opštine Budva za sektor Budva – Bečići.

Prostornim planom Republike Crne Gore obrađeni su geoseizmički, inženjersko-geološki uslovi i upravljanje seizmičkim rizikom. Svi naprijed navedeni dokumenti korišćeni su i pri izradi DUP-a Dubovica I.

Geološke osobine terena

Prostor opštine Budva, a time i područje obuhvaćeno Detaljnim urbanističkim planom Dubovica I nalazi se u okviru strukturno-tektonske jedinice Budva-Cukali.

Tektonska jedinica Budva-Cukali obuhvata uski pojas i može se pratiti na potezu od Sutorine, preko Veriga, u pravcu Budve. Na potezu od Budve do Bara, čelo navlačenja ove jedinice preko Paraautohtona nalazi se u moru, a od Bara ova jedinica skreće u pravcu istoka. Zona Budva je navučena preko Paraautohtona duž reversne dislokacije.

Sklop ove tektonske jedinice  je izuzetno složen. Generalno posmatrano, pružanje slojeva i osa nabora je dinarsko, mada postoje povijanja koja znatno odstupaju od ovog pravca. Intenzitet poremećenosti takođe se mijenja po pružanju. U sjeverozapadnom dijelu razvijena su dva monoklina pojasa mezozojskih i paleogenih sedimenata, koji su među sobom odvojeni reversnim rasjedom. U sjeveroistočnoj navlaci navedenog pojasa nema plikativnih deformacija, dok se u jugozapadnom pojasu zapažaju prevrnuta sinklinala i antiklinala sa JZ vergencom, koje po pružanju iščezavaju. Oko Budve mezozojski i paleogeni sedimenti su ubrani u više paralelnih prevrnutih antiklinala i sinklinala, koje su navučene jedna preko druge prema jugozapadu. Od Budve u pravcu Bara takođe se zapažaju naborni i razlomni tektonski oblici. Ukratko, cijelo područje ove tektonske jedinice ima izrazitu kraljušastu građu, sa JZ vergencom aksijalnih ravni i kraljušti.

U građi tektonska jedinica Budva-Cukali učestvuju karbonatne i eruptivne stijene mezozoika, anizijski i paleogeni fliš.

Trijaske tvorevine, koje zauzimaju znatno prostranstvo ove geotektonske jedinice, facijalno i litološki su veoma raznovrsne. Paleontološki su utvrđeni donji trijas, anizijski i ladinski kat srednjeg trijasa i gornji trijas. Pored sedimentnih prisutne su i vulkanske stijene.

Anizijski kat srednjeg trijasa predstavljen je flišom, krečnjacima i vulkanskim stijenama. Flišne sedimente, otkrivene u prostoru od Bijele do Čanja i uzanim zonama skoro cijelom dužinom ove geotektonske jedinice, izgrađuje serija fliša, u kojoj su zastupljeni konglomerati, pješčari, pjeskovito-glinoviti krečnjaci, alevroliti, laporaci i kalcilutiti. Krečnjaci, konstatovani u okolini Bara i Sutomora, Petrovca i Budve, leže normalno preko anizijskog fliša, a preko njih su krečnjaci ladinskog kata. To su slojeviti, bankoviti do masivni, jedri, detritični, organogeno-detritični i brečasti krečnjaci.

Ladinski kat srednjeg trijasa, koji se javlja u vidu uzanih zona, predstavljen je facijom vulkanogeno-sedimentne serije i facijom karbonatnih sedimenata sa proslojcima i muglama rožnaca. Vulkanogeno-sedimentna serija nađena je u području Budve i Bečića. U njen sastav ulaze: dijabazi i porfiriti, tufovi i tufiti, vulkanske breče, rožnaci, laporci, pješčari i pločasti krečnjaci u najvišim dijelovima. Svi ovi članovi se naviše naizmenično smjenjuju, a izlivanje dijabaza i porfirita je sinhrono sa taloženjem sedimentnih članova ove serije.

U nekim djelovima ove geotektonske jedinice nije bilo moguće izdvojiti sedimente ladinskog kata od sedimenata gornjeg trijasa, pa su isti zajedno tretirani kao jedna stratigrafska jedinica, pod nazivom srednji-gornji trijas. Ova serija karbonatnih sedimenata, razvijena u dugačkom isprekidanom pojasu od Herceg Novog do zaliva Čanja, leži normalno preko anizijskog fliša, anizijskih krečnjaka, vulkanogeno-sedimentne serije ladinskog kata ili je pak reversno navučena preko paleogenih tvorevina. Seriju izgrađuju slojeviti do bankoviti sivi krečnjaci, često u smjeni sa bancima dolomita, breča i biokalkarenita. Javljaju se i rožnaci, kao proslojci, mugle, manja sočiva ili kao tanke zone u krečnjacima.

Kredni sedimenti, konstatovani u područjima gdje su razvijeni i jurski sedimenti, javljaju se u vidu zona, ali mjestimično i relativno dugih pojaseva, pravca pružanja SZ-JI. Sedimenti donje krede se odlikuju znatnim prisustvom silicijumskih stijena, u čijem sastavu učestvuju rožnaci sa sočivima organogeno-detritičnih krečnjaka ili organogenih breča i mikrobreča. Na području Budve, Svetog Stefana i Petrovca donja kreda je razvijena u faciji radiolarita, a djelimično joj pripadaju i fini laporoviti krečnjaci sa proslojcima i muglama rožnaca. Debljina sedimenata iznosi oko 30 m. Sedimenti gornje krede izdvojeni su u tri grupe lokacija duž čitavog zaleđa Crnogorskog primorja i to: na potezu od Budve do Čanja, na širem prostoru Veriga i sjeveroistočnih padina Vrmca, kao i na dijelu terena između Čanja i Bara. Sedimenti na ovim lokalitetima imaju karakter klastično-krečnjačko-silicijumske serije. Predstavljeni su pelaškim krečnjacima sa proslojcima kalkarenita, mikrobreča i breča, koji sadrže brojne orbitoline, a mlađi djelovi orbitolitsko-siderolitsku asocijaciju.

Sedimenti kredne i eocenske ili kredno-paleogene starosti, u okolini Morinjskog zaliva, na sjeveroistočnim padinama Vrmca, kao i u zaleđu Budve, Svetog Stefana i Petrovca postepeno se razvijaju iz sedimenata gornjekredne (senonske) starosti, pa su danski kat, paleocen i eocen izdvojeni kao jedna geološka jedinica. Danskom katu pripada nekoliko metara laporovitih sedimenata.

Kvartarne tvorevine razvijene su na cijeloj teritoriji Crnogorskog primorja, nezavisno od prostora izdvojenih geotektonskih jedinica. Zauzimajući značajno prostranstvo, predstavljene su aluvijalnim i deluvijalnim tvorevinama, kao i pjeskovima plaža.

Aluvijalni sedimenti zastupljeni su u dolinama donjih tokova stalnih i povremenih vodotokova. Posebno se ističu prostori Tivatskog i Mrčevog polja, Budvansko, Barsko i Ulcinjsko polje, u kojima je nanos izgrađen od šljunka, pijeska, mulja i pjeskovite gline, odnosno od materijala koji izgrađuju slivno područje pojedinih vodotokova.

Deluvijum se javlja skoro na svim planinskim padinama, obično ispod strmih krečnjačkih ostenjaka. Materijal koji ga izgrađuje sastoji se pretežno od karbonatnih stijena. Odvaljeni komadi ovih stijena nijesu zaobljeni i dosta variraju po veličini.

Nanosi plaža su relativno česti na čitavoj dužini obale Crnogorskog primorja. Ove pretežno pjeskovite, a često i šljunkovito-pjeskovite plaže nastale su na mjestima gdje je more prodrlo u mekše stijene i izgradilo pogodan prostor za akumulaciju produkata svog erozionog rada.

Sa inženjersko-geološkog aspekta područje DUP-a Dubovica I grade sljedeći tipovi stijena:

- nevezane stijene - stijene ovog tipa su nestabilne i podložne eroziji, a imaju malu nosivost:

  - šljunak i pijesak, aluvijalno – proluvijalni

- slabije vezane (poluvezane - nevezane) stijene - stijene ovog tipa su nestabilne i podložne eroziji, a imaju relativno malu nosivost:

  - drobina sa glinom, deluvijalno-proluvijalna

- vezane stijene - stijene ovog tipa su najčešće stabilne i nijesu podložne eroziji, a uglavnom imaju relativno dobru nosivost (osim rožnaca):

  - pretežno čisti rožnaci, pločasti do uslojeni,

  - krečnjaci sa rožnacima, uslojeni,

  - krečnjaci, bankoviti do masivni,

  - krečnjaci sa glincima i rožnacima, pločasti do uslojeni,

Šljunak i pijesak, aluvijalno – proluvijalni zastupljeni su vrlo malo, a nalaze se na dijelu plana gdje Ulica Žrtava fašizma presjeca rijeku Grđevicu.

Drobina sa glinom je zastupljena na velikom dijelu području plana i to onom koji je najniži.

Rožnaci su zastupljeni u centralnom, krečnjaci sa rožnacima u sjevernom, a bankoviti do masivni krečnjaci u južnom dijelu brda Dubovica. Krečnjaci sa glincima i rožnacima grade vrlo mali dio područja DUP-a koji se nalazi uz Topliški put.

Detaljniji podaci o geološkoj građi i inženjersko-geološkim karakteristikama prostora Plana prikazani su na grafičkom prilogu – list 18. „Postojeće stanje – Geološke karakteristike terena“.

U hidrogeološkom pogledu područje DUP-a grade stijene različitog stepena vodopropusnosti. Bankoviti do masivni krećnjaci su dobro vodopropusni, a rožnaci su vodonepropusni. Kod ostalih stijena vodopropusnost je slaba ili srednja i zavisi od ispucalosti stijenske mase i od primjesa gline, rožnaca i glinaca, čije veće učešće smanjuje vodopropusnost.

U granicama plana u sedimentima dijela Budvanskog polja nalaze se zbijene izdani na dubini koja je najčešće veća od 10 m. Uz rijeku Grđevicu i uz povremene potoke koji teku sa Dubovice i iz Bijelog dola u hidrološkom maksimumu se mogu očekivati nivoi podzemne vode koji su na dubinama manjim od 4,0 m.

Na padinama brda Dubovica nema pozemnih voda na dubinama do kojih se grade temelji objekata.

Oticanje podzemnih voda sa prostora DUP-a Dubovica I je generalno prema jugoistoku, odnosno prema potoku Volujar i rijeci Grđevici čija je pritoka, kao i prema povremenim potocima koji se sa brda Dubovica spuštaju u Budvansko polje i otiču prema moru.

Geoseizmičke karakteristike

Podaci vezani za statističku obradu zemljotresa, na teritoriji Crne Gore, ukazuju na vrlo izraženu seizmičku aktivnost prostora Crnogorskog primorja. Ta aktivnost je genetski vezana ne samo za evoluciju različitih struktura, već i za fizička svojstva geoloških sredina, odnosno položaje dubokih razloma. Na Seizmotektonskoj karti Crne Gore, sa položajem seizmogenih zona, ističe se pet dubokih regionalnih rasjeda. Za prostor Crnogorskog primorja od značaja je rasjed koji se od Ulcinja pruža priobalnim dijelom u pravcu sjeverozapada. Sjeveroistočno od ovog rasjeda debljina zemljine kore je od 34 do 40 km, sve do granice prema zetsko-nikšićkom rasjedu. Utvrđeno je da je seizmičnost primorskog pojasa genetski povezana sa pokretima blokova u ovom dijelu kore, koji su formirani poslije glavne faze ubiranja Dinarida (laramijska tektonska faza), kao posljedica permanentne subdukcione aktivnosti jadranske mase u graničnoj zoni prema Dinaridima. Pri tome su seizmički najaktivniji tektonski šavovi, odnosno zone dubokih rasjeda, koje su aktivne u dužem periodu vremena.

Sa aspekta seizmičke rejonizacije, primorski region je aktivni seizmogeni pojas, a obuhvata: budvansku, bokokotorsku i ulcinjsko-skadarsku seizmogenu zonu.

Na području grada Budve, a time i na prostoru DUP-a Dubovica I mogu očekivati maksimalna horizontalna ubrzanja tla veća od 0,26 djelovima sile teže, u okviru povratnog perioda vremena od 100 godina, sa parametrom očekivanog maksimalnog ubrzanja tla i sa vjerovatnoćom od 70% neprevazilaženja događaja.

Prema seizmičkoj regionalizaciji Budva se nalazi u zoni mogućeg maksimalnog intenziteta zemljotresa, u uslovima srednjeg tla, od 9o EMS98.

Činjenica da je niži i veliki dio (oko 1/2) prostora plana izgrađen od deluvijalno-proluvijalnih nanosa (drobina sa glinom), koja može biti u vodozasićenom stanju ili sa podzemnom vodom na nivou manjem od 5 m, upozorava da može predstavljati seizmički izrazito nepovoljnu sredinu, imajući u vidu eventualne pojave likvifakcije (tečenje tla), kakve su se manifestovale pri zemljotresu od 15. aprila 1979. godine. Ostali dio područja plana grade stijene čiji su površinski djelovi ispucali i skloni raspadanju, spiranju i jaružanju što takođe stvara seizmički nepovoljnu sredinu iako su osnovne karakteristike stijena povoljne.

Prema  Seizmogeološkim podlogama i seizmičkoj mikrorejonizaciji urbanog područja SO Budva, veći dio područja DUP Dubovica I (prostor ispod padina brda Dubovica) pripada zonama C3 i D (označene tamnije sivo), dok dio koji se nalazi na padinama brda pripada zonama B3 i C1 (označene svjetlije sivo).

Prema ovom zoniranju područje plana zbog svojih geotehničkih osobina ima najnepovoljnije seizmičke karakteristike jer je najvećim dijelom svrstano u zonu IX stepena skale intenziteta, a manjim dijelom u zonu VIII stepena, iz člega proizilazi da su za područje plana seizmički parametri vrlo nepovoljni.

Ovakva situacija nalaže primjenu svih neophodnih mjera zaštite objekata od seizmičkih aktivnosti, a prije svega primjenu aseizmičkog projektovanja i izgradnje.

Tabela 1: Seizmička mikrorejonizacija

| ZONA | amax (g) t = 50lj | Ks | INTENZITET | KARAKTERISTIČNE OSOBINE SEIZMIČKIH ZONA I PODZONA | Vp (m/s) | Vs (m/s) | γ (kN/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 0,14 | 0,07 | VIII | - Trijaski i jurski krečnjaci i dolomiti, slojevito masivne i bankovite teksture, visoke otpornosti na mehanička i erozivna dejstva sa oslabljenom zonom do dubine 5 - 20 metara. | 3750-5000 3000-3750 | 1750-2500 1100-1750 | 25-27 |
| C1 | 0,16 | 0,08 | IX | - Trijaski porfiriti i dijabazi, vulkanogeni sedimenti kompleksi tufova. tufita i silifikovanih laporaca. Trijaski, jurski i kredni kompleksi krečnjaka i rožnaca i rožnaci podložni eroziji i raspadanju praćeni sa debljom zonom raspadanja. - Trijaski eocenski flišni kompleksi (laporci, glinci, pješčari. krečnjaci, konglomerati) veoma podložni degradaciji i raspadanju sa zonom raspadanja 10 - 20 metara. | 3200-4200 2350-3200 2800-3500 2000-2800 | 1400-2200 1100-1400 900-1400 500-900 | 25-27 22-25 |
| C2 | 0,20 | 0,10 | IX | - Aluvijalno-deluvijalni padinski kompleksi zaglinjenih drobina. blokova. detritusa, breča i gline, debljine 5-15 metara. - Aluvijalno-proluvijalni materijali šljunkovito-glinovitog i glinovito - drobinskog sastava, debljine veće od 110 metara (Buljarica). | 900-1600 2200-2400 | 300-550 600-700 | 17-20 20-22 |
| C3 | 0,24 | 0,12 | IX | - Proluvijalno-aluvijalni i aluvijalni materijali:: pjeskovito-glinovite drobine, sugline, pjeskovi, šljunkovi i gline, deponovani u priobalama i ravnicama debljine 50 - 70 metara. - Deluvijalni kompleksi glinovito-drobinskog sastava debljine 15 - 25 metara. | 1000-2000 2000-2400 1000-2000 | 200-550 550-650 350-650 | 18-20 19-21 18-21 |
| D | 0,30 | 0,15 | IX | - Aluvijalni i proluvijalno-aluvijalni materijali: šljunkovi, pijeskovi, gline, sugline, glinovite drobine, mjestimično izmiješani sa morskim muljevitim sedimentima, deponovani u priobalama i ravnicama, najčešće debljine 20 – 45, a mjestimično do 50 - 70 metara (Jaz, Buljarica). - Deluvijalni kompleksi, glinovito-drobinskog sastava debljine 25 - 40 metara. | 1300-2400 600-800 | 300-650 1800-2000 | 19-21 20-22 |
| N | - Zona sa dinamički nestabilnom lokalnom geotehničkom sredinom u uslovima zemljotresa. |  |  |  |  |  |  |
| n n B3 C1 n n n C2 C3 D | - Zona gdje se očekuje parcijalna pojava dinamičke nestabilnosti lokalne geotehničke sredine u uslovima zemljotresa. - Mogućnosti i uslove izgradnje objekata. na pojedinim lokacijama potrebno je definisati detaljnim istraživanjima. |  |  |  |  |  |  |

Prema istom elaboratu sa stanovišta stabilnosti terena izdvojene su sljedeće kategorije:

Tabela 2: Stabilnost terena

| STABILAN TEREN | teren na kome prirodni činioci i djelatnost čovjeka ne mogu izazvati poremećaj stabilnosti terena |
| --- | --- |
| USLOVNO STABILAN TEREN | teren stabilan u prirodnim uslovima, ali koji pri izvođenju inženjerskih radova ili pri izrazitoj promjeni prirodnih činilaca može postati nestabilan |
| NESTABILAN TEREN A | teren nestabilan u prirodnim uslovima, a pri izvođenju inženjerskih radova mahom se intenziviraju inženjerskogeološki i hidrogeološki procesi koji su i uslovili pomjeranje terena |
| NESTABILAN TEREN B | izrazito nestabilan teren sa vrlo izraženim inženjerskogeološkim i hidrogeološkim procesima koji uslovljavaju intenzivno klizanje i tečenje tla bez ikakve ljudske djelatnostič obično su to područja u nestabilnim terenima |

Na prostoru DUP-a Dubovica I generalno je zastupljen samo stabilan teren koji obuhvata cijelo područje Plana. Na nekoliko mjesta antropogenim aktivnostima prirodni teren je zasječen, što je dobelo do odronjavanja na ovim lokacijama i do narušavanja stabilnosti terena iznad ovih zasjeka. Ova pojava je najizraženija na području brda Dubovica koje pretežno grade pločasti do uslojeni rožnaci (zasjek u blizini objekta Tehničke službe JP „vodovod i kanalizacija“). Iako je teren iznad navedenih zasjeka vod vegetacijom, koju čini makija i antierozioni zasadi bora, on se svakodnevno odronjava, a proces je najintenzivniji u vrijeme obilnijih kiša.

Na osnovu vrste stijena, nosivosti tla, seizmičnosti, nagiba terena, dubina do nivoa podzemne vode i stabilnosti terena, definisane su i kategorije podobnosti terena za urbanizaciju urbanog područja Budve, a time i teritorije DUP-a Dubovica I.

U obuhvatu DUP-a najvećim djelom je II kategorija, a manjim djelom kategorije III i IV od onih datih u Tabeli 3. Kategorija IV podobnosti terena za urbanizaciju zahvata sjeverni dio područja plana na padinama brda Dubovica, a kao takav je definisan uglanom zbog većeg nagiba terena. III kategorija podobnosti terena za urbanizaciju je u blizini raskrsnice Ulice Žrtava fašizma i Ulice Maslina, a rezultat je geološkog sastava terena, relativno slabije nosivosti tla, nivoa podzemne vode na dubini manjoj od 4,0 m i visokom seizmičnošću terena. Povoljna okolnost je što je područje u ovoj kategoriji sa vrlo blagim nagibom terena.

Tabela 3: Podobnost terena za urbanizaciju

| KATEGORIJA PODOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | TERENI BEZ OGRANIČENJA ZA URBANIZACIJU | - nagib terena od 1-5o - dubina do NPV (nivo podzemne vode) preko 4,0 m - nosivost preko 200 kN/m2 - stabilni tereni - nosivost preko 200 kN/m2 - seizmičnost: Ks=0,12 (odnosno A, B, C) |
| II | TERENI SA NEZNATNIM OGRANIČENJIMA ZA URBANIZACIJU, TREBA RAČUNATI NA NEKE INTERVENCIJE U TLU MANJEG OBIMA | - nagib terena od 5-10 o - dubina do NPV od 1,5-4,0 m - dvije grupe stijena: - vezane kamenite i polukamenite - i nosivosti od 120-200 kN/m2 - stabilan dijelimično labilan sa rijetkim manjim oblicima nestabilnosti - nosivost od 120-200 k N/m2 - A,B,C i D |
| III | TERENI SA ZNATNIM OGRANIČENJEM ZA URBANIZACIJU NA TLU I TERENU | - nagib t erena od 10-30 o - dubina do NPV od 1,5-4,0 m - nosivost od 70-120 kN/m2 - uslovno stabilni tereni sa cešćim manjim, ili rjeđim većim pojavama nestabilnosti, ili inženjersko-geološkim procesima i pojavama - nosivost od 70-120 kN/m2 - D |
| IV | TERENI NEPOVOLJNI ZA URBANIZACIJU | - nagib terena preko 30" - dubina NPV 0,0-1,5 m - nosivost do 120 kN/m2 - nestabilni tereni - nosivost do 120 kN/m2 - N |

Tabela 4: Kriterijumi za ocjenu stepena podobnosti

| KRITERIJUMI ZA OCJENU STEPENA PODOBNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nagib terena a |  | Dubina do nivoa podzemne vode (m) b |  | Litogenetska vrsta c |  | Stabilnost terena d |  | Nosivost tla (kN/m2) e |  | Seizmičnost terena f |  |
| a1 | 0-5o | b1 | preko 4,0 | c1 | šljunkovi, pijeskovi i njihove kombinacije, gline, male plastičnosti, vezane kamenite i polukamenite stijene | d1 | stabilni tereni | e1 | preko 200 | f1 | A, B, C – granica 9o MCS seizmičnosti |
| a2 | 5-10o | b2 | 1,5-4,0 | c2 | razne vezane drobine, prašinasti šljunak, glinoviti šljunak, sitnozrni pijesak, neorganske gline male do srednje plastičnosti, poluvezane i nevezane drobine | d2 | uslovno stabilni tereni | e2 | 120-200 | f2 | D – iznad 9o MCS seizmičnosti |
| a3 | 10-30o | b3 | 0,0-1,5 | c3 | neorganske prašine, neorganske gline visoke plastičnosti, organska prašina i organske gline srednje do visoke plastičnosti | d3 | nestabilni tereni i tereni sa aktivnim inženjerskogeološkim pojavama i procesima | e3 | 70-120 | f3 | N – seizmički nedefinisani tereni |
| a4 | preko 30o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Teren sa neznatnim ograničenjima za urbanizaciju obuhvata najveći dio područje Plana.

Zbog očiglednijeg shvatanja opasnosti i posljedica koje zemljotres može izazvati prezentovan je skraćeni oblik Evropske makroseizmičke skale (EMS-98) u kojoj su istaknuti VII, VIII I IX stepen intenziterta:

Tabela 5: Efekat zemljotresa

| STEPEN | EFEKAT ZEMLJOTRESA |
| --- | --- |
| I | Ne osjećaju ga ljudi, registruju ga samo seizmografi. |
| II | Reaguju samo vrlo osjetljive osobe u stanju mirovanja. |
| III | Osjeti ga više ljudi u unutrašnjosti zgrada. |
| IV | U kućama ga osjeti veći dio stanovnika, a na otvorenom samo pojedinci. Posuđe i prozori zveckaju. Pojedinci se bude iz sna. |
| V | Osjete ga mnogi i na otvorenom prostoru. Predmeti koji slobodno vise, zanjišu se. Kod pojedinaca izaziva manju paniku. |
| VI | Osjete ga sve osobe i bježe iz kuća. Slike padaju sa zidova. Na slabije građenim zgradama nastaju prva oštećenja. |
| VII | Nastaju rušenja dijelova namještaja u stanovima. Oštećenja se javljaju i na kvalitetnijim kućama: manje pukotine na zidovima. Ruše se dijelovi dimnjaka na kućama, padaju crjepovi. Na slabijim objektima su moguća veća oštećenja. |
| VIII | Većina ljudi otežano ostaje na nogama. Javljaju se oštećenja na 25% kuća, neke slabije se ruše. U vlažnom tlu i na padinama javljaju se manje pukotine. |
| IX | Opšta panika. Oko 50% kuća znatno je oštećeno, mnoge se ruše, a većina je neupotrebljiva za dalje stanovanje. |
| X | Teška oštećenja javljaju se na oko 75% objekata, a većina njih se ruši. U tlu nastaju pukotine širine do nekoliko centimetarač Sa padina se odronjavaju stijene, stvaraju se velika klizišta u tlu. |
| XI | Ruše se sve zidane zgrade. U tlu nastaju široke pukotine iz kojih prodire voda sa pijeskom i muljem. Javljaju se veliki odroni. |
| XII | Nijedan vještački objekat ne može opstati. Tlo i reljef mijenjaju izgled, zarušavaju se jezera, dok rijeke mijenjaju svoja korita. |

Uslijed geomorfoloških, geoloških, klimatskih i hidroloških osobenosti, područje DUP-a Dubovica I ima izraženu eroziju, koja se manifestuje spiranjem površinkog sloja stijena i djelovanjem bujičnih tokova, naročito u centralnom dijelu brda Dubovica koji je izgrađen od rožnaca.

Detaljniji podaci o geološkoj građi, stabilnosti terena, podobnosti za urbanizaciju i mikroseizmičkoj rejonizaciji prostora Plana prikazani su u grafičkom prilogu – list 18. „Postojeće stanje – Geološke karakteristike terena“.

OCJENA STANJA

Stabilnost terena

Geotehnička sredina područja DUP-a Dubovica I se sa stanovišta stabilnosti terena, nosivosti tla i dubine nivoa podzemne vode, može ocijeniti kao relativno pogodna za gradnju. Međutim, izrazita seizmičnost terena sa visokim intenzitetim mogućih zemljotresa, visok nivo seizmičkog hazarda, veliki nagibi terena na padinama brda Dubovica, uz ostale karakteristike geotehničke sredine umanjuju već navedenu pogodnost. Mjestimično je konstatovana narušena stabilnost geotehničke sredine uslijed zasijecanja prirodnog terena.

Zaštita od zemljotresa

Neplanska izgradnja u prethodnom periodu dovela je do sukoba između potrebe da se obezbijede minimalni uslovi za neophodna rastojanja objekta zbog seizmičkih zahtjeva i potrebe individualnih vlasnika da svaki dio slobodnog prostora izgrade kako bi ostvarili prihode od prodaje stanova ili od izdavanja soba i apartmana. Neprimjereno gusta izgrađenosti u pojedinim područjima plana nije u skladu sa zahtjevima obezbjeđenja prostora od zarušavanja objekata. Očigledno su atraktivnost izgradnje na pojedinim lokacijama i mogućnost ostvarivanja visokih zarada jači od straha od zemljotresa i da su bitnije trenutne od dugoročnih koristi i interesa lokalne zajednice.

Seizmička sigurnost postojećih objekata i aseizmičko projektovanje i građenje

Seizmička sigurnost manjeg dijela postojećih objekata može se ocijeniti kao nedovoljna stoga što su:

- mnogi objekti nadziđivani, rekonstruisani ili dograđivani bez prethodne stručne provjere da li te intervencije ugrožavaju seizmičku sigurnost objekata,

- pojedini noviji objekti neplanski izgrađeni, bez projektne dokumnetacije, uglavnom po nahođenju samih vlasnika, bez stručno provjerene projektne dokumentacije, bez saznanja o geomehaničkim karakteristikama tla i bez odgovarajućeg nadzora, pa je njihova seizmička otpornost problematična,

Nije utvrđivan vulnerabilitet postojećih zgrada i drugih izgrađenih struktura, niti je definisan prihvatljiv nivo seizmičkog rizika, kao i obezbjeđnje potrebne seizmičke sigurnosti kod postojećih objekata.

Kolektivna društvena svijest o postojanju seizmičkog rizika nije razvijana kroz: obrazovanje u cilju ublažavanja posljedica, informisanje javnosti, obuku za ponašanje u slučaju katastrofe i sl, niti su uočene ekonomske dobiti od mjera i akcija za ublažavanja posljedica seizmičkog hazarda, kroz smanjenje štete po osnovu izgubljenih života i povrijeđenih, smanjenje cijene otklanjanja oštećenja i druge troškove.

Treba istaći da se nije dovoljno radilo na adekvatnoj institucionalnoj i kadrovskoj izgrađenosti i obaviještenosti, odnosno kompetitivnosti niza subjekata uključenih u procese prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje, nadzora i donošenje odluka na upravljačkom i vlasničkom nivou.

Generalna je ocjena da se obzirom na visok nivo seizmičnosti prostora, kod jednog broja objekata nedovoljno vodilo računa o zaštiti od zemljotresa, jer se građenje u protekloj deceniji odvijalo stihijski, uglavnom bez adekvatnih urbanističkih i projektantskih rješenja. Situacija je u izvjesnoj mjeri povoljna, jer najveći dio prostora obuhvaćenog DUP-om Dubovica I predstavlja stabilan teren, sa neznatnim ograničenjima za urbanizaciju.

2.1.3. HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE

Nivo podzemne vode na nižem dijelu području Plana, koji je izgrađen od drobine sa glinom deluvijalno-proluvijalne, uglavnom je manji od 4,0 m od površine terena, a u vrijeme hidrološkog maksimuma nivo podzemne vode se povišuje. U višim djelovima, na padinama brda Dubovica, koje grade pretežno čisti pločasti do uslojeni rožnaci, bankoviti do masivni krečnjaci i uslojeni krečnjaci sa proslojcima i muglama rožnaca, nivo podzemne vode ne predstavlja ograničavajući faktor. U vrijeme intenzivnih kiša i jakih pljuskova nekoliko povremenih bujičnih vodotokova čije slivno područje grade vodonepropusne stijene (rožnaci), zbog zatrpavanja njihovih korita nanosom, granjem, različitim otpadom, zemljom i šutom, zbog nestručnog zacjevljivanja i smanjivanja profila, izliva se iz svojih korita i vodom i nanosom ugrožava susjedne objekte. Ova pojava je izražena u sjevernom dijelu područja DUP-a, gdje izlivena voda plavi pojedine parcele, a jednim djelom dotiče i do Obilaznice (Ulica Žrtava fašizma) u zoni „Kamionske pijace“.

2.1.4. KLIMATSKI USLOVI

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperatura amplituda iznosi samo 16,4ºC. Ipak, ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci, u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegama (30ºC i više).

Tabela 6: Srednje temperature vazduha u ºC

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Sr. god. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,7 | 8,0 | 10,5 | 13,8 | 17,6 | 21,8 | 24,1 | 23,4 | 20,7 | 16,5 | 13,3 | 10,5 | 15,8 |

Godišnja suma padavina je relativno visoka, jer iznosi u prosjeku 1,578 mm kiše (snijeg se može gotovo potpuno zanemariti).

Tabela 7: Srednje mjesečne i godišnje sume padavina u mm

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Sr. god. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 174 | 152 | 119 | 97 | 62 | 26 | 35 | 116 | 173 | 242 | 217 | 1,57 |

U pogledu godišnje raspodjele padavina mogu se u osnovi izdvojiti dvije sezone: vlažna i sušna, jer u periodu IV-IX padne 455 mm tj. 28% od godišnje sume, dok u periodu X-III padne 1,123 mm što predstavlja 1,2% godišnje sume.

Tabela 8: Srednjomjesečno i godišnje osunčanje u časovima

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102,3 | 105,4 | 146,9 | 181,9 | 242,5 | 285,3 | 332,4 | 332,4 | 238,8 | 169,5 | 101,5 | 89,9 | 2.304,2 |

VJETROVI

U Budvi duvaju tipično primorski vjetrovi te je i ovaj prostor izložen istim uticajima. Maestral duva sa jugozapada, uglavnom od aprila do novembra, a gotovo svakodnevno u ljetnjim mjesecima, kada donosi osvježenje. Nije rijetko da maestral duva i u zimskom periodu po lijepom vremenu, jer on je najpouzdaniji znak stabilizacije vremenskih prilika.

Jugo je vjetar koji duva sa mora, donoseći kišu. Formira se u Sredozemlju. Iako je slabijeg intenziteta, prouzrokuje veće talase, te onemogućava, odnosno znatno ometa plovidbu. Ovaj vjetar ponekad duva i ljeti, ali je najintenzivniji na prelazu iz jeseni u zimu i iz zime u proljeće. Padavine koje donosi su vrlo obilne, a ponekad je kiša i prljava usljed prašine koja se diže čak u Africi.

Bura je hladan sjeverni vjetar koji duva uglavnom u zimskom periodu. Vrlo je jakog intenziteta (dostiže brzinu od 80 km/čas). Duva po nekoliko dana, rastjerujući oblake i tako stabilizuje vremenske prilike. Najniže temperature na ovom području prouzrokovane su upravo duvanjem ovog vjetra.

2.1.5. OCJENA S ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju.

Ravan teren ili u blagom nagibu na većem dijelu prostora DUP-a, kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog izgradnje. Seizmički rizik koji je na ovom području vrlo izražen, pri planiranju i izgradnji treba svesti na prihvatljiv nivo.

Klimatski uslovi su, kao i na cjeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cijele godine. Pri izgradnji, odnosno planiranju objekata treba voditi računa o nepovoljnim uslovima vjetra, sunca i kiše, kao i o odvodnjavanju površinskih voda u određenom dijelu godine.

2.1.6. ŽIVOTNA SREDINA

2.1.6.1. Postojeće stanje

Postojeće stanje životne sredine predstavlja sintetizovan materijal nastao obilaskom prostora DUP Dubovica I i korišćenjem državnih dokumenata: godišnjih izvjestaja o stanju životne sredine i izvoda iz pojedinih planskih dokumenata.

Životna sredina obuhvata prirodno okruženje: vazduh, zemljište, vode, biljni i životinjski svijet, pojave i djelovanja: klima, buka i vibracije, jonizujuća i nejonizujuća zračenja, pojave u geotehničkoj sredini, kao i okruženje koje je stvorio čovjek: gradovi, naselja, kulturno istorijska baština, infrastrukturni, industrijski i drugi objekti, osobine predjela, i dr.

Praćenje stanja osnovnih segmenata životne sredine koje sprovodi Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, a koji se odnose na vazduh, zemljište, biološki diverzitet kao i nivo radioaktivnosti u životnoj sredini, daje sliku stanja kvaliteta najvećeg dijela oblasti životne sredine, ali ne omogućava da se povežu uzroci, pritisci, stanje, posljedice i mjere (DPSIR) što je zahtjev Evropske agencije za životnu sredinu (EEA)

Trenutna saznanja i raspoloživi podaci o stanju prirodnih uslova na području DUP Dubovica I navode na zaključak da su osnovni elementi prirodnih potencijala ovog prostora (vazduh i zemljište) u određenoj mjeri i dalje očuvani, iako su intenzivnom urbanizacijom i izgradnjom objekata u posljednje vrijeme pretrpjeli izvjesne uticaje. Oni su, s jedne strane, izmijenili prirodnu fizionomiju područja (promjenjeno je prirodno stanje terena, prirodna staništa su zamijenile zgrade, saobraćajnice, infrastrukturne mreže i objekti), a s druge strane zbog aktivnosti koje su se u njemu odvijale, uzrokovali su narušavanje izvjesnog dijela prirodnih potencijala na ovom području. Ovakvo stanje je posljedica lošeg urbanog planiranja (planski dokumenti) i nekontrolisane neplanske izgradnje koji su bili veoma agresivni za prirodne potencijale prostora DUP-a.

Imajući u vidu prethodne aktivnosti na području DUP-a, zbog sagledavanja ukupnih posljedica tih i planiranih aktivnosti na životnu sredinu (kumulativni efekat), daje se opis postojećeg stanja predmetne lokacije po odgovarajućim segmentima životne sredine.

2.1.6.1.1. Stanje kvaliteta vazduha

Osnovne specifične zagađujuće materije u vazduhu

U Izvještaju o ispitivanju kvaliteta vazduha u Crnoj Gori 2007. na žalost nema Budve kao mjesta u kome su vršena ispitivanja vazduha. Stoga su u razmatranju stanja kvaliteta vazduha, imajući u vidu sličan geografski položaj, nivo urbanog razvoja, broj i položaj industrijskih objekata, položaj mjernih stanica i druge karakteristike, razmatrani podaci iz susjednih gradova u kojima su ta ispitivanja vršena. U obzir su uzeti Herceg Novi, Kotor i Bar. Mjerna mjesta su odabrana tako da reprezentuju potencijalno najopterećenjije i najzagađenije djelove gradskih naselja zavisno od njihove klase uticaja.

Stacionarna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha u Baru locirana je u “Domu zdravlja”, pored glavne saobraćajnice. Pregledom dobijenih vrijednosti imisije osnovnih zagađujućih materija može se konstatovati slijedeće:

- Koncentracije sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida i dima i čađi ne prelaze zakonom propisane norme, ni kao srednje ni kao maksimalne mjesečne koncentracije (Csr. i Cmax.), niti kao Csr., Cmax. i C 95 na godišnjem nivou i daleko su niže od propisanih GVZ.

- Koncentracija prizemnog ozona, Cmax, u avgustu mjesecu prelazi GVZ.

- Sadržaj lebdećih čestica, na godišnjem nivou, u svim mjerenjima je bio ispod GVZd .

- Sadržaj teških metala u lebdećim česticama i taložnim materijama u svim ispitivanjima je bio ispod GVZd.

- Sadržaj policikličnih aromarskih ugljovodonika PAH-s u lebdećim česticama i kao Csr. i Cmax. značajno prelazi GVZd.

Koncentracije specifičnih zagađujućih materija, amonijaka, u svim ispitivanjima na ovoj lokaciji je bio značajno ispod GVZd.

Na osnovu rezultata godišnjeg monitoringa kvaliteta vazduha u Baru može se zaključiti da je kvalitet vazduha zadovoljavajući. Visoke koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika-PAHs, ukazuju na visok stepšen zagađenosti vazduha u svim naseljenim mjestima u Crnoj Gori prvenstveno od izduvnih gasova od motornih vozila koja su većinom veoma stara i bez neophodnih katalizatora, kao i na veoma loš kvalitet benzina i drugih nafnih derivata. S obzirom na visoku toksičnost PAH-s i moguću kancerogenost, neophodno je preduzeti dodatne mjere na regulaciji saobraćaja, prvenstveno u javnom prevozu u naseljenim mjestima.

Ovaj komentar odnosi se na sva gradska naselja u Crnoj Gori.

Stacionarna stanica za mjerenje imisije osnovnih i specifičnih zagađujućih materija u Kotoru je locirana u prostorijama robne kuće „Kamelija“ neposredno pored glavne saobraćajnice na putu za Dobrotu. Na osnovu imisije osnovnih zagađujućih materija zaključak je sljedeći:

- Rezultati svih mjerenja sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida i dima i čađi na ovoj lokaciji bili su ispod GVZd.

- Koncentracija prizemnog ozona u avgustu kao Cmax. prelazi GVZd, a takođe i u ostalim ljetnjim mjesecima su izmjerene visoke vrijednosti prizemnog ozona.

- Vrijednosti lebdećih čestica prelaze zakonom propisane norme kao Cmax.na lokaciji u Kotoru.

- Sadržaj teških metala u lebdećim česticama i taložnim materijma u toku svih ispitivanja je bio znatno ispod zakonom propisanih normi.

- Sadržaj PAH-s u lebdećim česticama i kao Csr. i Cmax. prelazi GVZd.

Koncentracije specsifičnih zagađujućih materija, amonijaka, u svim ispitivanjima tokom 2007.god. su bile ispod GVZd.

Kao i u slučaju komentara rezultata u Baru, kvalitet vazduha ocjenjivan na osnovu osnovnih i specifičnih zagađujučih materija je zadovoljavajući, osim lebdeće prašine i gasova koji su posledica nepotpunog sagorijevanja izduvnih gasova i energenata, kao što je PAH-s, odnosno sekumdarnih zagađivača, prizemnog ozona.

Mjerno mjesto za uzorkovanje kvaliteta vazduha u Herceg Novom nalazi se u centru grada, izvan velikih saobraćajnica, i uticaja industrijskog zagađenja.

Srednje i maksimalne mjesečne vrijednosti osnovnih zagađujućih materija, odnosno Csr., Cmax. i C 95 vrijednosti sadržaja sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida i dima i čađi u H. Novom na lokaciji Skupština opštine, tokom 2007.god.bile su niže od propisanih normi:

- Maksimalna vrijednost taložnih materija bila je iznad GVZd.

- Maksimalne vrijednosti prizemnog ozona u ljetnjim mjesecima su prelazile GVZd.

- Ukupne lebdeće čestice, sadržaj teških metala u njima i u taložnim materijama u svim mjerenjima je bio ispod GVZd.

- Sadržaj PAH-s predstavljen i kao Csr. i Cmax.bio je iznad GVZd.

U svim mjerenjima sadržaj speifičnih, amonijaka, na lokaciji Skupština opštine u H. Novom, bio je znatno ispod GVZd.

Sadržaj fenolnih materija, nije prelazio GVZ ni u jednoj urbanoj sredini tokom godine.

Na osnovu dobijenih podataka, kvalitet vazduha u Herceg Novom može se ocijeniti kao veoma dobar.

Uporedni pregled Csr i Cmax sumpor dioksida, ukupnih azotnih oksida, ukupnih lebdećih čestica, dima i čađi u Baru u periodu 1999. – 2007. generalno pokazuje niske vrijednosti i uglavnom opadajući trend pa je vjerovatno da je takva situacija i u Budvi.

Ostale zagađujuće materije u vazduhu i vidovi zagađenja

Karakterističan izvor zagadjenja vazduha su požari četinarskih šuma i drugog mediteranskog rastinja, česti u ljetnjem periodu godine.

Tokom građevinske sezone, koja osim u ljetnjem periodu, traje manje više tokom cijele godine prisutno je zagađivanje vazduha prašinom koja se diže prilikom iskopa zemljišta i od rasipanja građevinskog materijala i šuta. Vazduh se pri ovim radovima zagađuje i izduvnim gasovima iz građevinskih mašina i vozila koja dovoze građevinski materijal.

Dešavaju se i zagadjenja vazduha sa udaljenih oblasti, kao na primjer pustinjskim saharskim pijeskom, donesenim vjetrom ciklonskih frontova i staloženim kišom koja ih prati. Navedeni izvori zagadjenja nisu zabrinjavajućeg obima, iako nije utvrdjena veličina emisije polutanata. Njihov efekat na stanje kvaliteta vazduha je veoma mali, zbog velike moći samoprečišćavanja atmosfere ovog prostora.

Sadržaj teških metala i PAH-s u ukupnim lebdećim česticama

Ispitivanja teških metala u lebdećim česticama, prikazanih kao srednje i maksimalne izmjerene godišnje vrijednosti, ukazuju da sadržaj olova ni u jednom ispitivanju čak ni kao maksimalna vrijednost na mjernim stanicama ne prelazi GVZd ni u jednom naseljenom mjestu u Crnoj Gori.

Sadržaj kadmijuma nije nađen ni u jednom naseljenom mjestu.

Sadržaj žive koja je takođe ispitivana u lebdećim česticama nije nađen ni u jednom uzorku.

Vrijednost sadržaja arsena, nikla, bakra, cinka i mangana u lebdećim česticama ni u jednom od ispitivanja, ni na jednoj od lokacija nije prelazila GVZd.

Sadržaj PAH-s kao srednje godišnje vrijednosti je značajno prelazio propisanu vrijednost za GVZd od 0,1ng/m3 (računata za Benz -a- pyren- norma preuzeta iz pravilnika RS) na svim mjernim mjestima.

Sadržaj teških metala u taložnim materijama

Nađeni sadržaj srednjih i maksimalnih koncentracija kadmijuma u lebdećim česticama značajno je niži od propisanih GVZd u svim naseljima u Crnoj Gori.

Maksimalna koncentracija olova na Primorju je ispod GVZd.

Taložne materije su analizirane i na sadržaj arsena, žive, nikla, bakra, cinka i mangana. Izmjerene vrijednosti su niske, ali vazno je napomenuti da u Crnoj Gori ne postoje norme za ove teške metale.

Kvalitet padavina

Padavine se sakupljaju i analiziraju kao mjesečni uzorci. To je jedan od razloga što se u uzorcima ni u jednom slučaju ne javlaju "kisjele"padavine.

Nađene niske koncentracije teških metala ukazuju na relativno čistu atmosferu Crne Gore, time i područja Budve.

Mineralizacija je nešto povećana u odnosu na prosjek kontinentalnih kiša, što je u najvećoj mjeri posljedica uticaja blizine morske vode na mjerna mjesta.

2.1.6.1.2. Stanje kvaliteta zemljišta

U Izvještaju o ispitivanju sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljišt u 2007. u opštini Budva su vršena ispitivanja na četiri lokacije. Dvije su u blizini frekventnih saobraćajnica (jedna na samoj raskrsnici, a druga 200 m od nje), a dvije su u blizini trafostanica (jedna pored trafostanice, a druga na 200 m udaljenosti). Obrađivaču nijesu poznate tačne lokacije ovih ispitivanja. Bez obzira na ovu činjenicu mogu se usvojiti izvjesne analogije i za prostor DUP-a dubovica I. Ispitivan je sadržaj neorganskih polutanata – toksičnih metala (olovo, cink, bor, kadmijum, bakar, nikl, hrom, živa, kobalt, molibden, arsen, ukupni fluoridi, lalo pristupačni fluoridi) i organskih toksikanata (kongeneri PCB – polihlorovani bifenili, polihlorovani trifenili, PAH – policiklični aromatični ugljovodonici, organokalajna jedinjenja, pesticidi). Uz saobraćajnice je konstatovan sadržaj nikla, dok je sadržaj ispitivanih organskih organskih jedinjenja ispod MDK. Na lokaciji uz trafostanicu koncentracija PCB – aroclora 1260 prevazilazi MDK od 0.004 mg/kg.

Veliki broj gradilišta zahtijeva prisustvo značajnog broja građevinskih mašina i vozila za dopremanje građevinskog materijala i odvoz iskopane zemlje i šuta. Uočeno je da iz pojedinih vozila cure maziva i gorivo, a ima i pojava ispuštanja potrošenog motornog ulja na samom gradilištu, kao i bacanja ambalaže od maziva, što dovodi do prodiranja štetnih i opasnih materija u zemljište. Na lokaciji nekadašnje kamionske pijace je takođe niz godina tlo zagađivano na sličan način.

2.1.6.1.3. Stanje kvaliteta površinskih voda

Na području DUP-a Dubovica I ima nekoliko povremenih bujičnih površinskih vodotokova, a rijeka Grđevica protiče uz samu sjeveroistočnu granicu plana. Obrađivaču nije poznato da su vršena ispitivanja kvaliteta površinskih bujičnih tokova na području grada Budve.

Pregledom korita i obala navedenih vodotokova uočeno je da se u koritima nalaze divlje deponije čvrstog komunalnog otpada, građevinskog šuta, različitih vrsta plastične i metalne ambalaže (od boja, maziva, prehrambenih proizvoda i dr.).

Površinskim oticanjem i spiranjem sa okolnih površina i saobraćajnica u ove vodotokove dospijevaju različite materije: maziva i gorivo, potrošeno motorno ulja, različite štetne i opasne materije nataložene na saobraćajnicama nastale iz izduvnih gasova motornih vozila, habanjem pneumatika i površinskog sloja saobraćajnica.

Postoje indicije da se u neje vodotokove ispuštaju i feklane vode.

Pravo hidrološko stanje Grđevice i drugih vodotokova nije poznato. Mikrobiološki i hemijski parametri kvaliteta vode se ne ispituju. U gornjem djelu Grđevica i bujični tokovi uglavnom protiču kroz nenastanjeni predio i vjerovatno su čisti, da bi tek nizvodno, kroz naseljeni dio primili opterećenja otpadnim vodama, tako da ovi vodotokovi učestvuju u zagađenju priobalnog mora.

Bujični tokovi sa kopna, sami po sebi, ne mogu se smatrati zagađivačima mora. Oni su sezonskog karaktera i javljaju se u periodu jakih kiša i naglog topljenja snijega. U tim periodima pretvaraju se u zagađivače morske vode, s obzirom na nekontrolisano i prekomjerno odnošenje samonikle vegetacije i nanosa sa njihovih oboda, raznoraznog bačenog otpada i ispuštenih otpadnih voda u njihova korita.

2.1.6.1.4. Stanje kvaliteta podzemnih voda

Teško je dati bilo kakve podatke o stanju kvaliteta podzemnih voda. Nije poznato da postoje ispitivanja kvaliteta podzemnih voda na prostoru DUP-a, ali postojanjem zagađenja površinskog sloja zemljišta izvjesno je da postoji i zagađenje podzemnih voda procjeđivanjem iz zagađenog tla.

Obrađivaču nije poznato da li na području plana postoje objekti koji nijesu priključeni na javnu kanalizacionu mrežu. Ukoliko ih ima onda se odvođenje fekalnih voda vjerovatno vrši preko septičkih jama. Nije poznato da li su neke od njih izgrađene kao propusne. Ako postoje propusne septičke jame, preko njih zagađujuće materije dospijevaju i u podzemne vode.

Podzemne vode otiču prema moru i na taj način zagađenja mogu dospjeti u more, svakako jedan od najvažnijih prirodnih resursa Budve. Povoljnu okolnost predstavlja geološki sastav terena jer omogućuje izvjestan stepen filtracije.

2.1.6.1.5. Buka i vibracije

Obrađivač nema saznaja o tome da se na području DUP-a vrše ispitivanja nivoa buke ili vibracija. Stoga je u razmatranju korišćena analogija sa naseljima i lokacijama sličnih urbanih i saobraćajnih karakteristika.

Najznačajniji izvori buke na prostoru plana su od prevoznih sredstava u drumskom i vazdušnom saobraćaju i od rada građevinskih mašina. Buka potiče od rada motora sa unutrašnjim sagorjevanjem i od nepropisne upotrebe zvučnih signala. Povećan broj vozila tokom turističke sezone dovodi do viših nivoa buke čak i u noćnim satima. U saobraćaju još uvijek učestvuje značajan broj starijih vozila koja stvaraju veću buku od vozila novije generacije. U ljetnjem periodu povećan je nivo buke i od muzičkih uređeja iz ugostiteljskih objekata.

Najbitnije vibracije potiču od kretanja teških motornih vozila i građevinskih mašina i od rada građevinskih mašina. Teška motorna vozila se po pravilu kreću obilaznicom (Ulica Žrtava fašizma). U ostalim dijelovima područja DUP-a teška motorna vozila se kreću najčešće zbog dopremanja građevinskog materijala i odvoženja iskopane zemlje i šuta. Pri iskopu poluvezanih stijena, kao i pri rušenju objekata, građevinske mašine pored velike buke stvaraju i intenzivne vibracije. One se najviše osjete u najbližim objektima.

2.1.6.1.6. Stanje radionuklida

U Izvještaju o ispitivanju sadržaja radionuklida u Crnoj gori u 2007. konstatuje se da je sadržaj u vazduhu, padavinama, morskoj vodi, vodi Skadarskog jezera, u morskim ndikatorskim organizmima, zemljištu, vodi za piće, stočnoj hrani i građevinskom materijalu ne prekoračuje maksimalno dozvoljene vrijednosti.

Kada su u pitanju radionuklidi u zemljištu višegodišnji rezultati ispitivanja sadržaja ukazuju da je sadržaj radionuklida u Crnoj Gori i dalje na nivou prirodnih vrijednosti, čak i za 137Cs, radionuklid porijeklom iz černobiljske katastrofe, koji ima vrijednosti među najnajnižima u okruženju, naročito ako se posmatra evropskim okvirima.

Nivo prirodnog zračenja je na takvom nivou da svi statistički pokazatelji ukazuju da se vrijednosti apsorbovane doze gama zračenja održavaju na istom nivou već niz godina, sa varijacijama koje su uobičajene, te da ne postiji ni jedan pokazatelj koji bi upućivao na bilo kakvu bitniju promjenu globalnog ili loklanog karaktera.

Radiološko opterećenje stanovništva, kao posljedica izlaganja radonu u boravišnim prostorijama (stambeni i radni prostori), bitno je ispod nivoa za koji se smatra da nosi povećani rizik.

Sadržaj radionuklida u uzorcima građevinskog materijala, porijeklom od domaćih i stranih proizvođača, stalno se ispituje i on je na zadovoljavajućem nivou. U pojedinim slučajevima ranijih godina pojavili su se izuzeci, što govori o potrebi stalnog ispitivanja

2.1.6.1.7. Stanje biodiverziteta, staništa i predjela

Biodiverzitet na području DUP-a karakterišu uslovi već poluprirodnog predjela i nestanka prirodnih staništa sa ograničenom florom i faunom, koja je izmjenjena i adaptirana urbanim uslovima života. Urbanizacijom i izgradnjom prostora unijete su nove neautohtone biljne vrste, čime je izmjenjen i biodiverzitet biljnih i životinjskih vrsta. Staništa nekih životinjskih vrsta su nestala, a nova su nastala, tako da su promjenjeni uslovi staništa stvorili i nov biodiverzitet, nastanjivanjem nekih novih životinjskih vrsta prilagođenih uslovima novih staništa u urbanom predjelu.

Flora

Od nekada bujnog kompleksa šumske sastojine Orno – Quercetum ilicis, o čemu govori i ime brda Dubovica, danas je na prostoru DUP-a ostalo vrlo malo. Vegetacija na padinama brda Dubovica predstavljena je makijom u kojoj se nailazi na pojedinačne primjerke visokog zelenila kako lišćara tako i četinara. Na padinama koje su podložne eroziji zasađen je bor kao mjera antierozivne zaštite. Značajni predstavnici biodiverziteta flore su i ostaci nekadašnjih maslinjaka sačuvani kao pojedinačni primjerci ili manje grupe. Na urbanizovanom dijelu područja DUP-a gotovo da nema starog vegetacionog pokrivača, već je prirodni teren izmijenjen i zasađena je nova vegetacija u kojoj ima i autohtonih i introdukovanih vrsta.

Fauna

Na područja plana, uočeno je prisustvo pojedinih zaštićenih vrsta (slijepi miševi, kornjače, neke vrste ptica) za koje bi trebalo utvrditi eventualna staništa, brojnost jedinki i druge podatke od značaja za biodiverzitet i ispitati koje sve zaštićene vrste postoje na ovom području.

Predjeli

Teritorija DUP Dubovica I sa kontaktnim zonama predstavlja prostor u kome je kontinualno vršena promjena predjela, od prvobitnog, preko kultivisanog ruralnog predjela sa baštama, vinogradima i maslinjacima i kasnije semiurbanog, do skoro potpuno urbanog predjela. U ovom segmentu prirode na ovom prostoru dešavaju se i najveće promjene. Samo djelovi brda Dubovica još uvijek imaju osobine prirodnog predjela.

2.1.6.1.8. Stanje geodiverziteta

Na prostoru plana nijesu konstatovane rijetke geološke pojave i formacije, fosilni ostaci ili speleološki objekti koji bi bili od značaja za geodiverzitet.

2.1.6.2. OCJENA STANJA

Zagađenja vazduha na području DUP-a vezana su za komunalne probleme i saobraćaj, koji izduvnim gasovima značajno zagađuje atmosferu.

U gotovo svim naseljima Crne Gore uočava se i značajno povećanje koncentracije prizemnog ozona-oksidanasa koji je direktna posljedica fotohemijskog smoga, odnosno posljedica uticaja UV radijacije na smog koji se stvara zbog povećane frekvencije saobraćaja. To upravo potvrđuje konstataciju da slika o kvalitetu vazduha nije potpuno realna, posebno ne u centralnim djelovima gradova pored frekventnih saobraćajnica.

Zbog izostanka mjerenja u Budvi tokom .2007. godine, a na osnovu analogije sa susjednim Kotorom, Barom i Herceg Novim generalno se može ocijeniti da je kvalitet vazduha u Budvi dobar.

Koncentracije teških metala u taložnim materijama ispod propisanih GVZd pa je sa ovog aspekta stanje životne sredine dobro.

Ista konstatacija važi i kada je u pitanju kvalitet padavina.

Utvrđeni sadržaj kongenera PCB, polihlorovanog bifenila (aroclora 1260) koji je u blizini jedne trafostanice u Budvi iznad MDK, dospijevanje u zemljište potrošenog motornog ulja, materija iz izduvnih gasova motornih vozila, ali i drugih opasnih i štetnih materija zbog neadekvatnog odlaganja čvrstog i tečnog otpada ukazuju na to da zemljište, već trpi određena zagađenja.

Površinske i podzemne vode kao i zemljište već trpe pritisak od određenih zagađenja. Kako područje DUP-a predstavlja kontaktnu zonu rijeke Grđevice, zagađenja ovih voda dospijevaju i u najosjetljiviji i najvredniji prirodni resurs Budve, more. Stoga je vrlo hitno preduzimanje preventivnih mjera u ovom segmentu životne sredine neophodno.

Nivo buke i vibracija vjerovatno prelazi granične vrijednosti u pojedinim dijelovima dana, a ima i godišnje oscilacije, imajući u vidu povećanje tokom turističke sezone. Može se ocijeniti da je generalno na području DUP-a nivo buke i vibracija nizak, uz povremena prekoračenja dozvoljenog nivoa.

Sa aspekta radiološke ispravnosti stanje u Crnoj Gori, time i u Budvi i na području DUP-a je povoljno.

Stanje biodiverziteta i staništa i predjela ukazuje na potrebu proučavanja biodiverziteta živog svijeta Budve kao važnog elementa životne sredine, ali i važnog faktora u turističkoj promociji Budve.

Predjeli su dio životne sredine u kome se na ovom prostoru dešavaju se i najveće promjene. Promjene se događaju već dugi niz godina i one su neminovne jer se dešavaju u neposrednom okruženju gradskog prostora. Predio koji obuhvata područje DUP-a polako ali sigurno poprima osobine čisto urbanog predjela, ali sa akcentima prethodnih faza.

Stanja životne sredine sumarno posmatrano može se ocjeniti kao povoljno, ali se uočavaju određeni pritisci i negativne pojave koje ukazuju na urgentno rješavanje problema koji dovode do ovih pojava i na obavezno uspostavljanje monitoringa životne sredine, kako zbog njenog očuvanja za sadašnje i buduće stanovnike ovog prostora tako i zbog turizma, jer ugrožena životna sredina nepovoljno utiče i na razvoj turizma.

2.2.	URBANISTIČKE KARAKTERISTIKE POSTOJEĆEG STANJA

Kao osnovna namjena posmatranog područja ističe se stanovanje, koji prema načinu građenja obuhvata jednoporodične, višeporodične i višestambene objekte, a prema namjeni: stanovanje, stanovanje sa apartmanima i stanovanje sa komercijalnim djelatnostima. Po rubnim djelovima područja locirani su objekti veće spratnosti i zone veće gustine izgrađenosti. Višeporodično i višestambeno stanovanje dominira u istočnom dijelu, uz Ul. Žrtava fašizma („Obilaznicu“). Centralni dio područja obuhvata zonu srednje gustine sa individualnim stanovanjem. Veći dio ovog fonda je obuhvaćen prethodnim planovima. Od javnih objekata postoji samo objekat JP Vodovod u sjevernom dijelu područja i Gradska pekara u južnom dijelu plana. Kao posebna kategorija ističu se privatni objekai javne namjene - Sportska hala „Rea”.

Ovakvi objekti jednoporodičnog stanovanja predstavljaju „stari“ stambeni fond - objekti obuhvaćeni planom iz 1974.godine i prostire se duž podnožja brda Dubovica. Spratnost se kreće od Su+P – Su+P+1+Pk. Sutereni i prizemlja objekata us saobraćajnice su uglavnom namjenjena komercijalnim djelatnostima. U skorijem periodu došlo je do intenzivne neplanske gradnje, povećanja gabarita i spratnosti objekata. Kvalitet izgradjenog fonda je dobar, ali se zbog povećane gustine naseljenosti pojavio problem parkiranja (naročito u ljetnjem periodu), kao i problem nedovoljnog rastojanja između objekata. Parkiranjem vozila uz saobraćajnicu znatno su ugroženi koridori planiranih saobraćajnica i otežan je pristup vozilima komunalnih servisa. Površine sa zelenilom su svedene na minimum, a na pojedinim dijelovima javlja se problem pristupa do objekta. Ovu intenzivnu gradnju nije pratio odgovarajući razvoj infrastrukture, pa su u turističkoj sezoni znatno narušeni standardi stanovanja.

Uz Ul. Žrtava fašizma („Obilaznicu“) su prethodnim planom predviđeni višeporodični i višestambeni objekti. U centralnom dijelu područja ističe se višeporodično stambeno naselje sa objektima u nizu. Ova zona velike gustine stanovanja u potpunosti je realizovana prema UP „Pod Dubovicom II“. Otvoreni blok na jednistvenoj parceli sadrži lamele paviljonskog tipa spratnosti P+1 – P+2. Između lamela uredjene su zelene i slobodne površine, sa izdvojenim prostorima za sportske aktivnosti i parkiranje. U prizemlju stambenih objekata ima i poslovnih prostora namjenjenih ugostiteljstvu, zanatstvu i trgovini. Neplanskom nadogradnjom i proširenjem gabarita objekata kako u samom naselju, tako i u okolnim jednoporodičnim objektima, došlo je do povećane gustine stanovanja i samim tim i do problema sa parkiranjem.

Naselje „Golubovina“ smješteno je, takođe, uz „Obilaznicu“. I ovo naselje je obuhvaćeno starim planom i obuhvata 12 individualnih stambenih zgrada spratnosti P+3+Pk – P+4+Pk. Između slobodnostojećih lamela relizovani su prostori za djecu, kao i uredjene zelene i pješačke površine. Većina korisnika ovih jedinica neplanski je proširila stambene gabarite i tako narušila propise minimalnog rastojanja između objekata. Kao i kod prethodno analiziranih stambenih naselja, javlja se problem parkiranja.

Naselje „Dubovica Lux“ sa višestambenim objektima se nalazi u sjeverozapadnom dijelu plana, novijeg je datuma i uradjeno je planski. Objekti prate prirodnu liniju terena, dobrog su kvaliteta i komunalne opremljenosti. Ovu zonu srednje gustine stanovanja karakteriše spratnost Su+P+3+Pk. Iako je prostor sa sjeverozapadne strane u popunosti okruženo lokalnom srednjom i visokom vegetacijom, unutar naselja su uočene i uređene slobodne i zelene površine. Objekti na višim kotama nemaju obezbjeđen kolski prilaz, a cijelo naselje nema obezbjeđena potrebna parking mjesta.

Sa sjeverne strane naselja „Dubovica Lux“ nastavlja se prostor koji je većim dijelom neizgrađen. U ovoj zoni su smješteni javni objekat JP Vodovod, skladiša i komercijalni objekti. Neplanski su izgradjeni substandarni prizemni stambeni objekti – barake. Ova neodržavana zona, zapuštene parcele i samonikla vegetacija znatno narušava izgled prostora uz glavnu saobraćajnicu.

U jugozapadnom dijelu područja postoji Gradska pekara. Ovu servisnu zonu po prethodnom planu čine proizvodno-prodajna jedinica pekare i TS 35/10 kV. u kompleksu Pekare je niz niskih objekata spratnosti P do P+1. Od objekata javne namjene se svojim gabaritom ističe Sportska hala „Rea”. Ovaj prizemni objekat smješten je u južnom dijelu plana.

Sjeverna strana plana, do korita rijeke Grđevice, većim dijelom je zeleni pojas. Zona je većim dijelom neizgrađena i pod voćnjacima, makijom i šumom. Prethodnim planom ovaj prostor je predviđen kao sportsko-rekreativna zona, koja do sada nije realizoivana. Tačkasto su raspoređeni objekti niske spratnosti, malog gabarita i lošijeg kvaliteta. Manji dio ovog stambenog fonda je stalno nastanjen, a ostatak čine objekti za odmor.

Najznačajnija saobraćajnica ovog područja je Ulica Žrtava fašizma – „Obilaznica“, koja se proteže istočnim dijelom plana. Predstavlja graničnu liniju između dijelova DUP-a Dubovica I i Rozino I i Dubovica II. Parkiranjem vozila neposredno uz saobraćajnicu i nepostojanjem definisanih regulacionih linija značajno je ugroženo kretanje motornih vozila i kretanje pješaka. Od glavne trase odvajaju se ulice nižeg reda koje vode do svih dijelova analiziranog područja. Problemi kolskog pristupa javljaju se u zonama višestambenog stanovanja, jer je parkiranje predvidjeno po obodu bloka. Unutar ovih naselja je otežan pristup i komunalnim vozilima. Izgradnja sekundarne saobraćajne mreže često kasni u odnosu na izgradnju objekata, tako da izgrađene saobraćajnice u nekim djelovima odstupaju od planski predviđene trase, prilagođavajući se izgrađenim objektima.

Osnovna karakteristika cijelog područja je obodno zelenilo. Sa zapadne strane plana nalazi se brdo Dubovica obraslo makijom i rijetkom šumom. Uređene zelene površine javljaju se unutar planski izgrađenih naselja „Dubovica II”, „Golubovina” i „Dubovica Lux”. U okvirima urbanističkih parcela sa jednoporodičnim stambenim objektima, kod kojih je manja zauzetost, javljaju se bašte i voćnjaci. Ovakvih privatnih zelenih površina najviše ima u sjevernom dijelu plana, u okviru vikend naselja.

2.2.1. OCIJENA STANJA

Analizom područja uočeno je da su objekti na većem dijelu lokacije solidnog kvaliteta, dok se u sjevernim dijelovima ističu grupacija dotrajalih objekata. Na pojedinim mjestima je prevelika gustina izgrađenosti, bez minimuma standarda slobodnih i zelenih površina, a parkirana vozila smanjuju prohodnost saobraćajnica. Glavni problem cijelokupnog prostora je nepostojanje dovoljne količine parking prostora za mirujući kolski saobraćaj.

U toku najintezivnijeg korišćenja prostora, u toku ljetnjih mjeseci, saobraćajno rješenje unutar plana ne odgovara naraslim kapacitetima i potrebama analiziranog područja. Takođe, diobom većih urbanističkih parcela na manje djelove pojavili su se objekti bez kolskog prilaza, a nelegalnom izgradnjom okolnih objekata i pješački prilaz je znatno otežan.

U centralnim dijelovima područja, zbog neplanske gradnje uslovljene atrakivnošću lokacije, zelenilo je svedeno na minimum. Ukoliko postoje slobodni prostori oni su uglavnom devastirani i služe za parkiranje.

Slika 1: Panorama naselja Dubovica I sa granicom plana

2.3.	NUMERIČKI POKAZATELJI POSTOJEĆEG STANJA I OCJENA SA ASPEKTA POSTOJEĆEG KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

U području DUP-a Dubovica I se gradi stalno i intenzivno tako da se i podaci o realnom postojećem stanju mjenjaju iz mjeseca u mjesec. Prikazani podaci obrađeni su na osnovu nekoliko obilazaka terena tokom 2008. godine.

Tabela 9 : Postojeće korišćenje zemljišta

| TIP KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA | POVRŠINA (m2) | % OD UKUPNOG |
| --- | --- | --- |
| stanovanje | 93422 | 15,33 |
| stanovanje sa apartmanima | 12682 | 2,04 |
| stanovanje sa komercijalnim djelatnostima | 5459 | 0,88 |
| apartmani | 2011 | 0,32 |
| kampovi i autokampovi | 1961 | 0,31 |
| komercijalne djelatnosti | 9290 | 1,49 |
| sportski tereni | 2791 | 0,45 |
| komunalni objekti i površine | 2971 | 0,48 |
| bašte, potkunjice, njive i voćnjaci | 16668 | 2,68 |
| garaže | 1022 | 0,16 |
| skladišta i magacini | 18385 | 2,95 |
| neuređeno zelenilo | 59001 | 9,47 |
| uređene zelenilo | 8918 | 1,43 |
| šume | 278135 | 44,64 |
| jaruge | 38251 | 6,14 |
| privremeni vodotokovi | 11668 | 1,87 |
| slobodne površine | 13826 | 2,22 |
| saobraćajne površine (ulice, prilazi, uređeni i neuređeni parkinzi, trotoari) | 32745 | 5,26 |
| Ukupno DUP: | 609204 | 100,00 |
| pod objektima | 118802 |  |
| BRGP | 189919 |  |
| indeks zauzetosti (NETO) | 0,24 |  |
| indeks izgrađenosti (NETO) | 0,38 |  |
| indeks zauzetosti (BRUTO) | 0,19 |  |
| indeks izgrađenosti (BRUTO) | 0,31 |  |

NEIZGRAĐENO ZEMLJIŠTE

Od neizgrađenih površina najveće rasprostiranje imaju neuređene površine spontano obrasle makijom i antierozioni zasadi koje zauzimaju blizu 1/2 površine plana. Preostale površine pod zelenilom se dijele na uređene (1,43 % od neuređenog zemljišta) i neuređene zelene površine (9,47 %) i površine pod baštama, potkunjicama, njivama i voćnjacima (2,68 %). U neizgrađeno zemljište spadaju i slobodne popločane površine – 2,22 %. Povremeni vodotokovi i jaruge zauzimaju 12 % neizgrađenog zemljišta.

Neuređene zelene površine predstavljaju prostor za buduću izgradnju i obuhvataju oko ¾ od ukupne površine DUP-a ili 68,45 %.

IZGRAĐENO  ZEMLJIŠTE

Kod izgrađenog zemljišta najveću površinu zauzima stanovanje (jednoporodično, višeporodično i višestambeno) i stanovanje sa apartmanima, odnosno komercijalnim djelatnostima. Ove namjene zauzimaju 17,92 % područja plana. Površine namjenjene turizmu - apartmani, kampovi i auto-kampovi obuhvataju oko 3% izgradjenog zemljišta. Od ostalih izgrađenih površina površine namjenjene komunalnim objektima zauzimaju oko 2 %, komercijalne djelatnosti 6 %, garaže nešto manje od 1 %, a skladišta i magacini oko 12 %. Površine pod sportskim terenima čine 0,45 % područja DUP-a.

POSTOJEĆE KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA NA NIVOU PLANA

Iako saobraćajne površine zauzimaju nešto više od 5 % planskog prostora, najveći dio ovih površina čine neuređeni parkinzi i nasuti zemljani putevi. Poljoprivrednih površina praktično nema. Na prostoru plana nema namjena koje su u suprotnosti sa namjenama predviđenim GUP-om.

Bruto indeks zauzetosti je 0,19, a bruto indeks izgrađenosti 0,31. Na osnovu ovih pokazatelja može se zaključiti da na području DUP-a Dubovica 1 postoje značajni resursi za novu izgradnju.

3. STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE

3.1. IZVOD IZ GUP PRIOBALNOG POJASA OPŠTINE BUDVA ZA SEKTOR: BUDVA - BEČIĆI IZ  2007. GODINE

Generalnim urbanističkim planom priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva - Bečići obuhvaćeni prostor je podijeljen na dvije urbanističko cjeline: Budvu sa 14 podcjelina i Bečiće sa 4 pocjelina. Prostor DUP "Dubovica I" se nalazi u urbanističkoj cjelini Budva u okviru podcjeline Dubovica.

3.1.1.	STANOVNIŠTVO I DRUGI KORISNICI PROSTORA

Tabela  10:   Projekcije stalnog stanovništva i broja korisnika prostora koji svoje potrebe

zadovoljavaju u stanovima

|  | Budva |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011. | 2021. |
| 1. Stalno stanovništvo | 14200 | 17200 |
| 2. Stanovi za izdavanje | 4535 | 5075 |
| 3. Stanovi za odmor i rekreac. | 13140 | 14830 |
| 4. Stanovi za obavljanje djelatnosti | 1700 | 2230 |
| Svega | 33575 | 39335 |

Opredjeljenje GUP za vremenski horizont za koji se radi plan je 2015. godina, tako da je previdjeno da u Budvi 2015. bude smješteno 35.000 korisnika prostora sa nomenklaturom datom u gornjoj tabeli.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva i brojnih istraživanja na ovu temu, opredjeljujemo se za slijedeće veličine (ovo se odnosi na kolektivnu stambenu izgradnju srednjih i visokih gustina):

- Prosječna porodica – 3,5 člana

Bez obzira što prema popisu iz 2003. veličina prosječne porodice iznosi 3,09 za opštinu Budva, zbog rasprostranjenog korišćenja stanova za turističku djelatnost, opredjeljujemo se za veću prosječnu porodicu, pored ostalog i zbog povećanja standarda stanovanja.

- Prosječan stan

Ovdje se parametri iskazuju u bruto površini, koja pored neto stambenih površina sadrži i zajedničke prostorije, komunikacije i tehničke prostorije. Tako dobijeni neto korisni prostori zgrade moraju se uvećati za oko 10% što čini unutrašnje konstruktivne elemente i omotač zgrade, da bismo došli do bruto stambenih površina.

Zavisno od željenog standarda, koji se obično iskazuje u tri kategorije (niži, srednji i viši), prosječna bruto površina stana, za prosječnu porodicu od 3,5 člana, iznosila bi:

- za niži standard stanovanja – 81,0 m2 BRGP

- za srednji standard stanovanja – 95,0 m2 BRGP

- za viši standard stanovanja – 110,0 m2 BRGP

3.1.2.    TIPOVI STANOVANJA I URBANISTIČKI PARAMETRI

Tabela 11: Tip stanovanja na području Budve

| Tip stanovanja | Budva | Proc. učešća |
| --- | --- | --- |
| 1. Individualna-niska stamb. izgradnja | od 100 – 140 st/ha | 10% |
| 2. Prelazni tipovi-srednja gustina | od 160 -220 st/ha | 40% |
| 3. Kolekt. st. izgr.-veće gustine | od 240 st/ha-400 st/ha | 40% |

Razvoj Budve u poslednjih dvadesetak godina tekao je, bar u sferi stanovanja (a indirektno i sferi nekih vidova turizma), potpuno drugačije nego što je to preporučivano normativima iz urbanističkih planova. To je i razlog da se kroz preporuke za izradu planova nižeg reda (DUP-ovi, UP-ovi i dr.), kao i kroz preporuke za dalju izgradnju, moraju preispitati svi urbanistički normativi koji uobičajeno važe i primjenjuju se za većinu gradskih naselja.

Tabela 12: Osnovni urbanistički parametri koji će se primjenjivati kroz izradu planske i projektne dokumentacije (DUP-ovi, UP-ovi i sl.)

| br. | namjena prostora u planu | indeks zauzetosti parcele (plot ratio) ip | indeks izgrađenosti (ig)=brgp/ ip | tip naselja (napomene) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kuće za odmor | do 0,2 | 0,3 – 0,4 | šira seoska zona i sl. |
| 2. | seoske zgrade u grupaciji | do 0,3 | 0,6 – 0,9 | sela u zaleđu |
| 3. | ambijentalna izgradnja - stanovanje (vile) - turizam | do 0,2 do 0,25 | do 0,4 do 0,75 | zone ambijentalne izgradnje |
| 4. | stanovanje malih gustina (SM) | do 0,4 | 1,0 - 1,2 | gradska naselja |
| 5. | stanovanje srednjih gustina (SS) | do 0,5 | 1,6 – 1,8 | gradska naselja |
| 6. | stanovanje većih gustina (SV) | do 0,6 | 3,0 – 3,5 | gradska naselja |
| 7. | mješovite zone (SMN): - stanovanje - komercijalni sadržaji | do 0,6 | 4,0 – 4,5 | gradska naselja |
| 8. | mješovite zone turističko-rezidencijalne | tur. do 0,4 rez (st) do 0,5 | 1,2 – 1,4 1,6 – 1,8 | gradska naselja i urbanizovane zone |
| 9. | centralne gradske zone: poslovanje i hoteli | do 0,6 | 4,0 – 4,5 | gradska naselja (za hotele konsultovati Pravilnik) |
| 10. | zone rekonstrukcije i obnove | do 0,6 | 3,0 – 3,5 | gradska naselja |

Važne napomene:

- Navedeni parametri obuhvataju tipične slučajeve namjene prostora u gradskim i seoskim naseljima kao i izgradnju u novoformiranim ambijentalnim cjelinama. Parametri se odnose na pojedinačne urbanističke parcele i ne obuhvataju kolske saobraćajnice i zajedničko blokovsko zelenilo. U svim slučajevima treba poštovati i ostale uslove koji važe za postavljanje objekata na parceli, kao što su: odnos prema susjedu, insolacija stambenih objekata i prostorija, zaklanjanje pogleda i sl.

- Za ostale, netipične slučajeve, potrebna je određena analiza od strane obrađivača planske dokumentacije (DUP, UP i sl.) koja će se oslanjati na Projektni zadatak i na gore navedene pokazatelje.

- Za specifične objekte i komplekse posebnih namjena, kao što su: škole, dječje i zdravstvene ustanove, zatim hoteli i turistička naselja, treba koristiti i odgovarajuće propise kojima se reguliše izgradnja navedenih sadržaja.

3.1.3.	SAOBRAĆAJ

Rangiranje mreže ulica dato je u pet kategorija: magistralni putevi, obilaznice, interne obilaznice, sabirne ulice, stambene ulice, pješačke staze i šetališta uz obalu.

Tabela 13: Saobraćajne površine i profili saobraćajnica (U ZONI GUP, sektor: Budva-Bečići)

| VRSTA SAOBRAĆAJNICE | BUDVA |  |  | PROFILI SAOBRAĆAJNICE KROZ BUDVU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina | Širina | Površina |  |
| INTERNE OBILAZNICE |  |  |  |  |
| a. Postojeće | 3302 m | 10,5 m | 34671 m2 | 1,5 + 7,0 + 2,0 = 10,5 m (trotoar + dvije kolovozne trake) |
| b. Planirane (u Budvi "Grđevica") | 2186 m | 10,5 m | 22953 m2 |  |
| SABIRNE ULICE |  |  |  |  |
| a. Postojeće | 5600 m | 10 m | 56000 m2 |  |
| b. Planirane | 3356 m | 10 m | 33560 m2 |  |
| STAMBENE ULICE |  |  |  |  |
| a. Postojeće | 6706 m | 9 m | 60354 m2 |  |
| b. Planirane | 4764 m | 9 m | 42876 m2 |  |
| PJEŠAČKE STAZE | 1252 m | 4 m | 5008 m2 |  |

3.1.4.	TRGOVINA I USLUŽNO ZANATSTVO

Tabela 14: Normativi za trgovinu i uslužno zanatstvo

| Struktura | BGP | Pkomp. |
| --- | --- | --- |
| - trgovina - prodajni prostor | 1,2 m2/st * | 2,8 m2/st. |
| - trgovina - skladišta | 0,4 - “ - | 1,6 - “ - |
| - uslužno zanatstvo | 0,3 - “ - | 0,6 - “ - |

(*) odnosi se na stalno stanovništvo

Značajan razlog što se pri dimenzionisanju trgovinskih kapaciteta ide na pokazatelj površine po stalnom stanovniku je velika razlika u potrebama između zimskog i ljetnjeg perioda, pa se preporučuje da se ljetnji kapacitet trgovine poveća produženim radnim vremenom, i angažovanjem sezonske radne snage, gdje je to moguće. Inače su i primijenjeni normativi nešto veći nego što je to uobičajeno, da bi se i na taj način povećali kapaciteti zbog sezonskog pritiska.

3.1.5.	PREDŠKOLSKE USTANOVE

Sadašnji obuhvat kontingenta predškolske djece (1403 djeteta) Javnom predškolskom ustanovom „Ljubica Jovanović-Maše“, sa odjeljenjima u Budvi, Svetom Stefanu i Petrovcu, manji je od polovine (638 djeteta), a ta djeca dolaze samo iz gradskih naselja opštine. Kapacitet i kvalitet objekta dječjeg vrtića u Budvi su krajnje supstandardni jer je on predviđen za smještaj 145 djece, a trenutno je u istom upisano 471 dijete, što je preko 3 puta više od predviđenog kapaciteta. Stoga je za 2007. godinu predviđena izgradnja novog objekta dječjeg vrtića u Budvi u naselju Dubovica, a on će imati kapacitet za prijem i smještaj 220 djece (120 djece uzrasta od 3 do 6 godina i 100 djece u jaslicama).

S obzirom na sadašnje kapacitete državnih ustanova u oblasti predškolskog staranja, potencijali za povećanje kapaciteta se mogu naći u saradnji opštine sa privatnim sektorom. Stimulacija za kvalitetniju i obuhvatniju organizaciju predškolske zaštite djece, može se postići blagovremenim obezbjeđivanjem prostora za predškolske ustanove.

Dječje ustanove

1. Broj polaznika:

- uzrast do 3 god. (jasle) - 4% stanovnika.

- uzrast od 3 - 7 godina (obdanište) - 6 % stanovnika.

2. Potreban prostor (BGP)

a) objekti: 8 m2/1 polaznik

b) kompleks: 25 m2/1 polaznik

3.1.6.   ADMINISTRACIJA I UPRAVA

Potrebna površina objekta namjenjenog administraciji i upravi je normirana sa 15 m2 po zaposlenom (uključujući i sale za sastanke).

3.1.7.   SPORT I REKREACIJA

Postoje značajni potencijali za razvoj sporta i rekreacije uz privlačenje javnih i privatnih ulaganja u otvorene i zatvorene sportske sadržaje. Treba očekivati da će se dio aktivnosti usmjeriti ka programima koji će biti okrenuti turistima.

Za ovu funkciju, značajnu za stalno stanovništvo, kao i za turizam treba obezbijediti slijedeće vrste prostora:

1. Sportsko-rekreativne i parkovske površine sa sportskim igralištima;

2. Sportska igrališta-tereni raznih vrsta (unutar površina pod 1),

3. Zatvoreni objekti

Normativi su slijedeći:

1. Sportsko - rekreativne i parkovske površine

- 4m2 po 1 stanovniku ili turisti

2. Sportski tereni - igrališta

Tabela 15: Normativi za sportske terene i igrališta

| Vrsta | 1 normativ | broj (n) |  | Površina 1 x n x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) tenis b) odbojka c) mali fudbal d) mini golf e) boćanje f) kuglanje g) ostali objekti | 1/2000 1/2000 turista 1/4000 turista 1/4000 turista 1/4000 - u okviru turist. obj. - po potrebi | 20 7 3 3 3 |  | 800 800 1500 400 400 | 1,8 ha 0,56 ha 0,45 ha 0,12 ha 0,12 ha |
|  |  |  | Svega |  | 3,05 ha |

Sportski tereni se dimenzionišu prema turistima kojih je mnogo više nego stalnog stanovništva. To znači da će ovi kapaciteti zadovoljiti i potrebe stalnog stanovništva, s tim da najviše 1/3 ovih terena treba graditi u stambenim naseljima, a 2/3 u turističkim zonama.

3. Zatvoreni objekti

Mogući objekti su: gimnastičke sale, univerzalna sala za male sportove i zatvoreni bazeni.

a) gimnastičke sale (teretane, tream kabineti i sl.)

- 30 m2 na 1000 stanovnika

- 70 m2 na 1000 turista

b) univerzalna hala

- za 1500 gledalaca

c) zatvoren bazen (olimpijski)

- sa gledalištem (500)

Usvaja se slijedeći program zatvorenih objekata:

a) gimnastičke sale -  2 x 480 m2 uz osnovne škole, u Budvi.

    - URBANISTIČKI NORMATIVI I STANDARDI ZA IZGRADNJU TURISTIČKIH KAPACITETA

Normativi i standardi za izgradnju turističkih kapaciteta propisani su "Pravilnikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata" ("Sl. list RCG", br. 23/2005).

3.1.9. KOMUNALNI SERVISI: JP VODOVOD I KANALIZACIJA

GUP-om  nisu  definisani urbanistički normativi i standardi za ove namjene.

3.1.10.    OSTALE PRIVREDNE DJELATNOSTI

U svim razvojnim planovima se insistira da se Budvi omogući razvoj privrednih djelatnosti manjeg obima koje svojom aktivnošću ne proizvode veliki otpad; pogotovo zagađujući; niti su bučni i da njihove emanacije uopšte ne zagađuju tlo; vazduh i vodotokove. Isto tako nije poželjan ni veliki transport. To bi bili manji pogoni ekološki prihvatljivih karakteristika iz oblasti "čiste" industrije, usluga i proizvodnog zanatstva. Lokacije za ove pogone su najpovoljnije uz komunikacije, na periferiji naselja.

3.1.11.	OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA IZRADU DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANOVA

Preporuke za rekonstrukciju

Za područja gdje se planira rekonstrukcija i sanacije postojeće stambene izgradnje, treba poći od cilja da se poboljša opšti kvalitet života u ovim naseljima, i mirenja sa činjenicom da nije moguće ostvariti željene standarde za nova naselja. Zbog toga su najbitnije slijedeće dvije operacije:

- Poboljšanje građevinskog fonda koje se ostvaruje bilo popravkom postojećeg ili njegovim rušenjem pa potom izgradnjom novih objekata;

- Rješenje problema saobraćajnih površina, i to izgradnjom ulica čime bi poboljšali saobraćajnu protočnost, i sklanjanjem vozila (parkirališta sa ulica) bilo u garaže ispod stambenih objekata ili u objekte spratnih garaža.

Treba očekivati da će se ovim planovima dobiti i određena površina zelenih i drugih slobodnih prostora.

3.2.	ANALIZA KONTAKTNIH ZONA I UZAJAMNIH UTICAJA

Zahvat DUP „Dubovica I” pripada srednje gusto izgrađenom prostoru, uglavnom završene saobraćajne infrastrukture osim u pojedinima zonama, sjeveroistočnoj i zapadnoj. Područje DUP „Dubovica I” iznad Obilaznice predstavlja relativno izgrađen prostor (realizovan po starom planu iz 1986-87.god), za razliku od sjevernijeg dijela u kome se odvija neplanska i morfološki neujednačena izgradnja, sa spontano nastalom prilaznim ulicama, nedostatkom uređenig slobodnih prostora i mjesta za parkiranje.

Sa zapadne strane DUP-a „Dubovica I” se nalazi područje DUP „Bijeli Do” za koji je doneta odgovarajuća Odlika o izradi novog plana. Sa ovim područjem se uspostavljaju saobraćajne veze u višim djelovima plana.

Sa južne strane su u izradi DUP „Dubovica II”, u okviru kojeg se nalazi administrativni i obrazovni centar Budve i DUP  „Rozino I”  koji obuhvata zdravstveni centar i autobusku stanicu.

Sa istočne strane se nalazi područje DUP „Podkošljun”, koji je usvojen u avgustu 2008 god, u okviru kojeg je planirana saobraćajnica - interna obilaznica, koja tangira plan. Sa ovim područjem se uspostavljaju saobraćajne veze preko Ul. Žrtava fašizma - Obilaznice.

3.3.	POSTOJEĆI PLAN: PLANIRANO I REALIZOVANO

Područje za koje se izrađuje Plan nalazi se u zoni zahvata Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica” („Službeni list Opštine Budva”,broj 5/87).

Uz „Obilaznicu“ su prethodnim planom predviđeni višeporodični i višestambeni objekti, koji su i realizovani. U centralnom dijelu područja ističe se višeporodično stambeno naselje sa objektima u nizu, koja je u potpunosti realizovana prema UP „Pod Dubovicom II“. Otvoreni blok na jednistvenoj parceli sadrži lamele paviljonskog tipa spratnosti P+1 – P+2. Naselje „Golubovina“ smješteno je, takođe, uz „Obilaznicu“. I ovo naselje je obuhvaćeno starim planom i obuhvata 12 individualnih stambenih zgrada spratnosti P+3+Pk – P+4+Pk. U jugozapadnom dijelu područja postoji Gradska pekara. Ovu servisnu zonu čine proizvodno-prodajna jedinica pekare i TS 35/10 kV. Pekaru čine niz niskih objekata spratnosti P - P+1. U sjeverozapadnom dijelu nalazi se višestambeno naselje „Dubovica Lux“, novijeg datuma, uradjeno planski, spratnost Su+P+3+Pk.

Na sjevernoj strani plana, do korita rijeke Grđevice prethodnim planom je bila predviđena sportsko-rekreativna zona, koja nije realizovana. Na ovom prostoru su postoje substandarni prizemni stambeni objekti – barake i neplanski izgrađeni jednoporodični objekti, spratnosti do P+1+Pk.

Tabela 16. Osnovni urbanistički pokazatelji DUP "Dubovica" iz 1986-87. godine

| Broj korisnika: | 6 010 |
| --- | --- |
| Maksimalna spratnost |  |
| - individualno stanovanje | Su+P – Su+P+1+Pk |
| - kolektivno stanovanje | P+1 – P+4+Pk |
| Bilans površina (ha) |  |
| - za stanovanje | 24,3 |
| - servisi i zanati | 2,0 |
| - školstvo | 7,3 |
| - sportsko–rekreativni centar | 6,0 |
| - uređene zelene površine | 1,9 |
| - ostale zelene površine | 3,0 |
| Bruto razvijena građevinska površina (m2) |  |
| - individualna izgradnja | 22 710 |
| - kolektivna izgradnja | 79 580 |
| - trgovina i uslužno zanatstvo | 5 400 |
| - dječije ustanove | 1 280 |
| - škole | 6 260 |
| - kultura i zabava | 900 |
| - ugostiteljstvo | 3 260 |

Stari plan  „Dubovica” iz 1986-87. godine je u većem dijelu  realizovan onako kako je planiran. Kolektivno stanovanje paviljonskog tipa je realizovano kao i saobraćajni koridori, parking prostori i garaže. Planirana sportska i rekreaciona zona u sjeveroistočnom dijelu nije realizovana, i u tom pojasu je došlo do neplanske izgradnje jednoporodičnog stanovanja lošijeg kvaliteta gradnje. Do neplanske izgradnje došlo je i u dijelu iznad pekare, urađeni su objekti većeg kapaciteta nego što je planirano, samim tim je došlo do problema parkiranja. Uočene su neplanske dogradnje i nadgradnje postojećih objekata na javnim površinama, što je dovelo do smanjenja površina koje su bile predviđene za zelenilo. Problem koji se uočava sa starog plana je nedovoljno predviđen broj parking prostora, a samim tim i nemogućnost realizovanja istog.

3.4.	REZULTATI ANKETE KORISNIKA PROSTORA

Anketa stanovništva je sprovedena pisanim putem kroz zahtjeve korisnika i vlasnika parcela. Obrađivaču je dostavljeno 350 zahtjeva koji se odnose na ucrtavanje, preparcelaciju, dogradnju, spratnosti, legalizaciju, prenamjenu u poslovne prostore ili turizam i rješavanje prilaza objektima.

3.5.	STEČENE OBAVEZE U FORMIRANJU SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

Stečene obaveze u formiranju saobraćajnih površina predstavljaju trase saobraćajnica predviđene u DUP "Dubovica" iz 1986-87. godine i saobraćajni pravci predviđeni Generalnim urbanističkim planom priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva – Bečići iz 2007.god.

Za jedan broj planiranih ali i izgrađenih saobraćajnica na području DUP "Dubovica I" Obrađivač je pribavio trase i analitičko-geodetske elemente iz glavnih projekata u analognom obliku. Sve trase saobraćajnica pribavljene u analognom obliku su prevedene u digitalni vektorski format.

Obrađivač je obezbjedio i geodetsko snimanje izvedenog stanja saobraćajnica koje su u međuvremenu realizovane.

4. RJEŠENJE DUP-a

4.1.	OSNOVNA KONCEPCIJA RJEŠENJA

Prostor koji se obrađuje u DUP Dubovica I nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Budvanskog polja u podnožju brda Dubovica, u neposrednoj blizini zone sa centralnim funkcijama – osnovnom i srednjom školom i administrativnim centrom opštine, a izgrađenim saobraćajnicama se vezuje na Jadransku magistralu – bulevar, odnosno na centralne gradske sadržaje, plažu i more. Teren je u istočnom djelu plana pretežno ravan ili u veoma blagom nagibu. Sa dijela koji se nalazi na padinama brda Dubovica pružju se dobre vizure prema moru i Budvi, što predstvalja dobar potencijal za razvoj. U odnosu na centralne djelove Budve, koji se nalaze u neposrednoj blizini predmetnog područja, i mogućnost uspostavljanja kvalitene saobraćajne komunikacije sa drugim stambenim cjelinama, ovo područje predstavlja dobru lokaciju za stanovanje i razvijanje turističkih kapaciteta, a posebnu mogućnost za razvoj predstavlja prostor koji u većoj meri nije devastiran neplanskom gradnjom.

Potencijalu za razvoj prostora, osim mogućnosti za izgradnju objekata visokog standarda za stanovanje, turizam i komercijalne sadržaje, doprinosi i postojanje javnih funkcija u kontaktnoj zoni plana, kao što su autobuska stanica, Dom zdravlja i univerziteski kompleks u naselju Rozino I i  školsko - administrativni centar Budve u naselju Dubovica II.

Isto tako, postoje značajni potencijali za poboljšanje postojeće i razvijanje nove saobraćajne mreže, što omogućava rješavanje akutnog problema protočnosti kroz naselje, posebno u ljetnjim mjesecima. Realizacija ranije planirane saobraćajne mreže, rješavanje problema stacionarnog saobraćaja, komunalno opremanje prostora i formiranje novih uređenih zelenih i slobodnih površina, kao i jasno određenje namjena prostora, osnovni su ciljevi ovoga Plana.

Ograničenje u razvoju predstavljaju veliki nagibi terena na padinama brda Dubovica, kao i  naslijeđeno stanje prostora u pojedinim djelovima plana, sa objektima solidnog kvaliteta koji su građeni bez poštovanja planskih dokumenata i osjećaja za cjelovitost prostora.

- Prvenstveni i posebni razvojni ciljevi i zadaci

- Prostor DUP-a Dubovica I planira se u skladu sa prostornim mogućnostima i ograničenjima, tako da se u što većoj mjeri spriječe prostorni konflikti, obezbijedi kvalitetno i privlačno okruženje i ostvare mogućnosti za urbani razvoj. Iako su analizom postojećeg stanja uočeni određeni ograničavajući faktori i negativne tendencije razvoja naselja, sa druge strane se otvara niz mogućnosti koje bi u budućnosti mogle da uravnoteže i obezbijede njegov ravnomjerniji razvoj. Prvenstveni i posebni razvojni ciljevi i zadaci su:

- Stanovanje

- Utvrditi zone i poteze određene tipologije i strukture izgradnje;

- Preispitati planske postavke i dovršiti započete zone izgradnje;

- Voditi računa o intezivnijem i racionalnijem korišćenju prostora;

- Odrediti veličine parcela zavisno o zoni i tipologiji izgradnje;

- Formirati nove zone stanovanja;

- Definisati principe rekonstrukcije i obnove već formiranih naseljskih cjelina;

- Objekti javnog i društvenog standarda

- Formiranje sportsko-rekreativnog kompleksa u sjevernoj zoni plana;

- Poboljšavanje kvaliteta života gravitirajućeg stanovništva izgradnjom predškolske ustanove;

- Poboljšanje uslova življenja izgradnjom i uređenjem slobodnih i zelenih površina, igrališta za djecu, sportskih terena i sl.;

- Ravnomerna distribucija i poboljšanje kvaliteta komercijalnih sadržaja;

Saobraćajna infrastruktura

- Nastavak izgradnje nedostajućih saobraćajnica koje su planirane iz prethodnim planskim dokumentom, kao i izgradnja novih;

- Formiranje lokacije za javnu višespratnu garažu;

- Rješavanje problema parkiranja i garažiranja vozila na parcelama korisnika.

Komunalni servisi (infrastrukturne mreže i objekti)

- Opremanje naselja neophodnom komunalnom infrastukturom;

- Nastavak uređenja manjih vodotokova koji se slivaju sa padina pobrđa i koji svojim bujičnim karakterom mogu da ugroze naselje i objekte u njemu.

4.2.	PROSTORNA ORGANIZACIJA

Planirane namjene površina definisane su kroz dvije grupe osnovnih namjena:

  - Namjene javnog interesa  - saobraćajnice, predškolska ustanova, sportsko-rekreativni centar, javne površine pod zelenilom i objekti komunalnih servisa (trafostanice, crpne stanice i dr.). U ovu kategoriju, zbog izraženog javnog interesa od strane organa lokalne samouprave i državnih organa, svrstani su i stanovi za zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima.

  - Namjene pojedinačnog interesa - čine ih površine namjenjene stanovanju, turizmu u okviru stanovanja, poslovanju, komercijalnim i uslužnim djelatnostima.

4.2.1. POVRŠINE NAMIJENJENE SADRŽAJIMA JAVNOG INTERESA

Površine namijenjene sadržajima javnog interesa su:

  - Sportsko-rekreativni centar

  - Predškolska ustanova

  - Kompleks JP Vodovod i kanalizacija – tehnička služba

  - Komunalni servisi (trafostanice, crpne stanice i drugi objekti komunalnih servisa)

  - Saobraćajnice

  - Javne površine pod zelenilom i slobodne površine

  - Stanovi za zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima

Planom su predviđene lokacije za predškolsku ustanovu, kompleks sportsko-rekreativniog centra sa pratećim sadržajima, kao i stambeni objekti za radnike zaposlene u državnim institucijama, u sjeverozapadnom dijelu. Na grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje – Nivelacioni i regulacioni plan" definisane su parcele planirane za sadržaje javnog interesa.

SPORTSKO – REKREATIVNI CENTAR

Kompleks sportsko-rekreativnog centra je planiran u bloku br. 21. U okviru ovog kompleksa planiran je fudbalski stadion za 15 000 sjedećih mjesta sa neophodniom pratećim sadržajima, pomoćnim stadionom za FK „Mogren” , kao i reprezentativnim turističkim i stambeno-poslovnim kapacitetima. Planirano je da ovaj kompleks bude detaljnije razrađen posebnim urbanističkim projektom.

PREDŠKOLSKA USTANOVA

Kompleks predškolske ustanove se nalazi u bloku br. 6, na djelovima kat. parcela 1689 i 1683/1, sva KO Budva. Ove katastarske parcele se spajaju u jedinstvenu urbanističku parcelu predškolske ustanove (blok 6, UP 1). Indeks zauzetosti je 0,46, indeks izgrađenosti 0,93 i spratnost P+1.

KOMUNALNI SERVISI (TRAFOSTANICE, CRPNE STANICE I DRUGI OBJEKTI KOMUNALNIH SERVISA)

Komunalni servisi (trafostanice MBTS, crpne stanice i sl.) i objekat JP Vodovod i kanalizacija – Tehnička služba, već postoje na prostoru DUP-a. Komunalni servisi se planiraju prema potrebama područja DUP-a: objekat JP Vodovod i kanalizacija – Tehnička služba se zadržava u postojećim prostornim okvirima, planirana je nova TS 35/10 u bloku 17, kao slobodnostojeći objekat sa potrebnim poslovnim prostorijama u funkciji TS.

Planirane su trafostanice 10/04 mogu biti samostojeće ili ugrađene u neki od planiranih objekata, a prema uslovima privrednog društva nadležog za distribuciju električne energije.

SAOBRAĆAJNICE

Saobraćajni pravci, planirani prethodnim planovima i postavkama iz GUP, sprovedeni su Planom, uz maksimalno poštovanje postojeće saobraćajne matrice i izgrađenog prostora. Najveći dio ulica je punog profila, a nekoliko manjih ulica i prilaza su planirani kao kolsko - pješačke ulice. Sve saobraćajnice područja DUP Dubovica I čine funkcionalnu i rangiranu saobraćajnu mrežu. Ova saobraćajna mreža se nastavlja na saobraćajnice susjednih naselja sa sa kojima predstavlja i vrlo važan dio saobraćajne mreže grada Budve.

Planiranom internom obilaznom saobraćajnicom iznad regulisanog korita rijeke Grđevice, koja prolazi istočnim obodom naselja i proširenjem interne obilaznice sa jugoistočne strane plana na tri saobraćajne trake, smanjuje se opterećenje ulica kroz naselje Dubovica I i omogućavaju bolje saobraćajne veze sa centralnim djelovima Budve.

Saobraćajna mreža prostora plana omogućuje kolski prilaz objektima.

Zadržani su svi pješački pravci, a planirani su i novi koji omogućuju i prijatnu šetnju i rekreativno pješačenje centralnim dijelom naselja. Kolsko-pješačke komunikacije su predviđene kao nužnost samo u onim dijelovima plana gdje postojeća izgrađenost nije pružala mogućnost odvajanja kolskog i pješačkog saobraćaja, a na tim mjestima je omogućena protočnost sa minimalnim zadržavanjem vozila.

Stacionarni saobraćaj – parkiranje automobila, rješeno je kod novoplaniranih objekata u podzemnim etažama (garažama) i na parcelama ovih objekata, na parcelama postojećih objekata, duž saobraćajnica na otvorenim parkinzima i u višespratnoj javnoj garaži u bloku 13.

POVRŠINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRŠINE

Planirane površine pod zelenilom i slobodne površine na prostoru plana obuhvataju uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama vlasnika, linijsko zelenilo duž frekvetnih saobraćajnica i površine pod zelenilom i slobodne površine oko višestambenih i javnih objekata i objekata komercijalnih djelatnosti. Unutar postojećih stambenih blokova sa slobodnostojećim objektima zadržani su postojeci pješački koridori sa površinama pod zelenilom i slobodnim površinama (trgovima, pjacetama i pasažima). Ostali ozelenjeni prostori sa javnim korišćenjem su planirni kao poluotvorena i otvorena dvorišta koja predstavljaju intimniji dio naselja i služe za odmor i rekreaciju stanovnika u slobodnom prostoru. Na prostoru plana predviđeno je ukupno oko 201709 m2 površina pod zelenilom i slobodnih površina.

Na parcelama koje su planirane za namjene javnog interesa ne mogu se podizati trajni objekti,  ali ni privremeni objekti koji nijesu u funkciji ovih planiranih namjena.

Na površinama namjenjenim za saobraćaj, zelenilo i na planiranim pješačkim površinama nije dozvoljena izgradnja trajnih objekata kao ni postavljanje privremenih objekata.

STANOVI ZA ZAPOSLENE U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA

Lokacije stambenih objekata namjenjenih za rješavanje stambenog pitanja zaposlenih u državnim institucijama i javnim preduzećima nalaze se u bloku 15, na sljedećim urbanističkim parcelama (UP): UP br. 4 (formirana od djelova kat. parcela 466/17 i 466/18, sve K.o. Budva), UP br. 5 (formirana od djelova kat. parcela br. 466/27, 466/30, 466/31 i 466/17, sve K.o. Budva), UP br. 8 (formirana od djela kat. parcele br. 466/25 K.o. Budva), UP br. 10 (formirana od djela kat. parcele 466/25 K.o. Budva), UP br. 18 (formirana od djela kat. parcele br. 466/24 K.o. Budva) i UP br. 19 (formirana od djelova kat. parcela  br. 466/24 i 466/1, sve K.o. Budva).

OSTALI OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA

Generalnim urbanističkim planom na prostoru DUP-a Dubovica I od objekata društvenog standarda (obrazovne ustanove, ustanove zdravstvene i socijalne zaštite i dr) predviđena je predškolska ustanova. Značajni kapaciteti za ove sadržaje postoje ili su planirani i u neposrednom okruženju na prostorima DUP Rozino I, DUP Podkošljun, DUP Budva – centar i DUP Dubovica II. Planirana predškolska ustanova je od najdaljih djelova područja DUP-a Dubovica I udaljena oko 1200 m. Osnovne škole su u naseljima Dubovica II i Podkošljun i one su na vazdušnoj udaljenosti oko 1350 m, odnosno 1250 m od najudaljenijih djelova naselja Dubovica I. Srednja škola u naselju Dubovica II je udaljena oko 1350m, Dom zdravlja u naselju Rozino I oko 1050 m, Autobuska stanica koja je u naselju Rozino I oko 1000 m. Uprava i administracija (Opština, policija i dr.) koji su u naselju Dubovica II su udaljeni oko 1200 m. Mediteranski sportski centar u Dubovici II je na oko 1050 m, a zatvoreni bazen na Slovenskoj plaži na oko 1450 m. Groblje (mainsko) se nalazi na oko 1350 m vazdušne udaljenosti od najdaljeg dijela naselja Dubovica I. Objekti za snabdijevanje su i u samom naselju Dubovica I, a oni veći i u neposrednom okruženju u Podkošljunu, Dubovici I i u centru Budve, gdje je i pijaca koja je udaljena oko 1600 m. Marina i luka su kod Starog grada, a udaljene su oko 2200 m. Ovim sadržajima se unaprjeđuje i podiže životni standard stanovnika ne samo tih naselja, nego i opštine Budva u cjelini. Samim tim to utiče i na standard življenja stanovništva sa područja DUP Dubovica I, koje gravitira ka tim sadržajima.

4.2.2. NAMJENE POJEDINAČNOG INTERESA - POVRŠINE ZA DRUGE NAMJENE

To su površine sljedećih namjena:

- stanovanje;

- komercijalne i poslovne djelatnosti bez štetnih uticaja na okolinu;

- turizam – hoteli, apart-hoteli

- kompleks sportske hale „Rea”.

4.2.2.1. STANOVANJE

Prema zatečenom stanju na terenu, prepoznata su dva osnovna tipa stanovanja, prema kojima su i definisani normativi za izgradnju:

- stanovanje u zoni postojećih objekata - zona rekonstrukcije i obnove

- stanovanje u zoni nove izgradnje

4.2.2.1.1.  Stanovanje u zoni postojećih objekata - zona rekonstrukcije i obnove

Veći dio južnog, jugoistočnog i istočnog djela lokacije, koji se nalazi na prijetežno ravnom ili terenu u blagom nagibu, većinom je izgrađen prema prethodnim planskim dokumentima. Ovo područje je izgrađeno objektima stambene, mješovite i stambeno-turističke namjene, mada ima i čisto turističkih objekata sa apartmanima ili manjih hotela pansionskog tipa.

U odnosu na pretežnu izgrađenost bloka, određene su sljedeće zone:

- zona sa postojećim višeporodičnim i višestambenim objektima u otvorenom bloku (SV1, SS3), pretežne spratnosti  P+3+Pk u blokovima br.  3, 6, 7, 8, 10, 13, 16;

- zona sa postojećim jednoporodičnim objektima u otvorenom bloku (SS2), spratnosti do P+1+Pk, u blokovima br. 11, 14;

- zona sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli (SV2, SV3, SS1), spratnosti od P+2+Pk do P+3+Pk, u blokovima br. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19.

U zoni sa postojećim višeporodičnim i višestambenim objektima u otvorenom bloku (SV1, SS3) više slobodnostojećih objekata na jednoj parceli formira otvoreni ili poluotvoreni blok. Ovi blokovi su karakteristični po višespratnim objektima, koji su povučeni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgrađeni su na jedinstvenoj zajedničkoj površini bez parcelacije, sa javnim prostorom između njih. Slobodni prostori su uređeni kao velike blokovske zelene površine sa prostorima za dječiju igru, sport i rekreaciju. Stambeni blokovi su oivičeni frekventnim saobraćajnicama, dok je u unutrašnjosti bloka formirana mreža pješačkih komunikacija. Ovaj tip izgradnje realizovan je prema prethodnim planskim dokumentima. U cilju poboljšanja standarda stanovanja, planirana je dogradnja i nadogradnja postojećih objekata u okviru zadatih parametara.. Za ovaj tip stanovanje indeks zauzetosti je određen u rasponu od 0,30 do 0,50, dok je indeks izgrađenosti  od 1,80 do 2,50.

Zona sa postojećim jednoporodičnim objektima u otvorenom bloku (SS2) karakteristična je po objektima male visine, koji su povučeni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgrađeni su na jedinstvenoj zajedničkoj površini bez parcelacije, sa pripadajućim dvorištem za svaku stambenu jedinicu i javnim prostorom između njih. Između objekata su formirane pjacete za okupljanje i pješačke staze koje povezuju unutrašnjost bloka sa okolnim saobraćajnicama, dok većih zelenih blokovskih površina nema. Mada su objekti realizovani na osnovu prethodnih planova, neki objekti su neplanski dograđeni i nadgrađeni, tako da su rastojanja između objekata manja od propisanih, a do nekih objekata ne postoji kolski prilaz. Ova zona se odlikuje nižim standardom stanovanja, koji je posebno ugrožen nedostatkom saobraćajnica, parkirališta i zelenih površina. Kako ne postoji ni opšti ni pojedinačni interes da se u ovoj zoni unaprijedi i poboljša standard stanovanja nekim radikalnijim urbanističkim mjerama, ona se u ovom planu zadržava u zatečenom stanju i tretira kao netipični slučaj. Da bi se završila započeta izgradnja bloka i izjednačili uslovi stanovanja, planirana je djelimična nadogradnja (u originalnom gabaritu) onih objekata koji do sada nijesu nadograđeni. Za stanovanje u ovoj zoni, indeks zauzetosti je do 0,45, a indeks izgrađenosti je do 1,8.

Zona sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli (SV2, SV3, SS1). Kod većina ovih objekta su, u većem ili manjem obimu urbanistički parametri (zauzetost objekta na parceli, spratnost ili indeks izgrađenosti), prekoračeni. Po pravilu, rastojanja između objekata su manja od propisanih, a do nekih objekata ne postoji kolski prilaz. Ova zona se odlikuje nižim standardom stanovanja, koje je posebno ugroženo nedostatkom saobraćajnica, parkirališta i zelenih površina. Da bi se završila započeta izgradnja bloka, u okviru postojećeg tkiva planirana je nova izgradnja na praznim parcelama, zamena postojećih objekta novim, kao i dogradnja i nadgradnja postojećih objekata u okviru zadatih parametara.  Parametri za ovu izgradnju su dati u okvirima vrijednosti koje su GUP-om date za zonu rekonstrukcije i obnove. Indeks zauzetosti je određen u rasponu od 0,30 do 0,50, dok je indeks izgrađenosti od 1,50 do 3,00.

4.2.2.1.2.  Stanovanje u zoni nove izgradnje

Stanovanje u zoni nove izgradnje podrazumjeva mogućnost izgradnje objekata višeg standarda u postojećem urbanom tkivu i na novim lokacijama za izgradnju. U okviru postojećeg tkiva planirana je nova izgradnja na praznim parcelama, sa obezbjeđenim kolskim pristupom, parkinzima i zelenim i slobodnim površinama.

Nove lokacije za izgradnju stanovanja srednje i velike gustine, planirane su u jugozapadnom, zapadnom (na padinama brda Dubovica) i istočnom dijelu lokacije (u neposrednoj blizini rijeke Grđevice). Višestambeni objekti su planirani u tipu otvorenog i poluotvorenog bloka, sa pripadajućim slobodnim i zelenim površinama. Zona porodičnih objekata planirana je u sjeveroistočnom djelu plana. Određene su tri zone u ovom tipu stanovanja:

- stanovanje veće gustine (SV4), spratnosti do G+P+3+Pk, u blokovima br. 2, 3, 4, 24;

- stanovanje srednje gustine (SS4), spratnosti od G+P+2+Pk do G+P+3+Pk, u blokovima br. 5, 12, 15, 22, 23;

- stanovanje male gustine sa jednoporodičnim stanovanjem (SM), spratnosti do G+P+1+Pk, u blokovima br. 18, 19, 20.

Nove lokacije za izgradnju stanovanja veće gustine (SV4), sa visokim objektima su planirane u jugozapadnom dijelu lokacije. Osnovni koncept ovog dijela naselja sastoji se od više grupacija zgrada, planiranih u formi otvorenih stambenih blokova. Na slobodni površinama su planirani prostori sa javnim korišćenjem, od najvećeg stepena otvorenosti uz obodne ulice, do mirnijih prostora unutar blokova. Indeks zauzetosti je u rasponu od 0,35 do 0,40, a indeks izgrađenosti od 1,6 do 2,00.

Zona nove izgradnje sa stanovenjem srednje gustine (SS4), sa objektima srednje visine nalazi se u zapadnom i sjeverozapadnom djelu plana, na padinama brda Dubovica. Veći dio se nalazi na terenu većeg nagiba i sa stanovišta vizura predstvlja jedan od najatraktivniji djelova grada. Ova zona je namjenjena je novoj izgradnji sa višeporodičnim i višestambenim objektima, indeksa zauzetosti do 0,40 i indeksa izgrađenosti do 1,80.

Stanovanje manje gustine (SM) i niske spratnosti je planirano uz sjevernu granicu plana, većim djelom na ravnom terenu i manjim na padinama brda Dubovica, u neposrednoj blizini planiranog kompleksa sportsko-rekreativnog centra. Namjenjen je novoj porodičnoj izgradnji, indeska zauzetosti do 0,30 i indeksa izgrađenosti do 1,20.

U objektima namjenjenim stanovanju u prizemlju objekta ili u djelu objekta dozvoljeno je korišćenje za različite djelatnosti. Djelatnosti koje se mogu predvidjeti su one koje ne ugrožavaju životnu sredinu i ne remete komfor stanovanja susjeda. To su: trgovina, poslovanje, uslužne djelatnosti, izvjesni zanati, zdravstvene ordinacije, advokatske kancelarije, zabavišta i sl., a prema posebnim propisima za svaku od ovih djelatnosti.

4.2.2.2.  KOMERCIJALNE I POSLOVNE DJELATNOSTI BEZ ŠTETNIH UTICAJA NA OKOLINU

U cilju unaprjeđenja komercijalne ponude naselja i Budve, kao i poboljšavanja opšte urbanističko - arhitektonske slike grada, u sjeveroistočnom djelu naselja, uz postojeću Ulicu Žrtava fašizma – obilaznicu, u neposrednoj blizini planiranog sportsko-rekreativnog centra i planirane interne obilaznice preko rijeke Grđevice, u bloku br. 17, planiran je tržni centar (PD1), spratnosti 2G+P+1. Indeks zauzetosti je 0,54, a indeks izgrađenosti 1,09.

U blokovima sa drugom pretežnom kompatibilnom namjenom (stanovanje), posebnim oblikovanjem i aktiviranjem najmanje jedne (prizemne) etaže u komercijalne svrhe duž postojeće obilaznice i frekventnih saobraćajnica unutra naselja, dopunjava se sistem komercijalnih i poslovnih sadržaja. Postojeći pojedinačni objekti sa pretežno komercijalnom namjenom, koji se nalaze u stambenim blokovima, označeni su kao PD2.

4.2.2.3. TURIZAM – HOTELI, APART-HOTELI

Turizam se na području plana u smislu pružanja usluga smještaja turistima prožima sa funkcijom stanovanja kroz iznajmljivanje vila, kuća, apartmana i soba, kao i smještajem turista u hotelima i drugim objektima predviđenim za ovu djelatnost. U planiranom stanju objekti namjenjeni za turizam mogu se nalaziti i u okviru drugih pretežnih namjena gdje je to izričito navedeno. Urbanistički parametri za objekte turizma (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost i drugo ) isti su kao i za pretežnu namjenu u bloku.

Objekte namjenjene za pružanje usluga smještaja i ishrane turista planirati u skladu sa odredbama važećih zakona, pravilnika, normativa i drugih akata koji definišu ove vrste djelatnosti.

4.2.2.4. KOMPLEKS SPORTSKE HALE „REA”

Kompleks postojeće sportske hale „Rea” se nalazi u bloku br. 3, na kat. parceli 1772/5 K.o. Budva. Ovaj objekat se zadržava u postojećem stanju i namjeni.

  - NUMERIČKI POKAZATELJI PLANIRANOG STANJA

Tabela 17: Planirano stanje - URBANISTIČKI POKAZATELJI - SUMARNO PO NAMJENAMA

| NAMJENA | Šifra pretežne namjene | Površina urbanističke parcele (m2) | MAKSIMALNA POVRŠINA POD OBJEKTIMA (m2) | UKUPNA BRGP (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| površine za stanovanje manje gustine | SM | 9155 | 2458 | 8562 |
| površine za stanovanje srednje gustine | SS | 119360 | 61704 | 250084 |
| površine za stanovanje veće gustine | SV | 53686 | 41017 | 216109 |
| površine za stanovanje- javni interes | SJI | 7096 | 3104 | 29119 |
| površine poslovnih djelatnosti | PD | 6310 | 5900 | 12999 |
| površine za socijalnu zaštitu - predškolska ustanova | PU | 3290 | 1488 | 2977 |
| površine za sport i rekreaciju | SR | 102951 | 37996 | 137982 |
| površine ostale infrastrukture | IO | 13325 | 2579 | 4569 |
| površine za pejzažno uređenje - površine javnog korišćenja | UJK | 49147 | 0 | 0 |
| površine šuma - zaštitne šume | ŠZ | 136154 | 0 | 0 |
| saobraćajne površine - kolovozi, trotoari, parkinzi | IS | 105456 | 840 | 840 |
| garaža | G | 2577 | 939 | 4696 |
| vodne površine | VD | 697 | 0 | 0 |
| UKUPNO: |  | 609204 | 158025 | 667836 |

POVRŠINA DUP-a: 60,92 ha

NETO gustina stanovanja: 107 st/ha

NETO gustina korišćenja:  545 korisnika/ha

Indeks zauzetosti: 0,31

Indeks izgrađenosti: 1,33

Zelenilo: 39,3 m2/stanovniku

Zelenilo: 7,7 m2/korisniku

Saobraćajne površine 105421 m2 ili 17,31 % od površine Plana

STANOVANJE

Na području Plana, od stanovanja najviše su zastupljene površine za stanovanje srednje gustine (SS) sa 63,37 %, zatim stanovanje veće gustine (SV) sa 28,36 %, a najmanje je zastupljeno stanovanje manje gustine (SM) sa 4,83 % i stanovanje-javni interesi (SJI) sa 3,34%.

UPOREDNA ANALIZA POSTOJEĆEG I PLANIRANOG KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

U tabeli br. 18. data je uporedna analiza osnovnog korišćenja zemljišta. Može se vidjeti da je u odnosu na postojeće stanje, najveće povećanje površina planirano za izgradnju i za saobraćajne površine.

Tabela 18: DUP Dubovica 1 –uporedna analiza postojećeg i planiranog korišćenje zemljišta

| Način korišćenja | POSTOJEĆE |  | PLANIRANO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | % od UKUPNOG | m2 | % od UKUPNOG |
| Neizgrađeno zemljište | 429256 | 70,47 | 296098 | 48,60 |
| Saobraćajnice | 32745 | 5,37 | 105421 | 17,31 |
| Izgrađeno zemljište pod objektima | 147203 | 24,16 | 313106 | 34,09 |
| UKUPNO DUP: | 609204 | 100,00 | 609204 | 100,00 |

5. USLOVI ZA UREĐENJE PROSTORA

5.1   OBRAZLOŽENJE NAMJENE POVRŠINA I POJMOVA KOJI SE JAVLJAJU U PLANU

5.1.1.  OBRAZLOŽENJE NAMJENE POVRŠINA

Javne površine obuhvataju: saobraćajne površine (kolske, kolsko-pješačke saobraćajnice, pješačke površine, parkinzi, javne garaže, javna stepeništa), objekte i površine javne namjene (predškolska ustanova), komunalni servisi (trafostanice, rezervoari vodovoda, crpne stanice, i sl.), i javne površine pod zelenilom i slobodne površine (urbano zelenilo) i sve površine sa javnim korišćenjem.

Površine i objekti za javno korišćenje su površine i objekti kojima ne gazduje republika, lokalna uprava ili druga institucija čiji je osnivač republika ili lokalna samouprava, a kojima je pristup javnosti moguć neograničeno ili pod određenim uslovima. To su prostori i objekti koji:

- imaju funkciju javnog okupljanja, saobraćajne komunikacije i dr., čime se upotpunjuju neophodni centralni sadržaji naselja kao što su: objekti za kuturu, zdravstvo i sport, višespratne garaže sa javnim korišćenjem, tržni centri i slično;

- omogućuju logično i racionalno kretanje kroz područje DUP-a, oplemenjuju prostor i omogucuju pješačku dostupnost (zelene i slobodne površine unutar stambenih blokova);

- doprinose kvalitetu izgrađenog prostora (sportski tereni, prostori za rekreaciju, dječja igrališta pjacete, trgovi i slično).

Površine za druge namjene su sve ostale površine koje su predviđene Planom.

Osnovna karakteristika ovog područja je u tome što je turizam, kao glavna funkcija u opštini Budva, sveprisutan i što je skoro cijeli prostor koji nije obuhvaćen javnim površinama, njime prožet.

Pretežna namjena je ona namjena koja zauzima minimalno 2/3 prostora određenog za tu namjenu. Ovim Planom definisani su prostori pretežne namjene, na sljedeći način:

- Površine za stanovanje

    - Površine za stanovanje su prvenstveno namijenjene za stanovanje. Dijele se na  površine manje, srednje i veće gustine stanovanja:

  - manja gustina je od 100 do 140 st./ha bruto gustine stanovanja,

  - srednja gustina je od 160 do 220 st./ha bruto gustine stanovanja,

  - visoka gustina je od 240 do 400 st./ha bruto gustine stanovanja.

    - Dozvoljeni su stambeni objekti.

    - U površinama za stanovanje mogu se dozvoliti, i:

  - prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika područja, poslovne i kancelarijske djelatnosti koje se osim u prizemljima objekata mogu obavljati i u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista,

  - objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja.

- Površine za centralne djelatnosti

    - Površine za centralne djelatnosti služe pretežno smještanju komercijalnih firmi kao i centralnim institucijama privrede, uprave i kulture.

    - Dopušteni su:

  - poslovni i kancelarijski objekti,

  - prodavnice, zanatske radnje, ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista,

  - drugi privredni objekti, koji ne predstavljaju bitnu smetnju za okolinu,

  - objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo, sport i ostali objekti za društvene djelatnosti.

    - Izuzetno se mogu dopustiti:

  - stambeni objekti i stanovi,

  - trgovački centri,

  - benzinske pumpe.

- Površine za poslovne djelatnosti

    - Površine za poslovne djelatnosti služe pretežno smještanju većih trgovačkih centara i privrednih preduzeća, koja ne predstavljaju značajnu smetnju za okolinu.

    - Dopušteni su:

  - trgovački centri, privredni objekti i javna preduzeća,

  - poslovni i kancelarijski objekti,

  - objekti za upravu,

  - benzinske pumpe,

  - sportski objekti.

    - Izuzetno se mogu dopustiti:

  - objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti,

  - ugostiteljski objekti,

  - objekti za smještaj turista.

- Površine za školstvo, zdravstvo i kulturu

    - Površine za školstvo, zdravstvo i kulturu namjenjene su prvenstveno obrazovanju, zdravstvu i kulturi.

    - Dopušteni su:

  - dječji vrtići, osnovne škole, srednje škole, univerziteti i visoke škole,

  - bolnice, sanatorijumi, poliklinike i drugi zdravstveni objekti,

  - kulturne institucije, bioskopi,

  - objekti za sportske i rekreativne svrhe u funkciji školstva ili zdravstva.

- Površine pod zelenilom i slobodne površine (urbano zelenilo)

    - Površine pod zelenilom i slobodne površine su: uređene zelene i slobodne površine, linearno zelenilo, površine za sport i rekreaciju u okviru zelenila.

    - Na površinama pod zelenilom i slobodnim površinama se može dopustiti i:

  - Izgradnja mjesta i niša za postavljanje kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada,

- Površine saobraćajne infrastrukture

    - Površine saobraćajne infrastrukture namjenjene su za kolski i pješački saobraćaj u okviru koridora (regulacionih linija) saobraćajnica i prilaza, kao i za parkiranje vozila na planiranim parkiralištima.

- Površine ostale infrastrukture

    - Površine ostale infrastrukture služe izgradnji vodovodne, kanalizacione, telekomunikacione, energetske i ostalih infrastrukturnih mreža i objekata komunalnih servisa, osim saobraćajne infrastrukture.

    - Dopušteni su svi objekti i mreže vodovodne, kanalizacione, telekomunikacione, energetske i ostale infrastrukture i komunalnih i infrastrukturnih servisa (trafostanice, rezervoari vodovoda, crpne stanice i sl.) uključujući i mjesta i niše za postavljanje kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada.

Djelatnosti i objekti koji su navedeni kao izuzetno dopušteni, mogu se dopustiti samo ako ni na koji način ne ometaju osnovnu predviđenu djelatnost.

Obrazloženje djelatnosti dato je na osnovu smjernica GUP-a. Konkretne djelatnosti koje su dozvoljene u pojedinačnim namjenama Plana.

5.1.2.   OBJAŠNJENJE POJMOVA KOJI SE KORISTE U PLANU

Objašnjenje sljedećih pojmova je istovremeno i obavezni sastavni dio pojedinih UTU gdje se neki od pojmova navodi.

- Nadzemna etaža je bilo koja etaža objekta (na i iznad konačno nivelisanog i uređenog terena), uključujući i prizemlje (ali ne i potkrovlje). Najveća spratna visina (mjereno od poda do poda) za obračun visine objekta, iznosi za:

- stambenu etažu od 3,0 do 3,2 m;

- poslovno-komercijalnu etažu u prizemlju do 4,0 m;

- izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat, najveća svijetla visina etaže prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi do 4,5 m.

Spratne visine mogu biti i više od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna namjena objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne može biti viša od najveće dozvoljene visine (definisane u metrima) određene urbanističkim uslovima, osim u slučaju vjerskog objekta.

Spratnost objekta ne može biti veća od one date planom u grafičkom prilogu - listu 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

- Podzemna etaža ( garaža - G, podrum - Po ili suteren - Su) je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konačno uređenog i nivelisanog terena. Na pretežno ravnom terenu kota poda prizemlja može biti najviše 1,20 m iznad kote konačno uređenog i nivelisanog terena; spratna visina (od poda do poda) podzemne etaže je najviše 3,0 m.

Objekti mogu imati samo jedan podrum (garažu), osim objekata javne namjene, višestambenih objekata i poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjeđenja potrebnih mjesta za stacioniranje vozila garaža može biti u više podzemnih etaža. Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti više od 3,0 m, ni niže od 2,20 m.

Suteren se smatra korisnom etažom koja je dijelom ukopana u teren, ali manje od 2/3 svoje visine ispod konačno uređenog i nivelisanog terena. Objekti mogu imati samo jedan suteren.

- Potkrovlje je dio objekta ispod krovne konstrukcije, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može biti formirano na sljedeće načine:

- potkrovlje ispod kosog krova čija svijetla visina na najnižem mjestu može biti maksimalno 1,50 m, uz nagib krova do 23°, mjereno u visini nazidka; i u ovakvom potkrovlju se može planirati korisni prostor isključivo u jednom nivou, uz mogućnost izgradnje samo jedne galerije;

- potkrovlje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do 10°, poluobličastog krova ili mješovitog krova, može imati površinu do 75% površine tipske nadzemne etaže, uvučeno pretežno s ulične strane (povučeni sprat – Ps);

- Potkrovlje svojom površinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta (šema 1)

šema 1

- Tavan je dio objekta isključivo ispod kosog krova bez nazidka, bez namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i provjetravanje. U okviru tavanskog prostora je moguće smjestiti instalacije solarnog grijanja, liftovske kućice, rezervoare za vodu i sl.

- Korisna etaža objekta je etaža kod koje je visinska razlika između plafona i najniže tačke konačno uređenog i nivelisanog terena neposredno uz objekat veća od 1,00 m.

Korisna etaža je i potkrovlje ukoliko ima jednu ili više korisnih prostorija prosječne visine najmanje 2,40 m na 60% površine osnove i visinu nadzitka najviše 1,50 m.

Svjetla visina korisne etaže iznosi minimalno 2,50 m. Ovo se ne odnosi na prostorije za smještaj: agregata za proizvodnju struje, uređaja za klimatizaciju, solarnu tehniku, peći za etažno grijanje i sl.

- Stambena jedinica je stan ili turistički apartman.

- Visoki objekat je objekat od šest do osam nadzemnih etaža s mogućnošću izgradnje podruma (ili garaže u suterenu). Minimalna spratnost visokog objekta se označava na sljedeći način: G(ili Po)+P+4+Pk, a maksimalna: G(ili Po)+P+6+Pk ili G(ili Po)+P+7.

- Objekat veće visine je objekat do pet nadzemnih etaža s mogućnošću izgradnje podruma (ili garaže u suterenu). Maksimalna spratnost višeg objekta se označava na sljedeći način: G(ili Po)+P+3+Pk ili G(ili Po)+P+4.

- Srednje visoki objekat je objekat do četiri nadzemne etaže s mogućnošću izgradnje podruma (ili garaže u suterenu). Maksimalna spratnost srednje visokog objekta se označava na sljedeći način: G(ili Po)+P+2+Pk ili G(ili Po)+P+3.

- Niski objekat je objekat do tri nadzemne etaže s mogućnošću izgradnje podruma (suterena ili garaže u suterenu). Maksimalna spratnost niskog objekta se označava na sljedeći način: Su(Po ili G)+P+1+Pk ili G(ili Po)+P+2.

- Samostojeći objekat je objekat koji sa svih strana ima neizgrađeni prostor (sopstvenu parcelu ili javnu površinu). Uz objekat može biti naslonjen pomoćni objekat.

- Jednostrano uzidan objekat je objekat kojem se jedna bočna strana nalazi na granici urbanističke parcele, a sa ostalih strana ima neizgrađeni prostor (sopstvenu parcelu ili javnu površinu). Uz objekat može biti naslonjen pomoćni objekat.

- Dvostrano uzidan objekat je objekat kojem se dvije bočne strane nalaze na granicama urbanističke parcele, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (sopstvenu parcelu ili javnu površinu). Uz objekat može biti naslonjen pomoćni objekat.

- Prema načinu građenja objekti stambene namjene mogu biti rezidencijalni, jednoporodični, gradska vila,  višeporodični i višestambeni objekti:

- Pod rezidencijalnim objektom, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa jednom funkcionalnom stambenom jedinicom.

- Pod jednoporodičnim objektom, smatra se objekat sa najviše 3 stambene jedinice, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom.

- Pod gradskom vilom, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa najviše 4 funkcionalne stambene jedinice.

- Pod višeporodičnim objektom, smatra se objekat s najmanje 4, a najviše 6 funkcionalnih jedinica, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom.

- Pod višestambenim objektom, smatra se zgrada s najmanje 7 funkcionalnih jedinica, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom.

- Postojeći objekat je objekat koja postoji u prostoru a izgrađen je na osnovu i u skladu s građevinskom dozvolom i za koji je izdata upotrebna dozvola ili je donijeto pozitivno rješenje Komisije, formirane od strane Sekretarijata za urbanizam, koja ima zadatak da sagleda mogućnosti uklapanja nezakonito podignutih objekata koji bi se uklopili revizijom DUP-ova opštine Budva. Postojećim objektom smatra se i objekat koji je moguće legalizovati na osnovu posebnih propisa (odgovarajućeg zakona, posebnog propisa lokalne uprave, pozitivnog rješenja Komisije za uklapanje nezakonito podignutih objekata ili drugog nadležnog organa). Za te objekte uslovi rekonstrukcije su propisani u tačkama 5.4 i 5.6.

- Objekti poslovne i komercijalne namjene koji ne ugrožavaju okolinu su prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge, uslužne i trgovačke djelatnosti (različite kancelarije, službe, biroi), mali proizvodni pogoni i druge slične djelatnosti kod kojih se ne javlja buka i zagađenje okoline (voda, vazduh, zemljište), kao i ugostiteljsko-turistički sadržaji bez muzike i s ograničenim radnim vremenom. Ove djelatnosti se mogu obavljati i u sklopu stambenog objekta, ukoliko za to postoje tehnički uslovi.

- Objekti poslovne i komercijalne namjene koji ugrožavaju okolinu su mali proizvodni pogoni, automehaničarske i proizvodne radionice, limarske, lakirerske, bravarske, kovačke, stolarske, klanice, kao i ugostiteljsko-turistički sadržaji s muzikom i slično. Ove djelatnosti se po pravilu  lociraju na udaljenosti od stambenih objekata tako da budu zadovoljeni kriterijumi iz Zakona o životnoj sredini, kao i drugi propisi koji se odnose na zaštitu vazduha, vode, zemljišta i zaštitu od buke. Poslovni prostori s koji predstavljaju značajnu smetnju za okolinu mogu se graditi samo ukoliko tehnološko rješenje parcele i položaj u naselju omogućavaju izgradnju bez uticaja na susjedne objekte, ili su zadovoljeni kriterijumi definisani Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o procjeni uticaja.

- Pomoćni objekat je objekat za smještaj vozila - garaža, ostava za alat, ogrjev i sl., koji ne predstavlja uređenje okućnice, a koji se gradi na urbanističkoj parceli namjenjenoj gradnji osnovnog objekta neke druge namjene. Pomoćni objekat je cisterna za vodu, rezervoar (za mazut, lož ulje, TNG, i sl.), septička jama i sl. ukoliko je njegova visina na najnižoj tački konačno nivelisanog terena uz objekat viša od 1m.

Dozvoljena maksimalna spratnost pomoćnih objekata je prizemlje (P), odnosno maksimalna visina 3 m do vijenca objekta.

- Privredni objekti uz stambenu namjenu se definišu kao objekti

- koji ne zagađuju okolinu: šupe, ljetne kuhinje, ostave za alat i poljoprivredne mašine i proizvode, sušare (pušnice) i sl.

- koji zagađuju okolinu: staje (za goveda, ovce i koze), svinjci, kokošinjci, objekti za kuniće i krznašice, golubarnici i sl.

- Postojeća katastarska parcela je parcela definisana katastarskim planom.

- Urbanistička parcela (UP) je parcela koja je Planom predviđena za izgradnju objekata ili za drugu namjenu definisanu u grafičkom prilogu - list 06. "Planirano stanje - namjena površina".

- Izgrađena površina je površina je definisana spoljašnjim mjerama finalno obrađenih fasadnih zidova i stubova u nivou novog-uređenog terena.

Površina pod otvorenim sportskim terenom, otvorenim bazenom i fontanom ne računa se u izgrađenu površinu.

- Indeks zauzetosti urbanističke parcele je količnik izgrađene površine (zbir izgrađenih površina svih objekata na urbanističkoj parceli) i ukupne površine urbanističke parcele.

- Indeks izgrađenosti urbanističke parcele je količnik ukupne bruto razvijene građevinske površine svih objekata na urbanističkoj parceli i površine urbanističke parcele.

- Prostor za izgradnju na urbanističkoj parceli je dio urbanističke parcele u kome se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih objekata na urbanističkoj parceli (osnovnih, privrednih i pomoćnih objekata). U ovo ulazi i površina terase u prizemlju građevine koja je konstruktivni dio podzemne etaže.

U prostor za izgradnju na urbanističkoj parceli ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uređenje urbanističke parcele, kao što su nenatkrivene terase, kao i dijelovi građevine kao što su vijenci, oluci i slični elementi prepušteni do 0,50 m izvan fasadne ravni objekta.

Prostor za izgradnju je određen građevinskim linijama, sa jedne ili više strana, i minimalnim udaljenjima u odnosu na granicu parcele ili susjedne objekte, u skladu sa uslovima Plana.

Prostor za izgradnju urbanističke parcele za građenje jednostrano i dvostrano ugrađenog objekta može se biti do granica bočnih urbanističkih parcela, uz uslov da se sa te strane ne mogu graditi otvori (prozori i vrata) osim ukoliko susjedna parcela nije javna parkovska, odnosno saobraćajna površina.

- BRGP - bruto razvijena građevinska površina je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene:

- ukoliko je namjena podruma ili suterena poslovna (stambeni prostor, trgovina, disko klub ili neka druga namjena čija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu BRGP računa i površina podruma ili suterena.

- ukoliko je namjena podruma ili suterena za garažu, stanarske ostave (podrume), magacine ili instalacionu etažu, onda se njihova površna ne uračunava u ukupnu BRGP.

- Visina objekta - h je visinski gabarit objekta određen brojem nadzemnih etaža, podrumom (suterenom) i potkrovljem. Na nagnutim terenima visina objekta se određuje i maksimalnom visinom objekta iskazanom u metrima. Maksimalna visina označava mjeru koja se računa od najniže kote okolnog konačno nivelisanog terena ili trotoara do najviše kote sljemena (ili vijenca) ili ravnoga krova, na nepovoljnijoj strani (gdje je visina veća).

- Krovna badža je dio krovne konstrukcije iznad ravnine krovne ravni. Ukupna dužina krovnih badža može biti najviše do jedne trećine dužine pripadajućeg pročelja (fasade) objekta.

- Prirodni teren je neizgrađena površina zemljišta (urbanističke parcele), uređena kao površina pod zelenilom, bez podzemne izgradnje, parkiranja, bazena, igrališta, popločavanja i sl.

- Urbanistički blok je dio gradskog prostora omeđen sa svih strana uličnom mrežom ili drugim javnim prostorom (trg, park, javne zelene površine i sl.). Može biti podijeljen na podblokove.

- Regulaciona linija je linija koja djeli javnu površinu od površina predviđenih za druge namjene. U okviru regulacionih linija saobraćajnica dozvoljena je izgradnja isključivo saobraćajnih površina, infrastrukturnih mreža podzemnih i nadzemnih instalacija, sadnja javnog zelenila, izgradnja ulične rasvjete i niša za kontejnere.

- Koridor ulice je prostor između regulacionih linija ulice.

- Građevinska linija se utvrđuje detaljnim urbanističkim planom u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja liniju na, iznad i ispod površine zemlje, do koje je dozvoljeno građenje. Za pojedine urbanističke parcele se može definisati minimum jedna (jedinstvena) građevinska linija, dvije ili sve tri vrste građevinskih linija. Građevinska linija može biti definisana kao linija na kojoj se mora ili do koje se može graditi.

5.2.	USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA

Sve pojedinačne urbanističke parcele definisane su za određene namjene tako da je cjelokupan prostor podijeljen prema funkcijama koje se na njemu odvijaju. Pojedinačne namjene za urbanističke parcele date su kroz posebne uslove za uređenje prostora i u grafičkim prilozima.

Osnovne namjene površina na prostoru ovog plana su:

    - Površine za stanovanje (pretežno stambena namjena)

  - stanovanje veće gustine

stanovanje veće gustine u zoni sa postojećim višeporodičnim i višestambenim objektima u otvorenom bloku (SV1)

stanovanje veće gustine u zoni sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli – objekti veće visine (SV2)

stanovanje veće gustine u zoni sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli – srednje visoki objekti (SV3)

stanovanje veće gustine u zoni nove izgradnje (SV4)

- stanovanje srednje gustine

stanovanje srednje gustine u zoni sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli - srednje visoki objekti (SS1)

stanovanje srednje gustine u zoni sa postojećim jednoporodičnim objektima u otvorenom bloku - srednje visoki objekti (SS2)

stanovanje srednje gustine u zoni rekonstrukcije i obnove sa novom izgradnjom - srednje visoki objekti (SS3)

stanovanje srednje gustine u zoni sa postojećim višeporodičnim i višestambenim objektima u otvorenom bloku – Dubovica Lux (SS4)

stanovanje srednje gustine u zoni nove izgradnje (SS5)

- stanovanje manje gustine sa jednoporodičnim stanovanjem (SM)

    - Površine za školstvo, zdravstvo i kulturu

- predškolska ustanova (PU)

    - Površine poslovnih djelatnosti

- poslovne djelatnosti kao pretežna namjena (PD1)

- poslovne djelatnosti u okviru stanovanja (PD2)

    - Površine za sport i rekreaciju

- sportsko-rekeativni kompleks stadiona FK “Mogren” (SR1)

- sportsko-rekeativni kompleks “Rea” (SR2)

    - Površine za pejzažno uređenje

- površine javnog korišćenja - uređene slobodne i zelene površine površine (UJK1)

- površine javnog korišćenja - linearno zelenilo (UJK2)

- površine javnog korišćenja – grdaski parkovi (UJK3)

    - Površine šuma

- gradske šume (ŠZ)

    - Površine za komunalnu infrastrukturu

- komunalni servisi – vodovod, elektrodistribucija (IO)

    - Površine za saobraćajnu infrastrukturu

- garaže (G)

- kolske površine

- pješačke površine

- parkinzi

- saobraćajna infratstruktura na ostalom zemljištu (IS)

Planom nijesu predviđene druge osnovne (pretežne) namjene.

Prethodnim planom već je izvršena trajna prenamjena poljoprivrednog zemljišta u smislu Članova 21. i 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. list RCG", br. 15/92, 59/92, 27/94).

5.3.	OPŠTI USLOVI ZA PARCELACIJU, PREPARCELACIJU I IZGRADNJU

Uslovi parcelacije, preparcelacije i izgradnje odnose se na formiranje urbanističke parcela, na izgradnju novih zgrada, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećih zgrada na: zemljištu za javne namjene, zemljištu za izgradnju zgrada za stanovanje i druge sadržaje, odnosno na izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu.

5.3.1. Osnovni uslov

Dozvoljeno je građenje na katastarskoj parceli koja se zadržava u postojećim granicama i koja kao takva postaje urbanistička parcela, kao i na novoformiranoj urbanističkoj parceli (koja se formira kao dio katastarske parcele ili od više katastarskih parcela ili njihovih djelova), koja odgovara uslovima parcelacije i preparcelacije, a na osnovu Programskog zadatka za izradu planske dokumentacije - DUP Dubovica I, uslova izgradnje iz ovog plana (kao što je dato u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija").

Uslovi parcelacije, preparcelacije i izgradnje važe za svaku pojedinačnu urbanističku parcelu i definisani su po namjenama.

5.3.2. Položaj urbanističke parcele

Urbanistička parcela mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobraćajnu površinu, a širina kolskog pristupa je minimum 3,0 m.

Dodatno prvom stavu, urbanističkom parcelom podobnom za građenje smatraće se i ona parcela koja se ne graniči sa javnom saobraćajnom površinom, ali koja ugovorom ili drugim pravosnažnim dokumentom ima trajno obezbjeđen pristup na takvu površinu u širini od najmanje 3,0 m.

Položaj urbanističke parcele utvrđen je regulacionom linijom u odnosu na javne površine i prema susjednim urbanističkim parcelama, iste ili druge namjene.

5.3.3. Veličina i oblik urbanističke parcele

Oblik i veličina parcele određuje se tako da se na njoj mogu izgraditi zgrade u skladu sa uslovima parcelacije i izgradnje.

Veličina i oblik urbanističkih parcela predstavljeni su u grafičkom prilogu – list 09. "Planirano stanje – nacrt parcelacije i preparcelacije".

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti i maksimalna dozvoljena spratnost, maksimalna površina pod objektima, maksimalna ukupna BRGP svih objekata), pretežna namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u Tabeli 19: Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

U formiranju urbanističkih parcela moguća su i dopuštena su manja odstupanja površine zbog formiranja parcela za javne saobraćajnice. Zbog izgradnje javnih saobraćajnica pojas eksproprijacije može biti širok i do 2,0 m od regulacije javne saobraćajnice definisane ovim planom, a prema unutrašnjosti druge parcele. Pojas eksproprijacije omogućuje izradu svih neophodnih djelova konstrukcije saobraćajnice (tamponi, rigole, podzidi i dr.), a konačno definisanje granice parcele prema javnoj saobraćajnici vršiće se na osnovu projekta izvedenog stanja saobraćajnice.

Cijeli prostor Plana je podijeljen na blokove i urbanističke parcele sa jasno definisanom namjenom i numeracijom.

Na zahtjev korisnika ili vlasnika, dozvoljava se formiranje nove urbanističke parcele spajanjem dvije ili više urbanističkih parcela, do utvrđenog maksimuma iz UTU za svaku namjenu. Preparcelacija se u tom slučaju utvrđuje izradom urbanističkog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

Na zahtjev korisnika ili vlasnika, dozvoljava se dijeljenje urbanistčke parcele do utvrđenog minimuma za formiranje novih urbanističkih parcela, tj. može se graditi na novoformiranim urbanističkim parcelama najmanje površine i širine parcele prema javnoj saobraćajnoj površini. Parcelacija se u tom slučaju utvrđuje izradom urbanističkog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

Uslovi za podjelu urbanističke parcele (minimalna površina i širina urbanističke parcele prema javnoj saobraćajnici) data su u UTU za svaku namjenu.

Urbanistička parcela ne može se formirati na način kojim bi se susjednim urbanističkim parcelama pogoršali uslovi korišćenja.

Pri podjeli urbanističke parcele sve novoformirane urbanističke parcele moraju ispunjavati minimalne uslove (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, veličina parcele, udaljenja od susjednih parcela i objekata, širina urbanističke parcele prema javnoj saobraćajnici i dr.) definisane ovim Planom.

Podjela urbanističke parcele na kojoj se nalazi postojeća zgrada može da se izvrši uz zadovoljenje uslova navedenih u prethodnom stavu.

Ukoliko je urbanistička parcela u zaleđu postojećeg objekta, za novi objekat građevinska linija se određuje prema važećim minimalnim rastojanjima od granica susjednih parcela koja su određena za svaku namjenu.

Svaka urbanistička parcela mora imati pristup javnoj saobraćajnici minimalne širine 3.0 m.

Za urbanističke parcele namijenjene za izgradnju javnih zgrada zabranjena je preparcelacija.

Parcele  koje su ovim planom namijenjene površinama pod zelenilom i slobodnim površinama javnog korišćenja ne mogu se preparcelisati.

Planirane urbanističke parcele su definisane u grafičkim prilozima - list 08. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija" i list 09. "Planirano stanje – nacrt parcelacije i preparcelacije". Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje.

5.3.4. Veličina i površina objekata

Svi potrebni urbanistički parametri za izgradnju na svakoj pojedinoj urbanističkoj parceli dati su u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija", u urbanističko-tehničkim uslovima za svaku namjenu i u Tabeli 19: Uurbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama. Ovi parametri predstavljaju maksimalne vrijednosti koje se ne mogu prekoračiti, i od njih se može odstupati samo na niže vrijednosti.

Iskazana BRGP podrazumijeva isključivo površinu nadzemnih etaža objekata i u nju nijesu uključeni potpuno ili djelimično ukopani dijelovi objekata (garaže, podrumi i sutereni koji se koriste isključivo za garažiranje vozila).

5.3.5. Dozvoljena izgradnja

Dozvoljena je izgradnja stambenih zgrada i zgrada za djelatnosti iz oblasti turizma, trgovine, ugostiteljstva, zanatskih usluga, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, kulture, komunalnih servisa (trafostanice, crpne stanice, rezervoari vodovoda), sporta i rekreacije i drugih poslovnih i komercijalnih djelatnosti koje ne ometaju osnovnu namjenu.

Namjene su naznačene u grafičkom prilogu – list 06. "Planirano stanje - namjena površina".

Na urbanističkim parcelama namijenjenim stanovanju dozvoljena je izgradnja bazena, sportskih terena, fontana, pomoćnih zgrada, garaža i privrednih zgrada uz stambene objekte koje ne ugrožavaju životnu sredinu, u skladu sa UTU za svaku namjenu.

5.3.6. Zabranjena izgradnja

Na zemljištu namijenjenom za: javne saobraćajne kolske i pješačke površine i na vodnim površinama nije dozvoljeno građenje zgrada, osim u površinama pod zelenilom i slobodnim površinama (urbano zelenilo) kako je uslovima za ovu namjenu definisano.

Nijesu dozvoljene namjene i izgradnja koje bi mogle da ugroze životnu sredinu, osnovne uslove življenja susjeda ili sigurnost susjednih zgrada.

5.3.7. Postavljanje objekta u odnosu na javne površine

Građevinska linija (GL) je linija do koje je dozvoljeno građenje (granica građenja), a prikazana je u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija".

Građevinska linija (granica građenja) može da se poklapa sa regulacionom linijom ili je na određenom odstojanju od regulacione linije.

Bočna građevinska linija određena je u grafičkim prilozima samo u specijalnim, netipičnim slučajevima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno može graditi. U ostalim slučajevima, bočna građevinska linija je kroz propisane udaljenosti od susjednih objekata i urbanističkih parcela utvrđena u UTU za svaku pojedinačnu namjenu.

Građevinska linija prizemlja (GLP) predstavlja obavezu povlačenja prizemlja ili ostavljanje pasaža, prolaza, na nivou prizemlja objekta. Građevinska linija prizemlja važi samo uz građevinsku liniju (glavnu) i definiše odstupanja prizemlja od pozicije glavnog korpusa objekta. Van ove linije ne mogu se nalaziti stepeništa, ulazi u objekte i sl.

Građevinska linija na zadatoj minimalnoj visini (GL h= min ... m) predstavlja obavezu ostavljanja slobodnog pristora na novou prizemlja objekta, radi formiranja prolaza i pasaža, minimalne visine koja je data u metrima. Građenje je dozvoljeno samo iznad te zadate visine.

Podzemna građevinska linija (PGL) kao građevinska linija podzemne etaže namjenjene za garaže, određuje granicu ispod površine terena, do koje je dozvoljeno građenje garaže. Građevinska linija garaže definisana je kroz UTU i u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija".

Postojeći objekti koji se nalaze u pojasu između planirane regulacione i građevinske linije, ne mogu se rekonstruisati, nadziđivati ili dograđivati, već samo investiciono održavati.

Zgrada može biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do građevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze građevinsku liniju prama neizgrađenim javnim površinama (zelenilo i saobraćajnice) najviše do 1,20 m, na maks. 50% površine fasade, na minimalnoj visini od 3,0 m od konačno nivelisanog i uređenog okolnog terena ili trotoara.

Rekonstrukcija postojećih objekata na parcelama vrši se u skladu sa uslovima iz plana i moguća je uz poštovanje postojećih građevinskih linija (granica građenja).

Nova zgrada i ukoliko se gradi kao zamjena postojeće zgrade, postavlja se u skladu sa planiranim građevinskim linijama, odnosno uslovima izgradnje iz ovog plana.

Nije dozvoljeno građenje između građevinske i regulacione linije.

Iz prethodnog stava se izuzima potpuno ukopani dio zgrade namijenjen za garaže.

5.3.8. Rekonstrukcija prizemlja postojećih objekata

Rekonstrukciju i prenamjenu prizemlja postojećih objekata izvesti u skladu sa sljedećim uslovima:

- Ulaze u  planirane sadržaje u prizemlju riješiti na pravcima glavnih pješačkih tokova i tako da budu u što bližem kontaktu sa pješakom.

- Adaptacija ovakvih prostora mora biti izvedena na takav način da ničim ne naruši konstruktivne, oblikovne i stilske karakteristike postojećeg objekta. Svi novi elementi vidni na fasadi moraju se bojom, materijalom i formom uklopiti u zatečeni izgled.

- Aktiviranje  prizemlja koja nisu u nivou terena u slučajevima, kada se ne može direktno prići sa trotoara, može se izvesti i stepeništem koje mora da se nalazi unutar objekta (šema 2).

šema 2

- Položaj i oblik stepeništa kojim se ulazi u poslovni prostor mora biti takav da ne ugrožava kretanje pješaka na trotoaru i mora se nalaziti na građevinskoj liniji prizemlja postojećeg objekta.

- Ukoliko su intervencije koje treba preduzeti takvog obima da zadiru u konstruktivni sklop objekta potrebno je izvršiti kompletnu rekonstrukciju objekta.

5.3.9. Postavljanje objekta u odnosu na susjedne parcele

Postavljanje novoplaniranih objekata na granicu susjedne parcele definiše se na sljedeći način:

- Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojećih objekata, već formirati iste ili slične u novoprojektovanim objektima.

- Ukoliko je novi objekat udaljen od postojećeg manje od 4,0 m, nije dozvoljeno sa te strane novog objekta postavljati otvore stambenih prostorija, već samo pomoćnih sa visinom parapeta 1,80 m. Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno postavljati otvore.

- Na objektima koji svojom bočnom fasadom gledaju na javni prolaz, saobraćajnicu unutar bloka, dozvoljeno je postavljati otvore na toj fasadi samo u slučajevima kada je širina ovog javnog prolaza 5,5 metara i više.

5.3.10. Uslovi za izgradnju ugaonih objekata

- Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju ugaonih objekata i njihovom uklapanju u građevinske linije susjednih objekata pri čemu se moraju poštovati svi stavovi iz predhodnih uslova.

- Potrebno je, ukoliko to konkretni uslovi lokacije dozvoljavaju, da ovakvi objekti, posjeduju dominantni građevinski element na uglu. U tom cilju, moguće je da ugaoni akcenat ima jedan sprat više u odnosu na datu spratnost objekta, s time da se ne može prekoračiti indeks izgrađenosti propisan za tu parcelu.

5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu:

| Namjena | Potreban broj PM, odnosno GM |
| --- | --- |
| STAN | 1,1 PM/stanu a u zoni rekonstrukcije i obnove postojećih objekata 0,7 PM/stanu |
| APARTMANI | 1,1 PM/apartmanu a u zoni rekonstrukcije i obnove postojećih objekata 0,7 PM/apartmanu |
| HOTELI U GRADU | 1 PM/2 ležaja |
| ADMINISTRATIVNO - POSLOVNE DJELATNOSTI | 1 PM/75 m2 bruto površine |
| UGOSTITELJSKI SADRŽAJI | 1 PM/4 stolice |
| TRGOVINSKI SADRŽAJI | 1 PM/75 m2 bruto površine ili 1PM/1lokal |
| OSTALI SADRŽAJI | prema analizi planera - projektanta |

Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Podzemne garaže mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja. U tom slučaju podzemna građevinska linija garaže (PGL) se određuje na sljedeći način:

- najmanje udaljenje PGL od bočnih granica susjedne urbanističke parcele je 1,5 m, osim kod jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se PGL poklapa sa bočnim granicama susjedne urbanističke parcele,

- najmanje udaljenje PGL od zadnje granice susjedne urbanističke parcele je 1,5 m,

- PGL prema javnoj saobraćajnici može da se poklapa sa granicom urbanističke parcele, odnosno udaljenje može biti 0,0 m,

- uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaže namijenjene za garažu ne smije biti veći od 75 % površine pripadajuće urbanističke parcele za stambene objekte, a za turističke objekte ne smije biti veći od 90 %, ukoliko PGL nije definisana u grafičkom prilogu – list br. 08. Planirano stanje – regulacija i nivelacija,

Pri projektovanju podzemne garaže moraju biti zadovoljeni prije svega protivpožarni uslovi predviđeni odgovarajućim zakonima, pravilnicima i standardima, kao i ostali uslovi u pogledu bezbjednosti.

Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila.

Ne dozvoljava se prenamjena garaža u stambene, turističke i druge namjene (npr. prodavnice, auto – radionice i sl.), kao ni prenamjena prostora za parkiranje.

5.3.12. Uslovi za nivelaciju

Planirana nivelacija terena određena je u odnosu na postojeću nivelaciju ulične mreže. Planirane ulice kao i planirani platoi vezuju se za konktaktne, već nivelaciono definisane prostore.

Planom je određena nivelacija javnih površina iz koje proizilazi i nivelacija prostora za izgradnju objekata. Visinske kote na ulicama su bazni elementi za definisanje nivelacije ostalih tačaka i dobijaju se interpolovanjem.

Nivelaciji terena parcela korisnika rješavati tako što će se odvodnjavanje terena vršiti prema javnim saobraćajnim površinama ili putem atmosferske kanalizacije. Nije dozvoljeno odvodnjavanje prema susjednim parcelama.

Nivelacija javnih saobraćajnih površina data je u grafičkom prilogu – list 08."Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

5.3.13. Izgradnja na terenu sa nagibom

Na terenu sa većim nagibom (visinska razlika na urbanističkoj parceli je veća od 3,00 m) nije dozvoljena izgradnja zasjecanjem terena do granica urbanističke parcele i formiranje betonskih podzida visine veće od 3,0 m.

Savladavanje visinske razlike na ovakvim terenima je dozvoljeno projektovanjem kaskadnih objekata, čija visina u svakoj tački, u odnosu na konačno nivelisan i uređen teren, ne smije preći maksimalno dozvoljenu visinu objekta za taj tip izgradnje.

5.4. USLOVI POD KOJIMA SE OBJEKTI  ZADRŽAVAJU ILI RUŠE

Ovim uslovima se utvrđuju principi pod kojima se kroz plansko rješenje zadržavaju ili ruše pojedini izgrađeni objekti.

Izgrađeni objekti koji se ruše u cilju zaštite javnog interesa su svi objekti koji se nalaze u površinama za javne korišćenje (javne saobraćajne i javne površine pod zelenilom, koridori infrastrukture, komunalni sistemi - trafostanice, crpne stanice, rezervoari vodovoda, vodno zemljište) i na kojima nije dozvoljeno građenje objekata, osim onih predviđenih planom.

Izgrađeni objekti se zadržavaju i prihvataju kao postojeći pod uslovom da:

- se ne nalaze u regulaciji postojećih i planiranih javnih saobraćajnica i bitno ne ugrožavaju njihovu trasu;

- se ne nalaze u koridorima postojeće i planirane komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektroenergetska mreža, TT i KDS mreža);

- se ne nalaze na lokacijama previđenim za javnu namjenu;

- se ne nalaze na vodnom zemljištu;

- ni jednim dijelom objekat ne prelazi granice sopstvene katastarske parcele; u suprotnom, potrebno je nadležnom organu dostaviti dokaz o vlasništvu na dijelu parcele susjeda, odnosno izvršenoj preparcelaciji (originalni izvod iz katastra na uvid);

- do sopstvene parcele na kojoj je objekat imaju objezbijeđen trajni kolski pristup minimalne širine 3,0 m.

5.5. USLOVI ZA TRETMAN OBJEKATA PREDVIĐENIH ZA RUŠENJE

Na svim objektima koji se nalaze na koridorima planiranih regulacija saobraćajnica i drugim površinama namijenjenim za javno korišćenje i koji ne ispunjavaju uslove iz tačke 5.4., dozvoljeno je izvođenje radova za obezbjeđenje neophodnih uslova za život, ukoliko ne postoji drugi zakonski osnov za rušenje (bespravna izgradnja), a do privođenja zemljišta namjeni, odnosno do izgradnje saobraćajnica, infrastrukturnih i komunalnih sistema i dr.

Na objektima koji su predviđeni za rušenje:

- nije dozvoljena  rekonstrukcija, nadogradnja, dogradnja niti adaptacija.

- nije dozvoljena promjena postojećeg vertikalnog i horizontalnog gabarita objekta.

Pod radovima za obezbjeđenje neophodnih uslova za život se podrazumijevaju:

a) izgradnja sanitarnih prostorija veličine do 5 m2 (u okviru postojećih gabarita objekta), septičke jame i cisterne za vodu,

b) popravljanje i zamjena krovnog pokrivača i statičko obezbjeđenje krovne konstrukcije.

5.6. USLOVI ZA TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA

Postojeći objekti mogu se zamijeniti novim, uz ispunjenje svih predviđenih UTU.

U odnosu na pretežnu izgrađenost bloka, određene su sljedeće zone:

- zona sa postojećim višeporodičnim i višestambenim objektima u otvorenom bloku (SV1, SS3), u blokovima br. 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16;

- zona sa postojećim jednoporodičnim objektima u otvorenom bloku (SS2), u blokovima br. 11, 14;

- zona sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli (SV2, SV3, SS1), u blokovima br. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19.

5.6.1.   Uslovi za objekte koji su prekoračili planom definisane urbanističke parametre koji su dati na nivou urbanističke parcele

Za postojeće objekte koji su prekoračili planom definisane urbanističke parametre date na nivou urbanističke parcele dozvoljeno je samo tekuće održavanje i sanacija, na sljedeći način:

a) stambeni, odnosno stambeno-poslovni objekti

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih djelova objekta i krova u zatečenim gabaritima;

- priključak na komunalnu infrastrukturu, kao i rekonstrukcija svih vrsta instalacija; uključujući i izgradnju lifta,

- rekonstrukcija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta). Za izgradnju podzida važe uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

- uređenja površina pod zelenilom i slobodnih površina vršiti prema tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina.

b) objekti druge namjene (objekti za rad i javni, komunalni, saobraćajni objekti)

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih djelova objekta i krova u zatečenim gabaritima;

- prenamjena i funkcionalna promjena objekta koja je vezana uz prenamjenu prostora, ali pod uslovom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje životne sredine i svojim korišćenjem ne utiče na standard življenja u okolnim objektima;

- priključak na komunalnu infrastrukturu, kao i rekonstrukcija svih vrsta instalacija; uključujući i izgradnju lifta,

- dogradnja i zamjena objekata i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnih saobraćajnih površina;

- rekonstrukcija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta). Za izgradnju podzida važe uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

- uređenja površina pod zelenilom i slobodnih površina vršiti prema tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina.

5.6.2.   Uslovi za objekte koji nijesu prekoračili planom definisane urbanističke parametre koji su dati na nivou urbanističke parcele

Za postojeće objekte koji nijesu prekoračili planom definisane urbanističke pokazatelje koji su dati na nivou urbanističke parcele dozvoljena je dogradnja i nadgradnja svih postojećih objekata koji svojim položajem na parceli, površinom pod objektom (postojeća+dodata), ukupnom BRGP i spratnošću ne izlaze iz okvira planom zadatih urbanističkih parametara na nivou urbanističke parcele.

Za objekte kod kojih je dozvoljena dogradnja i nadgradnja važi sljedeće:

- Dozvoljena dogradnja i nadgradnja se mogu izvršiti do nivoa predviđenog urbanističkim pokazateljima (indeksi zauzetosti i izgrađenosti, spratnost, BRGP) definisanih u tački 6. Urbanistički pokazatelji - Tabela 19. Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama, uz poštovanje udaljenja od susjednih urbanističkih parcela i objekata i ispunjenje svih ostalih UTU datih za tu namjenu.

- Obavezan uslov je da se za svaku novu stambenu jedinicu, turistički apartman ili poslovni prostor obezbijedi potreban broj parking mjesta u okviru parcele korisnika, na otvorenom, u garaži u sklopu ili van objekta, prema normativu na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila.

- Visina nadzidanog dijela zgrade ne smije preći uslovima definisanu vrijednost, a visina nazidka potkrovne etaže može biti najviše 1.50 m računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine.

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju (dogradnja, nadgradnja) obavezno je provjeriti statičku stabilnost objekta i geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18 UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Uređenja površina pod zelenilom i slobodnih površina vršiti prema tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina.

- Za izgradnju podzida važe uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

- Dozvoljena je izgradnja liftova.

Dozvoljena je adaptacija postojećih prostora (tavana, vešernica i drugih sličnih prostora) u korisne, stambene ili poslovne površine u okviru postojećih gabarita, na sljedeći način:

- Obavezan uslov je da se za svaku novu stambenu jedinicu ili turistički apartman, odnosno poslovni prostor obezbjedi parking ili garažno mjesto u sastavu sopstvene urbanističke parcele, a na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila. Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

- Potkrovlje svojom površinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta.

- Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova.

- Krovovi su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23o.

- Maksimalna visina nazidka potkrovlja je 1,5 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne kosine).

- Moguće je formirati samo jednu galeriju u okviru potkrovlja i nije dozvoljena izgradnja potkrovlja u više nivoa.

- Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat ili susjednu parcelu.

Dozvoljeno je i tekuće održavanje i sanacija, kao i:

  - obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih djelova objekta i krova u zatečenim gabaritima;

  - priključak na komunalnu infrastrukturu, kao i rekonstrukcija svih vrsta instalacija, uključujući i izgradnju lifta,

  - rekonstrukcija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

Dodatni urbanističko-tehnički uslovi objekte u zoni SV1, SS2, SS3:

- Nije dozvoljena preparcelacija u smislu djeljenja postojećih urbanističkih parcela.

- Nije dozvoljeno dodjeljivanje ili prodaja slobodnih i zelenih površina vlasnicima stanova ili lokala u prizemljima objekata i formiranje posebnih katastarskih ili urbanističkih parcela.

- Moguća je sanacija ravnog krova izgradnjom potkrovlja sa kosim krovom i maksimalnom visinom nazidka od 1,50 m, uz uslov izrade jedinstvenog arhitektonskog rješavanja (projektovanja) na svim istim objektima i jednovremenog izvođenja radova na cijelom objektu. Pri tome se posebno mora vodi računa o arhitekturi objekta i ostvarenim likovnim i ambijentalnim vrijednostima, na osnovu tačke 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje.

- Dogradnja postojećih objekata je dozvoljena samo u granicama građevinskih linija.

- Obavezan uslov je objezbjeđenje parking mjesta za svaku novoformiranu stambenu jedinicu (turistički apartman) ili poslovni prostor prema normativu na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila.

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti statičku stabilnost objekta i geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- U površinama pod zelenilom i slobodnim površinama navedenih blokova nije dozvoljena izgradnja novih objekata.

- Prostori planirani za javne namjene ne mogu se koristiti u druge svrhe. Ove površine, do privođenja zemljišta planiranoj namjeni mogu se privremeno koristiti isključivo kao zelene površine, dječija ili sportska igrališta, bez izgradnje čvrstih objekata.

- Parcele objekata se ne mogu ograđivati.

5.7.   URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA U ZONI  PRETEŽNO POSTOJEĆE  IZGRADNJE I U ZONI NOVE IZGRADNJE  - OBJEKTI SREDNJE  GUSTINE (SS1, SS2, SS4)

Ovim uslovima se definišu uslovi za izgradnju novih objekata na slobodnim lokacijama, dogradnja i nadgradnja postojećih objekata i zamjena postojećih objekata novim, na osnovu uslova datih ovim planom u zoni sa pretežno postojećim objektima (SS1, SS2), kao i uslovi za izgradnju objekata u zoni nove izgradnje (SS4).

Objekti u mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli, jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu).

Oblik i veličina gabarita zgrade u grafičkim prilozima je data kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate:

- građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta, odnosno objekata na parceli,

- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u tački 6. Urbanistički pokazatelji - Tabela 19. Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

5.7.1. Urbanistička parcela

- površina urbanističke parcele iznosi minimalno 300 m2, a maksimalno 2000 m2,

- širina urbanističke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 11,00 m,

- najmanja dozvoljena površina pod objektom iznosi 80 m2,

- u slučaju dvostrano uzidanih objekata (niz) dozvoljeno je maksimalno 3 (tri) objekta u nizu,

- maksimalna širina jednostrano ili dvostrano uzidanog objekta je 15,00 m, a može biti i manja,

- razmak između nizova objekata iznosi minimalno 10,00 m.

- nizovi se mogu formirati u obliku latiničnog slova "L" i "U" ili slično.

- nizovi se grade istovremeno ili fazno (po lamelama) i prema jedinstvenom projektu za cijeli niz.

5.7.2. Horizontalna i vertikalna regulacija

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja minimalno jedna fasada objekta.

- Između regulacione i građevinske linije ne može biti stalnih i pomoćnih objekata, uključujući i privremene objekte. Ovo pravilo ne važi za trafostanice.

- Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcele:

- slobodnostojeći objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje može biti i manje (min. 1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00m

- jednostrano uzidani objekti - 3,00 – 4,00 m prema slobodnom dijelu parcele; izuzetno, ovo rastojanje može biti i manje (od 1,50 - 2,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m;

- obostrano uzidani objekti - 0,00 m

- Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,00 m.

- Minimalno odstojanje objekta od bočne granice parcele je 3,00 m, a od zadnje 4,00 m.

- Minimalno odstojanje se računa od stepenica, konzola, lođa i ostalih poluzatvorenih isturenih dijelova zgrade.

- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pismeno odobrenje vlasnika parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja.

- Maksimalna spratnost objekta:

- garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 2 sprata i potkrovlje - G+P+2+Pk, ili garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 3 sprata – G+P+3, odnosno - 4 korisne etaže.

- Maksimalna visina vijenca iznosi:

- 12,0 – 13,5 m (G+P+2+Pk = 12,0m, G+P+3 = 13,5m), mjereno od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.

- Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:

- na pretežno ravnom terenu: od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža

- na terenu u većem nagibu: od ivice poda najniže korisne etaže objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža.

- Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

- Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1,50 m računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine.

- Kota prizemlja je:

- na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, kota poda prizemlja može biti najviše 1,50 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena;

- na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelisanog i uređenog terena najnižeg dijela objekta.

5.7.3. Izgradnja na parceli

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti statičku stabilnost objekta i geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tački 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konačno izgrađeni objekat ne smije da pređe maksimalno dozvoljenu površinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanističke parcele.

- Oblikovanje objekta prema frekventnim saobraćajnicama je reperezentativno, u duhu moderne arhitekture, bez upotrebe istorijskih etno elemenata drugih sredina (balustrade, gipsarski radovi i sl.)

- Suteren i podrum objekta se koristi isključivo za pomoćne prostorije i garažu. Nije moguća prenamjena garaža, u skladu sa uslovima iz tačke 5.3.11.

- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu.

- Površine pod zelenilom moraju da zauzimaju najmanje 20% urbanističke parcele.

- Potrebna površina za dječja igrališta (za djecu 3-11 godina) je po normativu 1 m2/stan (minimalno 100-150 m2)

- Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

- Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23o.

- Uređenja zelenila vršiti prema tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

- Za izgradnju podzida važe uslovi definisani tački 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

### 5.7.4. Rješavanje mirujućeg saobraćaja

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila.  Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila.

5.7.5. Ograđivanje

Parcele objekata se ne mogu ograđivati

5.8.   URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA U ZONI  PRETEŽNO POSTOJEĆE  IZGRADNJE I U ZONI NOVE IZGRADNJE - OBJEKTI VEĆE GUSTINE (SV2, SV3, SV4)

Ovim uslovima se definišu uslovi za izgradnju novih objekata na slobodnim lokacijama, dogradnja i nadgradnja postojećih objekata i zamjena postojećih objekata novim, na osnovu uslova datih ovim planom u zoni sa pretežno postojećim objektima (SV2, SV3), kao i uslovi za izgradnju objekata u zoni nove izgradnje (SV4).

U zoni nove izgadnje više slobodnostojećih objekata formira otvoreni ili poluotvoreni blok. Ovi blokovi su karakteristični po višespratnim objektima koji mogu biti postavljeni kao slobodnostojeći  (otvoreni blok) ili kao jednostrano i dvostrano uzidani objekti koji formiraju poluotvoreni blok. Objekti su povučeni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgrađeni su na jedinstvenoj zajedničkoj površini bez parcelacije ili sa izdvojenom pripadajućom parcelom svakog pojedinačnog objekta, sa javnim prostorom ili prostorom u javnom korišćenju. Slobodni prostori su uređeni kao velike blokovske zelene površine sa prostorima za dječiju igru, sport i rekreaciju. Blok je oivičen frekventnim saobraćajnicama sa uvođenjem saobraćaja u unutrašnjost bloka (stambene ulice, slijepe pristupne ulice i parkinzi). Po svojoj formi poluotvoreni blokovi mogu biti formirani u obliku latiničnog slova "L" i "U" ili slično.

Objekti u mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli i jednostrano uzidani (dvojni objekti).

Oblik i veličina gabarita zgrade u grafičkim prilozima je data kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate:

- građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta, odnosno objekata na parceli,

- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u tački 6. Urbanistički pokazatelji - Tabela 19. Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

5.8.1. Urbanistička parcela

- površina urbanističke parcele u zoni sa pretežno postojećim objektima iznosi minimalno 300 m2, a maksimalno 2000 m2,

- površina kompleksa više slobodnostojećih objekata je minimalno 3000 m2

- površina urbanističke parcele u zoni nove izgradnje iznosi minimalno 500 m2, a maksimalno 2000 m2,

- najmanja dozvoljena izgrađena površina jednog objekta na jednoj parceli iznosi 200 m2,

- širina urbanističke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 20,00 m,

- maksimalna širina jednostrano ili dvostrano uzidanog objekta je 20,00 m, a može biti i manja,

- razmak između nizova objekata iznosi minimalno 7,00 m.

- nizovi se mogu formirati u obliku latiničnog slova "L" i "U" ili slično.

- nizovi se grade istovremeno ili fazno (po lamelama) i prema jedinstvenom projektu za cijeli niz.

5.8.2. Horizontalna i vertikalna regulacija

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja minimalno jedna fasada objekta.

- Između regulacione i građevinske linije ne može biti stalnih i pomoćnih objekata, uključujući i privremene objekte. Ovo pravilo ne važi za trafostanice.

- Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta:

- slobodnostojeći objekti – 7,00 m

- jednostrano uzidani objekti – 10,00 m prema slobodnom dijelu parcele;

- Minimalno odstojanje objekta od bočne granice parcele je 3,00 m, a od zadnje 4,00 m.

- Minimalno odstojanje se računa od stepenica, konzola, lođa i ostalih poluzatvorenih isturenih dijelova zgrade.

- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pismeno odobrenje vlasnika parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja.

- Maksimalna spratnost objekta:

- srednje visoki objekti: garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 2 sprata i potkrovlje - G+P+2+Pk, ili garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 3 sprata – G+P+3, odnosno - 4 korisne etaže.

- objekti veće visine: garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 3 sprata i potkrovlje - G+P+3+Pk, ili garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 4 sprata – G+P+4, odnosno - 5 korisnih etaža.

- Maksimalna visina vijenca iznosi:

- srednje visoki objekti: 12,0 – 13,5 m (G+P+2+Pk = 12,0m, G+P+4 = 13,5m), mjereno od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.

- objekti veće visine: 15,0 – 16,5 m (G+P+3+Pk = 15,0m, G+P+4 = 16,5m), mjereno od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.

- Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:

- na pretežno ravnom terenu: od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža

- na terenu u većem nagibu: od ivice poda najniže korisne etaže objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža.

- Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

- Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1,50 m računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine.

- Kota prizemlja je:

- na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, kota poda prizemlja može biti najviše 1,50 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena;

- na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelisanog i uređenog terena najnižeg dijela objekta.

5.8.3. Izgradnja na parceli

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti statičku stabilnost objekta i geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tački 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konačno izgrađeni objekat ne smije da pređe maksimalno dozvoljenu površinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanističke parcele.

- Dozvoljena je fazna izgradnja u kompleksu slobodnostojećih objekata, tako da je moguće graditi jedan po jedan objekat. Objekti u nizu moraju biti izrađeni prema jedinstvenom projektu za svaki niz, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

- Oblikovanje objekta prema frekventnim saobraćajnicama je reperezentativno, u duhu moderne arhitekture, bez upotrebe istorijskih etno elemenata drugih sredina (balustrade, gipsarski radovi i sl.)

- Suteren i podrum objekta se koristi isključivo za pomoćne prostorije i garažu. Nije moguća prenamjena garaža, u skladu sa uslovima iz tačke 5.3.11.

- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu.

- Površine pod zelenilom moraju da zauzimaju najmanje 20% urbanističke parcele.

- Potrebna površina za dječja igrališta (za djecu 3-11 godina) je po normativu 1 m2/stan (minimalno 100-150 m2)

- Na parceli - kompleksu se ne mogu graditi pomoćni i privremeni objekti

- Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

- Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23o.

- Uređenja zelenila vršiti prema tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

- Za izgradnju podzida važe uslovi definisani tački 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

### 5.8.4. Rješavanje mirujućeg saobraćaja

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila.  Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila.

5.8.5. Ograđivanje

Parcele objekata se ne mogu ograđivati

5.9.  URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA - STANOVANJE MANJE GUSTINE (SM)

Stanovanje manje gustine u zoni nove izgradnje sa jednoporodičnim stanovanjem podrazumjeva broj stanova u objektu od 1 do 3, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom.

Objekti porodičnog stanovanja u zoni nove izgradnje mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli, i jednostrano uzidani (dvojni objekti).

Oblik i veličina gabarita zgrade u grafičkim prilozima je data kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate:

- građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta, odnosno objekata na parceli,

- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u tački 7. Urbanistički pokazatelji - Tabela 19. Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

5.9.1. Urbanistička parcela

a) slobodnostojeći objekti:

- površina urbanističke parcele iznosi minimalno 300 m2, a maksimalno 2000 m2,

- širina urbanističke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 12,0 m,

- najmanja dozvoljena površina pod objektom iznosi 80 m2, a najveća 30% od površine parcele.

b) jednostrano uzidani objekti (dvojni objekti):

- površina urbanističke parcele za jedan objekat iznosi minimalno 300 m2, a maksimalno 1200 m2,

- širina urbanističke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 12,0 m,

- maksimalna širina jednostrano uzidanog objekta je 15,0 m, a može biti i manja,

- najmanja dozvoljena površina pod objektom iznosi 60 m2, a najveća 30% od površine parcele.

5.9.2. Horizontalna i vertikalna regulacija

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta.

- Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcele:

- slobodnostojeći objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje može biti i manje (min. 1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m.

- jednostrano uzidani objekti - 3,00 – 4,00 m prema slobodnom dijelu parcele.

- Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 4,00 m.

- Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,00 m.

- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti) je moguća isključivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja.

- Maksimalna spratnost objekta je suteren, prizemlje i 1 sprat - Su(ili Po)+P+1, ili garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 1 sprat i potkrovlje – G+P+1+Pk, odnosno – dvije do tri korisne etaže.

- Maksimalna visina vijenca iznosi 7,50 – 9,00 m (Su+P+1 = 7,50 m; G+P+1+Pk = 9,00 m), mjereno od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.

- Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:

- na pretežno ravnom terenu: od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža

- na terenu u većem nagibu: od ivice poda najniže korisne etaže objekta do gornje ivice konstrikcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža.

- Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

- Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1,50 m računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine.

- Kota prizemlja je:

- na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, kota poda prizemlja može biti najviše 1,50 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena;

- na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelisanog i uređenog terena najnižeg dijela objekta.

5.9.3. Izgradnja na parceli

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti statičku stabilnost objekta i geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tački 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konačno izgrađeni objekat ne smije da pređe maksimalno dozvoljenu površinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanističke parcele.

- Objekti, po potrebi mogu imati podrumske ili suterenske prostorije. Površine suterenskih i podrumskih prostorija ne uračunavaju se u ukupnu BRGP ukoliko se koriste kao garaža, podrum ili instalaciona etaža.

- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu.

- Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji korišćenja stambenog objekta (garaža, ostava i sl.).

- Veličina pomoćnih objekata je maksimalno do 30 m2.

- Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

- Krovovi su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23o.

- Uređenja zelenila u okviru stambenih parcela vršiti na način dat u tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

- Za izgradnju podzida važe uslovi definisani 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

### 5.9.4. Rješavanje mirujućeg saobraćaja

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila.  Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

5.9.5. Ograđivanje

Parcele objekata se mogu ograđivati uz uslove utvrđene ovim planom:

- parcele se ograđuju  zidanom ogradom do visine od 0.90 m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1.60 m.

- zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje.

- ograde objekata na uglovima raskrsnica ne mogu biti više od 0.90 m računajući od kote trotoara, zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice.

- vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.

5.10.    URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA POSLOVNIH I KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI (PD)

5.10.1.   Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih djelatnosti (PD1)

Uz Ulicu Žrtava fašizma („Obilaznica“) blok br. 17, urbanistička parcela br.1, planiran je savremeni tržni centar spratnosti 2G+P+1. U okviru ovog objekta predviđena je izgradnja hipermarketa sa prijemom i pripremom robe, molom, lokalima kojima bi se dopunila ponuda i sl., ukupne BRGP 11000 m2, indeksa zauzetosti 0,54 i indeksa izgrađenosti 1,09. U okviru pripadajuće urbanističke parcele moguća je izgradnja benzinske stanice sa neophodnim pratećim sadržajima.

Objekat

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Spratnost objekata je data u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta (manji objekta od planom predviđenih kapaciteta), uz uslov da objekat predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu.

- U podzemnim etažama objekta planiran je dvoetažni parking i površine za horizontalnu i vertikalnu komunikaciju. Objekat može imati suterenske ili podrumske prostorije za tehničke potrebe.

Odnosi na parceli

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta.

- Minimalno odstojanje objekta od granica parcele u odnosu prema svakoj ulici dato u grafičkom prilogu list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

- Princip uređenja zelenila je dat u 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina.

- Potreban broj parking mjesta je obezbijeđen uz pristupnu saobraćajnicu, a garažnih u podzemnim etažama objekta.

Parcela se može ograđivati uz sljedeće uslove:

- u zoni sevisnog pristupa, transparentnom ogradom, visine do 2,0 m,

- u zoni javnog korišćenja, ogradom visine do 0,50 m,

- ograda se postavlja na granicu parcele i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.

5.10.2. Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata poslovnih i komercijalnih djelatnosti (PD2) u okviru druge pretežne namjene (stanovanja)

Poslovni i komercijalni sadržaji u okviru druge pretežne namjene podrazumjevaju djelatnosti koje ne predstavlju značajnu smetnju za okolinu: intelektualne usluge, uslužne i trgovačke djelatnosti (različite kancelarije, službe, biroi), mali proizvodni pogoni i druge slične djelatnosti kod kojih se ne javlja buka i zagađenje okoline (vode, vazduha, zemljušta), kao i ugostiteljsko-turistički sadržaji bez muzike i s ograničenim radnim vremenom. Ove djelatnosti se mogu obavljati i u sklopu stambenog objekta, ukoliko za to postoje tehnički uslovi i uslovi propisani posebnim zakonima, uredbama, pravilnicima i standardima.

Objekti komercijalnih i poslovnih djelatnosti se svojim gabaritom uklapaju u planirano okolno tkivo i za njih važe pravila koja su definisana za pretežnu namjenu zone u kojoj se parcela nalazi.

Oblik i veličina gabarita zgrade u grafičkim prilozima je data kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate:

- građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta, odnosno objekata na parceli,

- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u Tabeli 19: Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

Dodatni uslovi za izgradnju objekata komercijalno-poslovnih djelatnosti u okviru druge pretežne namjene

- Nova izgradnja na pojedinačnim parcelama podrazumijeva i izgradnju čisto komercijalno-poslovnih objekata, koji treba da budu građeni kao arhitektonsko-urbanističke cjeline.

- Spratna visina je do 3,2 m.

- Suteren i podrum objekta se koristi isključivo kao magacinski prostor i garaža,

- Kod prizemlja objekta koje je na izrazito osunčanoj strani, preporučuje se formiranje kolonade, arkade, nadstrešnice povlačenjem prizemlja sa građevinske linije.

- Kolski pristup za snabdjevanje (utovar i istovar robe) se rješava direktno sa ulice, isključivo uz vremensko ograničenje kada je frekvencija saobraćaja najmanja (po pravilu od 2200-700 h).

### Rješavanje mirujućeg saobraćaja

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila.  Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila.

Ograđivanje

- Parcele objekata se mogu ograđivati na način kako je definisano za pretežnu namjenu.

- Ukoliko je ograđivanje dozvoljeno, objekat se možu ograđivati samo u dijelu tehničkog pristupa i to transparentnom ogradom, visine do 2,0 m, a ograde se postavljaju na granicu parcele, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.

5.11. USLOVI ZA IZGRADNJU TURISTIČKIH KAPACITETA

Kao turistička namjena planom nisu definisani posebne lokacije, već se one uklapaju u pretežnu namjenu na nivou bloka. Turistički kapaciteti u okviru druge pretežne namjene podrazumjevaju objekte u kojima se turistima pruža usluga smještaja sa ishranom.

Na pojedinim lokacijama u okviru druge pretežne namjene se mogu graditi tuiristički kapacitetei, ukoliko oni ne predstavljaju značajnu smetnju za okolinu koji su definisani u poglavlju 5.1.2. tačka 16. Normativi i standardi za izgradnju turističkih kapaciteta propisani su "Pravilnikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata" ("Sl. list RCG", br. 23/2005).

Objekti se svojim gabaritom moraju uklapati u planiranu okolnu izgradnju i za njih važe uslovi koji su definisani za pretežnu namjenu zone u kojoj se urbanistička parcela nalazi.

Oblik i veličina gabarita zgrade u grafičkim prilozima je data kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate:

- građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna visina objekta je jednaka: spratna visina garažnog prostora + spratna visina prizemlja prema propisima za ugostiteljske djelatnosti + broj spratova x spratna visina + visina potkrovlja.

- maksimalna ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta, odnosno objekata na parceli,

- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u Tabeli 19: Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

Za objekte turističke namjene u okviru druge pretežne namjene važe uslovi za pretežnu namjenu, osim uslova za rješavanje mirujućeg saobraćaja i ograđivanje, gdje se primjenjuju uslovi iz tačaka 5.11.4. i 5.11.5.

Dodatni uslovi za izgradnju turističkih kapaciteta u okviru druge pretežne namjene

- Nova izgradnja na pojedinačnim parcelama podrazumijeva i izgradnju čisto turističkih kapaciteta, koji treba da budu građeni kao arhitektonsko-urbanističke cjeline.

- Kod prizemlja objekta koje je na izrazito osunčanoj strani, preporučuje se formiranje kolonade, arkade, nadstrešnice povlačenjem prizemlja sa građevinske linije.

- Kolski pristup za snabdjevanje (utovar i istovar robe) se rješava direktno sa ulice, isključivo uz vremensko ograničenje kada je frekvencija saobraćaja najmanja (po pravilu od 2200-700 h).

5.12.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU PREDŠKOLSKE USTANOVE

Predškolske ustanove su objekti organizovanog boravka, vaspitanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta.

Objekat se nalazi se na ranije predviđenoj lokaciji za ovu namjenu, u bloku br. 6, urbanistička parcela br.1.

Veličina predškolske ustanove (kapacitet) je ograničen na 270 mesta; objekat i parcela treba da zadovolje normative 6,5 - 7,5 m2 BRGP/djetetu, a parcela 15,0 - 18,0 m2/djetetu, pri čemu će se raditi na usklađivanju sa normativima EU. U cilju bolje opsluženosti predlažu se i depandansi predškolske ustanove (grupe do 80 djece sa obezbijeđenom slobodnom površinom od 8,00 m2/djetetu u bliskom okruženju, u okviru stambenih blokova i drugih odgovarajućih zelenih površina blokova).

U objektima i na parcelama predškolskih ustanova dozvoljene su isključivo namjene vezane za funkciju ove ustanove određenu zakonom i drugim propisima.

Spratnost je ograničena na maksimalno P+1. Sastavni dio funkcije i likovnosti objekata je ozelenjavanje kompleksa.

Objekat

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Spratnost objekata je data u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta.

- Objekat može imati suterenske ili podrumske prostorije za tehničke potrebe. Ove prostorije nijesu obračunate u ukupnu BRGP.

Odnosi na parceli

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta.

- Minimalno odstojanje objekta od granica parcele u odnosu prema svakoj ulici dato u grafičkom prilogu list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

- Princip uređenja zelenila je dat u 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina, a detaljna razrada će se uraditi urbanističkim projektom

- Potreban broj parking mjesta je obezbijeđen uz pristupnu saobraćajnicu.

Parcela se može ograđivati uz sljedeće uslove:

- transparentnom ogradom, visine do 2,0 m, koja se postavlja na granicu parcele i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje.

- vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.

5.13.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ZAPOSLENE U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA (SJI)

Lokacije stambenih objekata namjenjenih za rješavanje stambenog pitanja zaposlenh u državnim institucijama i javnim preduzećima nalaze se u bloku 15, na sljedećim urbanističkim parcelama (UP): UP br. 5 (formirana od djelova kat. parcela br. 466/27, 466/30, 466/31 i 466/17, sve K.o. Budva), UP br. 8 (formirana od djela kat. parcele br. 466/25 K.o. Budva), UP br. 10 (formirana od djela kat. parcele 466/25 K.o. Budva), UP br. 18 (formirana od djela kat. parcele br. 466/24 K.o. Budva) i UP br. 19 (formirana od djelova kat. parcela  br. 466/24 i 466/1, sve K.o. Budva).

U zoni ove izgadnje više slobodnostojećih objekata formira otvoreni ili poluotvoreni blok. Ovi blokovi su karakteristični po višespratnim objektima koji mogu biti postavljeni kao slobodnostojeći (otvoreni blok) ili kao jednostrano i dvostrano uzidani objekti koji formiraju poluotvoreni blok. Objekti su povučeni u odnosu na regulacionu liniju bloka, izgrađeni su na jedinstvenoj zajedničkoj površini bez parcelacije ili sa izdvojenom pripadajućom parcelom svakog pojedinačnog objekta, sa javnim prostorom ili prostorom u javnom korišćenju. Slobodni prostori su uređeni kao velike blokovske zelene površine sa prostorima za dječiju igru, sport i rekreaciju.

Oblik i veličina gabarita zgrade je data u grafičkim prilozima kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate:

- građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta, odnosno objekata na parceli,

- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u tački 6. Urbanistički pokazatelji - Tabela 19. Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

Horizontalna i vertikalna regulacija

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja minimalno jedna fasada objekta.

- Između regulacione i građevinske linije ne može biti stalnih i pomoćnih objekata, uključujući i privremene objekte. Ovo pravilo ne važi za trafostanice.

- Minimalno odstojanje objekta od granica parcele u odnosu prema svakoj ulici dato je u grafičkom prilogu list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

Izgradnja na parceli

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti statičku stabilnost objekta i geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu, a na osnovu uslova definisanih u tački 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje. Konačno izgrađeni objekat ne smije da pređe maksimalno dozvoljenu površinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanističke parcele.

- Dozvoljena je fazna izgradnja u kompleksu slobodnostojećih objekata, tako da je moguće graditi jedan po jedan objekat. Objekti u nizu moraju biti izrađeni prema jedinstvenom projektu za svaki niz, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

- Oblikovanje objekta prema frekventnim saobraćajnicama je reperezentativno, u duhu moderne arhitekture, bez upotrebe istorijskih etno elemenata drugih sredina (balustrade, gipsarski radovi i sl.)

- Suteren i podrum objekta se koristi isključivo za pomoćne prostorije i garažu. Nije moguća prenamjena garaža, u skladu sa uslovima iz tačke 5.3.11.

- U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu.

- Na parceli - kompleksu se ne mogu graditi pomoćni i privremeni objekti

- Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

- Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23o.

- Uređenja zelenila vršiti prema tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

- Za izgradnju podzida važe uslovi definisani tački 5.17. Uslovi za izgradnju podzida.

### Rješavanje mirujućeg saobraćaja

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu na osnovu tačke 5.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila.  Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila.

Ograđivanje

Parcele objekata se ne mogu ograđivati

5.14.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU VIŠESPRATNE GARAŽE

Višespratna javna garaža je planirana u bloku br. 13, urbanistička parcela br. 5, ukupne BRGP 6575 m2, sa predviđenih 251 garažnih mjesta, spratnosti: jedan podzemni nivo, prizemlje i 5 etaža, odnosno – Su+P+4+Pk.

Objekat

- Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

- Spratnost objekata je data u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

Odnosi na parceli

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta

- Minimalno odstojanje objekta od granica parcele u odnosu prema svakoj ulici dato je u grafičkom prilogu – list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".

- Uređenja površina pod zelenilom izvršiti na osnovu uslova datih u tački 7.1.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina, a detaljnu razradu uraditi urbanističkim projektom.

- Parcela se ne ograđuje.

5.15.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA FK “MOGREN” SA TURISTIČKIM I STAMBENO-POSLOVNIM SADRŽAJIMA

Kompleks sportsko-rekreativnog centra FK “Mogren” planiran je u sjevernom djelu plana u bloku br. 21. U okviru ovog kompleksa planiran je fudbalski stadion za 15 000 sjedećih mjesta sa neophodniom pratećim sadržajima, pomoćnim stadionom za FK „Mogren”, kao i reprezentativnim turističkim i stambeno-poslovnim kapacitetima.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u Tabeli 19: Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

Ovaj kompleks će se detaljnije razraditi posebnim urbanističkim projektom.

U okviru ovog kompleksa su, osim osnovne namjene, predviđene i obavezne površine za hidrotehničku infrastrukturu – dva rezervoara za vodu (Dubovica 1 na 65 mnv i Dubovica 2 na 105 mnv) na parcelama K-1 i K-2 i buster stanica Lazi I na parceli K-4, lokacija za planiranu trafostanicu TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Rozino” i TS 10/04 kV, 2x100 kVA na parceli K-3, zatim površine za zelenilo na parcelama Z-1, Z-2, Z-3, Z-4 i Z-5, koridor gornje obilaznice na parceli S-52, kao i saobraćajnice na parcelama S-41, S-54 i S-55 koje čine sastavni dio saobraćajne mreže naselja Dubovica 1. Ove površine su sastavni dio saobraćajnog i komunalnog sistema naselja Dubovica i šire, grada Budve i kao takve se ne mogu mjenjati urbanističkim projektom.

5.16.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA KOMUNALNIH 	SERVISA I INFRASTRUKTURNIH POVRŠINA

Objekte komunalnih servisa u ovom planu predstavljaju rezervoari za vodu i trafostanice.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u Tabeli 19: Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

Prostori namijenjeni komunalnim servisima organizuju se prema odgovarajućim propisima, uslovima i standardima koji važe za svaku vrstu posebno.

Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tačke 5.18. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika.

Parcela se može ograđivati uz sljedeće uslove:

- transparentnom ogradom, visine do 2,0 m, koja se postavlja na granicu parcele i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje.

- vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.

Parkiranje službenih ili servisnih vozila je u okviru sopstvene urbanističke parcele.

5.17.  USLOVI ZA IZGRADNJU PODZIDA

Na terenima u nagibu, na mjestima usjeka i nasipa, umjesto škarpi predvidjeti podzide. Podzide, uključujući i njihove stope predvidjeti unutar granica urbanističke parcele.

Visina podzida ne može biti veća od 1,5 m, osim uz javne saobraćajnice.

Na mjestima usjeka i nasipa terena pod velikim nagibom teren nivelisati sa kaskadnim podzidima, uz poštovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna širina kaskade izmedju dva podzida je 2,0 m.

Nagib terena između dva susjedna kaskadirana podzida ne može biti veći od 30º. Svaki podzid viši od 1,0 m mora imati statički proračun sa dokazom obezbjeđenja na prevrtanje.

Konstruktivni, statički dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obložiti kamenom. Na podzidima predvidjeti dovoljan broj otvora za drenažu i ocjeđivanje voda iz terena obuhvaćenog podzidom.

Na prostoru između dva susjedna kaskadirana podzida predvidjeti zelenilo koje svojim rastom neće ugroziti stabilnost podzida. U obzir dolaze žbunaste vrste, drveće koje u punim uzrastu ima manli habitus i korjenov sistem, pozavice, trava.

5.18.  URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA STABILNOST TERENA

I OBJEKATA I PRIHVATLJIV NIVO SEIZMIČKOG RIZIKA

Obezbjeđenje prihvatljivog nivoa seizmičkog rizika generalno ima dva osnovna zahtjeva:

- da prilikom zemljotresa bude što manje gubitaka ljudskih života, što manje povrijeđenih i da bude što manje materijalnih i drugih šteta,

- da troškovi sanacije štete nastale usljed zemljotresa ne budu veći od troškova projektovanja, izgradnje i finansijskih ulaganja kojima su se mogla spriječiti oštećenja ili rušenje, kao i njima izazvane povrede i gubici ljudskih života,

prilagođavanjem izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata nivou očekivanog seizmičkog hazarda kroz punu primjenu svih urbanističkih, arhitektonskih, konstruktivnih i graditeljskih mjera u cilju smanjenja seizmičke povredljivosti objekata.

Urbanističkim rješenjem definisani su indeks zauzetosti parcele, odnosno prostora, planirana spratnost objekata i udaljenosti od susjednih objekata i javnih površina, čime se obezbjeđuju rastojanja u slučaju razaranja objekata i prostor za intervencije pri raščišćavanju ruševina.

Jedan broj planiranih objekata radi obezbjeđenja potrebnog broja mjesta za parkiranje vozila imaće garaže u jednom ili više nivoa pod zemljom, što je uglavnom povoljno sa aspekta smanjenja seizmičkog hazarda.

Da bi se obezbijedili stabilnost objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno:

- izraditi geotehnički elaborat kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike temeljnog tla, nivo podzemne vode i drugi geomehanički podaci od značaja za seizmičku sigurnost objekta i diferencijalna slijeganja tla:

- za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje,

- za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadziđivanjem ili dogradnjom,

- za svaki planirani objekat visokogradnje i niskogradnje u Glavnom projektu proračunom stabilnosti i sigurnosti objekta dokazati stabilnost i sigurnost objekta uključujući i seizmičku stabilnost, te da objekat neće ugroziti susjedne objekte,

- za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadziđivanjem ili dogradnjom, u tehničkoj dokumentaciji shodno Članovima 77., 79. i 80. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list RCG, 51/2008) dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući način, da uvećanje opterećenja na temelje neće izazvati štetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, da odgovarajuće intervenicije kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterećenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predviđene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmičku stabilnost,

- vršiti osmatranje tla i objekata prema odredbama Pravilnika o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe ("Službeni list RCG", br. 54/01),

- aseizmičko projektovanje i građenje objekata obezbijediti kroz obaveznu kontrolu usklađenosti projekata sa urbanističkim planom, stručnu kontrolu projekata i nadzor pri izgradnji, od strane stručnih i ovlašćenih lica i nadležnih organa, uz striktno poštovanje važećih zakona, pravilnika, normativa, tehničkih normi, standarda i normi kvaliteta,

- ukloniti nasip (zemljani materijal pomiješan sa građevinskim šutom), koji se na znatnom djelu prostora nalazi u površinskom sloju, jer ne predstavlja sredinu pogodnu za fundiranje objekata, a nije pogodan ni kao podloga za saobraćajnice, i zamijeniti ga drugim materijalom,

- temelje projektovati i izgraditi na jedinstvenoj koti, bez kaskada,

- projektovati i izgraditi temelje koji obezbjeđuju dovoljnu krutost sistema (temeljne ploče ili trake) i koji premošćuju sve nejednakosti u slijeganju,

- objekte na terenu u nagibu projektovati i izgraditi kao sanacione konstrukcije, sposobne da prihvate dio litostatičkih pritisaka sa padine i da obezbijede uzajamnu stabilnost objekta i padine,

- zidove ukopanih dijelova projektovati i izgraditi tako da prihvate litološke pritiske sa padine i obezbijede uzajamnu stabilnost objekta i padine,

- poslije iskopa za temelje izvršiti zbijanje podtla,

- sve potporne konstrukcije projektovati i izgraditi uz primjenu adekvatne drenaže,

- sve ukopane djelove objekata projektovati i izgraditi sa propisnom hidrotehničkom zaštitom od uticaja procjednih gravitacionih voda,

- bezbjedno izvoditi radove na izgradnji objekata i gdje je to potrebno adekvatnim mjerama osigurati budući iskop, padinu, postojeće objekte, susjedne objekte, trotoar, postojeće instalacije izradom projekta zaštite iskopa i susjednih objekata, linijske zasjeke i iskope, paralelne sa pružanjem padine, projektovati i izgraditi uz obavezno podgrađivanje u što kraćim dionicama (4 do 5 m),

- u deluvijalnim, deluvijalno-proluvijalnim i aluvijalnim sedimentima iskope dublje od 2,0 m zaštiti od zarušavanja, dotoka podzemne ili površinske vode ili mogućih vodozasićenja,

- kada je potrebno podbetoniranje susjednih objekata, izvoditi ga u kampadama na širini od 1,5m,

- vodovodnu i kanalizacionu mreža projektovati i izgraditi izvan zone temeljenja, a veze unutrašnje mreže vodovoda, kanalizacije sa spoljašnjom mrežom izvesti kao fleksibilne, kako bi se omogućilo prihvatanje eventualne pojave neravnomjernog slijeganja,

- vodove mreža kanalizacije i vodovoda koji su neposredno uz objekte, projektovati i izgraditi preko vodonepropusnih podloga (tehničkih kanala),

- fekalne i druge otpadne vode evakuisati u naseljsku fekalnu kanalizaciju ili u nepropusne septičkih jama, a nikako nije dozvoljena primjena propusnih septičkih jama ili slobodno oticanje ovih voda u teren,

- kontrolisano odvođenje svih površinskih voda (sa krovnih površina, sa trotoara oko objekata i sa ostalih dijelova parcele, u kišnu kanalizaciju ili na javnu saobraćajnu površinu, kako bi se spriječilo da voda dođe do temelja ili u podtlo, raskvasi ga i izazove izazove eventualna nagla slijeganja objekta.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija.

Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

5.19.	USLOVI U ODNOSU NA ZAŠTITU PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Na području plana ne postoje zaštićeni spomenici prirode. Uočeno je prisustvo pojedinih zaštićenih vrsta (slijepi miševi, kornjače, neke vrste ptica) za koje bi trebalo utvrditi eventualna staništa i ispitati koje sve zaštićene vrste postoje na ovom području.

Potrebno je izvršiti istraživanja područja DUP-a kako bi se utvrdilo prisustvo zaštićenih vrsta, njihova staništa, brojnost jedinki i drugi podaci od značaja za biodiverzitet.

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i manjih grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu. Uslovi zaštite maslina su dati u tački 7.1.4. Urbanističko-tehnički uslovi za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina.

5.20. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Ovim uslovima se daju osnovne smjernice koje bi trebalo da obezbijede jedno likovno uređenije naselje, novu sliku naselja Dubovica I, višeg standarda. Uslovi koja treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

### 1. Poštovanje izvornog arhitektonskog stila

Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih djelova, mjenjanje krova i sl., potrebno je da svi novi djelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada (npr. otvori prozora i vrata, balkoni terase nadograđenog i dograđenog djela moraju da budu iste veličine, boje i obrade kao postojeći, moraju da prate vertikalnu i horizontalnu liniju postojećih, krov i završetak krovnoj vijenca mora biti u istom stilu kao na postojećem objektu i sl.). Nije dozvoljena promjena stila građenja.

Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradi, izmišljanje nove fasade i sl.

### 2. Uljepšavanje dvorišnih fasada

U mnogim slučajevima dvorišne fasade i kalkani zgrada učestvuju u formiranju gradske slike. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene.

### 3. Sprečavanje kiča

Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etno-elementi drugih sredina (balustrade, fasadne reljefne i profilisane dekoracije, figure i sl.). Pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (takozvanih šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (takozvano ukrovljavanje) itd.

### 4. Upotreba korektivnog zelenila

Poželjna je upotreba korektivnog zelenila tamo gdje druge mjere nisu moguće. Upotreba zelenila za korekciju likovno arhitektonskih nedostataka postojećih zgrada je prihvatljiva i preporučuje se. U tom smislu se podržava vertikalno ozelenjavanje, ozelenjavanje krovova, primjena puzavica i sl.

### 5. Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti svijetle prigušene boje, u skladu sa karakteritičnim bojama podneblja (bijela, bež, siva, oker...). Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje i povećan salinitet vazduha. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.

### 6. Uljepšavanje javnih prostora

Potrebno je oslobađanje javnih prostora od neadekvatne, ružne, neukusne urbane opreme i sadržaja (na primjer kiosci i terase ugostiteljskih objekata neprimjereni prostoru u kome se nalaze).

5.21.	USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i površinama u nivou, bez stepenika. Visinske razlike između trotoara i kolovoza, i drugih denivelisanih dijelova parcele i planiranog objekta kao i druge vidove olakšane pristupačnosti projektovati i graditi na osnovu odredbi Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Službeni list CG” 10/2009).

5.22.  USLOVI ZA ODNOŠENJE ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA

Čvrsti komunalni otpad sa prostora DUP-a Dubovica I prikupljati u kontejnerima i kantama (korpama).

Mjesta (niše) za postavljanje kontejnera za smeće predvidjeti:

- na parcelama stambenih objekata čija BRGP je veća od 500 m2,

- na parcelama mješovite namjene (SMN)

- na parcelama namijenjenim za urbano zelenilo,

- na pješačkim i kolsko pješačkim površinama, uz uslov da ne ugrožavaju bezbjedno odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja,

- na parcelama objekata turističke namjene,

kao i u okviru kompleksa predškolske ustanove, javne garaže, tržnog centra i sportskih kompleksa.

Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namjenjenim za parkiranje vozila.

Mjesta (niše) za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća.

Poštujući prethodne uslove mjesta (niše) za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici.

Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m. Korpe (kante) za smeće postaviti u dovoljnom broju na trotoarima duž svih saobraćajnica i drugih površina javnog korišćernja, a naročito na mjestima sa većom koncentacijom korisnika.

Uvesti sistem reciklaže, postavljanjem posuda za primarnu selekciju otpada na određenim lokacijama na području plana. Sve postojeće divlje deponije zemlje, građevinskog otpada, kabastog otpada (starog pokućstva, kućnih aparata i sl.) i dr. ukloniti.

6. URBANISTIČKI POKAZATELJI

PO BLOKOVIMA I URBANISTIČKIM PARCELAMA

Tabela 19.

6.  URBANISTIČKI POKAZATELJI

Prvo je dat sumarni tabelarni prikaz po blokovima, a zatim slijede prikazi po urbanističkim parcelama na nivou svake urbanističke cjeline (bloka).

OBJAŠNJENJE POJMOVA KOJI SE KORISTE U TABELI

Broj bloka: Ovaj broj označava urbanističku cjelinu i ispisan je arapskim brojevima unutar svakog bloka. Na prostoru DUP-a ima ukupno 23 urbanistička bloka.

Broj urbanističke parcele: Ovaj broj označava urbanističku parcelu i ispisan je arapskim brojevima unutar svake urbanističke parcele. Urbanističke parcele zelenila, komunalnih servisa i saobraćajnica su označene slovom i brojem (Z-1, K-1 i S-1). Urbanistička parcela (UP) je parcela koja je Planom predviđena za izgradnju objekta ili za drugu namjenu definisanu u grafičkom prilogu - list 06. "Planirano stanje - namjena površina".

Površina urbanističke parcele: Predstavlja digitalno očitanu površinu urbanističke parcele izraženu u m2.

Površina pod objektima: Predstavlja sumu digitalno očitanih površina svih postojećih na urbanističkoj parceli, izraženu u m2.

Ukupna BRGP svih objekata: Predstavlja sumu BRGP svih postojećih objekata na urbanističkoj parceli, izraženu u m2.

BRGP - bruto razvijena građevinska površina je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene:

- ukoliko je namjena podruma ili suterena poslovna (stambeni prostor, trgovina, disko klub ili neka druga namjena čija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu BRGP računa i površina podruma ili suterena.

- ukoliko je namjena podruma ili suterena garaža, stanarske ostave (podrumi), magacini ili instalaciona etaža onda se njihova površna ne uračunava u ukupnu BRGP.

Spratnost: Definiše sve izgrađene etaže postojećih objekata.

Indeks zauzetosti: Predstavlja količnik izgrađene površine urbanističke parcele (zbir izgrađenih površina svih objekata na urbanističkoj parceli) i ukupne površine urbanističke parcele.

Indeks izgrađenosti: urbanističke parcele je količnik ukupne bruto razvijene površine svih objekata na urbanističkoj parceli i površine urbanističke parcele.

Šifra pretežne namjene: Ova šifra predstavlja planiranu funkciju određene urbanističke parcele. U grafičkom prilogu - list 06. "Planirano stanje - Namjene površina", ovaj podatak je predstavljen različitim šrafurama i oznakama šifre namjene.

Šifre namjena:

| SV1 | - stanovanje veće gustine u zoni sa postojećim višeporodičnim i višestambenim objektima u otvorenom bloku |
| --- | --- |
| SV2 | - stanovanje veće gustine u zoni sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli – objekti veće visine |
| SV3 | - stanovanje veće gustine u zoni sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli – srednje visoki objekti |
| SV4 | - stanovanje veće gustine u zoni nove izgradnje |
| SS1 | - stanovanje srednje gustine u zoni sa postojećim objektima na sopstvenoj parceli - srednje visoki objekti |
| SS2 | - stanovanje srednje gustine u zoni sa postojećim jednoporodičnim objektima u otvorenom bloku - srednje visoki objekti |
| SS3 | - stanovanje srednje gustine u zoni sa postojećim višeporodičnim i višestambenim objektima u otvorenom bloku – Dubovica Lux |
| SS4 | - stanovanje srednje gustine u zoni nove izgradnje |
| SM | - stanovanje manje gustine sa jednoporodičnim stanovanjem |
| SJI | - stanovanje – javni interes (za radnike zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima) |
| PU | - predškolska ustanova |
| PD1 | - poslovne djelatnosti kao pretežna namjena |
| PD2 | - poslovne djelatnosti u okviru stanovanja |
| SR1 | - sportsko-rekeativni kompleks stadiona FK “Mogren” |
| SR2 | - sportsko-rekeativni kompleks “Rea” |
| UJK | - površine javnog korišćenja-površine za pejzažno uređenje |
| ŠZ | - gradska šuma |
| IO | - komunalni servisi – vodovod, elektrodistribucija |
| G | - garaža |
| SAOB | - površine za saobraćajnu infrastrukturu |
| VD | - vodotokovi |

Ostali uslovi za ove namjene nalaze se u poglavlju 5. Uslovi za uređenje prostora.

Maksimalna površina pod objektima: Predstavlja sumu digitalno očitanih površina svih objekata na urbanističkoj parceli (objekata koji su planirani i objekata koji se zadržavaju) izraženu u m2. Ova površina se ne može prekoračiti.

Maksimalna ukupna BRGP svih objekata: Predstavlja sumu BRGP svih objekata na urbanističkoj parceli (objekata koji su planirani i objekata koji se zadržavaju) izraženu u m2. Za planirane objekte uračunate su samo nadzemne etaže i sutereni, a garaže i podrumi nisu ušli u obračun. Ova površina se ne može prekoračiti.

Maksimalna dozvoljena spratnost: Definiše korisne etaže objekata, a u slučaju planiranih objekata i podzemne etaže namijenjene za garažu (G) i ne može biti veća od one date planom u grafičkom prilogu - listu 08. - "Planirano stanje - regulacija i nivelacija". Ova spratnost se ne može prekoračiti

Status postojećih objekata: Definiše da li se neki objekat ruši ili se zadržava ili se izmješta.

Dozvoljene vrste građenja: Definiše koje su vrste građevinskih radova i intervencija na objektima dozvoljene.

Minimalno BRGP stanovanja: Predstavlja minimalnu BRGP namjenjenu za stanove ili turističke apartmane na urbanističkoj parceli.

Maksimalno BRGP komercijalnih i poslovnih djelatnosti: Predstavlja maksimalnu BRGP namjenjenu za komercijalne i poslovne djelatnosti na urbanističkoj parceli.

BRGP (turizam, radne djelatnosti, komunalni servisi i dr.): Predstavlja maksimalnu BRGP na urbanističkoj parceli predviđenu za pojedine od ovih namjena.

Površina pod zelenilom: Predstavlja onaj dio urbanističke parcele koji je namjenjen za zelene površine i kod urbanističkih parcela sa stanovanjem obračunski je definisan kao polovina neizgrađenog dijela urbanističke parcele, a kod parcela namjenjenih urbanom zelenilu kao cijela povšina urbanističke parcele.

Orijentacioni broj stanova (apartmana): Obračunski je određen tako što je prema preporukama GUP-a da se ide ka kvalitetnijem stanovanju, za jedan stan stan određena BRGP od 90 m2, a za turistički apartman BRGP od 60 m2.

Maksimalan broj stanova (apartmana) uslovljen je ostvarenim ukupnim brojem parking ili garažnih mjesta na sopstvenoj urbanističkoj parceli a prema normativima datim u tački 5.3.11

Broj hotelskih ležaja: Predstavlja postojeći ostvareni broj ležaja u hotelima koji su već izgrađeni, a za planirane hotele i druge smještajne kapacitete (apart-hoteli i dr.) planom predviđeni maksimalni broj ležaja uz poštovanje maksimalne BRGP i posebnih zakona, pravilnika i druge pravne regulative kojom se uređuje ova djelatnost.

Broj stanovnika: Izračunat je na osnovu maksimalnog broja stanova i prosječne nastanjenosti stalno nastanjenog stana prema rezultatima Popisa 2003. godine.

Maksimalan broj korisnika: Izračunat je sabiranjem broja stanovnika (stalnih korisnika) i broja turista i povremernih korisnika.

Minimalno potreban ukupan broj parking ili garažnih mjesta (PM) (GM): Izračunat je prema normativima GUP-a za svaku namjenu i određen je brojem parking ili garažnih mjesta.

Ostvareno parking (PM), ostvareno garažnih mjesta (GM): Predstavljaju postojeća izgrađena parking, odnosno garažna mjesta, a ostvareno ukupno parking i garažnih mjesta (PM) i (GM) predstavlja sumu

Bilans parking i garažnih mjesta (PM) i (GM): Pokazuje višak ili manjak parking ili garažnih mjesta na urbanističkoj parceli.

Neizgrađena površina parcele: Predstavlja površinu urbanističke parcele koja nije pod objektima izraženu u m2.

Površina pod zelenilom po stanovniku: Predstavlja količnik površine namjenjene za zelenilo na urbanističkoj parceli  i broja stanovnika u okviru urbanističke parcele i izražena je u m2/stanovniku.

Površina pod zelenilom po korisniku: Predstavlja količnik površine namjenjene za zelenilo na urbanističkoj parceli  i maksimalnog broja korisnika u okviru urbanističke parcele i izražena je u m2/korisniku.

Neto gustina stanovanja: Predstavlja intenzitet naseljenosti na određenoj površini, a izražena je brojem stanovnika po jednom hektaru (stanovnika/ha).

Neto gustina korišćenja: Predstavlja intenzitet korišćenja na određenoj površini, a izražena je brojem korisnika po po jednom hektaru (korisnika/ha).

Ukoliko postoji neusaglašenost između spratnosti date u tabeli 19. i grafičkog priloga - list 08. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija", važeća je spratnost iz grafičkog priloga.

7. INFRASTRUKTURA

7.1.	POVRŠINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRŠINE

7.1.1. POSTOJEĆE STANJE POVRŠINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRŠINA

Šire posmatrano, vegetaciono područje čitavog prostora Crnogorskog primorja, pripada mediteranskoj biljno-geografskoj regiji u koju spadaju dva područja: Eumediteransko i Submediteransko.

Eumediteranskom pripadaju obala i ostrvsko područje koje karakteriše klimatogena i zonalna zimzelena vegatcija sveze crnike (Quercion ilicis) sa zajednicom crnog jasena i crnike (Orno-Quercetum ilicis). To je šumska zajednica koja je međutim rijetko razvijena u obliku šume.

Submediteranskom području pripada prostor na višim položajima obalnog područja i horizontalno prema unutrašnjosti kopna u okviru njega je i prostor DUP Dubovica I. Na ovom području prostire se mješovita, i listopadna i zimzelena vegetacija. Najveću zastupljenost u području ima makija (macchia) kao prvi degradacioni stadijum mediteranske, tvrdolisne, zimzelene, šumske vegetacije i ona po florističkon sastavu takođe odgovara svezi Quercion ilicis.

Sa florističkog aspekta, prostor Plana predstavlja relativno bogato vegetaciono područje, s tim što se izdvajaju dvije cjeline. Prva, koju čini izgrađeni prostor na obodu Budvanskog polja i na donjem djelu padina brda Dubovica, gdje su dominantne zasađene vrste i druga na gornjim djelovima brda Dubovica gdje preovlađuju samonikle vrste. U prvoj cjelini je značajno učešće introdukovanih vrsta, dok ih u drugoj ima u vidu antierozionih zasada bora.

Postojeće površine pod zelenilom na prostoru DUP Dubovica I su u okviru sljedećih kategorija:

- UREĐENE POVRŠINE POD ZELENILOM

  - uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja, turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti,

  - uređene površine pod zelenilom na parcelama višestambenog stanovanja,

  - linearno zelenilo (drvoredi),

  - uređene slobodne površine,

  - sportski tereni,

  - bašte - potkunjice, njive i voćnjaci,

- NEUREĐENE POVRŠINE POD ZELENILOM

  - makija, rijetka šuma i mjestimično antierozioni zasadi

  - neuređene slobodne površine spontano obrasle zelenilom i zelenilo na međama i suhozidima,

  - povremeni vodotokovi i otvoreni kanali,

  - jaruge.

Na prostoru DUP-a u obliku uređenih površina pod zelenilom ne postoje parkovi, ali postoje površine uređene na osnovu parkovskih principa (oko pojedinih objekata jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja, oko objekata turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti). Na ovim principima su uređene i površine pod zelenilom oko objekata višestambenog stanovanja duž Ulice Žrtava fašizma („Obilaznica“) u naselju „Dubovica 2“ i u bloku između Ulice Žrtava fašizma, Ulice Maslina i Topliškog puta. Linearno zelenilo, kao manje više kontinualan drvored (linearno zelenilo), je uz sjevernu stranu Ulice Žrtava fašizma na potezu od „Megamarketa“ do raskrsnice sa Ulicom Popa Jola Zeca.  Uređene slobodne površine su u okviru prethodno navedene zone, kao i u okviru drugih grupacija višestambenog stanovanja i oko pojedinih objekata jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja, oko objekata turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti. sportskih terena je vrlo malo. Bašta, njiva i voćnjaka kao posebnih površina ili kao djelova okućnica je malo.

Aktuelno stanje površina pod zelenilom i slobodnih površina prikazano je u grafičkom prilogu – list 05. "Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine".

Uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama jednoporodičnog, višeporodičnog stanovanja, turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti predstavljaju vrlo zastupljenu kategoriju površina pod zelenilom i slobodnih površina na prostoru DUP Dubovica I, a koje su formirane devedesetih godina 20. vijeka. U okviru ovih površina ima visokog zelenila (kako lišćara, tako i četinara), palmi, grmlja, puzavica, cvjetnih i travnatih površina, autohtonih vrsta, ali i dosta onih introdukovanih. Stepen uređenosti ovih prostora zavisi od interesa i angažovanja vlasnika parcela, tako da se nailazi i na hortikulturno vrlo kvalitetno osmišljene i uređene površine. Drveće je najviše zastupljeno, a ima i žbunastih vrsta i drugih vrsta zelenila. U ovoj kategoriji površina pod zelenilom nailazi se i na male grupe ili pojedinačna stabla koji predstavljaju ostatke nekadašnjih maslinjaka. ili voćnjaka. Od vrsta najčešće se sreću: smokva (Ficus carica), orah (Juglans regia), murva, dud, (Morus alba, Morus nigra), lovor, lorber (Laurus nobilis), nar, mogranj (Punica granatum), citrusi, ali i druge vrste voćaka, a od ostalog dendrološkog materijala najzastupljeniji su: akacija - 'mimoza' (Acacia decurrens), kamelija (Camellia japonica), oleander (Nerium oleander), pitosporum (Pittosporum tobira), lovorvišnja (Prunus laurocerassus), tamaris (Tamarix sp.), cikas, sago palma (Cycas revoluta), čempresi (Cupressus sp.), primorski bor (Pinus maritima, Pinus pinaster), bugenvila, bogumila (Bougainvillea spectabilis), bršljan (Hedera helix), japanska visterija (Wisteria floribunda), visterija, glicinija (Wisteria sinensis), kanarska datula (Phoenix canariensis) i dr.

Održavanjem zelenila i slobodnih površina bave se vlasnici parcela.

Na parcelama sa turističkim objektima zelene površine zauzimaju izuzetno mali prostor. Ove površine zbog velike zauzetosti parcele karakterišu cvjetni zasadi i grmlje, puzavice i cvjetni aranžmani. Održavanjem se bave zaposleni u turističkim objektima ili te poslove obavljaju stručna lica sa strane.

Na parcelama sa objektima komercijalnih djelatnosti zelene površine zauzimaju izuzetno mali prostor. Veličina parcele i karakter namjene su uslovili da dominiraju slobodne površine koje su zastrte betonom, asfaltom ili su popločane. Rijetko zelenilo je najčešće u saksijama ili žardinjerama. Održavanjem se obično bave zaposleni.

Uređene površine pod zelenilom na parcelama višestambenog stanovanja egzistiraju u okviru blokova sa objektima višestambenog stanovanja duž Ulice Žrtava fašizma („Obilaznica“) u naselju „Dubovica 2“ i u bloku između Ulice Žrtava fašizma, Ulice Maslina i Topliškog puta. Ovo su manje-više hortikulturno uređene površine. mjestimično nedostaje više zelenila, kao i urbani mobilijar (klupe, igrališta za djecu i dr.). Gusti zasad pretežno zimzelenih vrsta zelenila između objekata i „Obilaznice“ u naselju „Dubovica 2“ ima zaštitnu funkciju jer sprečava negativne uticaje od saobraćajnice kojom se odvija intenzivan saobraćaj (buka, prašina izduvni gasovi). Floristički sastav je raznovrstan, a najzastupljeniji su čempres, poljski jasen, kanarska datula, bršljan, lovorvišnja, oleander, pirakanta i pitosporum.

U grafičkom prilogu – list 05. "Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine" definisane kao „zone sa hortikulturnim uređenjem terena“.

Linearno zelenilo čine drvoredi kojih je jako malo. Duž „Obilaznice“, između kolovoza i trotoara postoji uska traka namjenjena zelenilu, ali je ta površina devastirana, tako da fragmenti drvoreda postoje samo na potezu od „Megamarketa“ do raskrsnice sa Ulicom Popa Jola Zeca. Zastupljen je poljski jasen.

Uređene slobodne površine predstavljaju površine koje su uglavnom betonirane ili popločane. Najčešće su uz grupacije objekata višestambenog stanovanja. Ove površine su pokrivene betonskim pločama različite površinske obrade ili su asfaltirane ili betonirane. u posljednje vrijeme se primjenjuje i štampani beton.

Sportski tereni su, na žalost, rijetka pojava na području DUP-a. Jedan je u naselju „Dubovica 2“ i on je skoro rekonstruisan, dok je drugi u lošem stanju.

Bašte - njive, potkunjice i voćnjaci  imaju malo rasprostranjenje i nalaze se uglavnom u sjevernom dijelu plana, a manje su u vidu fragmenata zastupljeni u zoni jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja uz zapadnu stranu ulice Dubovica.

Masline koje danas srećemo na području plana predstavljaju ostatke nekadašnjih površina pod ovom kulturom. Ovi ostaci u vidu vrlo malih grupa ili pojedinačnih primjeraka uglavnom se nalaze na sjevernom dijelu prostora plana, Manji broj stabala maslina nalazi se i na parkingu duž ulice Maslina, na parcelama zapadno od sportskog centra „Rea“ i u okviru parcela jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja. Maslinjaci su nekada imali veliki ekonomski značaj, a danas sa terasama i suhozidima predstavljaju dio kulturnog pejsaža i specifične ukrasne zelene akcente u prostoru.

Od neuređenih površina pod zelenilom najveće rasprostranjenje ima makija sa rijetkom šumom i mjestimično antierozionim zasadima. Na neizgrađenim padinama brda Dubovica prostire se makija sa rijetkom šumom. Najzastupljenija je zimzelena vegatcija sveze crnike (Quercion ilicis) sa zajednicom crnog jasena i crnike (Orno-Quercetum ilicis) i u njoj mjestimično ima i primorskog bora. Na dijelu brda Dubovica koji se prostire od naselja „Dubovica luks“ prema zapadu i sjeveru sve do velike jaruge kojom otiče povremeni vodotok nalazi se antierozioni zasad mješovite kulture borova. Ovaj prostor je izgrađen od pretežno čistih rožnaca koji imaju sklonost ka intenzivnom jaružanju, spiranju i drobljenju pa je sađenjem zelenila sprovedena sanacija terena i zaštita od dalje erozije. Na prostoru koji je sjeverozapadno od objekta Tehničke službe JP „Vodovod i kanalizacija“ je zona odrona i nestabilnog terena što je posljedica zasjecanja padine. Odronjavanje je stalno i ovaj proces nijesu spriječili ni antierozivni zasadi koji su iznad zone odronjavanja, ni samonikla niska vegetacija pionirskih vrsta koja niče u zoni odronjavanja. Od trafostanice kod Pekare pružaju se 35 kV dalekovodi, jedan pravcem sjever-jug, a drugi istok-zapad i oba prolaze kroz područje makije sa rijetkom šumom. O ovim koridorima dalekovoda zbog zaštite električnih vodova nema visokog zelenila, već samo makije.

Antierozioni zasad, zona odrona i nestabilnog terena i koridor dalekovoda su prikazani u grafičkom prilogu – list 05. "Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine".

Neuređene slobodne površine spontano obrasle zelenilom i zelenilo na međama i suhozidima, a pojavljuju se sa zapuštenošću i neodržavanjem prostora. Nastale su na nekadašnjim baštama, njivama i livadama. Ovakve površine nastale su i obrastanjem površina koje su raščišćene za gradnju, do koje izvjesno vrijeme nije došlo, pa na njima dolazi do spontanog rasta vegetacije. Zastupljene su različite vrste, od onih pionirskih do onih iz neposredne blizine takvih prostora, jer sjeme okolnog rastinja raznose vjetar i ptice. Na međama koje nisu od suhozida sreću se i pojedinačna stabla autohtonog drveća i stabla voćaka. Ovih neuređenih površina najviše je u sjeveroistočnom dijelu područja DUP-a, oko Pekare, na neuređenoj lokaciji na raskrsnici „Obilaznice“ i Ulice Maslina i u zoni kontakta izgrađenog područja i padina brda Dubovica.

Povremeni vodotokovi i otvoreni kanali, nalaze se u nižim dijelovima terena, koji su blagog nagiba i izgrađeni su od deluvijalno-proluvijalne gline sa drobinom. Obale i korita povremenih vodotokova su obrasli različitom vegetacijom. nije rijedak slučaj da se nailazi na higrofilne vrste i one koje su prilagođene visokom nivou podzemne vode i povremenim plavljenjem. Vrba je tipičan predstavnik ovih vrsta, mada je rijetka. Otvoreni kanali predstavljaju betonirana korita povremenih vodotokova u izgrađenom dijelu područja plana. Često su obrasli travom i korovskim biljem koji niču u pukotinama i na neočišćenom nanosu.

Jaruge su karakteristične za područje koji se prostire od naselja „Dubovica luks“ prema zapadu i sjeveru i koje je izgrađeno od rožnaca koji su podložni intenzivnom jaružanju, spiranju i drobljenju. Najveći dio površine jaruga je obrastao zimzelenom vegetacijom sveze crnike (Quercion ilicis), tj. makijom. Neobrasli djelovi jaruga su prostor cikličnih smjena jaružanja i spiranja sa obrastanjem samoniklom vegetacijom. Jarugama teku bujični povremeni vodotokovi koji spiranjem u donje djelove toka donose nanos i djelove vegetacije.

Pored zona antierozionih zasada i zone sa hortikulturnim uređenjem terena u grafičkom prilogu – list 05. "Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine" kao vrijedno zelenilo prikazani su i vrijedni primjerci zelenila koje se čuva in stu ili se presađuje.

7.1.2. OCJENA STANJA

Može se reći da su ukupne površine pod zelenilom i slobodne površine, značajno zastupljene, jer zauzimaju oko 4/5 površine plana, ali je odnos uređenih i neuređenih površina nepovoljan. Naime, neuređene površine zauzimaju oko 79 % ukupne površine pod zelenilom i slobodne površine, a uređene površine oko 21 %. Učešće uređenih površina u površini DUP-a je oko 18 %. Posmatrano po tipovima u granicama plana najviše je površina pod makijom, rijetkom šumom i mjestimično antierozionim zasadima sa oko 46 %, slijede neuređene slobodne površine spontano obrasle zelenilom i zelenilo na međama i suhozidima sa oko 13 %, zatim uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja, turističke namjene i na parcelama komercijalnih djelatnosti sa oko 7 %, jaruge sa oko 6 %, uređene površine pod zelenilom na parcelama višestambenog stanovanja sa oko 4 % , bašte-potkunjice, njive i voćnjaci sa oko 4 %, dok je učešće ostalih kategorija minimalno.

Zone sa hortikulturnim uređenjem terena, u okviru kojih su površine pod zelenilom i slobodne površine čine oko 5 % površine DUP-a, zone sa antierozionim zasadima oko 15 %, koridori dalekovoda 35 kV oko 5 %, a zone odrona i nestabilnog terena oko 3 %.

Prethodnom izgradnjom, odnosno raščišćavanjem prostora, kao pripremom za izgradnju novih objekata, u pojedinim slučajevima uklonjeni su mnogi vrijedni primjerci zelenila, stabla maslina koja su zaštićena Zakonom o maslinarstvu, kao podzidi i suhozidine kao specifični elementi kulturnog pejsaža ovog područja.

Pri uređenju slobodnih površina oko različitih objekata, naročito u novije vrijeme, prednjače popločane, betonirane i asfaltirane površine, koje su vlasnicima pogodnije za održavanje, dok je površina pod zelenilom manje. Uočeno je da se pri izgradnji novih podzida ne ostavljaju otvori za drenažu, tako da se prirodni gravitacioni tokovi voda remete, a zemljište na takvim mjestima ima povišen nivo vlažnosti, što ne odgovara pojedinim vrstama zelenila. Kada se u obzir uzme i činjenica da je zelenila koje troši vlagu iz zemljišta sve manje, onda je jasno da mikroklimatski uslovi postaju nepovoljniji.

Kvalitet zelenila na većem dijelu području Plana je zadovoljavajući, kao i njegovo održavanje. Ovo se ne može reći za područje pod makijom, rijetkom šumom i mjestimično antierozionim zasadima, gdje nedostaju mjere i aktivnosti koje bi smanjile mogućnost širenja požara (prosjeci, požarni putevi i sl.). U jarugama nedostaju antierozioni radovi i objekti koji bi spriječili spiranje terena i odnošenje vegetacije u donje dijelove vodotokova. Obale otvorenih vodotokova su zapuštene, zakrčene i nepristupačne, kao i korita koja su često i divlje deponije različitog smeća. Uočava se da se jedan dio preostalih primjeraka maslina ne njeguje i ne održava (ne orezuju se), a neke su obrastle puzavicama, što dovodi do njihovog laganog uništenja.

Od tipova zelenila zastupljeni su visoko, srednje i nisko, puzavice, perene, cvjetni zasadi i travnate površine. Zastupljenije su zimzelene vrste u odnosu na listopadne vrste zelenila. Pored autohtonih vrsta, dosta ima introdukovanih, alohtonih vrsta, prije svega palmi i citrusa, ali su oni praktično odomaćeni na ovom području i predstavljaju nezaobilazni dio ambijenta.

U postojećem stanju površina pod zelenilom na prostoru DUP Dubovica I je dovoljno, ali uređene površine pod zelenilom zauzimaju malo prostora, dok neuređene dominiraju područjem plana. Stanje postojećeg zelenila je relativno dobro, a floristički sastav je raznovrstan. Jedan dio područja plana oko objekata višestambenog stanovanja je hortikulturno uređen, ali je ovim površinama neophodna redovnija njega, dodatno ozelenjavanje i obogaćivanje prostora urbanim mobilijarom i igralištima za djecu. Oko grupacije objekata višestambenog stanovanja koji je prekoputa Pekare neophodno je kompletno hortikulturno uređenje, prije svega ozelenjavanje, sanacija i dodatna izgradnja popločanih površina, igrališta za djecu, sportskog terena, kao i postavljanje urbanog mobilijara.

7.1.3. PLANSKO RJEŠENJE POVRŠINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRŠINA

Urbanističkim rješenjima kroz definisanje regulacionih i građevinskih linija, indeks zauzetosti i namjenu površina težilo se da se predvidi što više slobodnog prostora u okviru urbanističkih parcela. Ove površine su prije svega namjenjene za sadnju zelenila. Takođe su u planiranim i postojećim ulicama, kao i na parkinzima, gdje god je to prostorno bilo moguće, predviđeni drvoredi.

Otežavajuća okolnost za formiranje parkova, trgova i drugih slobodnih površina i površina pod zelenilom su i određena zakonska rješenja koja praktično onemogućavaju realno planiranje javnih zelenih i slobodnih površina.

Cilj planskog rješenja je stvaranje funkcionalnog, estetski oblikovanog sistema površina pod zelenilom i slobodnih površina, koji će doprinijeti estetskom oplemenjivanju sredine i poboljšanju sanitarno-higijenskih  i rekreativnih uslova na prostoru DUP-a.

Koncept planskog rješenja površina pod zelenilom baziran je na:

- postojećem stanju površina pod zelenilom,

- uslovima sredine,

- površinama pod zelenilom definisanim GUP priobalnog pojasa opštine Budva za sektor Budva – Bečići,

- planiranoj namjeni površina,

- normativima za površine pod zelenilom,

- usklađivanju zelenog obrasca naselja sa namjenom površina,

- funkcionalnom zoniranju površina pod zelenilom,

- uspostavljanju optimalnog odnosa između izgrađenih i zelenih površina,

- usklađivanju ukupnih površina pod zelenilom sa brojem stanovnika,

- upotrebi biljnih vrsta otpornih na ekološke uslove sredine i u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Funkcija zelenila na području DUP-a Dubovica I je da stvori povoljnije mikroklimatske, sanitarno-higijenske i rekreativne uslove i da doprinese dekorativnom i estetskom doživljaju prostora.

Zelenilo na prostoru plana pored rekreativne i drugih funkcija imaju i zaštitnu funkciju jer štiti od nepovoljnih uticaja sa „Obilaznice“ i drugih postojećih i planiranih frekventnijih saobraćajnica.

Zelenilo u kompleksu Predškolske ustanove pored ostalih funkcija ima i zaštitnu funkciju, kao i linijsko zelenilo uz saobraćajnice.

Zelenilo na parcelama jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja ima i rekreativnu funkciju, jer stanovnicima služi za aktivan i pasivan odmor.

Kako GUP-om na prostoru DUP-a Dubovica I nijesu predviđene površine za parkove, njihovu funkciju bi djelimično trebalo da preuzmu novoformirane uređene površine pod zelenilom, kao i hortikulturno uređene površine uz grupacije višestambenog stanovanja. Ravnomjeran raspored ovih prostora na području plana omogućuje pristupačnost površina pod zelenilom najvećem broju stanovnika i korisnika prostora (objekata).

U DUP Dubovica I planirane su sljedeće kategorije uređenih površina pod zelenilom i slobodnih površina:

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama jednoporodičnog, i višeporodičnog stanovanja,

- uređene površine pod zelenilom na parcelama višestambenog stanovanja,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama komercijalnih djelatnosti,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parceli predškolske ustanove,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama komunalnih servisa,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parceli javne garaže,

- mini parkovi,

- zaštitno zelenilo,

- linearno zelenilo,

- uređene slobodne površine,

- sportski tereni i dječija igrališta,

- gradske šume,

- drvoredi,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine u koridoru obilaznice,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine u kompleksu sportskog centra

(1 - zona stadiona, 2 – zona stambeno-poslovne izgradnje),

- zelenilo na parkinzima.

- Nije predviđeno da na prostoru koji je obuhvaćen DUP-om bude neuređenih površina pod zelenilom i slobodnih površina.

- Prema načinu korišćenja uređene površine pod zelenilom i slobodne površine su podijeljene na:

- površine pod zelenilom javnog korišćenja,

  - uređene površine pod zelenilom na urbanističkim parcelama višestambenog stanovanja,

  - mini parkovi,

  - zaštitno zelenilo,

  - linearno zelenilo,

  - uređene slobodne površine,

  - sportski tereni i dječija igrališta,

  - gradske šume,

  - drvoredi,

  - uređene površine pod zelenilom i slobodne površine u koridoru obilaznice,

  - zelenilo na parkinzima.

- površine pod zelenilom ograničenog korišćenja

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na urbanističkim parcelama jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama komercijalnih djelatnosti,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na urbanističkoj parceli predškolske ustanove,

- površine pod zelenilom na urbanističkim parcelama komunalnih servisa,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na urbanističkoj parceli javne garaže,

- uređene površine pod zelenilom i slobodne površine u kompleksu sportskog centra.

- U planskom rješenju uglavnom je računato da 50 % neizgrađenog djela urbanističke parcele bude pod zelenilom, a da je druga polovina pod stazama, internim saobraćajnicama, drugim popločanim  površinama, sportskim terenima i igralištima za djecu (slobodnim površinama). Na osnovu ovakvog obračuna ukupna površina planiranih prostora pod zelenilom na području DUP-a Dubovica I je 201709 m2. Ovim je na prostoru DUP-a obezbjeđeno visoko učešće površina pod zelenilom od 33,12 %, kao i visok nivo površina pod zelenilom od 43.6 m2/stalnom stanovniku. U ljetnjem periodu kada je na području DUP dubovica I maksimalan broj korisnika prostora (stalni stanovnici + privremeni korisnici – turisti) na jednog korisnika dolazi 7,5 m2 površina pod zelenilom, što je prihvatljivo, ali je povoljna okolnost blizina mora, čime se postižu povoljniji mikroklimatski uslovi. Takođe na mikroklimatske uslove, aeraciju priostora i obogaćivanje vazduha kiseonikom i aerosolima eteričnih ulja mediteranskog bilja, sa smjenom dnevnih i noćnih vazdušnih kretanja, utiče i vegetacija brda Dubovica, ali i okolnog planinskog masiva iznad Budve.

Planirane površine pod zelenilom i slobodne površine prikazane su na grafičkiom prilogu – list 07. "Planirano stanje - površine pod zelenilom i slobodne površine".

7.1.4.    URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA UREĐENJE POVRŠINA POD ZELENILOM I SLOBODNIH POVRŠINA

OPŠTI USLOVI

U zavisnosti od namjene površina predviđene DUP-om, prirodnih uslova, uslova okruženja i raspoloživog prostora ozelenjavanje treba vršiti po specifičnim principima za gradsko zelenilo.

Izgradnju i uređenje slobodnih površina i površina pod zelenilom na prostorima pod zelenilom namjenjenim za javno korišćenje raditi isključivo na osnovu projektne dokumentacije uz maksimalno korišćenje lokalnih oblikovnih elemenata i materijala za uređenje terena (ograde i podzidi u kamenu, urbani mobilijar i parkovska oprema prilagođeni mediteranskom ambijentu).

Površine pod zelenilom i slobodne površine koje se nalaze u okviru planiranih saobraćajnica ili se naslanjaju na njih, uređuju se i privode namjeni zajedno sa tim saobraćajnicama, a kroz izgradnju na osnovu zakonom predviđene tehničke dokumentacije.

Na površinama po zelenilom ograničenog korišćenja izgradnju i uređenje slobodnih površina i površina pod zelenilom kao što su one na parcelama turističke namjene, višestambenog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima, raditi isključivo na osnovu projektne dokumentacije uz maksimalno korišćenje lokalnih oblikovnih elemenata i materijala za uređenje terena kako je ranije već navedeno.

Površine po zelenilom ograničenog korišćenja na parcelama jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja uređivati i graditi uz maksimalno korišćenje lokalnih oblikovnih elemenata i materijala za uređenje terena (popločavanje, ograde i podzidi u kamenu i slično), što je u skladu sa mediteranskim ambijentom.

Za ozelenjavanje koristiti vrste navedene u Prijedlogu vrsta za ozelenjavanje, a prednost davati autohtonim vrstama. Koristiti i kombinovati visokodekorativne biljne vrste (trave, cvijeće, perene, žbunaste vrste i drveće) različite visine, različitog habitusa (oblika krošnje), različitog vremena cvjetanja, različitih boja lišća i cvijeta.

Zelenilo redovno održavati i njegovati (uklanjati suve, napukle grane i dijelove zelenila koji ometaju kretanje pješaka), kako se ne bi ugrozila bezbjednost prolaznika i vozila. Krošnje zelenila orezivati tako da im visina iznad pješačke komunikacije bude minimalno 2,5 m, a iznad kolovoza minimalno 4,5 m. U slučaju poremećaja statičke stabilnosti zelenila izvršiti njegovo statičko obezbjeđivnje ili ga ukloniti.

Održavanje, njegovanje, liječenje i druge radove na zelenilu povjeriti stručno osposobljenim licima, a pri izboru sadnog materijala konsultovatu stručnjake (pejsažne arhitekte, inženjere hortikulture, šumare).

Izbjeći sađenje zelenila:

- koje ima otrovne djelove (cvijet, plod, list, koru, korijen),

- koje kod ljudi može izazvati polenske alergije,

- koje kod ljudi može izazvati druge zdravstvene tegobe nastale ubodom, dodirom ili drugim kontaktom sa dijelovima biljke ili njihovim izlučevinama (sok, smola, polen i sl.).

Nije dozvoljeno:

- u okviru regulacionih linija javne saobraćajnice saditi zelenilo koje korjenjem ugrožava infrastrukturne vodove, susjedne parcele, objekte, trotoare i druge popločane površine, pravi đubre, nisko se grana, kratko živi, sklono je vjetroizvalama ili lomu grana, sklono bolestima: (vrbe, ive - Salix spp, topole - Populus spp, breze - Betula spp, platani - Platanus spp, američki likvidambar - Liquidambar styraciflua, katalpa - Catalpa bignonioides, brijestove - Ulmus spp, obični bagrem - Robinia pseudoalacia, glogovi - Crataegus spp, pajavac - Acer negundo, mlječ - Acer platanoides, velikolisni javor - Acer macrophyllum, jarebika – Sorbus aucuparia, ailantus – Ailanthus i druge vrste zelenila koje stvaraju navedene probleme,

- u okviru regulacionih linija javne saobraćajnice saditi četinare, voće i vrste sa koštunjavim plodovima,

- u okviru regulacionih linija javne saobraćajnice saditi zelenilo u zoni kolskog izlaza sa urbanističke parcele na ovu saobraćajnicu na rastojanju manjem od 1,5 m, računajući od spoljnih ivica kolskog prilaza,

- u okviru regulacionih linija javne saobraćajnice saditi zelenilo na rastojanju manjem od 1,5 m od protivpožarnog hidranta, stuba ravne rasvjete, električnog stuba ili od osvjetljenog reklamnog ili informacionog panoa,

- u okviru regulacionih linija javne saobraćajnice saditi zelenilo na rastojanju manjem od 7,0 m od stuba ravne rasvjete,

- saditi zelenilo na rastojanju manjem od 0,8 m od ivičnjaka, a 0,6 m od pješačke komunikacije,

- u okviru regulacionih linija javne saobraćajnice u zoni raskrsnica kod ulica nižeg ranga saditi zelenilo na rastojanju manjem od 9,0 m od ivičnjaka, a u zoni ukrštanja sa Ulicama Žrtava fašizma („Obilaznica“) i Topliški put obraćajnica na rastojanju manjem od 15,0 m od ivičnjaka,

- sjeći stabala maslina, palmi ili drugih primjeraka vrijednog zelenila, već obaviti njihovo presađivanje na drugo mjesto u okviru iste urbanističke parcele ili na drugu lokaciju,

- površine pod zelenilom i slobodne površine, kao takve definisane u grafičkom prilogu – list 07. „Planirano stanje – namjena površina“, prenamjeniti u drugi vid korišćenja (namjenu).

Vrijedni primjerci zelenila navedeni su u Registru primjeraka vrijednog zelenila, kao i njihove pozicije na grafičkom prilogu list 05. "Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine". Takođe su dati i u grafičkom prilogu list 07. "Planirano stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine" kao i lokacije za njihovo presađivanje. U poglavlju Posebni uslovi detaljnije su definisani postupci za tretmanu vrijednih primjeraka zelenila.

POSEBNI USLOVI

Površine pod zelenilom i slobodne površine na urbanističkim parcelama jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja, gdje je uključeno i stanovanje sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima i turistički objekti.

Za ovu kategoriju površina pod zelenilom, pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata.

Na parcelama jednoporodičnog stanovanja prostore između ulice i objekta ozeleniti dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta može se koristiti kao bašta ili voćnjak. Preporučuje se gajenje voća kao svojevrstan vid aktivnog odmora stanovnika. Uređenje zelenih i slobodnih površina raditi po ugledu na stare vrtove kakvi se još mogu sresti na ovom prostoru. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenažu.

Radi zaštite od pogleda sa ulice i susjednih parcela, zbog zaštite od buke i zagađenja sa ulice, predlaže se podizanje žive ograde od gusto posađenog i pravilno orezanog drveća i visokog žbunja.

Urbanistička parcela broj 5 u bloku 4 je zbog kvalitetnog hortikulturnog uređenja i vrijednog zelenila stavljena u „zonu sa hortikulturnim uređenjem terena“, za koju važi da se svi primjerci zelenila moraju čuvati, a u slučaju nove izgradnje na parceli da se postojeće zelenilo obavezno izmjesti u okviru iste parcele.

Već navedeni principi važe i za uređenje zelenila na parcelama višeporodičnog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima, s tim da bašta, odnosno povrtnjak i voćnjak mogu izostati. Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja naročito voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Kod objekata sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima prostor između objakta i ulice popločavati kamenim, betonskim ili behaton pločama. Moguće je i poločavanje štampanim betonom. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl.) spriječiti prilaz vozila na pješačke površine. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Za sadnju u žardinjerama koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rješenjem.

Uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina na parcelama sa turističkim objektima obavezno raditi na osnovu projekta. Projektom predvidjeti takvo rješenje kojim se obezbjeđuje prepoznatljivost hotela, apart-hotela ili drugog oblika smještaja u odnosu na ostale turističke objekte. Pri izboru sadnog materijala i njegovog komponovnja naročito voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu scjetanja i sl. .Prednost dati dekorativnim autohtonim vrstama, mediteranskom autohtonom parteru u kome dominiraju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan. Prostor oplemeniti skulpturama, fontanom, kvalitetnim urbanim mobilijarom i sl. Staze popločavati kamenim, betonskim, behaton pločama ili štampanim betonom. Naročitu pažnju posvetiti osvjetljenju zelenih i slobodnih površina. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rješenjem.

Površine pod zelenilom na urbanističkim parcelama višestambenog stanovanja, gdje je uključeno i stanovanje sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima i turistički objekti.

Prilikom njihovog oblikovanja predvidjeti javno osvjetljenje, klupe i drugu odgovarajuću opremu za miran odmor korisnika i za igru djece, korpe za otpatke i sl. Moguće je predvidjeti terene i poligone za urbane sportove (skateboarding, street basket, mini fudbal, boćanje i sl.). Prostor oplemeniti skulpturama, fontanama i česmama. Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Pješačke površine popločavati kamenim, betonskim ili behaton pločama. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl). sprječiti prilaz vozila na ove površine. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenažu. Koristiti urbani mobilijar prilagođen mediteranskom ambijentu. Moguća je i sadnja u žardinjerama, pri čemu treba koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

Blokovi 6, 10 i 16, kao i urbanistička parcela broj 1 u bloku 3 su zbog kvalitetnog hortikulturnog uređenja i vrijednog zelenila stavljeni u „zonu sa hortikulturnim uređenjem terena“, za koju važi da se svi primjerci zelenila moraju čuvati, a u slučaju nove izgradnje - dogradnje na parceli da se postojeće zelenilo obavezno izmjesti u okviru iste parcele.

Uređene slobodne površine su uglavnom u okviru grupacija postojećih objekata višestambenog stanovanja, a predviđene su i uz sportski centar „Rea“ i na još nekoliko mjesta. Radi seo pješačkim površinama popločavati kamenim, betonskim ili behaton pločama. Novo predviđene slobodne površine parterno obraditi na isti način, a moguće je i poločavanje štampanim betonom. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl). sprječiti prilaz vozila na ove površine. Moguća je i sadnja u žardinjerama, pri čemu treba koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

Površine pod zelenilom i slobodne površine na urbanističkim parcelama komercijalnih djelatnosti imaju malo zauzeće i najveći kompleks je predstavlja planirani hipermarket sa drugim sadržajima u bliku 17. Kod objekata sa komercijalnim i poslovnim djelatnostima prostor između objekata i ulice popločavati kamenim, betonskim ili behaton pločama, odnosno štampanim betonom. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl.) spriječiti prilaz vozila na pješačke površine. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Za sadnju u žardinjerama koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rješenjem. Koristiti urbani mobilijar prilagođen mediteranskom ambijentu. Moguća je i sadnja u žardinjerama, pri čemu treba koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

Površine pod zelenilom i slobodne površine na urbanističkoj parceli predškolske ustanove imaju važnu ulogu zbog specifične djelatnosti i korisnika ovog prostora.

Uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina oko predškolske ustanove obavezno raditi na osnovu projekta. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin i lavanda. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Ne smiju se koristiti vrste koje na bilo koji način mogu škoditi djeci: koje ima otrovne djelove (cvijet, plod, list, koru, korijen), koje mogu izazvati polenske alergije, koje mogu izazvati druge zdravstvene tegobe nastale ubodom, dodirom ili drugim kontaktom sa dijelovima biljke ili njihovim izlučevinama (sok, smola, polen i sl.).

Planirati mjesta i opremu za odmor i igru djece. Izbor opreme mora da bude takav da omogući kreativnost igre, a smanji mogućnost povrijeđivanja djece. Koristiti meke zastore od najkvalitetnijih i najprirodnijih materijala. Urbani mobilijar (klupe, korpe za smeće i drugo) treba svojom visinom i materijalima da bude prilagođen dječijem uzrastu i bezbjedan za korišćenje. Obavezno predvidjeti osvjetljenje kompleksa.

Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekta, zaštiti od prekomjernog osunčavanja i dovoljnoj količini svjetla u prostorijama za boravak djece.

Uz ivice parcele predvidjetii linearne zasade visokog drveća i žbunja kao vizuelnu barijeru od pogleda sa ulice i okolnih parcela.

Površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama komunalnih servisa, nalazi se na parcelama gdje su trafostanice, crpne stanice i rezervoari vodovoda i drugi objekti komunalnih servisa. Zbog specifičnosti namjene trafostanica, ali i ostalih infrastrukturnih objekata, uređenje zelenila predvidjeti tako da ne ugrožava navedene objekte, a da pri tom obezbijedi povoljne pejsažne i mikroklimatske uslove. Moguće je planirati i sadnju u žardinjerama i mediteranski autohtoni parter oko objekata.

Površine pod zelenilom i slobodne površine na parceli javne garaže su u bloku 13. Uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina obavezno raditi na osnovu odgovarajućeg projekta. Predvidjeti osvjetljenje, klupe, korpe za otpatke i drugi neophodni urbani mobilijar (česma, fontana, skulptura i sl.). Pješačke površine popločavati kamenim, betonskim ili behaton pločama i štampanim betonom. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenažu. Moguća je i sadnja u žardinjerama, pri čemu treba koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice.

Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekta i zaštiti od prekomjernog osunčavanja. Uz sjevernu ivicu parcele predvidjetii gust linearni zasade visokog drveća i žbunja koje služi kao vizuelnu barijeru i kao tampon za zaštitu od buke eventualnog zagađenja vazduha. Pri rasporedu zelenila i drugih elemenata uređenja prostora voditi računa o protivpožarnim uslovima i o saobraćajnoj vidljivosti na prilazima objektu javne garaže.

Mini parkovi su predviđeni u bloku 13 na prostoru gdje je sada jedna od najvećih jaruga na području plana. Ove mini parkove treba formirati kao niz terasastih površina. Na ovaj način osmišljeni oni predstavljaju i svojevrsne vidikovce („belvedere“).

Navedene zelene površine se projektuju i uređuju po parkovskim principima. Prilikom njihovog oblikovanja, zavisno od raspoloživog prostora, potrebno je predvidjeti šetne staze, javno osvjetljenje, klupe i drugu odgovarajuću opremu za miran odmor korisnika i za igru djece, korpe za otpatke. Širina staza je minimum 1,5 m, a popločavati ih kamenim, betonskim ili behaton pločama. Moguće je i postavljanje informacionih tabli i reklamnih panoa. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl.) spriječiti prilaz vozila na ove površine. Pored drveća Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje.

Zaštitno zelenilo je predviđeno na dvije površine između rezervoara vodovoda u bloku 21. Pored toga što služi učvršćivanju padine i sprječavanju erozije na terenu koga grade rožnaci, ovo zelenilo ima i funkciju obezbjeđenja povoljnih mikroklimatskih uslova u okolini rezervoara. kod izbora sadnog materijala prednost dati četinarima kao što su čempres i primorski bor.

Linearno zelenilo je planirano na više mjesta, uglavnom uz saobraćajnice gdje su širina regulacije, postojeći objekti i konfiguracija terena to omogućavali. Ove površine predstavljaju neku vrstu skverova.

Prilikom njihovog oblikovanja, zavisno od veličine raspoloživog prostora, predvidjeti: šetne staze, javno osvjetljenje, klupe, korpe za otpatke, mjesta i odgovarajuću opremu za odmor korisnika i za igru djece. Širina staza je minimum 1,2 m, a popločavati ih kamenim, betonskim ili behaton pločama i štampanim betonom. Moguće je i postavljanje informacionih tabli i reklamnih panoa. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, stepenice i sl.) spriječiti prilaz vozila na ove površine. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem, u kojim žbunje pokriva prostor između stabala drveća i u nižim djelovima ovog prostora predstavlja "amortizacioni pojas" za buku i zagađenje. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje.

Rastojanje između sadnica drveća je 6 do 15 m, u zavisnosti od vrste drveća, odnosno prečnika krošnje u punom uzrastu.

Koristiti drveće i žbunaste vrste guste krošnje, otporne na izduvne gasove, na povećan procenat vlažnosti vazduha u kišnom periodu i na osunčanost i ekstremno visoke temperature ljeti.

Sportski tereni i dječija igrališta se nalaze u okviru postojećih grupacija objekata višestambenog stanovanja. Radi se o terenima za male sportove (košarka, odbojka mali fudbal) sa betonskom podlogom. Potrebno je sportske terene ograditi visokom žičanom mrežom, a po obodu postaviti dovoljan broj klupa. Terene koji su propali neophodno je rekonstruisati i ugraditi kvalitetnu betonski podlogu i sportski opremu (koševi, golovi i sl.).

Na području DUP-a postoji nekoliko dječijih igrališta sa novijom opremom. Potrebno je povećati njihov broj i uz druge grupacije objekata višestambenog stanovanja.

Preporuka je da se na svakoj urbanističkoj parceli sa objektima višestambenog stanovanja, gdje god veličina urbanističke parcele dozvoljava, izgrade dječija igrališta, a na pojedinima i sportski tereni, jer ove površine doprinose kvalitetu življenja.

Gradske šume planirane su kao kontinualni pojas uz zapadnu i sjevernu granicu plana. To su prostori jihu su sada pod makijom, rijetkom šumom i antierozionim zasadima za koje je predviđeno da se urede i oplemene prorjeđivanjem makije i sadnjom kvalitetnog zelenila, izgradnjom staza, mjestimično i javnog osvjetljenja, postavljanjem nadstrešica, klupa i druge odgovarajuće opreme za miran odmor korisnika i za igru djece, korpi za otpatke i neophodnih informacionih tabli. Širina staza je minimum 1,0 m, a njihovo građenje obaviti sa okolnim materijalom (kamen, zemlja, drvo) pri čemu treba odgovarajućim uređenjem staza obezbijediti da ne dođe do spiranja nasutog materijala i da staze ne postanu bujični vodotokovi. Pri izgradnji i čišćenju terena i kroz potrebne meliorativne mjere maksimalno voditi računa da se sačuva i zaštiti izuzetno vrijedno postojeće zelenilo (borovi, ali i drugih vrijedni primjerci zelenila).

Na taj način se ovaj kompleks stavlja na raspolaganje stanovnicima i turistima i na najbolji način štiti od svih oblika degradacije. Uređenjem ovih površina odnosno izgradnjom staza kao svojevrsnih prosjeka poboljšaće se i uslovi za bolju zaštitu od požara.

Uređenje gradskih šuma vršiti na osnovu odgovarajuće projektne dokumentacije.

Drvoredi

Zbog prostornih mogućnosti, naslijeđene regulacije ulica, postojeće izgradnje i potrebe da se kroz dosta uske trotoare postavi komunalna infrastruktura, drvorede obavezno predvidjeti u okviru urbanističkih parcela na dijelu gdje su one u kontaktu sa saobraćajnicom.. Predvidjeti sadnju onih vrsta drveća koje ne dostiže velike dimenzije ni u visinskom smislu ni po debljini, a imaju gustu krošnju i relativno brzo rastu.

Drveće u drvoredima na popločanim pješačkim površinama (slobodne površine), gdje prostorne mogućnosti i nstalacije to dozvoljavaju, saditi u kvadratnim rondelama veličine 1,2 x 1,2 m ili u kružnim prečnika 1,2 m.  Po izvršenoj sadnji rondele pokriti metalnim rešetkama čija gornja površina treba da bude u istom nivou kao i popločana pješačka površina.

Koristiti vrste drveća otporne na izduvne gasove, na povećan procenat vlažnosti vazduha u kišnom periodu i na osunčanost i ekstremno visoke temperature ljeti.

Drvorede i sadni materijal planirati tako da ne ugrožavaju okolne instalacije.

Površine pod zelenilom i slobodne površine u okviru obilaznice koja je planirana GUP-om će se uređivati prema planskom dokumentu koji će detaljno definisati trasu ove saobraćajnice i način korišćenja zemljišta, kao i prema odgovarajućem projektu. Zelenilo u koridoru obilaznice ima zaštitnu funkciju sprječavajući nepovoljne uticaje od saobraćajnice prema ostalom području DUP-a, formiranjem zelenog pojasa promjenjive širine, sačinjenog od drvoreda ili grupacija žbunastog rastinja, odnosno njihove kombinacije. Na taj način se okolina štiti od zagađenja i buke.

Predlaže se upotreba različitih vrsta drveća za pojedinačne dionice ovog pojasa zelenila, kako bi se izbjegli kontinualni monokulturni zasadi.

Do privođenja namjeni ovog prostora čuva se postojeće zelenilo (makija, rijetka šuma i antierozivni zasadi).

Zelenilo na parkinzima

Na svim javnim parkinzima, ali je i preporuka za parkinge na ostalim parcelama različitih namjena da popločavanje parkinga bude raster elementima tipa beton-trava, čime se sprječava preterano zagrijavanje i omogućuje upijanje viška vode u kišnom periodu.

Na parkinzima obavezno predvidjeti sađenje onih vrsta drveća koje imaju gustu a manju krošnju i relativno brzo rastu. Drveće saditi u zadnjem dijelu parkinga, tj. na dijelu suprotnom od ulice sa koje se pristupa na parking.

Rastojanje između drvoreća na parkingu je od 3 do 5 parking mjesta, u zavisnosti od vrste drveća, odnosno prečnika krošnje u punom uzrastu.

Koristiti vrste otporne na izduvne gasove, na povećan procenat vlažnosti vazduha u kišnom periodu i na osunčanost i ekstremno visoke temperature ljeti.

Zelenilo uz obale vodotokova zbog prostornih mogućnosti, planirano je kao zelenilo u formi drvoreda. Drveće u drvoredu na ovoj popločanoj pješačkoj površini saditi u kvadratnim rondelama veličine 1,2 x 1,2 m ili u kružnim prečnika 1,2 m. Po izvršenoj sadnji rondele pokriti metalnim rešetkama čija gornja površina treba da bude u istom nivou kao i popločana pješačka površina.

Koristiti vrste drveća otporne na izduvne gasove, na povećan procenat vlažnosti vazduha u kišnom periodu i na osunčanost i ekstremno visoke temperature ljeti. Od vrsta predvidjeti one kod kojih korjenov sistem ne zauzima veliki prostor i više se pruža u dubinu nego u širinu. Na ovaj način se štiti konstrukcija regulisanog korita vodotokova.

Koristiti urbani mobilijar prilagođen mediteranskom ambijentu.

Zelenilo planirati tako da ne ugrožava eventualno položene instalacije.

Zelenilo u obuhvatu UP Sportsko-rekreativnog centra će se rješavati u okviru urbanističkog projekta za ovaj prostor. Pri rješavanju površina pod zelenilom oko sportskih objekata voditi računa o bezbjednosnim uslovima, aprije svega o denivelacijama zbog kretanja velikog broja posjetilaca, kao i o tome da zelenilo ne smije da ometa rad elektronskih bezbjednosnih sistema. Naročitu pažnju treba obratiti na zonu antierozionih zasada mješovite kulture borova, koji su formirani na prostoru izgrađenom pretežno od čistih rožnaca koji imaju sklonost ka intenzivnom jaružanju, spiranju i drobljenjui pa se stvara zona odrona i nestabilnog terena što je posljedica zasjecanja padine. Odronjavanje je stalno i ovaj proces nijesu spriječili ni antierozivni zasadi koji su iznad zone odronjavanja, ni samonikla niska vegetacija pionirskih vrsta koja niče u zoni odronjavanja.

Vrijedno zelenilo

Zone sa hortikulturnim uređenjem terena

U blokovima 6, 10, 16, u dijelu bloka 3 i na urbanističkoj parceli broj 5 u bloku 4 je zbog kvalitetnog hortikulturnog uređenja i vrijednog zelenila su određene „zone sa hortikulturnim uređenjem terena“, za koje važi da se svi primjerci zelenila moraju čuvati, a u slučaju nove izgradnje ili dogradnje na parceli, da se postojeće zelenilo koje je ugroženo izgradnjom obavezno izmjesti u okviru iste urbanističke parcele.

Vrijedni primjerci zelenila

Kako su postojeći maslinjaci dosadašnjom izgradnjom svedeni na pojedinačna stabla, planom je predviđeno da se zelenilo evidentirano u Registru primjeraka vrijednog zelenila i prikazano na grafičkom prilogu – list 05. "Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine", sačuva, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila zbog planirane izgradnje objekata i saobraćajnica presade na novu poziciju, a kako je to definisano na grafičkom prilogu – list 07. "Planirano stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine". Sječenje maslina je zabranjeno na osnovu odredbi Zakona o maslinarstvu.

Presađivanje maslina obaviti u saradnji i uz stručne konsultacije sa nekim od udruženja maslinara i stručnom insitucijom (Poljoprivredni fakultet, institut). Presađivanje maslina obavezno obaviti u prisustvu nadležnog poljoprivrednog inspektora. Stabla maslina i drugih vrijednih primjeraka zelenila predviđenih izmještanje na novu poziciju prije presađivanja stručno orezati. Pri presađivanju koristiti mehanizaciju koja se u šumskim gazdinstvima upotrebljava za utovar trupaca. Moguće je koristiti i auto-dizalice i utovarivače sa velikom zapreminom utovarne kašike. Na novoj poziciji stabla statički obezbjediti od naginjanja i prevrtanja, ankerovanjem ili sađenjem u drvenu kasetu sličnu paleti.

SMJERNICE ZA UREĐENJE POVRŠINA POD ZELENILOM

Predloženi sadni materijal ili slične vrste koristiti uz poštovanje sljedećih smjernica:

- koristiti vrste otporne na uslove sredine,

- izbor vrste sadnog materijala vršiti prema pedološkim karakteristikama same lokacije,

- koristiti zdrave sadnice, rasadnički pravilno odnjegovane, kontejnerski materijal standardnih dimenzija, a drveće sa pravim deblom,

- sadni materijal uskladiti sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima prostora.

Prijedlog vrsta za ozelenjavanje

| Lišćarske vrste: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - akacija, 'mimoza' (Acacia decurrens) |  | - indijski jorgovan (Lagerstroemia indica) |
| - akacija (Acacia longifolia) |  | - lovor, lorber (Laurus nobilis) |
| - crvenolisni, vatreni, kineski javor (Acer ginala) |  | - liriodendron, tulipanovac (Liriodendron tulipifera) |
| - divlji kesten (Aesculus hippocastanum) |  | - krupnocvjetna magnolija (Magnolia grandiflora) |
| - albicija (Albizzia julibrissi) |  | - magnolija (Magnolia liliflora) |
| - grčka planika (Arbutus andrachne) |  | - japanska magnolija (Magnolia kobus) |
| - planika, maginja, manjuga (Arbutus unedo) |  | - magnolija (Magnolia x soulangeana) |
| - žutika, šimširika (Berberis thunbergii 'Atropurpurea') |  | - očenašica (Melia azedarach) |
| - berberis (Berberis candidula 'Park jewel', 'Red jewel') |  | - mimoza (Mimosa pudica) |
| - šimšir (Buxus sempervirens) |  | - žalosni dud (Morus nigra 'Pendula') |
| - kamelija (Camellia japonica) |  | - mirta (Myrtus communis) |
| - pitomi kesten (Castanea sativa) |  | - oleander (Nerium oleander) |
| - košćela, koprivić (Celtis australis) |  | - maslina (Olea europaea) |
| - žuta košćela, žuti koprivić (Celtis tournefortii) |  | - divlja maslina (Olea silvestris) |
| - rogač (Ceratonia siliqua) |  | - zelenika (Phyllirea latifolia) |
| - Judino drvo (Cercis siliquastrum) |  | - komorika (Phyllirea media) |
| - kamforovac (Cinnamomum camphora) |  | - tršlja, trišlja, krmela, lantisk (Pistacia lentiscus) |
| - limun (Citrus limona) |  | - pitosporum (Pittosporum tobira) |
| - grejpfrut (Citrus maxima) |  | - badem (Prunus amygdalus) |
| - mandarina (Citrus nobilis) |  | - ukrasna šljiva (Prunus pissardii) |
| - pomorandža, narandža (Citrus sinensis) |  | - crvenolisna šljiva (Prunus cerasifera 'Atropurpurea') |
| - puzavi kotoneaster (Cotoneaster dammeri) |  | - lovorvišnja (Prunus laurocerassus) |
| - dunjarica (Cotoneaster horisontalis) |  | - rašeljka, magriva (Prunus mahaleb) |
| - dunjarica, mušmulica (Cotoneaster integerrima) |  | - nar, mogranj (Punica granatum) |
| - dlakava dunjarica (Cotoneaster tomentosa) |  | - vatreni trn, pirakanta (Pyracantha coccinea) |
| - cikas, sago palma (Cycas revoluta) |  | - crveni hrast (Quercus borealis) |
| - dafina (Elaeagnus angustifolia) |  | - prnar, oštrikar (Quercus coccifera) |
| - eukaliptus (Eucalyptus globulus) |  | - hrast crnika, česmina, česvina (Quercus ilex) |
| - japanska kurika (Euonymus japonica) |  | - tršljika (Rhamnus alaterhus) |
| - vulfenova mlječika (Euphorbia Walfenii) |  | - sofora (Sophora japonica) |
| - nješpula, japanska mušmula (Eriobotrya japonica) |  | - mukinja (Sorbus aria) |
| - crveni eukaliptus (Eucalyptus rostrata) |  | - brekinja (Sorbus torminalis) |
| - smokva (Ficus carica) |  | - štitasta mukinja (Sorbus umbellata) |
| - ginko (Ginkgo biloba) |  | - suručice (Spirea sp.) |
| - gledičija, trnovac (Gleditsia triacanthos) |  | - biserak (Symphoricarpus albus) |
| - hibiskus, sirijska ruža (Hibiscus syriacus) |  | - tamaris (Tamarix sp.) |
| - božikovina, zelenika (Ilex aquifolium) |  | - lemprika, jabučica (Viburnum tinus) |
| - drvo zlatne kiše Koelreuteria paniculata |  | - žižula, zinzula (Ziziphus jujuba) |

| Četinarske vrste: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - bidvilova araukarija (Araucaria bidwilli) |  | - pukinja (Juniperus macrocarpa) |
| - srebrni kedar (Cedrus atlantica 'Glauca') |  | - primorska somina (Juniperus phoenicea) |
| - čempres (Cupressus sempervirens var. pyramidalis) |  | - bricijski bor (Pinus brutia) |
| - čempres (Cupressus sempervirens var.horisontalis) |  | - primorski bor (Pinus maritima) |
| - arizonski čempres (Cupressus arizonica 'Glauca') |  | - dalmatinski crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica) |
| - kineska kleka (Juniperus chinensis) |  | - pinija, pinj, pinjol, pin, bor pitomi (Pinus pinea) |
| - stubasta kleka (Juniperus communis 'Hibernica') |  |  |

| Puzavice: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - aktinidija (Actinidia argusta) |  | - ljepljivo pasje grožđe (Lonicera glutinosa) |
| - bugenvila, bogumila (Bougainvillea spectabilis) |  | - božje drvce (Lonicera implexa) |
| - skrobut, mirisava vitina (Clematis flammula) |  | - brkva, lustrika (Periploca graeca) |
| - klematis (Clematis x jackmanii) |  | - tetivika (Smilax aspera) |
| - kineska kurika (Euonymus fortunei) |  | - kampsis, tekoma (Tecoma radicans) |
| - bršljan (Hedera helix) |  | - japanska visterija (Wisteria floribunda) |
| - orlovi nokti (Lonicera caprifolium) |  | - visterija, glicinija (Wisteria sinensis) |
| - zapletina (Lonicera etrusca) |  |  |

| Perene: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - veliki vrijes, uljika (Erica arborea) |  | - krkavina, monjen, slatkokita (Rhamnus alaternus) |
| - lavanda (Lavandula spicata) |  | - Santolina viridis |
| - lavanda (Lavendula officinalis) |  | - Santolina chamaecyparissus |
| - divlja ruža, šipak (Rosa canina) |  | - žukva, žuka, brnistra (Spartium junceum) |
| - zimzelena ruža (Rosa sempervirens) |  | - ljekovita žalfija, kadulja (Salvia officinalis) |
| - ruže (Rosa sp.) |  | - juka (Yucca filamentosa) |
| - ruzmarin (Rosmarinus officinalis) |  |  |

| Palme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - mala žumara, niska žumara (Chamaerops humilis) |  | - Trachycarpus nanus |
| - kanarska datula (Phoenix canariensis) |  | - kalifornijska lepezasta palma (Washingtonia robusta) |
| - datula, urma (Phoenix dactylifera) |  | - končasta vašingtonija (Washingtonia filifera) |
| - visoka žumara (Trachycarpus fortunei) |  |  |

| Sukulente: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - agava (Agave americana) |  |  |

7.2.  SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Za DUP Dubovica I saobraćajna infrastruktura rješavana je na osnovu:

- Postojeće planske dokumentacije:

- Generalnog urbanističkog plana priobalnog pojasa opštine Budva, Sektor: Budva - Bečići ("Službeni list RCG" - opštinski propisi, br. 35/05 i "Službeni list Opštine Budva", broj 6/05),

- Detaljnog urbanističkog plana "Dubovice I" ("Službeni list Opštine Budva", broj 5/87),

- Mreže postojećih saobraćajnica,

- Glavnih projekata saobraćajnica,

- Programskog zadatka za izradu planske dokumentacije - DUP Dubovica I, br. 001-539/1 od 15.02.2006.godine,

- Zakona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/04),

- Pravilnika, normativa i standarda koji regulišu predmetnu oblast.

7.2.1.  ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Najvažnija saobraćajnica je Ulica Žrtava fašizma („Obilaznica“) koja se od magistrale se odvaja (idući smjerom Bar – Budva) i koja ima karakter važne gradske saobraćajnice. Ona prolazi duž istočne granice naselja Dubovica I i dalje se produžava kroz naselje Podkošljun, da bi se ponovo spojila sa magistralom. Ova saobraćajnica, zajedno sa saobraćajnicama Dobovica i Mimoza koje su položene padinom brda Dubovica, obrazuje prsten koji obezbeđuje dobru prolaznost zona sa postojećom izgrdanjom. Na „Obilaznicu“ su povezane i ostale ulice u naselju.

Zapadnu granicu plana predstavljaju saobraćajnice Topliški put, ulica Balkanska, Golootočkih žrtava kojom se saobraćaj odvija dvosmjerno. Ostale saobraćajnice unutar naselja su izvedene planski i objezbjeđuju dobru protošnost kroz naselje.

Postoji određen broj uređenih parking platoa i izgrađenih garaža, ali vrlo ograničenih kapaciteta. Ostalo parkiranje se obavalja na pojedinim neuređenim parking – platoima ili uz saobraćajnice. Broj parking mjesta je nedovoljan, što je posebno izraženo za vrijeme turističke sezone.

Pješački saobraćaj se odvija uz postojeće saobraćajnice i pješačkim koridorima unutar stambenih blokova. Do nekih objekata ne postoji direktan kolski pristup, već samo pješački.

7.2.2. OCJENA STANJA

Postojeće saobraćajnice unutar naselja izgrađene su u većem djelu prema planu, tako da kroz naselje postoje relativno dobre podužne i poprečne veze.

Parkiranje motornih vozila predstavlja veliki problem jer je znatan dio novih i većih objekata izgrađen bez garaža i parkirališta na sopstvenoj parceli, pa se vozila parkiraju na neuređenim parkiralištima i duž postojećih saobraćajnica, što stvara velike probleme u odvijanju saobraćaja.

U višim djelovima plana ne postoje poprečne i podužne pješačke veze iako je dobar dio naselja već izgrađen.

Opšta je ocjena da izgradnju objekata, koja je realizovana u novijem periodu nije pratila odgovarajuća saobraćajna infrastruktura, umjesto da joj prethodi, za razliku od djelova naselja u podnožji brda Dubovica (na pretežno ravnom terenu) koji su realizovani planski tako da je ni saobraćajna povezanost dobra.

7.2.3.  PLANIRANO STANJE

7.2.3.1. SAOBRAĆAJNA MREŽA

Ovim DUP-om su zadržane sve saobraćajnice predviđene u ranijim planskim dokumentima. U manjem broju slučajeva trase ovih saobraćajnica su u minimalnoj mjeri korigovane zbog prilagođavanja izgrađenim objektima.

Saobraćajnice su planirane sa svim potrebnim tehničkim elementima u zavisnosti od njihovog ranga.

Ulica Žrtava fašizma („Obilaznica”) je izgrađena sa dve saobraćajne trake širine b= 2 x 3,50= 7,00 m gdje se pretvara u Gradsku saobraćajnicu (Gm) sa tri saobraćajne trake b=3x3,25=9,75m. Ona se proteže istočnom granicom plana do rijeke Grđevice. Ova saobraćajnica će biti regulisana posebnim svetlosnim signalima i u vršnim saobraćajnim opterećenjem prebacivati smijer kolovoznih traka.Na profilu Pr 31 stacionaže 1+342.77m se nalazi kružni tok saobraćaja za prihvatanje saobraćajnih struja iz pravca Bara, Podostroga, Rozino I i pravca Tivta. Ova saobraćajnica je primarna i veoma važna za prihvatanje saobraćaja iz DuboviceI ulicama A, K, P, Z, CC, HH, KK i SS.

Osim ove saobraćajnice, određen je sistem sabirnih ulica, koje zajedno sa navedenom saobraćajnicom čine saobraćajnu mrežu naselja. Sabirne ulice služe za prikupljanje i distribuciju saobraćaja i planirane su sa dvije saobraćajne trake.

Sekundarnu mrežu čine pristupne saobraćajnice.

Saobraćajnica B je pristupna i njena širina je b=2x2.75m=5.50m. Nagib ove saobraćajnice je In=1.81%.Ova ulica ima okretnicu za komunalna vozila standardnih dimenzija i ima dvostrani trotoar dimenzija 1.50m.

Saobraćajnica C je pristupna i njena širina je b=2x2.50m=5.00m. Nagib ove saobraćajnice je In=2.23%.Ova ulica ima okretnicu za komunalna vozila standardnih dimenzija i ima dvostrani trotoar dimenzija 1.00m.

Saobraćajnica D je pristupna i njena širina je b=1x3.20=3.20m. Nagib ove saobraćajnice je In=1.87%.

Ova ulica ima okretnicu za komunalna vozila standardnih dimenzija i može se trtirati kao ulica II reda. Trotoari ove ulice na početku se prostiru dvostrano do stacionaže 0+044.82.

Saobraćajnica E je ulica koja čini primarnu saobraćajnu mrežu i ona povezuje saobraćajnicu A i H i opremljene su sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x3.00m=6.00m. To su  saobraćajnice koje će doprinijeti bržem protoku saobraćaja i u njima treba zabraniti parkiranje motornih vozila.Ova saobraćajnica ima dvostrani trotoar širine 1.50m.

Saobraćajnica F čini protivpožarni put širine b=4.50m sa dvostranim trotoarom širine 2x2.00m.Ova saobraćajnica je veoma važna zbog budućeg sportskog centra koja će u slučaju požara opsluživati sportski centar. Ova saobraćajnica ima dva ulaza sa saobraćajnice A i J. Maximalni nagib nivelete je In=6.55%. Na ovoj saobraćajnici treba zabraniti parkiranje vozila radi same bezbijednosti od požara sportskog centra.

Saobraćajnica G je servisna i ona opslužuje glavni parking uz sportski centar. Njena širina je b=2x2.75m sa trotoarima oko parkinga širine  1.20m i 0.75m.

Saobraćajnica Gx je ulazna na glavni parking uz sportski centar. Njena širina je formirana krivom tragova sa trotoarima  širine  1.20m i 0.75m.

Saobraćajnica  H je ulica koja čini primarnu saobraćajnu mrežu i ona povezuje saobraćajnicu J,E,I i UU,  i opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x3.00m=6.00m. To je  saobraćajnica koje će doprinijeti bržem protoku saobraćaja i u njima treba zabraniti parkiranje motornih vozila.Ova saobraćajnica ima dvostrani trotoar širine 1.50m.

Saobraćajnica I je servisna i ona opslužuje rezervoare za snabdijevanje grada. Njena širina je b=4.50m a u krivinama su urađena proširenja krivom tragova.

Saobraćajnica J je ulica koja čini primarnu saobraćajnu mrežu i ona povezuje saobraćajnice F, Gx, H, K, N, M, UU, V i Y  i opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x3.00m=6.00m. To je  saobraćajnica koje će doprinijeti bržem protoku saobraćaja i u njima treba zabraniti parkiranje motornih vozila.Ova saobraćajnica ima dvostrani trotoar širine 1.50m.

Saobraćajnica K je ulica koja čini sekundarnu saobraćajnu mrežu i ona povezuje saobraćajnice HH i UU  i opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake b=2x2.375m=4.75m . .Ova saobraćajnica ima jednostrani trotoar širine 1.50m .

Saobraćajnica L je servisna i ona opslužuje stambene i trgovinske sadržaje. Njena širina je b=5.50m i ima na kraju okretnicu za komunalna vozila i ima stacionaran saobraćaj.

Saobraćajnica M je saobraćajnica II reda i povezuje se sa ulicama J i H. Njena širina je b=4.50m i ima djelimično trotoare.

Saobraćajnica P je primarna i povezuje se sa ulicama Gm i Q . Njena širina je b=6.00m i ima dvostrane  trotoareširine 1.20m.

Saobraćajnica Q je ulica koja čini primarnu i sekundarnu saobraćajnu mrežu i ona povezuje saobraćajnice CC, T, U, P, i S  i opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x2.75m=5.50m od stacionaže 0+000.00m do 0+ 392.78m a od stacionaže 0+ 392.78m pa do stacionaže 0+487.34m i opremljena je sa  saobraćajnom trakom širine b=4.00m. Ova saobraćajnica ima na početku dvostrani trotoar širine 1.50m dok od stacionaže  0+ 392.78m  pa do kraja dvostrani  trotoar širine 1.20m i 0.75m. Od stacionaže 0+ 392.78m pa do stacionaže 0+487.34m je saobraćajnica II reda.

Saobraćajnica R je sekundarna II reda i povezuje se sa ulicom Z. Njena širina je b=8.73m i ima dvostrane  trotoareširine 0.75m. Ta ulica opslužuje parkinge na saobraćajnici AA.

Saobraćajnica T je sekundarna II reda i povezuje se sa ulicom sa dvije strane Q  ova saobraćajnica služi za stacionaran saobraćaj. Njena širina je b=5.00m .

Saobraćajnica U je sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama Q i W. Njena širina je b=5.00m i ima  trotoare tamo gdje je moguće širine 0.75m. Na kraju ima okretnicu.

Saobraćajnica V je sekundarna II reda i povezujana je dvosmjerno sa ulicom H. Njena širina je b=4.75m. Na kraju ima okretnicu.

Saobraćajnica Y je sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama Z i J . Njena širina je b=5.00m i ima dvostrane  trotoareširine tamo gdje je moguće 0.75m.

Saobraćajnica Z je ulica koja čini primarnu saobraćajnu mrežu i ona povezuje saobraćajnice Gm, R, BB, CC, Q, VV i KK  i opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x2.75m=5.50m. To je  saobraćajnica koje će doprinijeti bržem protoku saobraćaja prema Balkanskoj ulici i u njima treba zabraniti parkiranje motorna vozila.Ova saobraćajnica ima dvostrani trotoar širine 1.50m.

Saobraćajnica BB je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicom Z. Njena širina je b=3.50m i ima dvostrani trotoar širine 0.75m. Služi za prilaz parceli 1700.

Saobraćajnica CC je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicama Gm,FF,EE,DD i Z. Njena širina je b=3.50m i ima dvostrane  trotoareširine 0.75m.

Saobraćajnica DD je sekundarna II reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicom CC. Njena širina je b=3.00m. Na kraju ima okretnicu za komunalna vozila. Služi za prilaz stambenom sadržaju.

Saobraćajnica EE je sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama CC i GG . Njena širina je b=5.00m i ima dvostrane  trotoare širine  0.75m i prilaz parkinzima.

Saobraćajnica FF je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicama CC i GG . Njena širina je b=3.00m i ima dvostrane  trotoare širine  0.75m .

Saobraćajnica GGje sekundarna I reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicama HH, FFi EE . Njena širina je b=4.75m i ima jednostrani trotoar  širine  0.75m.

Saobraćajnica HH je sekundarna II reda i povezana je se dvosmjerno sa ulicom Gm i ekonomskom prilazu predškolske ustanove. Njena širina do prilaza (II) predškolskoj ustanovi je b=4.75m, a dalje se sužava na 3.00 m. Ima obostrane trotoare od ulice Gm do predškolske ustanove, a odatle do stacionaže oko 0+185 sa jednostranim, a dalje do veze sa ulicom KK je bez trotoara. Služi za prilaz predškolskoj ustanovi i stambenimobjektima.

Saobraćajnica II je prilazna ulica vrtiću povezuje  sa ulicom HH. Njena širina je b=3.00m.

Saobraćajnica KK je ulica koja čini primarnu saobraćajnu mrežu i ona povezuje saobraćajnice Gm, RR i Z i opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x2.75m=5.50m. Ova saobraćajnica ima  dvostrani trotoar širine 1.50m .

Saobraćajnica SS je ulica koja povezuje saobraćajnice Gm i Z1 i opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x2.50m=5.00m. Ova saobraćajnica ima  dvostrani trotoar širine 1.50m i 0.75m. Saobraćajnica SS je u svom središnjem djelu namjenjena samo za pješački saobraćaj i po potrebi za interventna vozila i u tom djelu ima širinu od 3.00m.

Saobraćajnica TT je sekundarna II reda i povezuje se jednosmjerno sa ulicama Gm i SS . Njena širina je b=3.00m i ima dvostrane  trotoare širine  0.75m.

Saobraćajnica UU je ulica koja čini primarnu saobraćajnu mrežu i ona predstavlja poprečnu vezu između saobraćajnice J i H, a na nju se priključuje i ulica K2. Opremljena je sa najmanje 2 saobraćajne trake širine b=2x3.00m=6.00m. Ova saobraćajnica ima dvostrani trotoar širine 1.50m.

Saobraćajnica V V je sekundarna II reda i povezuje se dvosmjerno sa ulicom Z . Njena širina je b=5.00m i ima dvostrane  trotoare širine  0.75m tamo gdje je moguće.služi za stacionarni saobraćaj.

Saobraćajnice XX i ZZ  su prilazne za parkinge saobraćajnica YY i WW povezuju se dvosmjerno sa ulicom Z . Širina im je b=5.50m i imaju dvostrane  trotoare širine  0.75m, a tamo gdje je moguće.služe i za stacionarni saobraćaj.

Pješački saobraćaj će se odvijati trotoarima koji u ulicama predviđeni sa jedne ili sa obje strane kolovoza. Pristupne ulice II reda su kolsko-pješačke i u njima su pješaci i motorni saobraćaj na istoj kolovoznoj traci.

Predviđena je i pješačka komunikacija unutar stambenih blokova, koja se zadržava u postojećem stanju.

Za biciklistički saobraćaj nijesu planirane posebne saobraćajne površine, ali je saobraćaj ove kategorije vozila moguć u okviru ulica i prilaza kroz naselje.

Širine svih saobraćajnica date su u pravcima i krivinama radijusa manjih od Rh = 200m.U krivinama radijusa između 25 i 200m proširenje izvršiti prema propisima a u krivinama radijusa manjih od 25m proširenja treba izvršiti koristeći krivu tragova. I za oblikovanje spoljašnjih ivica kolovoza u raskrsnicama potrebno je koristiti krivu tragova, odnosno zamjenjujuću trocentričnu krivinu.

7.2.3.2.  STACIONARNI SAOBRAĆAJ

Planirana uređena parkirališta locirana su uz saobraćajnicu G (Sportski centar) gdje su predviđena  parkirališta sa ukupno 182PM, uz saobraćajnicu J sa planiranih 119 PM, uz ulicu H sa ukupno 13 PM, uz ulicu Q sa  ukupno 182 PM, uz ulicu T sa ukupno 23 PM, uz ulicu O sa ukupno 9 PM, uz ulicu N sa  ukupno 14 PM, uz ulicu AA sa  ukupno 17 PM, uz ulicu CC sa  ukupno 13 PM, uz ulicu Z sa ukupno 170 PM, uz ulicu HH sa  ukupno 10 PM, uz ulicu KK sa  ukupno 56 PM, uz ulicu SS sa  ukupno 26 PM, što ukupno daje 834 parkirnih mjesta.

U velikom djelu planiran je sistem upravnog  parkiranja, koji je najracionalniji sa dimenzijama jednog parkirnog mjesta ( 2.3-2.5 ) x 5.0m.

Za svaki objekat koja ima kolski prilaz parkiranje vozila obezbejditi na samoj parceli.

Za vreme sezone, ako se uspostavi jednosmjerni režim saobraćaja, planirani kapaciteti bi se mogli utrostručiti.

Stepen motorizacije u Budvi je dostigao takav nivo da se pouzdano mogu planirati kapaciteti za mirujući saobraćaj pa se shodno tome mogu primjenjivati propisi o potrebnom broju parking mjesta uz stambene objekte i uz ostale javne sadržaje.

Ovim planom je pokušano da se obezbjedi što više parkirnih mjesta kako bi se približili potrebnom broju istih.

7.2.3.3.  PJEŠAČKE KOMUNIKACIJE

Pješačkom saobraćaju posvećena je posebna pažnja. Sve postojeće pješačke komunikacije su zadržane u funkciji a formirana je posebna pješačka staza u zoni ulica koja se uključuje u projektovane saobraćajnice.

Svi tokovi su međusobno povezani preko dva tipa staza: preko pješačkih staza duž ulica-trotoara ili preko samostalnih pješačkih staza. Samostalne pješačke staze su odvojene zelenilom i određenim sadržajima tako da se ne ukrštaju sa trasama  kolskog saobraćaja.

Za pješačka kretanja uz saobraćajnice obavezno treba planirati izgradnju trotoara gdje god za to ima uslova.

Pješačke staze i trotoare treba graditi od montažnih elemenata prema svemu kako je to dato u poprečnim profilima.

7.2.4.     TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNICA

7.2.4.1.  ELEMENTI SITUACIONOG PLANA

Na saobraćajnicama u naselju zanemarljivi su vozno-dinamički efekti a primaran zahtjev je da se obezbjedi prohodnost vozila uz minimalno zauzimanje prostora. Osovine saobraćajnica sastoje se iz pravaca i kružnih krivina. Radijusi krivina samo izuzetno su manji od Rh = 25.0m da bi se izbjegla upotreba posebnog oblikovanja istih. U raskrsnicama su korišćene krivine manjih radijusa (pravilno je koristiti trocentrične krivine).

Širine saobraćajnica i trotoara date su u grafičkim prilozima – list 10. Planirano stanje - saobraćaj – regulacioni i nivelacioni plan i list 11. Planirano stanje – saobraćaj – poprečni profili.

U grafičkom prilogu – list 10. Planirano stanje - saobraćaj – regulacioni i nivelacioni plan,  određene su i tabelarno prikazane sve koordinate tjemena i ostale  odrednice horizontalnih krivina.

7.2.4.2.  ELEMENTI NIVELACIONOG PLANA

Kod pojedinih postojećih ulica u naselju nagibi nivelete prelaze dozvoljene granice. Kod novoprojektovanih saobraćajnica gdje nema ograničavajućih uslova za vođenje trase nagibi nivelete su u dozvoljenim granicama.

Poprečni nagibi kolovoza kreću se u granicama od ip = 2.0 – 4.0%, a prelaz sa jednog poprečnog nagiba na drugi ostvaruje se vitoperenjem kolovoza oko osovine saobraćajnice. Nagibi trotoara su usmjereni ka kolovozu i iznose ip = 2.0 %, a nagibi parkinga od raster elemenata iznose ip = 4.0 % i usmjereni su ka kolovozu. U grafičkom prilogu – list 10. Planirano stanje - saobraćaj – regulacioni i nivelacioni plan, prikazani su svi nagibi niveleta i prelomi istih za sve saobraćajnice.

Niveleta je prilagođena terenu ali će se na pojedinim lokacijama javiti potreba za izgradnjom potpornih zidova koje treba graditi kao gravitacione u betonu sa obaveznim korišćenjem lokalnog materijala. Sve kosine usjeka i nasipa potrebno je ozeleniti autohtonim zelenilom kako bi se što manje narušio prirodni ambijent na mjestu izgradnje saobraćajnica.

7.2.4.4.  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

Kolovozna konstrukcija na saobraćajnicama je planirana za težak saobraćaj a na prilaznim saobraćajnicama za lak do srednji saobraćaj. Ova problematika se rješava geomehaničkim elaboratom i glavnim projektom za sve saobraćajnice.

7.3.	HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

POLAZNE OSNOVE

Prostor obuhvaćen Detaljnim urbanističkim planom Dubovica I, je gusto naseljeni stambeni prostor, na kome se u  zadnje vrijeme intenzivira gradnja i u pogledu povećanja gabarita i  spratnosti planiranih objekata u odnosu na dosad uobičajene na ovom prostoru. Sve to dovodi do opterećenja postojeće vodovodne i kanalizacione mreže ovog područja koja po kapacitetu nije dovoljna da opsluži planirane objekte. Smanjenjem zelenih površina i povećanjem krovnih i asfaltiranih dionica, dolazi do povećanog oticaja kišnih voda, što nameće povećanje kapaciteta postojećeg sistema za odvođenje kišnih voda.

Pri obradi plana u dijelu hidrotehničke infrastrukture korišćena je sljedeća raspoloživa planska i projektna dokumentacija:

- Prostorni plan Opštine Budva, 2007., AF Infoplan Budva, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd;

- Cost-benefit analiza varijantnih rješenja dugoročnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, Ekonomski fakultet Podgorica i ITSC Montenegro Budva, 2005.;

- Snabdjevanje vodom Crnogorskog primorja  - Projekat regionalnog vodovoda Crnogorskog primorje - Cost benefit analiza i koordinacija sa studijom svjetske banke;

- Master plan odvođenja otpadnih voda Crnogorskog primorja,  DHV Holandija, Fideco CG, 2004;

- Projektna dokumentacija J.P.ViK Budva za vodovod i kanalizaciju i podaci dobijeni iz ovog preduzeća.

7.3.1. VODOSNABDIJEVANJE

7.3.1.1. UVOD

Snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piće i ostale potrebe u dovoljnim količinama, sa potrebnim pritiskom tokom cijelog dana, neophodan je preduslov za razvoj turističkih regiona i život primorskih naselja i gradova. Snabdijevanje vodom u opštem smislu, podrazumijeva javno snabdijevanje vodom određenog područja. Javni vodovod treba da posjeduje rezerve u kapacitetu, što znači da mora, između ostalog, da pokrije potrebe za vodom slijedećih 10-15 godina i da omogući lako proširenje kapaciteta za slijedećih 25-30 godina.

7.3.1.2. Postojeće stanje

Opština Budva je dosta dobro pokrivena vodovodnom mrežom. Sam grad Budva kome pripada i posmatrano područje Dubovice, snabdjeva se sa izvorišta Reževići i Podgor. Rezervoarski prostor koji pokriva prostor same Budve, uključujući i ovo područje, je od ukupno 2750 m3 – rezervoar Spas (750m3) i Topliš (2000m3). Ta zapremina nije dovoljna ni za sadašnje stanje. Prostor Dubovice, Rozina kao i cijele Budve uopšte se karakteriše nedostatkom rezervoarskog prostora, za izravnanje neravnomjernosti potrošnje i za obezbjeđenje požarne rezerve vode.

Glavni cjevovod koji snabdijeva ovo područje je azbest cementni cjevovod prečnika 300mm koji se spušta od Topliša i prelazi u cjevovod prečnika 250mm koji dijelom ide nepravilno kroz naselje a zatim se spušta na obilaznicu tj. Ulicu Žrtava fašizma i nastavlja njome. Duž obilaznice taj cjevovod je dijelom od azbest cementa a drugim dijelom od čelika. Od tog glavnog cjevovoda se distributivnim cjevovodima prečnika 90, 110, 125 i 160mm snabdijevaju postojeći objekti u Dubovici. Kroz blokove 3, 4, 6, 10 i 14 distributivni cjevovodi su od čelika prečnika 90mm i od azbest cementa prečnika 100 i 150mm. Više kote se snabdijevaju sa prepumpne stanice „Dubovica Lux“ koja vodu iz glavnog cjevovoda 250mm prepumpava tako da je omogućeno snabdijevanje potrošača iznad 40mnm.

Od raskrsnice ulica Žrtava fašizma i Popa Jola Zeca, pa uzbrdo Ulicom Dubovica lijevom stranom puta je 2008. godine položen poliesterski cjevovod DN700 regionalnog vodovoda i njemu paralelan polietilenski cjevovod prečnika 300mm budvanskog vodovodnog sistema. Vodovodne cijevi su uglavnom postavljene po ivici saobraćajnica i po prilaznim putevima tj. po javnim površinama sem jednog broja azbest cementnih cjevovoda. Kraći dijelovi vodovodne mreže se pružaju nepravilnim trasama i položajno su ispod sadašnjih i planiranih objekata. Stanje vodovodne mreže od PEHD cijevi koja je izgrađena u novije vrijeme je uglavnom dobrog kvaliteta. Isto važi i za PVC mrežu. Azbestcementna vodovodna mreža je dotrajala i potrebno je zamjeniti i zbog same prirode materijala.

Nedostaci postojećeg sistema vodosnabdijevanja Dubovice I se mogu sumirati na sledeći način:

- AC mreža je stara, sa velikim procentom gubitaka i potrebno je zamjeniti (kao što je navedeno i zbog same prirode materijala);

- Nedovoljna zapremina rezervoara grada Budve što se reflektuje i na posmatrano područje čak i pri sadašnjim kapacitetima;

- Nekoliko postojećih cjevovoda je potrebno izmjestiti jer nisu položeni javnim površinama i ispod su postojećih ili planiranih objekata;

- Mreža nije u dovoljnoj mjeri razvijena da snabdije i planirane objekte.

7.3.1.3. PLANIRANO STANJE

Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mreža, potrebno je usvojiti specifičnu dnevnu potrošnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti. Određivanje specifične potrošnje je jako osjetljivo, jer se bazira na čitavom nizu pretpostavki i drugim parametrima i osnovnim kriterijumima kao što su: veličina i tip naselja, struktura potrošača, stepen opremljenosti stanova ili porodičnih kuća, struktura i kategorija hotelskih kapaciteta, klimatski uslovi, zastupljenost kultivisanog zelenila, vrsta i veličina okućnica, saobraćajne površine i drugi zahtjevi koje treba da zadovolji procjenjena dnevna bruto potrošnja po korisniku. Da bi se provjerila opravdanost planiranih tehničkih rješenja i izbjegle veće greške u investicionim zahvatima vezanim za objekte vodosnabdijevanja, značajno je utvrditi perspektivne potrebe za vodom. Kao polazni podatak za određivanje normi potrošnje vode razmatrane su specifična potrošnja vode po stanovniku na dan iz Vodoprivredne osnove Republike Crne Gore i Prostornog plana Budve. U Vodoprivrednoj osnovi je po stanovniku data norma za potrošnju za l/kor/dan od 400l/s/dan sa uračunatom komercijalnom industrijskom i potrošnjom usljed gubitaka.

U zavisnosti od vrste hotela u Vodoprivrednoj osnovi usvojene su sljedeće specifične potrošnje:

- hotel A kategorije 		650 l/kor. na dan

- hotel B kategorije 		450 l/kor. na dan

- hoteli nižih kategorija	350 l/kor. na dan

- privatan smeštaj		350 l/kor. na dan

S jedne strane, imajući u vidu da se od vremena kad je usvojena Vodoprivredna osnova ide na smanjenje specifične potrošnje vode po stanovniku na dan, kao i da se u  Vodoprivrednoj osnovi ne preporučuje striktno određivanje specifične dnevne potrošnje prema Vodoprivrednoj osnovi, već prilagođavanje datom slučaju za navedeno područje, uobičajeno se usvajaju manje norme potrošnje od naznačenih u Vodoprivrednoj osnovi.

U Prostornom planu Opštine Budva od 2007. godine usvojene su sljedeće specifične potrošnje po stanovniku na dan:

1. Prosječna bruto potrošnja u naseljima :	350      l/stan/dan

2. Prosječna potrošnja vode po turistima:

- gosti u hotelu                                         500       l/stan/dan

- u domaćoj radinosti i apartmanima       400      l/stan/dan

- u kampovima 			             350      l/stan/dan.

Na osnovu navedenog u ovom planskom dokumentu za dalji proračun potrebnih dimenzija hidrotehničkih infrastruktura preporučuje se i korišćena je za proračune sljedeća specifična potrošnja po stanovniku na dan:

- gosti u hotelu                                            500  l/stan/dan

- gosti u apartmanima                                 400   l/stan/dan

- stalni stanovnici 			   300   l/stan/dan

Za koeficijent maksimalne dnevne potrošnje Kdnmax, usvaja se 1,3, a koeficijent  satne neravnomjernosti Khmax iznosi 1,8, koji su usvojeni u oba gore navedena dokumenta.   Maksimalna dnevna potrošnja je ona na koju se dimenzionišu dovodni cjevovodi do rezervoara, a na maksimalnu satnu potrošnju se dimenzioniše distribuciona mreža grada.  U okviru proračuna potrebnih količina vode u dnevnoj normi potrošnje po stanovniku, obuhvaćene su i potrebne količine za komercijalne potrebe, komunalne potrebe kao i samo zalivanje zelenih površina. Gubici u mreži, imajući u vidu da se radi o relativno novoj vodovodnoj mreži,  ukalkulisani su u proračun.

Prosječna dnevna potrošnja proračunata u Tabeli 20. za posmatrano područje iznosi 130 l/s. Maksimalna dnevna potrošnja iznosi 169 l/s i tu je količinu potrebno dopremiti do distribucionih rezervoara naselja te se prema njoj dimenzioniše dovodni vod naselja. Maksimalna satna potrošnja iznosi 304,20 l/s i tu količinu je potrebno dopremiti iz rezervara, i na nju se, raspoređenu po segmentima ovog područja, dimenzioniše distribuciona mreža područja Dubovica I.

Tabela 20. Proračun potrebnih količina pitke vode za područje Dubovica 1

| Blok | Broj stanovnika (stalnih korisnika) 300l/st/dan | Qsr,dn (l/s) stalnih stanovnika | Broj turista u apartmanima i povremenih korisnika 400l/st/dan | Qsr,dn (l/s) turista i povremenih stanovnika | Broj hotelskih ležajeva 500l/st/dan | Qsr,dn (l/s) turista i povremenih stanovnika | Maksimalni broj korisnika | Qsr,dn (l/s) ukupno | Qmax,dn (l/s) ukupno | Qmax,h (l/s) ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0.28 | 323 | 1.50 | 0 | 0 | 403 | 1.77 | 2.30 | 4.15 |
| 2 | 47 | 0.16 | 191 | 0.88 | 0 | 0.00 | 238 | 1.05 | 1.36 | 2.45 |
| 3 | 177 | 0.61 | 719 | 3.33 | 0 | 0.00 | 896 | 3.94 | 5.13 | 9.23 |
| 4 | 320 | 1.11 | 1302 | 6.03 | 0 | 0.00 | 1622 | 7.14 | 9.28 | 16.71 |
| 5 | 541 | 1.88 | 2200 | 10.18 | 0 | 0.00 | 2741 | 12.06 | 15.68 | 28.23 |
| 6 | 459 | 1.59 | 1865 | 8.63 | 0 | 0.00 | 2323 | 10.23 | 13.29 | 23.93 |
| 7 | 105 | 0.36 | 426 | 1.97 | 0 | 0.00 | 531 | 2.34 | 3.04 | 5.47 |
| 8 | 128 | 0.44 | 521 | 2.41 | 0 | 0.00 | 649 | 2.86 | 3.71 | 6.68 |
| 9 | 135 | 0.47 | 548 | 2.54 | 0 | 0 | 682 | 3.00 | 3.90 | 7.03 |
| 10 | 383 | 1.33 | 1556 | 7.20 | 38 | 0.22 | 1977 | 8.75 | 11.38 | 20.48 |
| 11 | 412 | 1.43 | 1676 | 7.76 | 0 | 0.00 | 2088 | 9.19 | 11.95 | 21.50 |
| 12 | 639 | 2.22 | 2595 | 12.01 | 0 | 0.00 | 3234 | 14.23 | 18.50 | 33.30 |
| 13 | 70 | 0.24 | 285 | 1.32 | 0 | 0.00 | 355 | 1.56 | 2.03 | 3.66 |
| 14 | 271 | 0.94 | 1100 | 5.09 | 0 | 0.00 | 1371 | 6.03 | 7.84 | 14.12 |
| 15 | 494 | 1.71 | 2006 | 9.29 | 0 | 0.00 | 2500 | 11.00 | 14.30 | 25.75 |
| 16 | 140 | 0.49 | 569 | 2.63 | 0 | 0.00 | 709 | 3.12 | 4.06 | 7.30 |
| 17 | 393 | 1.36 | 1454 | 6.73 | 143 | 0.83 | 1990 | 8.92 | 11.60 | 20.88 |
| 18 | 98 | 0.34 | 399 | 1.85 | 0 | 0.00 | 498 | 2.19 | 2.85 | 5.12 |
| 19 | 155 | 0.54 | 629 | 2.91 | 0 | 0.00 | 784 | 3.45 | 4.49 | 8.07 |
| 20 | 66 | 0.23 | 267 | 1.23 | 0 | 0.00 | 332 | 1.46 | 1.90 | 3.42 |
| 21 | 0 | 0.00 | 420 | 1.94 | 0 | 0.00 | 420 | 1.94 | 2.53 | 4.55 |
| 22 | 617 | 2.14 | 2505 | 11.60 | 0 | 0.00 | 3122 | 13.74 | 17.86 | 32.15 |
| UKUPNO (l/s): |  | 19.89 |  | 109.05 |  | 1.05 | 29465 | 129.99 | 168.99 | 304.18 |

U okviru posmatranog područja, potrebno je dakle snabdjeti područje Dubovice I kvalitetnom vodom za piće u toku 24 časa sa adekvatnom količinom i pritiskom. U okviru raspoloživih količina vode u Budvanskom vodovodnom sistemu cjelodnevno vodosnabdjevanje Dubovice I nije moguće ostvariti.

Prema projektnoj dokumentaciji Regionalnog vodovoda za Budvu se planira isporuka od 156 l/s, 186 l/s i 272 l/s za 2010, 2020, 2033 godinu respektivno. Sa ovim dodatnim količinama vode u Budvanski vodovodni sistem moći će se izvršiti uredno vodosnabdjevanje naselja Dubovica. U prelaznom periodu planira se uključenje vode sa postrojenja za desalinizaciju Zavala u Budvanski sistem, što bi smanjilo deficit vode u periodu turističke sezone.

Na osnovu proračunate maksimalne satne potrošnje u danu maksimalne dnevne potrošnje od  304,20 l/s dimenzionisana je planirana vodovodna mreža naselja Dubovica I. Planirana vodovodna mreža će ujedno biti i hidrantska mreža, pa se vodilo računa da minimalni prečnik bude ne manji od 100mm.

Predviđena je podjela podsistema Dubovice na tri visinske zone: do 40mnm; od 40 do 80mnm i preko 80mnm. Predviđena su dva rezervoara, donji - Dubovica 1 koji je lociran na 65mnm i gornji - Dubovica 2, na 105mnm. Iz rezervoara Dubovica 1 je predviđeno snabdijevanje potrošača tj. izravnavanje neravnomjernosti potrošnje za potrošače Dubovice koji su smješteni na visini do 40mnm. Rezervoar Dubovica 2 obezbjeđuje izravnavanje neravnomjernosti potrošnje za potrošače područja Dubovice I koji su smješteni na visini iznad 40mnm tj. gravitacijom se iz tog rezervoara snabdjevaju vodom potrošači od 40 do 80mnm a preko 80mnm prepumpnom stanicom koja je postavljena uz rezervoar Dubovica 2. Kapacitet prepumpne stanice je 11l/s a visina dizanja 15m.

Potreban rezervoarski prostor Dubovice 2 za izravnanje dotoka maksimalne dnevne i maksimalne satne potrošnje odnosno 40% maksimalne dnevne potrošnje (10 satna rezerva) iznosi 1950 m3. U okviru rezervoarskog prostora, pri potrošnji vode u rezervoaru, potrebno je voditi računa da je potrebno obezbjediti požarnu rezervu. Za naselja od 5000 do 10000 stanovnika računa se na 1 istovremeni požara u trajanju od 2 sata sa potrebnom količinom za gašenje požara od 20 l/s što iznosi: 20l/s  x 3600s = 72m3. Dakle ukupan planirani rezervoarski prostor potreban za gornje zone Dubovice se zaokružuje na 2000 m3. Dubovica 2 se puni iz rezervoara Dubovica 1, prepumpnom stanicom kapaciteta 80l/s, visine dizanja 40m sa dva potisna cjevovoda d200mm. Predviđeno je da se rezervoar Dubovica 2 puni noću i to za 7 sati.

Potreban rezervoarski prostor Dubovice 1 za izravnanje dotoka maksimalne dnevne i maksimalne satne potrošnje odnosno 40% maksimalne dnevne potrošnje (10 satna rezerva) iznosi 3700 m3. Za naselja od 10000 do 25000 stanovnika računa se na 2 istovremena požara u trajanju od 2 sata sa potrebnom količinom za gašenje požara od 20 l/s što iznosi: 2 x 20l/s  x 3600s = 144m3. Dakle ukupan planirani rezervoarski prostor potreban za donju zonu Dubovice se zaokružuje na 4000 m3. Predviđeno je da se ovaj rezervoar puni direktno sa regionalnog vodovoda i to dovodnom cijevi prečnika 400mm. Ovo omogućava punjenje zapremine oba rezervoara (6000m3) u noćnim časovima. U okviru projektovanog rješenja Regionalnog vodovoda nije planirano da se rezervoar Dubovica 1 direktno puni sa regionalnog vodovoda, pa je ovo rješenje potrebno uskladiti sa Projektom izgradnje Regionalnog vodovoda.

Glavni distribucioni cjevovod gornje zone je prečnika 250mm, a donje zone 450mm koji se zatim račva na dva od d200mm i d315mm. Glavni distributivni cjevovod prečnika 250mm cijelom dužinom područja Dubovice (Ulicom Žrtava fašizma) je oslobođen priključaka. Snabdijevanje cijelog naselja je predviđeno isključivo preko rezervoara Dubovica 1 i Dubovica 2, koja se pune iz regionalnog vodovodnog sistema. Na ovaj način je omogućeno funkcionisanje ovog dijela sistema nezavisno od preostalog dijela sistema Budve, koji je nedovoljnog propusnog kapaciteta za planirani razvoj Dubovice. Cjevovod 250mm ostaje kao glavni pravac snabdijevanja područja Rozino I i Rozino II.

Prilikom planiranja nove mreže pratio se princip pravljenja prstenaste mreže. Na taj način će se obezbjediti sigurnije funkcionisanje sistema, ravnomjerniji pritisci u mreži i bolja kontrola nad mrežom.

Svi postojeći cjevovodi koji nisu postavljeni javnim površinama a nalaze se ispod budućih ili postojećih objekata kao i cjevovodi čija je starost u kombinaciji sa vrstom materijala problematična (AC DN100 i AC DN150), se ukidaju i zamjenjuju cjevovodima odgovarajučih prečnika, postavljenih u javnim površinama. Glavni AC/Č cjevovod prečnika 250mm je cijelom dužinom izmješten u zaobilaznicu i svi priključci potrošača u Dubovici na njega su ukinuti i prebačeni na distributivne vodove iz rezervoara. Za normalno funkcionisanje ovog dijela sistema kao i ostalog dijela sistema Budve, neophodno je voditi računa da se sve konekcije podsistema Dubovice na gradski sistem moraju ukinuti u suprotnom će oba sistema biti ugrožena.

Materijal planiranih cjevovoda je PEHD 100. Postojeća buster stanica „Dubovica Lux“ se ukida budući da snabdijevanje svih potrošača se obavlja preko rezervoara.

Postojeći Budvanski vodovodni sistem ne može nesmetano snabdijevati područje Dubovice ni sa postojećim količinama vode u sistemu, ni sa raspoloživom vodovodnom mrežom u susjednim zonama na koju bi se naselje Dubovica priključilo. S obzirom da planirani razvoj Dubovice podrazumjeva potrebu za urednim snabdijevanjem oko 30000 stanovnika na ovom području (što nije predviđeno Prostornim planom Budve) potrebno je iznaći rješenje koje će omogućiti takav zahtjev. Zaključak je da se izdvoji podsistem Dubovice i da se njegovo snabdijevanje i funkcionisanje omogući izgradnjom nove dovodno distribucione mreže, podjelom na visinske zone, izgradnjom rezervoara za izravnavanje (koji bi se punili iz Regionalnog vodovodnog sistema) i ukidanjem veza na postojeći distributivni prsten gradskog sistema tj. AC/Č 250mm duž Ulice Žrtava fašizma. Postojeći Prostorni plan Budve nije dao rješenje ni za neophodan rezervoarski prostor ni za ovolike razvojne kapacitete koje su predviđeni u Dubovici. Ovakvo rješenje je potrebno planirati i u Prostornom planu Budve. Takođe je Prostornim planom Budve potrebno planirati prostor na kome će se smestiti rezervoari susjednih područja Rozino I i Rozino II koji nisu planirani na području Dubovice kao više zone koja se nastavlja na Rozino I.

7.3.2.   ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

7.3.2.1. UVOD

Odvođenje i tretman upotrebljenih voda je nužna potreba i igra važnu ulogu u urbanizaciji područja i predstavlja glavni uslov za higijenu i zdrav život u pojedinim naseljenim  područjima. Kanalizacija u svojoj cjelokupnosti predstavlja jedan neprekidan spojen sistem odvodnje, koja obuhvata početne tačke sistema tj. sanitarne objekte i uređaje u zgradama, povezanih sa kućnim instalacijama, sekundarnim kanalizacionim mrežama i glavnim kolektorima, uređajima za tretman upotrebljenih voda i upuštanje tako prečišćenih voda u prirodni recipijent.

Još je jedan neophodan aspekt koji je potrebno  veoma ozbiljno razmotriti i  koji se ni u kom slučaju ne smije zanemariti, je da se ni u kom slučaju kišnica ne upušta u fekalnu kanalizaciju.

7.3.2.2. POSTOJEĆE STANJE

Na nivou Opštine  Budva, kanalizacioni sistem je u relativno dobrom stanju u odnosu na druge primorske Opštine i pokriva skoro cijelo gradsko područje. Otpadne vode se sakupljaju iz pravca Starog grada, te iz pravca Rafailovića i Bečića kupeći otpadne vode usputnih naselja preko Zavale ispuštaju otpadne vode podmorskim ispustom prečnika 500mm dužine 2550m u more bez prečišćavanja. Cjelokupan gradski sistem (kanalizaciona mreža i pumpne stanice) je malog kapaciteta i za sadašnje stanje (sa redukcijama u vodosnabdjevanju).

Postojeća kanalizaciona mreža područja Dubovice je uglavnom prečnika 250mm izgrađena od PVC-a (polivinil hlorid) i AC (azbest cementa). Cijelo područje se drenira mrežom kolektora koji se ulivaju u AC kolektor prečnika 400mm, koji Ulicom Dubovica  a onda i Ulicom Popa Jola Zeca nastavlja kroz Rozino I i II ka PS „Budva 2“ a zatim prema podmorskom ispustu na Zavali.

Postojeća mreža Dubovice, uglavnom se  pruža duž sadašnjih i planiranih saobraćajnica i pristupnih puteva. Kraći dijelovi kanalizacione mreže se pružaju nepravilnim trasama i položajno su ispod sadašnjih i planiranih objekata.

Nedostaci postojećeg sistema odvođenja otpadnih voda Dubovice I se mogu sumirati na sledeći način:

- S obzirom da se radi o separacinom kanalizacionom sistemu potrebno je sprovesti mjere odvajanja atmosferske od fekalne kanalizacije;

- Nekoliko postojećih cjevovoda je potrebno izmjestiti jer nisu položeni javnim površinama i ispod su postojećih ili planiranih objekata;

- Mreža nije u dovoljnoj mjeri razvijena da snabdije i planirane objekte.

7.3.2.3. PLANIRANO STANJE

Količine otpadnih voda su obračunavate kao 80% potrošene količine vode uzimajući u obzir da su za dimenzionisanje kanalizacionih infrastruktura mjerodavne maksimalne satne količine potrošene vode (prosječna dnevna potrošnja pomnožena sa  koeficijentima dnevne i satne neravnomjernosti). Na tu vrijednost je dodato 30% uslijed infiltracije kišne i podzemne vode.

Kanalizaciona mreža posmatranog područja formira se tako da se omogući odvodnja otpadne vode sa planiranog područja i da je poslije eventualnog prečišćavanja upušta u more najkraćim mogućim putem. Na osnovu sračunatih količina, dimenzionisali su se potrebni budući kolektori sistema i provjerili kapaciteti postojećih kolektora. Minimalni usvojeni prečnik je 250 mm i sve količine ispunjavaju uslov da je ispunjenost manja od 70%. Provjera rezultata za ispunjenost kolektora rađena je uz pomoć „shareware“ programskog paketa Flow Master v6.0. Proračun se bazira na Darcy-Weisbach (Colebrook-White) formuli za proračun dubine vode u cjevima kružnog oblika.

Kao što je navedeno, planirani stepen infiltracije kišne vode u fekalnu kanalizaciju je 30%, pa se proračunata količina otpadne vode od stalnih stanovnika, povremenih gostiju i gostiju u hotelima uvećava za  30%. Pomenuti stepen je usvojen uslijed činjenice da je veliki dio područja prekriven već izgrađenom kanalizacionom mrežom i uslijed postojeće prakse na primorju da se oluci i odvodnjavanje sa krovnih površina uvode u fekalnu kanalizaciju. Ovaj stepen će se u budućnosti smanjiti uslijed sprovođenja mjera na razdvajanju fekalne i kišne kanalizacije. Kao što je proračunato u Tabeli 21., maksimalna količina otpadne vode sa posmatranog područja koju je potrebno sakupiti i odvesti iznosi 316,357 l/s.

Tabela 21. Proračun količina otpadnih voda za Dubovicu I

| Blok | Maksimalni broj korisnika | Qsr,dn (l/s) ukupno Tabela 1 | Qmax,dn (l/s) ukupno Tabel a 1 | Qmax,h (l/s) ukupno Tabela 1 | Qmax,h (l/s) ukupno - fekalna (Qmax,h *0,8) | Qmax,h (l/s) ukupno - fekalna *1,3 (infiltracija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403 | 1.77 | 2.30 | 4.15 | 3.32 | 4.31 |
| 2 | 238 | 1.05 | 1.36 | 2.45 | 1.96 | 2.55 |
| 3 | 896 | 3.94 | 5.13 | 9.23 | 7.38 | 9.60 |
| 4 | 1622 | 7.14 | 9.28 | 16.71 | 13.37 | 17.38 |
| 5 | 2741 | 12.06 | 15.68 | 28.23 | 22.58 | 29.36 |
| 6 | 2323 | 10.23 | 13.29 | 23.93 | 19.14 | 24.88 |
| 7 | 531 | 2.34 | 3.04 | 5.47 | 4.37 | 5.69 |
| 8 | 649 | 2.86 | 3.71 | 6.68 | 5.34 | 6.95 |
| 9 | 682 | 3.00 | 3.90 | 7.03 | 5.62 | 7.31 |
| 10 | 1977 | 8.75 | 11.38 | 20.48 | 16.39 | 21.30 |
| 11 | 2088 | 9.19 | 11.95 | 21.50 | 17.20 | 22.36 |
| 12 | 3234 | 14.23 | 18.50 | 33.30 | 26.64 | 34.64 |
| 13 | 355 | 1.56 | 2.03 | 3.66 | 2.93 | 3.81 |
| 14 | 1371 | 6.03 | 7.84 | 14.12 | 11.29 | 14.68 |
| 15 | 2500 | 11.00 | 14.30 | 25.75 | 20.60 | 26.77 |
| 16 | 709 | 3.12 | 4.06 | 7.30 | 5.84 | 7.59 |
| 17 | 1990 | 8.92 | 11.60 | 20.88 | 16.71 | 21.72 |
| 18 | 498 | 2.19 | 2.85 | 5.12 | 4.10 | 5.33 |
| 19 | 784 | 3.45 | 4.49 | 8.07 | 6.46 | 8.40 |
| 20 | 332 | 1.46 | 1.90 | 3.42 | 2.74 | 3.56 |
| 21 | 420 | 1.94 | 2.53 | 4.55 | 3.64 | 4.73 |
| 22 | 3122 | 13.74 | 17.86 | 32.15 | 25.72 | 33.43 |
| UKUPNO (l/s): | 29465 | 129.99 | 168.99 | 304.18 | 243.34 | 316.35 |

Na osnovu Master plana za otpadne vode Crnogorskog primorja kao i na osnovu Prostornog plana Opštine Budva dugoročni cilj u Opštini Budva je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda samog grada Budve (u okviru koga je i posmatrano područje Dubovica I) na poluostrvu Zavala.

Prilikom planiranja kanalizacione mreže vodilo se računa da se cijeli posmatrani prostor pokrije kanalizacionom mrežom uzimajući u obzir pad terena. Prilikom planiranja mreže vodilo se računa o zadržavanju izgrađene mreže, ukoliko se njen kapacitet pokazao dovoljnim i ukoliko je u zadovoljavajućem stanju.

Ukidaju se  dijelovi  kanalizacione mreže koji se pružaju nepravilnim trasama i položajno su ispod sadašnjih i planiranih objekata kao i djelovi mreže koja je plitko ukopana i u lošem stanju.

Planirana nova mreža je od rebrastog polietilena, minimalnog prečnika 250mm. Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase, kao i na mjestima ukrštanja kolektora,  potrebno je postaviti reviziona okna.

Sjeverni i istočni dio tj. blokovi 12, 13, 15, 16, 17, 18 i 22 se dreniraju glavnim kolektorom prečnika 400mm koji je položen obilaznicom. Centralni dio tj. blokovi 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, se sakupljaju glavnim kolektorom prečnika 400mm koji je upravan na obilaznicu, i izlazi na raskrsnicu obilaznice tj. Ulice Žrtava fašizma i Ulice Popa Jola Zeca. Preostali, jugozapadni dio područja tj. blokovi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 se sakupljaju glavnim kolektorom prečnika 315mm koji je položen obilaznicom.

Sva tri glavna kolektora se ulivaju, na raskrsnici obilaznice tj. Ulice Žrtava fašizma i Ulice Popa Jola Zeca, u AC kolektor prečnika 400mm koji nije dovoljan da primi količinu vode od 316l/s. Predviđa se zamjena nizvodnog dijela ovog kolektora sa PEHD kolektorom prečnika 630mm.

Kapaciteti postojeće mreže su hidraulički provjereni. Nakon provjere kanalizacione mreže, pokazalo se da je ona uglavnom dovoljnog kapaciteta da primi nove predviđene količine. Postojeća PVC mreža prečnika 250mm je progušćena je PEHD mrežom prečnika 250mm.

Kao što je navedeno postojeći kolektor prečnika 400mm koji nastavlja kroz područje Rozina I i II, nije dovoljan da primi otpadne vode područja Dubovica i potrebno ga je zamijeniti većim prečnika 630mm. Kako razvojni kapaciteti područja Dubovica nisu planirani u Prostornom planu Budve u ovolikoj mjeri, potrebno je inicirati promjene prečnika u nizvodnom dijelu glavne kanalizacione mreže što je potrebno planirati u Prostornom planu Budve.

7.3.3.   ODVOĐENJE KIŠNIH VODA

7.3.3.1.UVOD

Sakupljanje, regulisanje i odvođenje atmosferskih voda i bujičnih tokova je takođe važna faza za pravilnu urbanizaciju naselja, gradova i čitavih regiona u smislu zaštite od plavljenja. Zavisno od geografskog položaja, nagiba terena, kvaliteta voda, prirode i namjene recipijenta u koji se ove vode ulijevaju treba u planovima predvidjeti i stepen tretiranja atmosferskih voda, kako ne bi došlo do degradacije recipijenta.

7.3.3.2 POSTOJEĆE STANJE

Kao i u svakom gradu na Crnogorskom primorju i u Budvi je nepotpuno riješeno odvođenje kišnih voda što se ogleda čestim plavljenjem ulica i istaložavanjem nanosa na kolovoze saobraćajnica poslije obilnih padavina. Na području Dubovice se nalaze dva vrlo značajna vodotoka – rijeka Grđevca koja čini granicu područja sa istočne strane i Topliški potok koji sječe područje na jugozapadu, između ulica Maslina i Dubovica.

Grđevica je najznačajnija rijeka budvanskog urbanog područja, koja je najvećim dijelom regulisana. Površina slivnog područja je 11,244 km², a maksimalni proticaj 233 m³/s. Od mora do ispod manastira Podostrog korito je potpuno regulisano. Istočni dio posmatranog područja gravitira ka rijeci Grđevici. Potok Topliš ima slivno područje 2,43 km² sa maksimalnom stogodišnjom vodom od 65  m³/s. Većim dijelom protiče kroz urbano područje Budve. Na svom toku kroz urbano područje prihvata atmosfersku kanalizaciju. U uzvodnom dijelu (i kroz Dubovicu) je regulisan, a većim nizvodnim dijelom neregulisan.

Cijelo područje je u padu od sjeveroistoka ka jugozapadu.

Postojeća mreža atmosferskih kanala je stara i neodržavana. Pruža se upravno na Ulicu Žrtava fašizma kojoj gravitiraju skoro svi kolektori centralnog dijela i ulivaju se u postojeći betonski kolektor prečnika 1000mm koji se pruža obilaznicom. Taj kolektor se uliva ispod obilaznice, u Topliški potok. Jugozapadni, najnizvodniji dio područja Dubovice se drenira Topliškim potokom koji je regulisan.

Ovo područje karakteriše i veliki broj manjih, povremenih bujičnih tokova. Što se većih tiče, tri velike jaruge, dvije u centralnom dijelu i jedna na istočnom se pružaju upravno na obilaznicu.

7.3.3.3 PLANIRANO STANJE

Planira se odvođenje kišnih voda sa betonskih površina i krovova u atmosfersku mrežu zatvorenih podzemnih cijevi. Da bi se pravilno izvršio obračun kišnih voda koje je potrebno odvesti sa ovog područja  ukupna slivna površina koja iznosi oko 240ha je podjeljena na 60 podslivova prema padovima terena i pripadajućim potocima i planiranim i postojećim odvodnim kanalima. Svakom od planiranih i postojećih kanala je pripisano njegovo pripadajuće slivno područje. Za svaki od kanala tj. za njegovu pripadajuću površinu je određen srednji koeficijent oticaja i određen proticaj. Do osredjenjenog koeficijenta oticaja za svaku slivnu površinu se došlo na osnovu sledećih vrijednosti:

- za saobraćajne površine Ψ=0.95

- za krovove Ψ=0.95

- za pješačke zone Ψ=0.70

- za zelenilo Ψ=0.20

Na osnovu sračunatih količina pristupilo se dimenzionisanju kolektora. Usvojen je planirani minimalni prečnik od 250mm, a dozvoljena maksimalna ispunjenost kanala je 80% čime se obezbeđuje ovazdušenje kao i rezervni kapacitet kanala u slučaju dodatnih količina voda. Ispunjenost kolektora, dubine vode i brzine sračunate su uz pomoć „shareware“ programskog paketa Flow Master v6.0. Proračun se bazira na Darcy-Weisbach (Colebrook-White) formuli za proračun dubine vode u cjevima kružnog oblika.

Hidraulički proračun kišne kanalizacije urađen je po Racionalnoj metodi. Proračun je sproveden za mjerodavnu kišu desetogodišnjeg povratnog perioda (p=10%), trajanja T=20 min, intenziteta i = 290 l/s/ha). Ovaj podatak objavljen je od strane RHMZ-a Crna Gora (republički hidro-meteoroločki zavod), a odnosi se na kišomjernu stanicu Budva.

Računski proticaj se dobija po jednačini :

gdje je:

Q (l/s)		ukupan protok kišne otpadne vode

(-)		srednji koeficijent oticaja

F (ha)		slivna površina

i (l/s/ha)	intenzitet kiše

Usvojeni prosječni pad kanala je od 1.0 do 1.5%.

Važan faktor u planiranju, projektovanju, izvođenju i održavanju atmosferskih kanala, je da se spriječi izlivanje fekalne kanalizacije u atmosfersku što otežava održavanje atmosferske kanalizacije i dovodi do direktnog zagađenja mora ili nekog drugog prirodnog recipijenta. Kao što je već navedeno planira se odvođenje kišnih voda sa betonskih površina i krovova, te saobraćajnica  u atmosfersku mrežu zatvorenih podzemnih cijevi. Ukinuti su svi kanali koji su se pružali trasama po privatnom zemljištu ili ispod postojećih/ planiranih objekata.

Za ovo područje se planira zadržavanje jednog dijela postojećih atmosferskih kanala uz formiranje mreže odvođenja atmosferskih voda koja će pratiti pad ovog područja prilagođavajući se položaju ulica. Atmosferska kanalizacija je planirana od PEHD cijevi prečnika 250mm do 700mm i glavnih betonskih kolektora prečnika 1000mm i 1500mm.

Područje na krajnjem istoku je usmjereno novom mrežom kolektora ka Grđevici i predviđeno je izlivanje sakupljene vode na dva mjesta u Grđevicu. Svi bujični tokovi koji su upravni na Dubovicu (sa sjeverozapadne strane) se, ili prihvataju kolektorima na najuzvodnijoj saobraćajnici ukoliko su manjeg kapaciteta i vode nizvodno, kolektorima u saobraćajnicama ili propustima i zatvorenim kolektorima (proračunatog prečnika) vode upravno, kroz područje do obilaznice.

Od cijelog slivnog područja (225ha):

- 10ha se drenira ka Grđevici sabirnim kolektorima d500 i d700;

- 12ha se sabirnim kolektorima d400 i d500 uliva, blizu obilaznice, u betonski kolektor prečnika 1000mm koji je upravan na zaobilaznicu i sječe područje Rozina I i II i uliva se u Grđevicu nekih 400m južno od mjesta ukrštanja obilaznice i Grđevice;

- sve ostalo pripada slivnom području Topliškog potoka i kanalisano je mrežom zatvorenih kanala koji su paralelni saobraćajnicama i u nizvodnom dijelu se okomito spuštaju na obilaznicu i ulivaju u betonski kolektor prečnika 1500mm. Ovaj kolektor se pruža trasom postojećeg kolektora d1000mm koji se ukida zbog nedovoljnog kapaciteta da sakupi maksimalne protoke sa pripadajućeg područja. Malo južnije od raskrsnice Ulice Žrtava fašizma i Ulice Popa Jola Zeca, ovaj kolektor se uliva u Topliški potok.

Potrebno je imati u vidu da se  značajno povećava popločavanje zelenih površina sa područja Dubovice, kao i područja Rozina I i Rozina II odnosno povećava  količina atmosferskih voda koje je potrebno evakuisati sa sva tri područja. S tim u vezi potrebno je u Prostornom planu Budve proračunati potrebno povećanje kapaciteta nizvodnih područja za odvođenje atmosferskih voda Dubovice i susjednih područja.

Važno je da se u toku eksploatacije predvidi održavanje kako zatvorene tako i otvorene atmosferske kanalizacije.

7.3.4.  OPŠTI USLOVI ZA HIDROTEHNIČKU INFRASTRUKTURU

- Projektovanje hidrotehničke infrastrukture i priključenje na javnu insfrastrukturu vršiti prema uslovima nadležnog javnog preduzeća;

- Nije dozvoljeno ispuštanje fekalne kanalizacije u otvorene tokove i u atmosfersku kanalizaciju ni obratno;

- Zabranjena je izgradnja propusnih septičkih jama;

## 7.4.      ELEKTROENERGETSKA MREŽA

7.4.1.   POSTOJEĆE STANJE

Na području DUP „Dubovica 1“ nalaze se elektroenergetski objekti tri naponska nivoa: 35kV, 10 kV i 1 kV.

Unutar granica DUP „Dubovica 1“, od elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 35 kV postoje:

a/ Trafostanica 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“;

b/  35 kV vodovi:

- Dionica kablovskog 35 kV voda za TS 35/10 kV „Dubovica“ ;

- Dionica nadzemnog 35 kV voda TS 35/10 kV „Dubovica“ - TS 35/10 kV „Lazi“ ;

- Dionica nadzemnog 35 kV voda TS 35/10 kV „Dubovica“ - TS 35/10 kV „Regionalni vodovod“;

Takođe, u granicama DUP „Dubovica 1“, od elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 10 kV postoje:

a/ Trafostanice 10/0,4 kV:

- Br. 1: TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „S-41“;

- Br. 2: MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „BPZ III faza“;

- Br. 3: TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Maestral Turs“;

- Br. 4: TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Golubovina“;

- Br. 5: MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Dubovica 1“;

- Br. 6: MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Dubovica 2“;

- Br. 7: MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Dubovica 3“;

- Br. 8: MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Dubovica 4“;

- Br. 9: MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Dubovica Lux“;

i

b/ Kablovski 10 kV vodovi:

- Dionica kablovskog 10 kV voda iz TS 35/10 kV „Dubovica“ za područje DUP „Bijeli Do“.

- Кablovski 10 kV vod: TS 35/10 kV „Dubovica“ - TS 10/0,4 kV „S-41“ - MBTS 10/0,4 kV „BPZ III faza“ sa dionicom kablovskog 10 kV voda koji povezuje TS 10/0,4 kV „Maestral Turs“ sa područjem DUP „Rozino 1“.

- Кablovski 10 kV vod: TS 35/10 kV „Dubovica“ - MBTS „Dubovica 4“.

- Кablovski 10 kV vod: TS 35/10 kV „Dubovica“ - TS „Golubovina“ - MBTS „Dubovica 2“ - MBTS „Dubovica 1“ - MBTS „Dubovica 3“ - MBTS „Dubovica Lux“, sa dionicama kablovskih 10 kV vodova iz TS „Golubovina“ i MBTS „Dubovica 3“, koje te trafostanice povezuju sa područjem DUP „Rozino 1“.

Ukupna instalisana snaga trafostanica na području plana iznosi 8,19 MVA, a priključene su na gradsko čvorište: TS 35/10 kV „Dubovica“, 2x8 MVA. Primarno izvorište je TS 110/35 kV (20+40) MVA „Markovići“.

Važno je napomenuti da postojeće TS 10/0,4 kV ne snadbjevaju samo potrošače sa područja plana, kao što je i znatan broj objekata sa područja plana snabdjevan električnom energijom iz TS 10/0,4 kV, lociranih van područja plana.

Kod kablovskih 10 kV vodova djelimično je ispoštovana odredba o sistemu otvorenih prstenova. Karakteristični slučaj je MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Dubovica 4“ i MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „BPZ III faza“ kod kojih nije obezbijeđeno dvostrano napajanje.

Niskonaponska mreža na području plana je uglavnom podzemna, radijalnog tipa.

Saobraćajnice na području plana su djelimično osvijetljene. Kod izvedenih instalacija osvjetljenja najčešće su korišćeni okrugli segmentni željezni stubovi visine 5, 8 i 10 metara sa svjetiljkama koje dijelom koriste kao svjetlosne izvore natrijumove sijalice visokog pritiska, a dijelom živine sijalice visokog pritiska.

7.4.2.    PROGRAM RAZVOJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

## 7.4.2.1. POSTAVKE PLANA VIŠEG REDA

Generalni urbanistički plano priobalnog pojasa opštine Budva za sektor: Budva – Bečići iz 2007.god.,  predstavlja plan višeg reda na osnovu kojeg je i pristupljeno izradi DUP „Dubovica 1“.

Usvajanjem navedenog plana višeg reda, usvojene su i određene postavke, korišćene pri izradi plana elektroenergetske infrastrukture grada, a od kojih su, za izradu DUP „Dubovica 1“, najvažnije:

a/ Koncept razvoja elektroenergetske infrastrukture grada bazira se na 110 kV, 35 kV i 10 kV mreži, uz direktnu transformacije 110/35 kV i 35/10 kV.

b/ Na posmatranom području grada nema elektroenergetskih objekata naponskog nivoa iznad 35 kV, niti su planom višeg reda predviđeni.

c/ Posmatrano područje plana elektroenergetski gravitira posojećoj TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Dubovica“ i planiranoj TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Rozino“, predviđenoj planom višeg reda.

d/ Za elektrodistributivnu 10 kV mrežu preporučen je koncept otvorenih prstenova, uz njeno isključivo kablovsko (podzemno) izvođenje. GUP preporučuje korišćenje jednožilnih kablova tipa XHE 49-A 1x240mm2, kao i daljinsko upravljanje 10 kV mrežom, dok Elektrodistribucija Budva traži naponski nivo kablova 12/20 kV.

e/ Za transformatorske stanice 10/0,4 kV na području grada preporučuje se standardizacija snage transformatorskih jedinica na 2x630 kVA, kao i njihovo izvođenje u objektima druge namjene ili samostalnim tipskim objektima.

f/ Za niskonaponsku elektrodistributivnu mrežu preporučuje se kablovska (podzemna) mreža radijalnog tipa. Razvodni ormari, kao dio niskonaponske razvodne mreže, treba da su poliesterski. U slučajevima kada se radi o potrošačima od posebnog značaja, preporučuje se prstenasta niskonaponska mreža.

g/ Prognoza potrošnje električne energije izvršena je prema kategoriji potrošača. Prema prirodi konzuma tretirane su tri vrste potrošača :

- Domaćinsta, kod kojih je predviđena vršna snaga po domaćinstvu (na nivou trafostanice 10/0,4 kV) 2 – 2,5 kW.

- Turistički smještajni objekti, kod kojih je predviđena vršna snaga po krevetu  1.200 W.

- Ostala potrošnja (ugostiteljstvo, trgovina, administracija, školstvo, zanatstvo, …) kod kojih je predviđena vršna snaga od (40-150) W/m2 korisne površine u zavisnosti od namjene objekta.

- objekti ugostiteljstva (100-150) W/m2,

- poslovanje (80-120) W/m2,

- škola i dječije ustanove (60-80) W/m2,

- ostala namjena (30-120) W/m2.

h/ Planom višeg reda je predviđena izgradnja TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Rozino“ koja će u 35 kV kablovskim vodom biti uključena u postojeću 35 kV mrežu. Prema lokaciji ove trafostanice i postojeće kablovske 35 kV mreže, planirani 35 kV vodovi prolaze područjem plana.

i/ Za javno osvjetljenje planom višeg reda se traži podjela na cjelonoćno i polunoćno osvjetljenje.

7.4.2.2. PLAN ELEKTRODISTRIBUTIVNE 35 kV MREŽE

Pored postojeće TS 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“ potrebno je izgraditi i planom višeg reda predviđenu TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Rozino“. Lokacija TS 35/10 kV, 2x8 MVA „Rozino“ je već određena i njena izgradnja predstoji, uz njeno povezivanje 35 kV kablovskim vodovima u 35 kV mrežu grada. Za to će biti iskorišćen postojeći kablovski 35 kV vod za TS 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“. TS 35/10 kV 2x8 MVA „Rozino“ se mora u svemu izvesti prema zahtjevu Elektrodistribucije Budva i u skladu sa tehničkim propisima i standardima.

Postojeći nadzemni 35 kV vodovi koji povezuju TS 35/10 kV 2x8 MVA „Dubovica“ sa TS 35/10 kV 2x8 MVA „Lazi“ i TS 35/10 kV 2x8 MVA „Regionalni vodovod“ moraju se zamijeniti kablovskim (podzemnim) vodovima. Tip i presjek korišćenih kablova definisaće Elektrodistibucija svojim uslovima. Napominje se da ti kablovski vodovi, kao i postojeći nadzemni vodovi, izlaze iz granica plana i njiihova trasa mora biti predmet više planskih dokumenata (DUP-ova).

Do kabliranja ovih nadzemnih vodova zabranjuje se gradnja u njihovim koridorima, a sami koridori ovih vodova naznačeni su na grafičkim priloglozoma - list 14. Postojeće stanje – elektroenergetska infrastruktura i list 15. Planirano stanje – elektroenergetska infrastruktura. Računato je da koridor obuhvata prostor čija je udaljenost od projekcije krajnjih faza minimum 5 metara (u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova od 1 kV do 400 kV).

## 7.4.2.3. PLAN ELEKTRODISTRIBUTIVNE 10 kV MREŽE

Planom je zona posmatranog područja izdeljena na 23 bloka (blokovi br. 1. – 23.), u kojima je planiran sledeći bilans izgrađenosti:

Blok 1:

broj stanova 34 kom,

broj apartmana 69 kom,

orjentaciona  brgp poslovnih prostora 1.562 m2.

Blok 2:

broj stanova 20 kom,

broj apartmana 41 kom,

orjentaciona  brgp poslovnih prostora 1.064 m2.

Blok 3:

broj stanova 76 kom,

broj apartmana 154 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 4.269 m2.

Blok 4:

broj stanova 137 kom,

broj apartmana 278 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 1.425 m2.

Blok 5:

broj stanova 231 kom,

broj apartmana 470 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 15.085 m2.

Blok 6:

broj stanova 196 kom,

broj apartmana 398 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 8.248 m2,

predškolske ustanove 1.380 m2.

Blok 7:

broj stanova 45 kom,

broj apartmana 91 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 3.796 m2.

Blok 8:

broj stanova 55 kom,

broj apartmana 111 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 2.524 m2.

Blok 9:

broj stanova 58 kom,

broj apartmana 117 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 2.577 m2.

Blok 10:

broj stanova 164 kom,

broj apartmana 332 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 6.639 m2,

hotel sa 38 ležaja.

Blok 11:

broj stanova 176 kom,

broj apartmana 358 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 9.100 m2.

Blok 12 i 23:

broj stanova 273 kom,

broj apartmana 554 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 12.563 m2.

Blok 13:

broj stanova 30 kom,

broj apartmana 61 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 1.114 m2,

komunalne djelatnosti 5 m2.

Blok 14:

broj stanova 116 kom,

broj apartmana 235 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 6.147 m2.

Blok 15:

broj stanova 211 kom,

broj apartmana 428 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 8.326 m2.

Blok 16:

broj stanova 60 kom,

broj apartmana 121 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 2.539 m2,

komunalne djelatnosti 15 m2.

Blok 17:

broj stanova 168 kom,

broj apartmana 341 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 13.176 m2.

komunalne djelatnosti 306 m2.

Blok 18:

broj stanova 100 kom,

broj apartmana 85 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 2.338 m2.

Blok 19:

broj stanova 66 kom,

broj apartmana 134 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 3.006 m2.

Blok 20:

broj stanova 28 kom,

broj apartmana 57 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 1.980 m2.

Blok 21:

broj stanova 138 kom,

broj apartmana 302 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 31.820 m2,

sportske aktivnosti 20.500 m2,

hotel sa 143 ležaja.

Blok 22:

broj stanova 263 kom,

broj apartmana 535 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 10.557 m2.

Blok 24:

broj stanova 59 kom,

broj apartmana 120 kom,

orjentacioni brgp poslovnih prostora 1.396 m2.

što ukupno iznosi :

- broj stanova 2.645 kom,

- broj apartmana 5.272 kom,

- orjentacioni brgp poslovnih prostora 149.855 m2,

- broj hotelskih ležajeva 181 kom,

- komunalni servisi  BRGP 326 m2,

- predškolske ustanove, BRGP 1.380 m2,

- sportske aktivnosti 20.500 m2.

Na osnovu zbirnih pokazatelja i postavki plana višeg reda o prognozi potrošnje (računajući kod lokala i sličnih sadržaja da je korisna površina 25% manja od BRGP), može se zaključiti da se na ukupnom području plana, nakon njegove realizacije, očekuje vršno opterećenje od oko 17.000 kW, pri čemu je između opterećenja stambenih i apartmanskih jedinica sa jedne strane i ostalih učesnika u potrošnji korišćen faktor jednovremenosti od 0,6. Uzimajući u obzir gubitke u električnoj mreži i instalacijama od oko 10% od ukupnog vršnog opterećenja, kao i potrebu ostavljanja rezerve od oko (12-15)% instalisane snage trafostanica, dobija se da ukupna instalisana snaga TS 10/0,4 kV na području plana treba da iznosi oko 21.600 kW odnosno oko 22.800 kVA. Kako postojeće trafostanice na području plana raspolažu sa instalisanom snagom od 8.190 kVA, potrebno je obezbijediti dodatnu instalisanu snagu od oko 14.500 kVA, što pokrivaju 23 transformatorske jedinice od standardizovanih 630 kVA. Pri ovom obračunu, pošto nema preciznih podataka, računato je da je snaga potrošača na području plana napajanih iz trafostanica u kontaktnim zonama plana jednaka snazi potrošača koje u kontaktnim zonama napajaju trafostanice sa područja plana.

Instalisana snaga planiranih i postojećih trafostanica na području plana (vidjeti grafički prilog – list 15. Planirano stanje – elektroenergetska infrastruktura) iznosi ukupno 22.640 kVA. Pokriveni su zahtjevi potrošača uz uračunate gubitke u mreži i instalaciji od 10% vršnog opterećenja i sa rezervom od 12,2 % instalisane snage trafostanica. To omogućava fleksibilnost u praćenju izgradnje na području plana, jer rezerve u izvedenim trafostanicama mogu poslužiti za građevinske priključke i napajanje manjih objekata do kompletne realizacije plana.

Kao što se vidi iz navedenog, plan predviđa snadbijevanje objekata u granicama plana i zadržavanje postojećeg (i većeg) napajanja objekata van granica plana. Taj prilično maksimalistički pristup definisanju elektroenergetske 10kV mreže se tokom realizacije plana mora korigovati preciznijim definisanjem snage transformatorskih jedinica, shodno elaboratima o potrebama u električnoj snazi i energiji, koji se, po upustvima Elektroprivrede Crne Gore, moraju uraditi za sve veće potrošače. Istovremeno, stručna služba Elektrodistribucije Budva, koja prati stanje mreže, ima presudnu ulogu u krajnjem definisanju izgradnje novoplaniranih DTS 10/0,4 kV, namjenjenih  pokriću potreba objekata. Takođe se stručnoj službi Elektrodistribucije Budva prepušta definisanje čvornih (NDTS 10/0,4 kV) trafostanica kod daljinskog upravaljanja 10kV mrežom obzirom na koncept postojeće i planirane mreže grada.

Povećanje instalisane snage trafostanica na području plana je znatno i ono se ne može realizovati bez puštanja u rad planirane TS 35/10 kV „Rozino“.

Za prihvatanje planiranih TS 10/0,4 kV na području plana u 10 kV mrežu, potrebno je formirati jedan novi kablovski izvod iz TS 35/10 kV „Dubovica“ i tri izvoda iz planirane TS 35/10 kV „Rozino“. To će, uz povezivanje postojećih MBTS „Dubovica 4“  i MBTS „Dubovica Lux“, povezivanje postojeće MBTS „Dubovica Lux“ sa planiranom DTS „Broj 17“ u Bloku 22, povezivanje postojeće MBTS „BPZ III faza“ sa planiranom DTS „Broj 10“ u Bloku 3, kao i povezivanje DTS 10/0.4 kV „Broj 11“ u Bloku 8 na postojeći kablovski vod  „Golubovina“ i „Dubovica 2“, omogućiti realizaciju koncepta otvorenih prstenova u 10 kV mreži (vidjeti grafički prilog - list 15. Planirano stanje – elektroenergetska infrastruktura).

Opremu novopredviđenih trafostanica 10/0,4 kV i tip i presjek korišćenih 10 kV kablova definisaće stručna služba Elektrodistribucije - Budva, shodno svojim preporukama u vrijeme realizacije plana.

7.4.2.4.  PLAN DISTRIBUTIVNIH 1 kV MREŽA

Plan višeg reda (GUP) predviđa, na području grada, izvođenje kablovskih (podzemnih) niskonaponskih distributivnih mreža. Kako su postojeće niskonaponske mreže na području plama dijelom nadzemne, potrebno je vršiti postepen prelazak sa nadzemnih na kablovske (podzemne) niskonaponske mreže. U tom cilju koristiti i planiranu izgradnju novih i nadgradnju i rekonstrukciju postojećih individualnih stambenih objekata, uslovljavajući izgradnju novih objekata izvođenjem kablovskih (podzemnih) napojnih vodova i djelova mreže, a dozvoljenu nadgradnju i rekonstrukciju postojećih objekata takođe uslovljavajući za postepeno pretvaranje postojećih nadzemnih vodova u kablovske (podzemne).

Kako na području plana nema objekata od posebnog značaja, koji zahtjevaju prstenastu mrežu i dvostrano napajanje, napojne vodove izvoditi kao trofazne, radijalnog tipa.

Pri raspodjeli novih objekata u traforejone pojedinih trafostanica, kao i pri raspodjeli postojećih potrošača na nove traforejone, voditi računa o konfiguraciji niskonaponskih mreža, tražeći rješenja koja izazivaju najmanje gubitke u mreži.

7.4.2.5. PLAN JAVNOG OSVETLJENJA

Pošto je javno osvetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći za tim da instalacija osvetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvetljenje saobraćajnica i ostalih površina mora osigurati minimalne zahtjeve koji će obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i konfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i o tome da instalacija osvetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rešavanju uličnog osvetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,

- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,

- ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i

- vizuelno vođenje saobraćaja.

Po važećim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobraćajnice za motorni i mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svetlotehničkih klasa, od M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju. Sledeća tabela daje vrijednosti pobrojanih svetlotehničkih parametara koje još uvijek obezbjeđuju dobru vidljivost i dobar vidni komfor:

| Svetlotehnička klasa | Lsr minimalno (cd/m2) | Uo minimalno (Lmin/Lsr) | Ul minimalno (Lmin/Lmax) | TI maksimalno (%) | SR minimalno (Eex/Ein) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2,00 | 0,40 | 0,70 | 10 | 0,50 |
| M2 | 1,50 | 0,40 | 0,70 | 10 | 0,50 |
| M3 | 1,00 | 0,40 | 0,50 | 10 | 0,50 |
| M4 | 0,75 | 0,40 | nema zahtjeva | 15 | nema zahtjeva |
| M5 | 0,50 | 0,40 | nema zahtjeva | 15 | nema zahtjeva |

Što se tiče vizuelnog vođenja saobraćaja, ne postoje numerički pokazatelji za njegovo vrednovanje.

Od saobraćajnica na području plana, Put JNA treba izdvojiti u svetlotehničku klasu M2, dok se ostale ulice (Ulica AVNOJ-a, Ulica Miladina Popovića, Ulica Dušana Miutinovića, Ulica Nova 1, Ulica Nova 2, Ulica Nova 4 itd.) mogu svrstati u svetlotehničku klasu M3. Voditi računa da se dionice ovih saobraćajnica na području plana ne mogu posmatrati nezavisno od ostalog dijela tih saobraćajnih pravaca. Na raskrsnicama svih ovih saobraćajnica postići svetlotehničku klasu za jedan stepen veću od samih ulica koje se ukrštaju.

Kod pješačkih staza (prolaza), unutar plana, obezbjediti srednju osvetljenost od 10 lx, uz minimalnu vrijednost osvetljenosti od 3 lx (klasa P2).

I zbog veće ekonomičnosti i zbog vizuelnog vođenja saobraćaja, u instalacijama osvetljenja saobraćajnica sa prvenstveno motornim saobraćajem potrebno je obezbjediti primjenu natrijumovih sijalica visokog pritiska. Pri rješavanju osvetljenja posebno voditi računa o estetskim kriterijumima pri izboru elemenata instalacije osvetljenja, a kao svetlosni izvor koristiti metal-halogene sijalice.

7.4.3. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Realizacijom planiranih sadržaja dolazi do povećanja kvaliteta infrastrukturnog sistema na prostoru plana, pa time i do poboljšanja životne sredine. Pri realizaciji plana mora se voditi računa da se koriste samo materijali koji ne izazivaju zagađenje životne sredine. Pri tome se posebno misli na vrstu transformatorskog ulja u transformatorskim jedinicama koje mora biti organskog porijekla.

U “zagađivače” životne sredine može biti ubrojano i javno osvjetljenje usled jako izraženog bljeska svjetlećih tijela, zbog čega se fotometrijskim proračunima mora izvršiti kontrola bleštanja (TI) koje mora biti u skladu sa međunarodnim preporukama (preporuke CIE) i evropskim standardom EN13201.

7.4.4.  URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU PLANIRANE ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE I JAVNOG OSVETLJENJA

7.4.4.1. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE 35/0,4 kV

Novoplanirana trafostanica TS 35/10 kV 2x8 MVA „Rozino“ mora biti izvedena u namjenski građenom objektu. Bliže uslove za njenu realizaciju definisaće Elektrodistribucija Budva u saradnji sa FC Distribucija.

7.4.4.2. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICA 10/0,4 kV

Novoplanirane trafostanice TS 10/0,4 kV moraju biti smještene u namjenski projektovanom prostoru, u ravni terena. Ne dozvoljava se njihovo smještanje u podrumima, suterenima i sl. bez posebne saglasnosti Elektrodistribucije. Raspored opreme i položaj energetskog transformatora moraju biti takvi da obezbjede što racionalnije korišćenje prostora, jednostavnost rukovanja, ugradnje i zamjene pojedinih elemenata i blokova i omoguće efikasnu zaštitu od direktnog dodira djelova pod naponom. Kod izvođenja, izvođač je dužan uskladiti svoje radove sa ostalim građevinskim radovima na objektu, kako ne bi dolazilo do oštećenja već izvedenih radova i poskupljenja gradnje. Svim trafostanicama projektima, uređenja okolnog terena, obezbjediti kamionski pristup, najmanje širine 3,0 m. Planirane MBTS 10/0,4 kV, izvesti kao slobodnostojeće objekte, u montažno-betonskom kućištu.

Opremu trafostanica predvidjeti u skladu sa preporukama donesenim od strane Sektora za distribuciju - Podgorica "Elektroprivrede Crne Gore", a.d. Nikšić.

Snagu transformatorskih jedinica prilagoditi stvarnim potrebama, koje se moraju utvrditi  elaboratima o potrebama u električnoj snazi i energiji za svaki slučaj pojedinačno i koji podliježu ocjeni stručne službe Elektrodistribucije.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za građenje planiranih trafostanica, kao i da obezbjede tehničku kontrolu (reviziju) tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

7.4.4.3. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU 35kV i 10 kV KABLOVSKE MREŽE

Kompletiranje planirane 35 kV i 10 kV mreže izvesti kablovima čiji će tip i presjek odrediti stručna služba Elektrodistribucije prema važećim preporukama u vrijeme realizacije plana.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.  Za slučaj paralelnog vođenja 35 kV i 10 kV kabla u istom rovu potrebno ih je razdvojiti opekom ili sličnim izolacionim materijalom.

Nakon polaganja, a prije zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafičkom prikazu trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugrađenih kablovskih spojnica, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi (otvora) itd.

Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe Elektrodistribucije, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, Fe/Zn 25x4 mm.

Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, promjenu pravca trase, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl. Eventualna  izmještanja  postojećih  kablova, kao i njihova prekidanja i nastavljanja (radi uvođenja u nove trafostanice) zbog novog urbanističkog rješenja, vršiti uz obavezno prisustvo predstavnika Elektrodistribucije i pod njegovim kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla vršiti ručno, a sam kabl mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje je, radi polaganja kablova, izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje kablovskih 35 kV i 10 kV vodova, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

7.4.4.4.  URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU NISKONAPONSKIH DISTRIBUTIVNIH VODOVA NA PODRUČJU PLANA

Nove niskonaponske vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje tipa kabla po zahtjevu stručne službe Elektrodistribucije. Vodove predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Pri rekonstrukciji postojećih nadzemnih vodova u cilju priključenja novih potrošača, ili omogućavanja proširenja potreba postojećih potrošača (usled nadgradnje, dogradnje i sl.), vršiti njihovo kabliranje (podzemno polaganje), u skladu sa odredbama planog višeg reda

Što se tiče izvođenja niskonaponskih kablovskih (podzemnih) vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji kablovskih 10 kV vodova.

7.4.4.5. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU JAVNOG OSVETLJENJA

Izgradnjom instalacija javnog osvetljenja obezbjediti fotometrijske parametre date međunarod-nim preporukama (preporuke CIE), navedenim u okviru plana.

Kao nosače svetiljki koristiti metalne demontažne stubove, koji izdržavaju (sa svetiljkama) pritisak vjetra od 110 daN/m2. Napajanje javnog osvetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25 0,6/1 kV za ulično osvetljenje i PP 00 3(4)x16 0,6/1 kV za osvetljenje u sklopu uređenja terena).

Sistem osvetljenja treba da bude cjelonoćni. Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svetiljki.

Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvetljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili foto ćelije, prema zahtjevu Javnog komunalnog preduzeća.

Prilikom projektovanja stadiona i sportskih terena predvidjeti njihovo osvjetljenje u skladu sa preporukama za profesionalno bavljenje sportom (kod fudbalskog terena osvjetljenjem omogućiti vršenje TV prenosa, dok kod ostalih terena sagledati zahtjeve korisnika).

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

7.4.5.    ORJENTACIONI TROŠKOVI REALIZACIJE PLANA U DOMENU ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE I JAVNOG OSVETLJENJA

1. Realizacija TS 35/10 kV 2x8 MVA  "ROZINO" i njenog povezivanja u 35 kV sistem:

kom.		1		x	       840.000		=	          	   840.000 Eura.

2. Izgradnja novih DTS 10/0,4 kV, na području plana:

1x630 kVA:

kom.		10		x	        45.000		=	               450.000 Eura.

2x630 kVA:

kom.		2		x	        65.000		=	               130.000 Eura.

1x1.000 kVA:

kom.		1		x	        60.000		=	                60.000 Eura.

2x1.000 kVA:

kom.		2		x	        80.000		=	               160.000 Eura.

3. Izrada novi kablovskih vodova:

35 kV:

km'	      	2		x	        75.000 		=                         150.000 Eura.

10 kV:

km'	      	5		x	        65.000 		=                         325.000 Eura.

4. Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih niskonaponskih vodova (sa njihovim postepenim kabliranjem), racunato po trafo reonu:

kom.		24		x	       15.000		=	               360.000 Eura.

5. Izgradnja uličnog osvetljenja i osvetljenja u sklopu uređenja terena:

km'		8		x	     70.000		=		    560.000 Eura.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U K U P N O :									3.035.000 Eura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.5.	TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

7.5.1. POSTOJEĆE STANJE

U zoni zahvata DUP Dubovica I telekomunikaciona (TK) infrastruktura je prilično razvijena, tako da su skoro sva naselja povezana na telekomunikacionu infrastrukturu. Telekomunikaciona infrastruktura je lokalnog karaktera i izgrađena je oko 70% u vidu TK cijevne kanalizacije, dok je oko 30% TK mreže u vidu TK kablova položenih direktno u zemlju. Kablovski provajderi telekomunikacionih usluga na ovom području su Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i firma Cabling iz Budve (distributer CATV signala). Što se telefonije tiče, ovo područje dijelom gravitira na komutaciono čvorište Glavne centrale Budva-AXE, a dijelom na telefonsko komutaciono čvorište RSS Rozino, u vlasništvu Crnogorskog Telekoma. Što se tiče CATV signala, područje gravitira na podstanicu kablovske televizije Rozino u vlasništvu firme Cabling iz Budve. Kapaciteti kablova uglavnom zadovoljavaju postojeće potrebe, ali nedostatak cijevne infrastrukture, pogotovo u starijim naseljima, sa mrežom sa podzemnim kablovima, onemogućava brz i fleksibilan razvoj TK mreža.

U okviru telekomunikacionih servisa čiji se sistem prenosa zasniva na radio-difuznoj („bežičnoj”) tehnologiji, kompletno područje DUP pokriveno je signalom sva tri operatera mobilne telefonije: T-Mobile, Promonte i M:tel, kao i signalom distributera kablovske televizije BBM.

7.5.2.     PLANIRANO STANJE

7.5.2.1.  TELEKOMUNIKACIONA KABLOVSKA KANALIZACIJA I KABLOVSKE PRISTUPNE MREŽE

Razvoj savremenih telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija i usluga u oblasti komunikacija i prenosa podataka putem žičnih i bežičnih medija, zahtijeva jedan ozbiljan i sveobuhvatan pristup u planiranju i projektovanju telekomunikacionih pristupnih mreža kao jednog od bazičnih činioca telekomunikacione infrastrukture, naročito u urbanim gradskim cjelinama u kojima se neadekvatna i polovična rješenja vrlo brzo pokažu kao udar na sam pojam urbanizovanosti i gradskog uređenja. Zato je cilj da se napravi plan telekomunikacione infrastrukture, u okviru uređenja DUP Dubovica I, koji će biti krajnje funkcionalan i koji će biti u stanju da isprati razvoj i uređenje svakog dijela prostora predmetnog zahvata i omogući dostupnost svake postojeće i buduće tehnologije koju nude ili će nuditi sadašnji, ili neki novi, pružaoci usluga telekomunikacionih servisa, do svakog pojedinačnog korisnika na području DUP.

Na području planiranog DUP Dubovica I, u najvećem stepenu je razvijena infrastruktura koncentrisana na razvoj telefonije, prvenstveno fiksne, a zatim i mobilne, kao i kablovske televizije. Razvijena telekomunkaciona je kablovska kanalizacija sa cijevima PVC Ø110mm, duž postojećih ulica i prilaznih puteva do objekata, ali ima i kablova položenih direktno u zemlju. Po tipu kablovi su optički, koaksijalni i bakarni-telefonski, sa tendencijom sve većeg procenta zastupljenosti optičkih kablova u cjelokupnoj mreži. Struktura telefonskih kablova je kombinovana od kablova sa olovnim omotačem i papirnom izolacijom provodnika (tip TK 00; TK 00-V i TK 10), koji se smatraju starim kablovima i nastoje se izbaciti iz upotrebe, kao i od kablova sa omotačem i izolacijom provodnika od termoplastičnih masa PVC, PE i sl. (kablovi tipa TK 59-GM; TK 39-P i sl.), koji bi trebalo u potpunosti da zamijene prethodne tipove kablova.

Postojeći kapaciteti telefonske mreže samo u određenom stepenu zadovoljavaju trenutne potrebe, ali imajući u vidu da se na području DUP Dubovica I planira postojanje oko 2900 stambenih jedinica, oko 5900 apartmana i oko 1900 lokala, te izgradnja fudbalskog stadiona sa 15300mjesta, a sve sa približno 34500 stalnih i povremenih korisnika, to je od posebnog značaja razvoj podzemne telekomunikacione cijevne infrastrukture, koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe za savremenim telekomunikacionim servisima predviđenih korisnika za jedan duži period. Zbog toga je čitav plan usmjeren na izgradnju nove i rekonstrukciju i modernizaciju stare telekomunikacione infrastrukture, tako da ona, trasom i kapacitetom, omogući lak pristup, bilo kojem pružaocu usluga telekomunikacionih servisa, do svakog urbanističkog bloka definisanog ovim DUP.

Savremeni servisi u telekomunikacijama podrazumijevaju integrisane usluge telefonije, brzog (širokopojasnog) interneta i kablovske televizije, sa tendencijom da se analogne tehnike prenosa i distribucije u potpunosti zamijene sa digitalnim tehnologijama i to već do 2012. godine, kao je to predviđeno u zemljama Evropske unije, a taj trend nastoje pratiti i zemlje koje planiraju ulazak u EU. Digitalizacija se može postići i bežičnim tehnologijama, ali one ipak u ovom trenutku, sa svojim ograničenijima, predstavljaju samo rezervne varijante u kompanijama koje imaju kablovski pristup do korisnika, i to samo na ruralnim područjima do kojih nije isplativo polagati kablovsku infrastrukturu. Zbog toga se digitalizacija do krajnjeg korisnika u pravom smislu postiže polaganjem savremenih telefonskih bakarnih kablova sa plastičnom izolacijom, koaksijalnih kablova te optičkih kablova. Krajnji cilj je da se postignu FTTH servisi, odnosno da se dođe sa optičkim kablom do krajnjeg korisnika, jer je u ovom trenutku to medij sa najboljim karakteristikama za prenos informacija putem telekomunikacija.

Da bi se ostvarilo navedeno, odnosno da bi se korisnicima ponudili najsavremeniji servisi, potrebno je precizno i optimalno planirati podzemnu kablovsku distributivnu mrežu, odnosno kablovsku cijevnu kanalizaciju sa kablovskim oknima, koja će svojim kapacitetom omogućiti većem broju provajdera telekomunikacionih servisa da ponude svoje usluge. Na taj način će krajnji korisnik imati mogućnost da bira najbolju uslugu prema sopstvenom nahođenju.

Na području predmetnog DUP planirano je da se, pored postojeće TK kablovske kanalizacije koja se zadržava, gradi nova TK kablovska kanalizacija lokalnog karaktera, bazirana na cijevima PVC Ø110mm, sa odgovarajućim telekomunikacionim kablovskim oknima, a da se postojeći kablovi koji su položeni direktno u zemlju izmjeste ili potpuno ukinu. Ona treba da omogući brz i jednostavan način za proširenje postojećih i razvoj novih pristupnih telekomunikacionih mreža, baziranih ne samo na bakarnimn telefonskim i televizijskim kablovima, već i na optičkim kablovima, a koje će podržavati telekomunikacione servise bazirane na ADSL, VDSL, FTTC, FTTH i sl. tehnologijama. Ispravno rukovođenje i održavanje ovako planiranog telekomunikacionog distributivnog kanalizacionog sistema omogućava brzo i lako uvlačenje i izvlačenje bilo kojih telekomunikacionih kablova uvlačnog tipa, čime je omogućena laka proširivost mreža, kao i višenamjenska funkcionalnost cijelog sistema.

Planirano je da se nova TK kanalizacija nadovezuje na postojeću. Predviđeno je da se radi TK kablovska kanalizacija lokalnog karaktera, minimalnog kapaciteta 2, 3, 4 i 6×PVC Ø110mm cijevi, kao i odgovarajuća TK kablovska okna, koja su, zbog predmjera koji je dat kasnije u ovom elaboratu, uslovno podijeljena na „manja” i „veća” okna. Pod pojmom manja okna podrazumijevaju se okna čije unutrašnje dimenzije kreću u rasponu standardnih dimenzija TK okana od 60×60×60cm do 150×110×100cm. Pod većim oknima podrazumijevaju se okna sa unutrašnjim dimenzijama od 200×150×110cm do 350×200×180cm i u njima je predviđena ugradnja konzola za parkiranje TK kablova. Nastojalo se da se trase kanalizacije i pozicije okana odaberu tako da se, sem na prelazima ulica, poklapaju sa trotoarskim ili zelenim površinama, tako da se za okna koriste laki telekomunikacioni poklopci koji trpe opterećenje do 50kN. Na taj način se izbjeglo pozicioniranje okana u kolovoznoj površini, što usložnjava proces projektovanja i izrade, kao i statiku tih okana, a zahtijeva i korišćenje teškog poklopca sa minimalnim opterećenjem do 250 ili 400kN. Sam način izrade TK kanalizacije, što podrazumijeva iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova, iskop rupe za okno i sve ostale građevinske radnje, definisane su u okviru „Opštih i tehničkih uslova za izvođenje građevinskih radova za pristupne telekomunikacione mreže”, koje je izradio Građevinski fakultet u Podgorici. Takođe se mogu koristiti i sve tehničke preporuke izdate u publikacijama ZJPTT. Trase kanalizacije, kapacitet i pozicije okana su jasno prikazani u grafičkim prilozima. Precizne dimenzije okana daju se u okviru glavnog projekta njihove izrade, a kapaciteti TK kanalizacije, u ovom planu, dati su kao minimalni, što znači da se može odobriti zahtjev za povećanjem broja cijevi, ali samo ako se time ne ugrožavaju vodovi ostalih infrastrukturnih instalacija, kao i sama TK instalacija (npr. od strane elektroenergetskih vodova i sl.).

Razvoj privodnog TK kanalizacionog sistema do pojedinačnih objekata određuje se glavnim projektom prilikom izgradnje svakog objekta. To znači da je ovaj plan obuhvatio distributivni telekomunikacioni kanalizacioni sistem do tačke do koje je moguće razvijati primarnu i sekundarnu pristupnu telekomunikacionu mrežu, a da je dalji razvoj razvodne distibutivne mreže stvar između pojedinačnih investitora izgradnje objekata i pružaoca telekomunikacione usluge sa kojim investitor sklopi ugovor, a koji je dužan da izda posebne tehničke uslove o priključenju na svoju pristupnu mrežu. Ti posebni tehnički uslovi moraju biti u okvirima gore navedenih opštih uslova, moraju biri usklađeni sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br. 51/08), sa Zakonom o telekomunikacijama („Sl.list RCG” br. 59/00), Zakonom o životnoj sredini („Sl.list RCG” br. 12/96 i 55/00), kao i svim ostalim važećim propisima iz ove oblasti. Potrebno da glavni projekati izgradnje TK mreže, na mikrolokacijama novih objekata, budu bazirani isključivo na cijevnoj kanalizaciji sa telekomunikacionim oknima, bez ikakvih improvizacija i vazdušne mreže. Oni moraju precizirati mikrolokacije eventualne trase rova za polaganje cijevi, pozicije okana, izvodnih stubića, javne telefonske govornice ili nekog drugog objekta u okviru pristupne TK mreže, kako bi bili usklađeni sa ostalim objektima podzemne infrastrukture, a takođe treba i da se skladno uklope u arhitektonsku cjelinu urbanističkog bloka u kojem se nalazi. Što se tiče izvodnih ormara, TK kanalizacija je planirana da se mogu preuzeti postojeći ormari, ali samim planom nijesu precizirane lokacije ormara jer one prvenstveno zavise od pružaoca telekomunikacionih usluga, tipa objekta koji se gradi i dr., ali je naša preporuka, s obzirom da ne postoji neki poseban propis, da se koriste tipski ormari (stubni, zidni-spoljašnji i unutrašnji) siluminske izrade, koji nijesu podložni rđanju. Način izrade postolja za ormare, kao i njihovo postavljanje na zidove dato je „Uputstvom o izradi uvoda i instalacija ZJPTT”. Sve unutrašnje telekomunikacione instalacije pojedinačnih objekata takođe treba da budu urađene u skladu sa svim važećim propisima iz te oblasti, kao i posebnim tehničkim uslovima koje izdaje davalac telekomunikacionih usluga, u sklopu ranije pomenutih uslova za priključenje na njegovu mrežu.

TK kablovska kanalizacija kapaciteta 6 cijevi je planirana na raskrsnici sa kružnim tokom, kako bi se pravilno ispratilo planirano proširenje postojeće TK kanalizacije duž obilaznice sa 4 na minimum 6 cijevi. Takođe je TK kablovska kanalizacija kapaciteta 6 cijevi planirana na raskrsnici Topliškog puta sa obilaznicom, kako bi se izmjestila trasa postojeće kanalizacije duž Topliškog puta, zbog proširenja same saobraćajnice. U nastavku TK kanalizacije duž Topliškog puta, takođe je planirano njeno izmiještanje, sa kapacitetom 4 cijevi. Na mjestima, duž obilaznice, gdje se vrši proširenje kolovozne trake, a gdje postojeća TK kanalizacija „ulazi” u zonu planiranog kolovoza, ostavljana je mogućnost da se pokuša sačuvati postojeća TK infrastruktura, na način da se Glavnim projektom proširenja puta planira „oklapanja” TK kanalizacije armiranim betonom. Ipak, sa druge strane puta planirana je TK kanalizacija sa 4 cijevi, tako da se, izradom odgovarajućih prelaza preko puta, može na relativno jednostavan način izmjestiti postojeća TK infrastruktura. U sklopu tih radova treba nastojati da se Glavnim projektom predvidi da postojeća TK okna ostanu u trotoarskoj ili zelenoj površini, koliko god je to moguće. U slučaju da okno mora ostati u kolovoznoj površini, potrebno je planirati njegovu odgovarajuću rekonstrukciju, sa obaveznom ugradnjom teškog (400kN) poklopca za TK kablovska okna. Broj okana koja će, na ovaj način, ostati u kolovoznoj površini, a samim tim će trebati i njihova rekonstrukcija, ovim planom nije moguće precizno odrediti, već se to može uraditi jedino u okviru Glavnog projekta proširenja ulice. Takođe je moguće da će na pojedinim lokacijama trebati izmjestiti mali dio postojeće TK kanalizacije i uraditi novo TK kablovsko okno (što se može smatrati kao izmiještanje postojećeg okna), što ovim elaboratom nije moguće predvidjeti, pa takve slučajeve ne treba posmatrati kao izmjene ovog plana.

U ostalom zahvatu DUP-a je planirana kanalizacija sa minimum 4 i 3 cijevi duž ulica koje treba da bude kičma nove TK infrastrukture, kao i oko sportskog kompleksa unutar urbanističkog bloka 21. U ostalim djelovima plana predviđena je TK kanalizacija sa minimum 2 cijevi i ona je uglavnom sekundarnog distributivnog karaktera. Posebno je obraćena pažnja da se rekonstrukcijom mrežne infrastrukture obuhvati ukidanje primarnih i sekundarnih distributivnih podzemnih kablova do postojećih naselja, ali se ovim planom nije moglo izbjeći zadržavanje razvodne mreže podzemnih kablova do pojedinačnih objekata jer se njihova zamjena cijevnom infrastrukturom mora tretirati kroz eventualne projekte rekonstrukcije razvodne distributivne mreže pojedinih provajdera, što se ima kao poseban slučaj gorenavedene izgradnje TK mreže na mikrolokacijama objekata unutar urbanističkog bloka, te ga kao takvog treba tretirati na isti način. Ovo je sve jasno prikazano u grafičkom prilogu DUP-a. Tu su naznačene i pozicije okana, pri čemu treba reći da su ispod ili iznad trase kanalizacije dati njeni kapaciteti, a na „većim” oknima je postavljena oznaka „V”.

Napominjemo da je neophodno, da se i daljoj razradi, na novou glavnog projekta, uradi sinhron plan kojim bi se definisali položaji svih podzemnih infrastruktura, jer je neophodno obezbijediti da se na mjestima ukrštanja ili približavanja i paralelnog polaganja sa vodovima drugih instalacija, TK kablovska kanalizacija izvodi prema „Uputstvu za zaštitu telefonskih instalacija od uticaja vodova drugih instalacija ZJPTT”. Ove mjere zaštite se prvenstveno odnose na zaštitu TK instalacija od elektroenergetskih instalacija, ali se one primjenjuju i kod svih ostalih instalacija koje mogu imati posredan uticaj na TK vodove. Najmanje rastojanje između kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih električnih instalacija (elektroenergetski kablovi i sl.) treba da iznosi 0,5 m bez primjene zaštitnih mjera i 0,1 m sa primjenom zaštitnih mjera. Zaštitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrštanja i približavanja ako se vertikalna udaljenost od 0,5 m ne može održati. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kablove treba da budu od dobro provodnog materijala, a za telekomunikacione kablove od neprovodnog materijala. Za napone preko 250V prema zemlji, elektroenergetske kablove treba uzemljiti na svakoj spojnici dionice približavanja. Ako se telekomunikacione i elektroinstalacije ukrštaju na vertikalnoj udaljenosti manjoj od 0,5 m, ugao ukrštanja, po pravilu, treba da bude 90 stepeni, ali ne smije biti manji od 45 stepeni.

Projektovanje i izvođenje radova na TK kablovskoj kanalizaciji izvoditi i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Sl.list RCG” br. 79/04). Zakon o zaštiti na radu određuje da se u posebnom dijelu Glavnog projekta prikaže skup svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom izgradnje i eksploatacije objekta. Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite, a u slučaju potrebe i posebna pravila.

Osnovna pravila zaštite na radu obuhvataju:

- opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama (pod sredstvima rada smatraju se objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomoćne prostorije sa pripadajućom instalacijom),

- osiguranje od udara električnom energijom,

- osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora,

- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuaciju radnika,

- osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti vazduha,

- osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline,

- ograničenje buke i vibracija u radnoj okolini,

- osiguranje od nastanka požara i eksplozije,

- osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih uticaja,

- osiguranje od djelovanja opasnih materija i zračenja,

- osiguranje prostorija i uređaja za ličnu higijenu.

Posebna pravila zaštite na radu obuhvataju:

- određivanje uslova u pogledu stručne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihičkog stanja i psihofizičkih sposbnosti radnika,

- određivanje načina na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije,

- preporuke proizvođača prema tehničkim uslovima,

- pravilno uskladištenje i zaštita materijala, uređaja i opreme,

- određivanje trajanja posla, korištenje ličnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava,

- obavezno postavljanje znakova upozorenja od određenih opasnosti,

- osiguranje normalnog strujanja vazduha,

- osiguranje da na svakom radilištu na kojem radi istovremeno 20 radnika, jedan bude osposobljen za pružanje prve pomoći.

Planirana kablovska postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor požara, pa se na njima ne projektuju posebne mjere zaštite. Opasnost od požara javlja se samo prilikom transporta, uskladištenja i manipulisanja sa zapaljivim materijalima koji se koriste pri izradi kablovskih nastavaka (plin, benzin). U tu svrhu potrebno je posvetiti posebnu pažnju transportu, skladištenju i manipulisanju takvim sredstvima i sve izvoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Sl. List RCG” br. 47/92).

Takođe treba reći, što se tiče mjera zaštite životne sredine, da se izgradnjom i eksploatacijom podzemne telekomunikacione kablovske infrastrukture ne zagađuju životno i tehničko okruženje istog. Ipak pri projektovanju i planiranju izgradnje TK kablovske kanalizacije i izradi kablovskih pristupnih mreža treba poštovati sve odredbe, koje se mogu odnositi na konkretni projekat, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG” br. 80/05) i Zakona o životnoj sredini („Sl.list RCG” br. 12/96 i 55/00).

7.5.2.2. RADIO-DIFUZNI (BEŽIČNI) SISTEMI

U ovoj fazi planiranja nije moguće određivati lokaciju za antenske, odnosno bazne stanice radio-difuznih sistema, jer to prevashodno zavisi od provajdera takvih usluga i njihovih predikcionih mjerenja i zahtjeva za realizaciju konkretnih projekata. Međutim, mogu se dati smjernice i tehnički zahtjevi za davanje urbanističko-tehničkih uslova za svaki konkretni projekat te vrste.

Osnovna koncepcija GSM sistema mobilne telefonije bazirana je na klasičnoj arhitekturi ćelijske radio-mreže. Osnovna jedinica ovakve mreže je ćelija. U cilju pokrivanja željene teritorije, servisne zone osnovnih ćelija se udružuju i na taj način formiraju jedinstven sistem. Svaka ćelija ima svoju baznu stanicu (BTS – Base Transceiver Station) koja radi na dodijeljenoj grupi radio-kanala. Radio-kanali dodijeljeni jednoj ćeliji u potpunosti se razlikuju od radio-kanala dodijeljenih susjednim ćelijama.

Sve savremene GSM bazne stanice koncipirane su tako da se za njihovo normalno funkcionisanje ne zahtijeva stalna ljudska posada. To znači da da u okviru uređenja bazne stanice ne treba da se razmatraju pitanja dovoda vode, grijanja, kanalizacije itd.

Razlikuju se tri tipa baznih stanica, u zavisnosti od toga da li na planiranoj lokaciji bazne stanice postoji ili ne postoji odgovarajuća prostorija za smještaj opreme bazne stanice. Shodno tome imamo:

- INDOOR bazne stanice (za montažu u okviru postojećeg objekta ili kontejnera),

- OUTDOOR bazne stanice (za instalaciju na otvorenom), i

- MICRO bazne stanice (za pokrivanje manjih zona, kao što su tržni centri, centralne gradske ulice i sl.).

Svi standardni tipovi baznih stanica se, u pogledu klimatskih i mehaničkih zahtjeva, trebaju realizovati u skladu sa ETSI standardom ETS 300 019 (Classification of Environmental Conditions). U pogledu zaštite od zemljotresa uređaji baznih stanica treba da budu projektovani da ispunjavaju uslove standarda IEC 68-2-57. U pogledu elektromagnetske kompatibilnosti bazne stanice trebaju ispunjavati EMC preporuke Evropske zajednice (89/336/EEC). Takođe, bazne stanice trebaju biti testirane u skladu sa EMC preporukama GSM:11.20:12.1 i ETS 300 342-2.

Polazeći od konkretnih uslova na planiranoj lokaciji bazne stanice, za svaku baznu stanicu se vrši uređivanje prostora na adekvatan način u sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br. 51/08) i Zakonom o telekomunikacijama („Sl.list RCG” br. 59/00). U slučaju da se na konkretnoj lokaciji može obezbijediti prostorija ili kontejner površine do oko 10m2, implementira se INDOOR bazna stanica. Pri tome nosivost poda prostorije mora biti takva da može da izdrži opterećenje od 500kg/m2 na površini predviđenoj za smještaj opreme bazne stanice, a 800kg/m2 na površini za smještaj baterijskog napajanja. U okviru uređenja prostorije, između ostalog, planira se i postavljanje antistatičkog poda, instaliranje uređaja za obezbjeđivanje mikroklimatskih uslova, postavljanje opreme za protivpožarnu zaštitu itd. Napajanje uređaja instalirane opreme reguliše se, za svaku baznu stanicu, sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom.

Ako za instaliranje bazne stanice nije moguće obezbijediti adekvatnu prostoriju, može se implementirati OUTDOOR bazna stanica. Pri tome se vodi računa da, osim pogodnosti sa stanovišta pokrivanja teritorije, ona ne bude isuviše daleko od energetskih izvora. OUTDOOR bazna stanica se može postaviti u sklopu nekog objekta ili samostalno na tlu. Napajanje uređaja instalirane opreme reguliše se takođe, za svaku baznu stanicu, sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom.

U slučajevima kada na relativno malom prostoru (tržni centar, centralne gradske ulice i sl.) treba obezbijediti GSM radio-servis, primjenjuje se MICRO bazna stanica. Male dimenzije i relativno mala težina bazne stanice omogućavaju dosta fleksibilnu, jednostavni i brzu montažu, i to bez nekih posebno postavljenih uslova.

Bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. Ni na koji način ne zagađuju vodu, vazduh i zemljište. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, a nema ni toplotnih ni hemijski dejstava. U manjoj mjeri i u ograničenom prostoru eventualno može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetskog zračenja baznih stanica, što se pravilnim planiranjem i projektovanjem, te testnim mjerenjima može preduprijediti. Konačno, može se zaključiti da tokom normalnog rada bazne stanice ni na koji način ne ugrožavaju životnu i tehničku sredinu, a to se postiže pravilnim projektovanjem koje u potpunosti treba da ispuni unaprijed postavljene urbanističke uslove za svaku lokaciju ponaosob, kao i da se u svemu pridržava Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG” br. 80/05) i Zakona o životnoj sredini („Sl.list RCG” br. 12/96 i 55/00).

Ispitivanja nivoa RF zračenja zasnivaju se na osnovnim, jednokratnim (tzv. „spot”) širokopojasnim mjerenjima kojima se određuje maksimalna vrijednost jačine električnog polja u određenoj mjernoj tački. Dobijena maksimalna vrijednost upoređuje se sa važećim međunarodnim ili nacinalnim preporukama i standardima. Maksimalni nivoi izlaganja stanovništva za frekvencijski opseg od 10MHz – 300GHz dati su „Pravilnikom o najvećim dozvoljenim snagama zračenja radijskih stanica u gradovima i naseljima gradskog obilježja” Agencije za radio-difuziju RCG (Broj: 01-932) iz 2005. godine.

PREDMJER I PREDRAČUN MATERIJALA I GRAĐEVINSKIH RADOVA

7.6.	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Kod planiranja urbanih cjelina i regionalnih planova, a naročito kod izrade generalnih i detaljnih urbanističkih planova i programa sve je više prisutan zahtjev za rješenjem predmetnih sredina sa snabdjevanjem toplotnom energijom za grijanje i hlađenje. Intenzivan razvoj urbanih cjelina, uslovljen opštim porastom standara i komfora, doveo je do porasta potrošnje svih oblika energije, što zahtijeva pronalaženje najcjelishodnijeg rješenja sistema snabdijevanja energijom, bez kojeg je veće nezamisliv budući razvoj.

U srednjoročnim planovima privrednog razvoja energetika kao privredna grana koja direktno utiče na dalji rast društvenog i ličnog standarda zauzima posebno mjesto. U rezolucijama o privednom razvoju dobija posebno mjesto zato što racionalna potrošnja energije treba da postane sastavni dio svih društvenih i privrednih struktura, a takođe i zadatak svakog čovjeka.

Na urbanistička rješenja problem snabdijevanja energijom za zagrijavanje i građenje objekata do sada uglavnom nije imao nikakvog uticaja, osim što su kod već završenih urbanističkih planova projektanti termičari bili angažovani da kao izvršioci projekta nađu najpovoljnije rješenje za zagrijavanje pojedinih objekata, ali tek u fazi njihvog projektovanja.

Dobro je što se mijenja dosadašnja praksa i što su sada kod izrade koncepta urbanističkog projekta u interdisciplinirani tim izvršilaca – planera uključeni i termičari kao saučesnici projekta budućeg naselja, jer će u protivnom svako neracionalno energetsko rješenje umanjiti sve ostale ćivotne kvalitete.

U interesu kompletnog planiranja urbane cjeline neophodno je da budu zastupljena i energetska načela, a u sklopu njih i temotehnička, koja u takvom kontekstu do sada još nijesu evidentirana, ali ih je moguće svrstati u sljedeća:

- postići smanjivanje potrošnje toplote za zagrijavanje i hlađenje, po jedinici površine ili zapremine objekta;

- obezbijediti mogućnost zadovoljenja toplotnih potreba sa realno raspoloživim izvorima, te energiju što racionalnije koristiti,

- sa pravilnom dinamikom izgradnje urbanističkog projekta dobiti povoljne uslove za što šire uvođenje sistema termotehničkih instalacija sa visokim tehničkim učinkom i što manjim zagađivanjem okoline, odnosno životne sredine.

Potrošnja energije u obliku toplote za grijanje i hlađenje u ukupnom eneretskom bilansu u užem smislu urbane cjeline ima veliki udio i kreće se od 50-55%.

Toplotna energija se koristi za: grijanje objekata,  klimatizaciju, ventilaciju i pripremu tople sanitarne vode, dok se toplota za hlađenje koristi za rashlađenje objekata u ljetnjem periodu.

Saznanje o izuzetno velikom cijelu cjelokupne porošnje energije u svrhe stvaranja potrebnih uslova u životnom prostoru, nametnula su danas da se izdvoje dva prioriteta:

- arhitektonsko-građevinski koji ima za cilj poboljšanje toplotnih svojstava objekata

- mašinski koji ima zadatak za primjenom rješenja, odnosno sistema za maksimalni stepen iskorišćenja, te primjenu novih izvora energije.

OSVRT NA PRETHODNI KONCEPT URBANISTIČKOG RJEŠENJA

Svi dosadašnji planovi snabdijevanja toplotnom energijom, bilo za grijanje ili hlađenje objekata koji su zahvaćeni predmetnim DUP-om, svodili su se na nivo parcijalnih projekata prilagođenih  sopstvenim potrebama.

Ovakav postojeći i budući sadržaj objekata prestavlja poseban problem kod rješavanja termotehničkih instalacija od kojih su najizraženiji što se prevashodno mora voditi računa o vlasništvu, namjeni, zahtjevanom komforu, te drugim osobenostima svakog objekta ili grupe objekata.

Zbog same prirode potrošnje toplotne energije moraju se u urbanističkim planovima postaviti bitni elementi koji će planerima dozvoljavati manje manervarskog prostora u odnosu na neka druga opredjeljenja.

Uključivanje takvih elemenata koji bi po društvenom opredjeljenju urbanističkog plana postali obavezni i ne bi se smijeli smatrati kao ograničenje  nekle slobode već bi u svijetlu buduće energetske situacije bili ti koji bi pomogli pravilnoj raspodjeli sveukupnog dobra kao što je energija.

Sigurno je da će budući objekti biti djelo novije građevinske tehnike i da će se koristiti mnogi novi materijali, te da će na fasadama preovladavati staklene površine, koje sa gledišta potrošnje predstavljaju najkritičniji element zgrade.

Zimi povećavaju zahtjeve za grijanjem, ljeti u još većoj mjeri utiču na potrošnju energije za hlađenje, s obzirom na propuštanje sunčevog zračenja direktno u unutrašnjost zgrade. To uvođenje većeg udijela stakla u savremenim zgradama kod kojih se u prizemnom dijelu predviđaju prostori dovelo je do porasta potrošnje energije u odnosu na zgrade predhodnih generacija.

Ova promjena u arhitekturi direktno je reflektovana na potrošnju energije i zagađenje okoline, tako da je odgovornost i etika u oblasti energije i ekologije multidisciplinirani problem i odgovornost treba da dijele svi učesnici u nekon zadatku počev od investitora koji daje zataka, zatim arhitekte, projektanta grejnih i klimatizacionih sistema, montažera ovih instalacija, tehničkog osoblja u eksploataciji i svih drugih releva¬ntnih faktora

ENERGETSKI IZVORI

Budući objekti traba da budu opremljeni savremenim, praktičnim a prije svega ekonomskim rješenjem za sve vrste termotehničkih instalacija.

Budva nema sirovinsku bazu konvencionalnih vrsta goriva (nafta, gas, ugalj i dl.) koja bi se mogla koristiti za zagrijavanje objekata, ali ima dobru bazu za korišćenje novih vidova energije naročito energije sunca. S obzirom da je u mediteranskom području, GUP-om je predviđeno da za primarnu energiju bude korišćena kombinacija sunčeve i elektro energije, primjenom ekološki najispravnijeg, najefikasnijeg a prije svega najekonomičnijeg energetskog izvora – toplotne pumpe. Koji će tip toplotne pumpe: vazduh-vazduh, vazduh-voda, voda-voda biti primijenjen zavisni od više faktora.

Na raspolaganju kao primarna energija stoji: sunce, morska voda, bunarska voda i vazduh.

S obzirom na udaljenost mora od objekata obuhvaćenih predmetnim DUP-om, na korišćenje morske vode kao energetskog izvora bez obzira što je ima u neograničenoj količini, ne treba očekivati korišćenje prevashodno vazduha kao "energetske" sirovine za toplotne pumpe, te sučeve energije primjenom kroz aktivne i pasivne sisteme.

Večina objekata treba da koriste pumpu sistema vazduh-voda. Vazduh ima slabije karaktetistike kao toplotni izvor u odnosu na vodu, ali ima i prednosti što ga ima u izobilju i što je besplatan, a i tempera tura i u zimskom i ljetnjem periodu ima dobre parametre, s obzirom na mediteransku klimu, područja gdje se i Budva nalazi.

Dakle, kao energetski izvor za termotehničke instalacije biće korišćena toplotna pumpa kao najracionalnije i najekonmičnije rješenje jer je stepen dobiti za toplotne pumpe:

- sistema voda-voda ε=3.5 ÷ 4

- sistema vazduh-voda ε=3.0 ÷ 3.5

što znači da će se na uloženi 1 kW električne energije dobiti od 3.0 ÷ 4 kW energije za grijanje ili hlađenje.

Kapacitet toplotnih pumpi kreće se u širokim granicama od 1,5 ÷ 15000 kW. Toplotne pumpe kapaciteta do nekoliko stotina kW se prave kao agregatirane jedinice, dok se za veće kapacitete sklapaju na mjestu korišećnja.

Sigurno je da će u pojedinim objektima, u određenom stepenu, biti zastupleni i manji ili skuplji sistemi u verziji toplotne pume tzv. "SPLIT SISTEMI", kao i korišćenje čisto električne energije preko električnih kotlova, TA peći ili grijalica.

Aktivno korišćenje sunčeve energije za pripremu tople vode za grijanje i tople sanitarne vode preko prijemnika sunčeve energije (kolektora) treba da nađe pumu primjenu, ali njihovo korišćenje uslovljavaju smještajne mogućnosti.

Takođe, treba da budu što više zastupljena rješenja za ugradnju solarnih kolektora u hotelskim objektima, da pored funkcije zagrijavanja vode služe i za obezbjeđivanje hlada na parkiralištima, kao što su dosadašnja uobičajena rješenja (npr. kod hotela „Slovenska plaža” i dr.).

PRIMJENA SISTEMA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTIMA

Predlaže se da energetski izvor za termotehničke instalacije bude toplotna pumpa bez obzira koji će se medij koristiti kao primarni fluid, voda ili vazduh.

Primjena toplotnih pumpi nameće rješenje da u svrhe zagrijavanja i hlađenja budu primijenjeni niskotemperaturni sistemi (50/45ºC, 7/12ºC), pošto je temperatura vode na ulazu i izlazu iz toplotne pumpe navedenih parametara, dok će se za hlađenje koristiti parametri vode (6/11ºC, 7/12ºC).

Primjena niskotemperaturnih sistema danas se sve više primjenjuje u svijetu i ima niz prednosti počev od ekonomičnosti, biološke ugodnosti i dr. Koji će od niskotemperaturnih sistema biti primijenjen u nekom objektu zavisi od specifičnosti samog objekta koji sadrži arhitektonsko rješenje, namjenu, zahtijevani nivo opremljenosti sa instalacijama, komfor i dr.

Najčešće rimjenjivani niskotemperaturni sistemi su:

- vazdušni,

- vodeno-vazdušni,

- vodeni.

Svaki od njih ima svoj domen primjene sa prednostima i nedostacima, a za svaki dati slučaj projektant treba da ocijeni i izabere onaj koji daje optimalno rješenje.

MJERE I AKCIJE ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE TOPLOTNE  ENERGIJE

U dosadašnjoj praksi pokalazo se da se prilikom arhitektonskog projektovanja malo računa vodilo o energetskom aspektu objekta. Doduše, poslednjih 20 godina kod arhitektonskog projektovanja zakonski propisi su nalagali da se objekti moraju toplotno izolovati, pa i pored činjenice da je izolacija bila adekvatno predviđena u projektima ona se malo primjenjivala u praksi. Ako je na primjer investitor htio da pojeftini objekat onda je prvo toplotna izolacija bila na udaru da se izostavi.

Uvođenem energetske komponente u arhitektonsko projektovanje, teži se postizanju optimalnog odnosa između arhitekture i potrebne energije objekta.

Veze između arhtekture i energije mogu se analizirati kroz sledeće relacije:

- orjentacija i dispozicija objekta;

- oblik objekta;

- nagib krovnih površina;

- međusobnog odnosa objekta i okoline u smislu zasjenčenja;

- boje objekta;

- toplotne akumulacije objekta;

- rasporeda i odnosa staklenih i fazonskih površina;

- ekonomske debljine termoizolacije;

- razuđenost fasadnih površina;

- i drugo.

U čitavom navedenom aspektu različitih mogućnosti koje se planerima u prostornom i urbanističkom planiranju pružaju da svojim rješenjem doprinesu smanjivanju utrošene energije mogu se istaći dva koja mogu bitno uticati na potrošnju energije, a to su:

- Toplotna izlacija objekta

- Koncept oblikovanja objekta prilagođenih za korišćenje sunčeve energije.

Toplotna izolacija objekta

Iako postoji Pravilnik o minimalnom potrebnom otporu građevinskih konstrukcija JUS U.J5.600 i drugi, oni ne predstavljaju optimalne vrijednosti. Optimalna izolacija građevina treba da bude znatno veća nego što i donešene norme zahtijevaju, pogotovo što se ima u vidu da je vijek građevine 100 godina i više, da se toliko godina štedi energija čija cijena rapidno raste.

Kod proračuna primjenjivati standard: Toplotna tehnika u građevinarstvu – Tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada (JUS U.J5.600.2002).

U budućem planiranju i projektovanju treba se obavezno pridržavati normi za toplotnu izolaciju, kako kod društvene tako i kod individualne gradnje.

Podrušku termoizolaciji objekta treba dati prije svega kreditnom i poreskom politikom, a i drugim mjerama.

Koncept oblikovanja objekata prilagođenih za korišćenje sunčeve energije

Sunčeva energija nije još uključena u planove razvoja energije, niti je pak do sada rađeno na temeljnoj studiji što se ovog pitanja tiče. Zagrijavanje zgrada sunčevom energijom predstavlja dugoročnu investiciju, jer se sunčeva energija koristi samo u zimskom periodu, kada je ima tri puta manje nego ljeti. U ovom trenutku ne izgleda da postoje uslovi za širu primjenu solarnog grijanja zgrada pomoću prijemnika, te u planovima razvoja ne treba mnogo računati na istu. Ovaj zaključak je utoliko opravdaniji što prije uvođenja solarnog grijanja postoji niz ekonomski opravdanih investicija u objekte, kao što je poboljšanje toplotne izolacije i drugo. Sunčeva energija kod nas našla je najviše primjene za pripremu tople sanitarne vode.

Solarno zagijavanje vode je tehnički dovedeno do kraja i da ekonomske strane je prihvatljivo za potrošače naročito u hotelskim objektima, te kod individualnih objekata.

OPŠTI USLOVI SA STANOVIŠTA TERMOENERGETSKE ZAŠTITE

- Kao energetske izvore za grijanje i hlađenje treba koristiti nove vidove energije – sunca, morske vode, vazduha i dr. pošto ove primarne energije ima dovoljno i čista je. Za transformaciju primarne energije koristiti savremene uređaje toplotne pumpe – svih vrsta.

- Sunčevu energiju koristiti prevashodno za pripremu tople sanitarne vode, kako u društvenim tako i u individualnim objektima.

- Intenzivirati i pojačati primjenu toplotne izolacije objekata shodno važećim propisima, a kreditnom i poreskom politikom što više omogućiti njenu primjenu.

- Toplotnu energiju racionalno koristiti, jer štednja i racionalna potrošnja energije su najbolji "novi" energetski izvori.

8. USLOVI I MJERE ZAŠTITE

8.1.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH

NEPOGODA I USLOVI OD INTERESA ZA ODBRANU

U cilju zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških nesreća, hemijskih, bioloških, nuklearnih i radioloških kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list RCG" 13/2007) i podzakonskim aktima koja proizlaze iz ovog zakona.

Obavezno je poštovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa i predviđenih za aseizmičko projektovanje i građenje objekata.

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Službeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

8.2.	USLOVI ZA RACIONALNU POTROŠNJU ENERGIJE

Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjera štednje koju ovaj DUP predlaže je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, a u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja. Klimatski uslovi Budve omogućuju korišćenje sunčeve energije u svim oblicima, od pasivnih i aktivnih solarnog sistema do fotonaponskih ćelija, odnosno modula.

8.3.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE I UNAPRJEĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

U rješenjima ovog plana u odgovarajućim poglavljima integrisane su pojedine mjere sa aspekta unaprjeđenja i zaštite životne sredine. Zaštita životne sredine bazirana je na usklađivanju potreba razvoja i očuvanja, odnosno zaštite njegovih resursa i prirodnih vrijednosti na održiv način, tako da se i sadašnjim i budućim generacijama omogući zadovoljavanje njihovih potreba i poboljšanje kvaliteta života. Pravo na razvoj mora se ostvariti kako bi se ravnopravno zadovoljile potrebe razvoja i zaštite i očuvanja životne sredine sadašnjih i budućih generacija

Ovim DUP-om se definišu sljedeći uslovi i mjere predviđene u cilju spriječavanja, smanjenja ili otklanjanja negativnih uticaja na životnu sredinu:

- Kako je Budva, ali i prostor DUP-a područje intenzivnog razvoja sa povećanjem broja stanovnika i korisnika prostora (turisti i posjetioci), sa intenzivnom urbanizacijom koja se ogleda u vidu obimne izgradnje, lokalna uprava u saradnji sa državnim organima, Republičkim hidrometeorološkim zavodom, JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore, Republičkim zavodom za zaštitu prirode, Univerzitetom, stručnim i nevladinim sektorom (NVO) treba da uspostavi kontinualni monitoring indikatora životne sredine, obavi istraživanja biodiverziteta na području Opštine i na taj način stvori osnov za kvalitetnu i kontinuiranu mogućnost ocjene stanja životne sredine i na osnovu toga kreiranje politika i mjera za zaštitu životne sredine.

- S obzirom da će rješenja data u DUP-u imati određene posljedice na životnu sredinu treba obezbjediti odgovarajući monitoring (praćenje stanja).

- Posebno voditi računa da se obezbijedi monitoring onih elemenata životne sredine koji će biti izloženi stalnom pritisku (DPRS7 model monitoringa) kako bi se obezbjedila povratna sprega između pritisaka na životnu sredinu i blagovremenog odgovora onih koji su odgovorni za realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti na prostoru plana.

- Kako bi se monitoring životne sredine mogao u potpunosti sprovesti, potrebno je da istovremeno obuhvati monitoring na samom izvoru zagađivanja, na mjestima gdje se vrši ispuštanje štetnih ili zagađujućih materija, ali i praćenje dalje sudbine zagađujućih materija poslije ispuštanja u životnu sredinu.

- Neophodno je za područje Budve uraditi Katastar zagadjivača u okviru Katastra zagadjivača za cijelu Crnu Goru.

- Pojedini pokazatelji ukazuju na neophodnost preduzimanja mjera za sprječavanje pojedinih zagađenja. To se prije svega odnosi na emisiju lebdećih čestica (prašine i aerosola) i ograničavanje sadržaja teških metala i PAH-s u njima, jer na osnovu višegodišnjih ispitivanja, može se konstatovati da postoji trend značajnog povećanja sadržaja lebdećih čestica i PAH-s u njima. Monitoring kvaliteta vazduha mora biti baziran na EU propisima, na osnovu kojih će formirati informativna mreža koja će moći da se priključi u međunarodne mreže, kao što su EURAIRNET-a, EIONET, baze WHO-a, WGOGAW, EMEP i dr. Monitoring lebdećih čestica treba bazirati na mjerenju PM-10 i PM-2,5 na osnovu kojih se ocjenjuje stepen ugroženisti vazduha ambijenta, uticaja na zdravlje ljudi i zagađenosti teškim metalima u PM-10.

- Stimulisati nabavku i korišćenje novijih i kvalitetnijih vozila, vozila na električni ili hibridni pogon, upotrebu bezolovnog benzina, zbog smanjenja koncentracija zagađujućih materija porijeklom iz izduvnih gasova motornih vozila.

- Smanjiti broj ložišta na čvrsta goriva i stimulisati korišćenje drugih oblika goriva i energije (gas, toplotne pumpe, pasivni i aktivni solarni sistemi i dr.) kako bi došlo do redukcije zagađujućih materija iz ložišta na čvrsta goriva.

- Treba uspostaviti sistem stroge kontrole odlaganja otpada, od momenta stvaranja, sakupljanja, transporta do konačnog odlaganja, jer je komunalni otpad najčešći uzrok povećane koncentracije polutanata neorganskog porijekla (olovo, kadmijum, hrom, nikl i dr.) i organskog porijekla (poliaromatskih ugljovodonika i polihlorovanih bifenila) u uzorcima zemljišta.

- Uvesti sistem reciklaže, postavljanjem posuda za primarnu selekciju otpada na određenim lokacijama na području plana.

- Potreban broj kontejnera i drugih sudova za odlaganje čvrstog otpada, dinamiku i vrijeme njihovog pražnjenja, proračunati na osnovu ukupnog broja mogućih korisnika prostora koji se tokom turističke sezone značajno uvećava prilivom turista.

- Raznovrsni nesortirani otpad nastao tokom rušenja postojećih objekata odložiti na bezbjedno mjesto, na način koji neće stvoriti dodatne negativne uticaje na životnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadležni organ.

- Ostale negativne uticaje prilikom rušenja (buka, prašina, usporavanje saobraćaja, oštećenje saobraćajnica i dr) na stanovništvo koje živi u okolini svesti na najmanju moguću mjeru.

- Otpad koji bude nastajao za vrijeme izvođenja građevinskih radova (šut i ostali otpad) odložiti na bezbjedno mjesto, na način koji neće stvoriti dodatne negativne uticaje na životnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadležni organ..

- Pri izgradnji novih objekata, kao i pri rušenju postojećih, predvidjeti mjere zaštite dijela postojećih stabala koja nijesu predviđena za uklanjanje.

- Ako se na prostoru DUP-a budu otvarale zdravstvene, ordinacije biohemijske laboratorije i pružale različite usluge prilikom kojih se stvara eventualni opasni medicinski otpad njegov tretman (čuvanje i odlaganje) obavezno sprovesti u skladu sa važećim propisima.

- Ostali opasan otpad sakupljen u okviru područja plana (akumulatori, upotrebljena motorna ulja, elektronske komponente i dr.) čuvati i odlagati u skladu sa važećim propisima.

- Sve postojeće divlje deponije zemlje, građevinskog otpada, kabastog otpada (starog pokućstva, kućnih aparata i sl.) i dr. ukloniti.

- Sprječiti paljenje divljih deponija.

- U sklopu infrastrukturnog rješenja pored rješavanja odvođenja fekalnih voda neophodno je i hitno kanalisanje atmosferskih voda koje sa saobraćajnica i drugih površina oticanjem spiraju različite zagađujuće materije i odnose ih u more.

- Kolektore i separatore masti i ulja i taložnike suspendovanih materija u okviru sistema za odvođenje i tretman otpadnih voda kod eventualnih stanica za snabdjevanje motornih vozila gorivom i drugih objekata kao mjesta kod kojih postoji rizik od ispuštanja zagađujućih materija projektovati i graditi u skladu sa propisima. Odlaganje opasnog otpada iz ovih postrojenja vršiti na način predviđen propisima.

- Podzemne rezervoare goriva kod eventualnih stanica za snabdjevanje motornih vozila gorivom, ili uz objekate kod kojih služe kao gorivo u sistemima za grijanje prostorija projektovati i graditi sa dvostrukim plaštom, obaveznim tankvanama i svim propisima predviđenim mjerama sprječiti isticanje naftnih derivata iz ovih rezervoara i sprječiti druge rizike od zagađivanja životne sredine.

- Građenjem i korišćenjem objekta ne smije se ugroziti stabilnost susjednih objekata, tla na susjednim zemljištima, kao ni saobraćajne površine, vodotoci, instalacije, životna sredina i sl.

- Izgradnja i korišćenje objekata moraju biti u svemu u skladu sa važećim propisima i principima za aseizmičko projektovanje i građenje, u cilju svođenja seizmičkog rizika na prihvatljivi nivo.

- Pri projektovanju, građenju i korišćenju objekata moraju se, u skladu sa tehničkim i ostalim propisima, osigurati mjere za zaštitu od klizanja terena, poplava, udara groma i drugih nepogoda.

- Objekti moraju biti projektovani, građeni i korišćeni tako da se sprječi nastajanje i širenje požara i eksplozija, a u slučaju požara i eksplozija da ispunjavaju uslove za njihovo efikasno gašenje i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

- Objekat mora biti projektovan, izgrađen i korišćen tako da se omogući zaštita od djelovanja površinskih i podzemnih voda, vlage, agresivnog tla, vode i vazduha, štetnih hemikalija, pare, temperaturnih promjena, kao i drugih nepovoljnih dejstava.

- Objekat se mora graditi tako da se u odnosu na klimatske uslove, lokaciju objekta i njegovu namjenu smanji gubitak toplote na najmanju mjeru, odnosno spriječi zagrijavanje prostorija usljed spoljnjeg uticaja.

- Objekat mora biti zaštićen od unutrašnje i spoljne buke, a okolina objekta od buke koja nastaje u objektu usljed tehnološkog procesa ili iz drugih razloga.

- Objekat se mora graditi tako da smanjuje vibraciju i buku od ugrađenih postrojenja u objektu sa svrhom sprječavanja njihovog prenosa.

- Građevinski proizvodi moraju kod uobičajenog održavanja, u ekonomski prihvatljivom vremenskom periodu, podnositi bez većih šteta sve uticaje normalne upotrebe i uticaje okoline, tako da objekat u koji su ugrađeni sve vrijeme svoje upotrebe ispunjava sve zahtjeve u pogledu stabilnosti, zaštite od požara i eksplozija, higijenske i zdrastvene zaštite, očuvanja okoline, sigurnosti upotrebe objekta, zaštite od buke, uštede energije i dr. prema tehničkim propisima za pojedinačne vrste objekata.

- Osmišljenom sadnjom zelenila umanjiti efekte saobraćajne buke, nepovoljnih vibracija i obezbjediti apsorpciju štetnih gasova i prašine.

- Pri projektovanju objekata planirati posebne arhitektonsko-građevinske mjere za zaštitu od pretjerane insolacije i od vjetra.

- Kod kombinovanja poslovnih i stambenih sadržaja voditi računa da druge djelatnosti (trgovina, usluge, i ugostiteljski objekti i dr.) ne smiju da ugrožavaju funkcije kao što su stanovanje, obrazovanje, socijalna zaštita i sl.

- Za podzemne garaže potrebno je obezbijediti prirodnu ili prinudnu ventilaciju i to po mogućstvu takvu da se zagađujuće materije ne zadržavaju u unutrašnjosti bloka.

- Stalno sprovoditi edukativno-propagandne akcije i postupke radi dovođenja građana, ali i turista, na onaj nivo saznanja, kada oni sami postanu najbolji zaštitnik životne sredine.

- Pri sprovođenju rješenja iz DUP-a, a sa ciljem za sprječavanja i(li) ublažavanje uticaja na životnu sredinu pridržavati se važećih zakona, pravilnika, uredbi i drugih akata koja se odnose na zaštitu životne sredine.

Obavezno je sprovođenje postupka procjena uticaja na životnu sredinu projekata i zahvata na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005) i pravilnika koji ga prate.

9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

9.1.	STEČENE OBAVEZE

Stupanjem na snagu ovog Detaljnog urbanističkog plana, u dijelu zahvata plana, prestaje da važi Detaljni urbanistički plan „Dubovica“ („Sl. list opštine Budva“ br. 5/87).

9.2.	ETAPNOST REALIZACIJE PLANA

Prva faza u realizaciji Plana je na lokalnoj samoupravi - da pribavi i opremi zemljište potrebno za javne namjene, prije svega, saobraćajnice i tehničku infrastrukturu. Realizacijom ove faze stvaraju se uslovi za dalju sukcesivnu realizaciju Plana, odnosno za planiranu izgradnju novih objekata.

9.3.	MJERE ZA KORIŠĆENJE I SPROVOĐENJE PLANA

Uslovi su urađeni po urbanističkim blokovima i po namjenama planiranog prostora, što daje mogućnost jednostavnijeg tumačenja i primjene Plana.

Urbanistička parcela je osnovni prostorni elemenat Plana na kome se najdetaljnije mogu sagledati mogućnosti konkretnog prostora. Sve urbanističke parcele su posebno numerisane.

Da bi se dobila cjelovita slika o određenoj lokaciji na području plana, obavezno treba proučiti grafičke priloge koji daju osnovne informacije o lokaciji.

Pored grafičkih priloga planiranog stanja, u tekstualnom dijelu, u poglavljima 5. Uslovi za uređenje prostora i 6. Urbanistički pokazatelji se nalaze detaljni uslovi za izgradnju na određenoj urbanističkoj parceli, 7. Infrastruktura i 8. Mjere zaštite, nalaze se svi uslovi i mjere za privođene prostora namjeni, odnosno za izgradnju objekata, infrastrukture, zelenih i slobodnih površina.

Detaljni urbanistički plan Dubovica I predstavlja pravni i urbanistički osnov za izradu: izvoda iz planskog dokumenta, separata sa urbanističko-tehničkim uslovima, idejnog projekta, glavnog projekta, urbanističkog projekta, plana parcelacije i za izdavanje građevinske dozvole. U ove dokumente se obavezno ugrađuju uslovi iz ovog Detaljnog urbanističkog plana.

9.4.	FAZNOST REALIZACIJE OBJEKATA PO LAMELAMA

Moguća je izrada tehničke dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola i druge dokumentacije neophodne za izgradnju objekta (lamele), kao i izgradnja objekta (lamele) koji je manji od maksimalno propisanih vrijednosti za urbanističku parcelu, ukoliko predstavlja nezavisnu i arhitektonski zaokruženu i funkcionalnu cjelinu.

Moguća je fazna dogradnja objekta (izgradnja ostalih lamela) na urbanističkoj parceli, do maksimalno propisanih parametara za predmetnu urbanističku parcelu, na način kako je definisano u tački 5.6.2. Uslovi za objekte koji nijesu prekoračili planom definisane urbanističke pokazatelje koji su dati na nivou urbanističke parcele.

Za svaku dogradnju (lamelu) je obavezna izrada jedinstvenog projekta kako bi objekat  u cjelini (prvo izgrađena lamela + dogradnje – ostale lamele) imao jedinstveno arhitektonsko rješenje, kako se ne bi narušile urbanističke i ambijentalne karakteristike objekta, kao što je definisano u tački 5.20. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje, tačka 1. Poštovanje izvornog arhitektonskog stila.

Konačno izgrađeni objekat (sve lamele zajedno) ne smije da pređe maksimalno propisane parametre: indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti i maksimalnu spratnost koji su definisani za predmetnu urbanističku parcelu.

•

Nacrt plana parcelacije je urađen za cijelo područje obuhvaćeno Detaljnim urbanističkim planom Dubovica I i obuhvata javne površine, dijelove gde se zadržavaju postojeće katastarske parcele i dijelove gdje se planira dijeljenje katastarskih parcela ili spajanje katastarskih parcela na osnovu inicijativa vlasnika, odnosno korisnika, a u skladu sa uslovima iz ovog Plana.

Na osnovu inicijative vlasnika, Plan parcelacije moguće je mijenjati  formiranjem novih urbanističkih parcela, spajanjem i djeljenjem urbanističkih parcela definisanih ovim planom, a sve u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a. Spajanje i djeljenje parcela definisanih Planom parcelacije na području ovog DUP-a moguće je izradom urbanističkog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

•

Sastavni djelovi ovog plana, pored tekstualnog dijela su i grafički prilozi:

KNJIGA 2 i 3 – grafički prilozi

| list 01. Izvod iz GUP-a | 1:10 000 |
| --- | --- |
| list 02. Kontaktne zone | 1: 2 000 |
| list 03. Topografsko-katastarski plan sa zonom zahvata | 1: 1 000 |
| list 04. Postojeće stanje – namjena površina | 1: 1 000 |
| list 05. Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine | 1: 1 000 |
| list 06. Planirano stanje – namjena površina | 1: 1 000 |
| list 07. Planirano stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine | 1: 1 000 |
| list 08. Planirano stanje – regulacija i nivelacija | 1: 1 000 |
| list 09. Planirano stanje – nacrt parcelacije i preparcelacije | 1: 1 000 |
| list 10. Planirano stanje – saobraćaj – regulacioni i nivelacioni plan | 1: 1 000 |
| list 11. Planirano stanje – saobraćaj – poprečni profili | 1: 1 00 |
| list 12. Postojeće stanje – hidrotehnička infrastruktura | 1: 1 000 |
| list 13. Planirano stanje – hidrotehnička infrastruktura | 1: 1 000 |
| list 14. Postojeće stanje – elektroenergetska mreža | 1: 1 000 |
| list 15. Planirano stanje – elektroenergetska mreža | 1: 1 000 |
| list 16. Postojeće stanje – telekominikacije | 1: 1 000 |
| list 17. Planirano stanje – telekominikacije | 1: 1 000 |

dokumentacija

| list 18. Postojeće stanje – inženjersko-geološke karakteristike terena | 1: 1 000 |
| --- | --- |

10. DOKUMENTACIJA

GUP, str.121

isto, str. 131 i 134

isto, str. 143 i 149

isto, str. 53

isto, str. 137

GUP, poglavlje 4. PRIMJENA I OSTVARIVANJE PPO I GUP-a , 4.1 Opšti i posebni uslovi za izradu detaljnih urbanističkih planova, str. 170

Videti djetaljnije u tački 7.2. SAOBRAĆAJ

Vidjeti djetaljnije u tački 7.1. POVRŠINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRŠINE

Napomena: data je pretežna spratnost na nivou bloka. Za svaki pojedinačni objekat važi spratnost data u grafičkom prilogu - list 08. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija".

Isto kao prethodno

detaljnije objašnjeno u poglavlju  5.1.OBRAZLOŽENJE NAMJENE POVRŠINA I POJMOVA KOJI SE JAVLJAJU U PLANU

vidjeti poglavlje 5.1.2. OBRAZLOŽENJE POJMOVA KOJI SE KORISTE U PLANU, tačka 15.

Napomena: data je pretežna spratnost na nivou bloka. Za svaki pojedinačni objekat važi spratnost data u grafičkom prilogu - list 08. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija".

djetaljnije vidjeti u poglavlju 7.3.1. VODOSNABDJEVANJE

djetaljnije vidjeti u poglavlju 7.4.2. PROGRAM RAZVOJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE