1. UVOD

Na osnovu prihvaćene Ponude od strane kompanije "VAS INVEST" d.o.o. iz Budve kao Investitora posla preduzeće "GEOTEHNIKA" VH-Montenegro iz Nikšića izvelo je preliminarna geotehnička istraživanja terena na lokaciji Smokvica u Reževićima za potrebe izrade Idejnog rješenja turističkog kompleksa.

Istraživanje je obuhvatilo prostor zvani Smokvica u Reževićima, od rta Skočiđevojka do ostrva Perazića Školjić, površine oko 29.50 ha. Cilj ovih preliminarnih geotehničkih istraživanja je da se teren definiše sa stanovišta planiranja prostora i uslova izgradnje objekata turističkog kompleksa, za nivo Idejnog rješenja.

Istraživanja su se sastojala od terenskih i kabinetskih radova. Od terenskih radova izvedeno je rekognosciranje lokacije i inženjerskogeološko kartiranje terena. Na osnovu kartiranja terena i prikupljenih podataka iz fondovske dokumentacije i literature urađen je Preliminarni Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za potrebe izrade Idejnog rješenja turističkog kompleksa.

U Elaboratu su dati podaci o morfologiji, geološkoj građi, hidrogeološkim svojstvima, seizmičnosti terena, savremenim geološkim procesima i pojavama kao i o inženjerskogeološkim svojstvima izdvojenih sredina. U posebnim poglavljima dati su geotehnički uslovi izgradnje objekata i rejoniranje terena prema povoljnosti za izgradnju.

Na izvođenju terenskih radova i izradi Elaborata učestvovao je stručni tim preduzeća "GEOTEHNIKA" VH-Montenegro iz Nikšića u sastavu: Andrija Delibašić, dipl.inž. geotehnike - rukovodilac radova i Dragomir Vukašinović dipl.inž. geotehnike - saradnik.

Radovi su izvedeni u periodu septembar-oktobar, 2007. godine.

2. POLOŽAJ ISTRAŽNOG PROSTORA

Lokacija koja je predmet preliminarnih geotehničkih istraživanja je područje između rta Skočiđevojka i ostrva Perazića Školjić i zahvata više katastarskih parcela u okviru K.O. Reževići 1. To je relativno strma padina iznad mora, dužine oko 1200 m i širine oko 250 m. Površina istražnog prostora je oko 29.50 ha.

Na prilogu broj 1. prikazana je lokacija područja istraživanja.

3. VRSTE I OBIM IZVEDENIH RADOVA

3.1. Terenski radovi

Izvedeni su sledeći terenski istražni radovi:

- rekognosciranja lokacije koje je imalo za cilj obilazak i preliminarno upoznavanje sa terenom,

- inženjerskogeološko kartiranje terena. Kartiran je prostor površine oko 29.50 ha, na topografskoj osnovi 1:1 000. Kartiranje je izvedeno metodama obilaska otkrivenih izdanaka, praćenja granica i registrovanja inženjerskogeoloških procesa i pojava na terenu.

3.2. Kabinetski radovi

U kabinetu je izvršena interpretacija rezultata kartiranja terena, njihova obrada i sinteza sa podacima iz fondovske dokumentacije i literature koje se odnose na područje istraživanja i slične terena, pa na osnovu svega urađen Preliminarni Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za potrebe izrade Idejnog rješenja turističkog kompleksa.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

4.1. Morfološka svojstva terena

Lokacija istraživanja je padina iznad mora u Reževićima,relativno strma. Teren je u nagibu prema jugu i jugozapadu. Nagib terena je promjenljiv i po padu i po pružanju. U gornjem dijelu ispod magistrale je nagib nešto manji (od 5 do 150), potom je strmi odsjek visine 30 do 50 m, nagiba oko 500, a onda je do mora padina srednjeg nagiba 15 do 250. U dijelu do rta Skočiđevojka je sama obala vrlo strma, oko 550. Po pružanju je nagib neujednačen. Vidljivo je nekoliko jaruga, koje presijecaju padinu po pružanju, posebno u jugoistočnom dijelu. Ravniji platoi su oni izgrađeni od fliša (u sjeverozapadnom i u jugoistočnom dijelu terena) dok su strmi odsjeci od krečnjaka. Kote terena se kreću od 0 do 127 mnm na krajnjem, gornjem, sjeverozapadnom dijelu, na magistrali. Ravniji platoi su na kotama od 60 do 85 mnm.

Morfologija lokacije prikazana je na prilozima broj 3 i 4.

4.2. Geološka građa terena

U geološkoj građi, šireg područja istraživanja, učestvuju raznovrsni sedimenti trijaske, jurske, kredne, kredno-eocenske i kvartarne starosti (Osnovna geološka karta lista "Budva" 1:100.000, sa Tumačem, Zavod za geološka i geofizička istraživanja Beograd, 1969 god.). Područje pripada geotektonskoj jedinici Budvansko-Barska zona koja se karakteriše velikim tektonskim suženjem i komplikovanom geološkom građom. Generalna orjentacija slojeva i osa nabora je Dinarsko, mada postoje povijanja i skretanja koja znatno odstupaju od ovog pravca.

Lokacija Smokvica sa svojom okolinom, u geološkom smislu izgrađena je od sedimenata različite starosti, od trijaske do kredne. Naime, preko lokacije prolazi trasa jedne od navlaka u okviru Budvansko-Barske zone. Preko jursko-krednih sedimenata navučen je paket trijasko-jursko-krednih.

U podini navlake serija jursko-krednih sedimenata počinje jurskim (J) krečnjacima, rožnacima i brečama. Na njih se nastavljaju rožnaci donje (K1) krede. Preko donjekrednih sedimenata su krečnjaci sa proslojcima i muglama rožnaca gornje krede (K21-3). Na samoj lokaciji serija sedimenata ispod navlake počinje sa ovim gornjekrednim. Preko njih a Ispod navlake su prelazni slojevi u podini fliša i fliš, kredno-eocenske starosti (K-E) izgrađeni od laporovitih krečnjaka, kalkarenita, laporaca i glinaca. Na ovu seriju je navučena serija sedimenata koja počinje sa trijaskim (T2.3) slojevitim i pločastim krečnjacima sa proslojcima i muglama rožnaca. Na trijaske se nastavljaju jurski (J) i kredni (K1) sedimenti. U okviru istražnog područja su samo trijaski.

Generalno posmatrano područje istraživanja je izgrađeno od krečnjaka sa rožnacima trijaske (T2.3) i kredne (K21-3,K-E) starosti i fliša kredno-eocenske starosti (K-E).

Kvartarne sedimente, siparskog porijekla (s) čine blokovi krečnjaka velikih dimenzija (Dm), kao i drobina, promjenljive debljine.

Ispitivano područje sa širom okolinom je veoma interesantno za interpretaciju tektonskog sklopa terena. U tom smislu ovo područje pripada Budvansko-barskoj zoni koja je navučena preko Paraautohtona duž reversne dislokacije. Između Budve i Buljarice Paraautohton i dio Budvansko-barske zone su potopljeni morem.

Sklop Budvanko-barske zone je veoma složen. To je područje intezivnog tektonskog suženja. Generalno posmatrano pružanje slojeva i osa nabora je dinarskog pravca uz rijetka povijanja koja znatno odstupaju. Strukturni odnosi jugoistočnog dijela Budvansko-Barske zone od Šišića do Buljarice su složeni. Oko Budve mezozojski i paleogeni sedimenti su ubrani u više paralelnih prevrnutih antiklinala i sinklinala koje su izraskidane kraljuštima i kretane jedna preko druge prema jugozapadu. Od Bečića do Buljarice razvijene su po jedna prevrnuta sinklinala i antiklinala koje su, takođe, deformisane raskidanjem. Cijelo ovo područje ima izrazitu kraljušastu građu sa JZ vergencom aksialnih ravni i kraljušti. Ugao vergence je 40-60°.

Sama lokacija je u tektonskom pogledu složenog sastava. Kompletna serija sedimenata generalno pada prema sjeveru i sjeveroistoku sa padnim uglovima od 20 do 400 a javljaju se i lokalna odstupanja od ovog pravca. Ova orjentacija se uglavnom poklapa sa generalnom orjentacijom slojeve u Budvansko-Barskoj zoni. Trasa navlake je u istočnom dijelu terena jasno uočljiva dok je u najvećim obimu maskirana siparskim materijalom. Rasjedi nisu konstatovani, ali se pretpostavlja da su jaruge u najvećem broju predisponirana sa njima.

Geološka karta šireg područja data je u prilogu broj 2.

4.3. Hidrogeološka svojstva terena

Na osnovu litološkog sastava terena, hidrogeoloških svojstava i funkcija stijenskih masa u sklopu terena, te poroznosti mogu se izdvojiti dobro propusne stijene i kompleks slabopropusnih do nepropusnih stijena.

U dobropropusne stijene, pukotinske i karstne poroznosti spada osnovna stijena (krečnjaci sa rožnacima). U sklopu terena imaju funkciju kolektora-sprovodnika, posebno površinski, ispucali i karstifikovani dio. Sa povećanjem dubine smanjuje se stepen degradacije stijene a samim tim i njena propusnost. U površinskom dijelu pukotine i kaverne su ispunjene glinom crvenicom i sitnom drobinom što otežava cirkulaciju.

Slabo propusne do nepropusne stijene su flišni sedimenti. Karakterišu se pukotinskom i prslinskom poroznošću. Propustan je njihov gornji, površinski dio, ispucao raspadnut i degradiran. Na većoj dubini je zdravija stijena, nepropusna, faktički hidrogeološki izolator.

Deluvijalni pokrivač u vidu siparske drobine i blokova, koji prekriva jedan dio terena je dobropropustan, intergranularne poroznosti.

Generalno vode cirkulišu sa visočijih kota prema moru duž pukotina, karstnih kanala i kaverni u krečnjacima, do nepropusne flišne podloge u donjem dijelu. U flišu cirkulišu blizu površine terena i izbijaju na samoj obali u vidu manjih izvora i pištevina. Vjerovatno se izvori javljaju i u moru ali su manjeg kapaciteta pa se ne mogu registrovati. Nivo vode je u djelovima bliže moru u hidrauličkoj vezi sa nivoom mora. Pri velikim padavinama duž jaruga javljaju se povremeni vodotoci.

4.4. Seizmičnost terena

Prema Karti seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja Budve posmatrano područje pripada zoni sa osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta od 9 stepeni MCS skale.

Seizmička mikrorejonizacija izvršena je na osnovu urađenih seizmogeoloških podloga za urbano područje Budve. U okviru terena područje Smokvice najvećim dijelom spada u seizmičku zonu C1, dio izgrađen od fliša u C1n dok dio terena pokriven siparom pripada zoni N. Seizmički parametri za povratni period (t) od 50 godina dati su u narednoj tabeli:

Tabela broj 1: seizmički parametri za povratni period od 50 godina

| Zona | Karakteristične osobine zona i podzona | amax (g) | Ks | Intenzit. | Vp m/s | Vs m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Trijaski, jurski i kredni kompleks krečnjaka i rožnaca | 0.16 | 0.08 | IX | 3200-4200 | 1400-2200 |
| C1n | Kredno-eocenski flišni kompleks, veoma podložan degradaciji i raspadanju sa raspadinom od 10 do 20 m |  |  |  | 2800-3500 2000-2800 | 900-1400 500-900 |
| N | Zona sa dinamički nestabilnom lokalnom geotehničkom sredinom u uslovima zemljotresa |  |  |  |  |  |

U zoni C1n se može očekivati parcijalna pojava dinamičke nestabilnosti lokalne geotehničke sredine u uslovima zemljotresa.

4.5. Savremeni geološki procesi i pojave

Od savremenih geoloških procesa i pojava na lokaciji istraživanja prisutna je planarna i linijska erozija, karstifikacija osnovne stijene, odronjavanje blokova i manje pojave klizišta.

Planarnom erozijom je zahvaćen kompletan teren u većoj ili manjoj mjeri. Ovoj eroziji su posebno podložni flišni sedimenti. Vrši se njihovo spiranje i odnošenje, posebno u dijelu gdje su otkriveni. Linijska erozija je prisutna u vidu jaruga koje se najviše javljaju u flišu. Duž jaruga se pri većim padavinama javljaju povremeni tokovi kada pukotine i kaverne ne mogu da izdreniraju sve vode.

Procesom karstifikacije je zahvaćena osnovna stijena. Dubina do koje je ovaj proces stigao nije precizno definisana. Može se pretpostaviti da je do dubine od oko 10 m ona intenzivna. Pukotine, koje su primarno nastale usled tektonskih naprezanja i površinskog raspadanja su karstifikacijom proširene, a uz to uglavnom zapunjene deluvijalnim materijalom odnosno glinom crvenicom, drobinom i manjim blokovima.

Odronjavanje blokova sa strmog odsjeka je savremeni proces koji je primarno uzrokovan navlačenjem krečnjaka preko fliša a potom raspadanjem i otkidanjem blokova iz šela navlake. Utkidanje i odronjavanje se uglavnom vrši po pukotinama koje su upravne na slojevitost. Odronjavaju se blokovi različite veličine, od dm komada do blokova zapremine više desetina pa i stotina m3. Blokovi klize ili se kotrljaju niz padinu. Deponovani su duž čitave padine, od vrha navlake do morske obale kao i u priobalnom dijelu mora. Proces je permanentan.

4.6. Inženjerskogeološka svojstva izdvojenih sredina

Inženjerskogeološke jedinice su prikazane na karti i presjecima terena (prilozi broj 3 i 4). Izdvojene su tri jedinice i to sipar, flišni kompleks i krečnjaci sa rožnacima:

- Sipar (BL,DR)s - sastavljen je od blokova stijena velikih dimenzija i drobine različite krupnoće. Dimenzije blokovi se kreću od nekoliko m3 do više desetina ili stotina m3 (na presjecima terena to je jedinica 1). Po sastavu to su uglavnom masivni i slojeviti krečnjaci i krečnjačke padinske breče. Između i unutar blokova su brojne pukotine, kaverne i prazni prostori uglavnom zapunjeni glinom crvenicom sa drobinom i komadima krečnjaka i padinskih ili krečnjačkih breča. Sredina je slabo složena i nekonsolidovana. Pomjeranja pojedinih blokova se mogu očekivati, a najviše se dešavaju na samoj morskoj obali. Ova jedinica zauzima veliki dio terena u njenom središnjem i donjem dijelu. Blokovi stijena su takvih dimenzija i položaja da u jednom dijelu izgledaju kao izdanci osnovne stijene. Fizičko-mehaničke parametre sredine je vrlo teško definisati. Potpuno je nepoznato njihovo ponašanje u uslovima zemljotresa. Tada su sasvim očekivana veća ili manja pomjeranja pojedinih blokova unutar sredine ili kompletne sredine preko flišne podloge. Prema kategorizaciji GN200 ovi sedimenti pripadaju V-VI kategoriji iskopa.

- Fliš (LC,PŠ,GC) – ova sredina čini podlogu donjeg dijela terena. Izgrađena je od laporaca pješčara i glinaca, pločaste i listaste teksture, sivo-maslinaste boje (na presjecima terena to je jedinica 2). U površinskom dijelu je raspadnuta i degradirana. Debljina raspadnutog fliša je promjenljiva, pretpostavlja se da iznosi do nekoliko metara. Ovu zonu čine raspadnuti i degradirani laporci, pješčari i glinci, ali očuvane primarne teksture. Usvojeni fizičko-mehanički parametri su dati u narednoj tabeli:

Tabela broj 2: usvojeni fizičko-mehanički parametri za raspadinu fliša

| Parametri | Raspon vrijednosti | Usvojeno |
| --- | --- | --- |
|  (kN/m3) | 19.0 - 20.5 | 19.5 |
|  (0) | 15.0 - 25.0 | 20.0 |
| c (kN/m2) | 10.0 - 20.0 | 15.0 |

Prema kategorizaciji GN200 ovi sedimenti pripadaju III kategoriji iskopa. Dozvoljena nosivost ovih sedimenata je generalno do 150 kN/m3. Ova sredina je povoljna za izgradnju objekata uz odgovarajuće mjere zaštite i adekvatno fundiranje.

Zdraviji dio flišnog kompleksa čine očuvani laporci i glinci, tamno-sive i plavičaste boje. To su vezane, slabo okamenjene stijene i ponašaju se kao kruta, elastično-plastična sredina. Pošto predstavljaju hidrogeološki izolator onda su obično suvi i dobro očuvanih primarnih svojstava. Na osnovu ranijih istraživanja i podataka iz literature za ovu sredinu se mogu uzeti sledeće vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara, date u narednoj tabeli:

Tabela broj 3: usvojeni fizičko-mehanički parametri za zdraviji fliš

| Parametri | Raspon vrijednosti | Usvojeno |
| --- | --- | --- |
|  (kN/m3) | 21.0 - 23.0 | 22.0 |
|  (0) | 35.0 - 40.0 | 35.0 |
| c (kN/m2) | 150.0 - 200.0 | 150.0 |

Prema kategorizaciji GN200 ovi sedimenti pripadaju IV i V kategoriji iskopa. Ova sredina je vrlo povoljna za fundiranje objekata.

- Krečnjaci i rožnaci (K,R) – čine znatan dio terena. Javljaju se pretežno kao slojeviti, bankoviti, mjestimično i masivni krečnjaci sa proslojcima i muglama rožnaca, u površinskoj zoni ispucali i karstifikovani (na geotehničkim presjecima terena to je sredina označena brojem 3). Pukotine su strme, upravne na slojevitost, u površinskom dijelu karstifikacijom proširene i ispunjene glinom crvenicom, drobinom i manjim blokovima. Generalno pružanje ove serije sedimenata je SZ-JI sa padom prema sjeveroistoku pod uglovima od 20 do 400. Prema kategorizaciji GN200 ovi sedimenti pripadaju V-VII kategoriji iskopa. Grade kompletan teren i izvanrednih su geotehničkih svojstava. Dobri su kao podloga za fundiranje svih vrsta objekata. Usvojene vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara, na osnovu fondovskih podataka i neposredne, terenske procjene stanja sredine su date u narednoj tabeli:

Tabela broj 4: usvojeni fizičko-mehanički parametri za krečnjake i rožnace

| Parametri | Raspon vrijednosti | Usvojeno |
| --- | --- | --- |
|  (kN/m3) | 25.0 - 27.0 | 26.0 |
|  (0) | 30.0 - 40.0 | 35.0 |
| c (kN/m2) | 400.0 - 500.0 | 450.0 |
| qu (kN/m2) | 1400 - 1600 | 1500.0 |
| E (MPa) | 1700.0 - 2000.0 | 1850.0 |
|  | 0.25 - 0.28 | 0.26 |

5. REJONIZACIJA TERENA

Ispitivano područje je zonirano prema povoljnosti terena za gradnju objekata. Izdvojene su tri kategorije (I, II i III) terena prema odgovarajućim parametrima. Parametri na osnovu kojih je vršeno zoniranje terena su seizmičnost (s), geološki sastav (g), nagib terena (n) i stabilnost (st). Izdvojene kategorije su:

- Prva kategorija - I(s) – tereni povoljni za gradnju objekata. U ovu kategoriju spada gornji dio lokacije, izgrađen od krečnjaka sa rožnacima, bez deluvijalnog pokrivača i sa srednjim nagibom terena od 5 do 200. On je bez značajnijih ograničenja osim što se, kao i kompletna lokacija nalazi u području visoke seizmičke aktivnosti.

- Druga kategorija – II(s,g,n) – tereni povoljni za gradnju objekata sa ograničenjima. U ovu kategoriju spadaju djelovi terena izgrađeni od fliša. Ograničenja u ovoj zoni su: postojanje površinske, degradirane zone promjenljive debljine, mjestimično veliki nagib terena i visoka seizmičnost. Nosivost raspadine fliša je do 150 kN/m2. Nagib terena je promjenljiv, od 15 do 250 a mjestimično je i do 400 (dio oko jaruga). Seizmičnost je ograničenje u smislu da se očekuje pojava dinamičke nestabilnosti lokalne geotehničke sredine u uslovima zemljotresa.

- Treća kategorija – III(s,n,st) – tereni generalno nepovoljni za gradnju objekata. U ovu kategoriju spada središnji dio terena terena, od mora do vrha navlake. Osim ograničenja koja se odnose na seizmičnost koja je nedefinisana (ne može se predvidjeti niti odrediti ponašanje blokova u uslovima zemljotresa) ovaj dio terena ima ograničenje u pogledu velikog nagiba terena (mjestimično i preko 500) i u pogledu njegove stabilnosti. To se odnosi na aktivne ili potencijalne odrone sa strmog odsjeka kao i klizišta u dijelu terena od fliša, blizu mora.  Odronjavanje se uglavnom vrši iz čela navlake i to po pukotinama, a veličina blokova je od komada dm-dimenzija do velikih blokova zapremine po više desetina m3. Blokovi klize ili se kotrljaju niz padinu, preko flišne podloge. U dijelu terena gdje je fliš otkriven javljaju se klizišta manjih dimenzija. To su priobalni djelovi gdje je klizanje uzrokovano vodama koje u tim zonama ističu preko izvora i pištevina.

Generalno posmatrano, središnji dio terena je složen i tehnički zahtjevan za gradnju objekata u sadašnjem geološkom i  inženjerskogeološkom stanju terena, a u smislu fundiranja budućih objekata direktno na ovakvoj podlozi bez prethodne pripreme terena i zemljanih radova. Prije izgradnje budućih objekata, za potrebe izrade Glavnog građevinskog projekta, neophodna su detaljna, namjenska geotehnička istraživanja terena, ne samo na ovom već i na čitavom dijelu istražnog prostora. Time će se dobiti potrebni uslovi i precizni geotehnički podaci za bezbjedno projektovanje objekata, uređenje terena i kasniju izgradnju planiranih objekata.

6. PREPORUKE PLANERIMA I PROJEKTANTIMA

- dosadašnji nivo geotehničkog i inženjerskogeološkog istraživanja ne sprečava formiranje zamišljene koncepcije Idejnog rješenja ili Idejnog projekta turističkog kompleksa na Smokvici na kompletnom istraživanom terenu. Izdvojene zone, spratnost i dimenzije budućih objekata odrediće pravilan, nephodan i racionalan izbor vrste i obima detaljnih geotehničkih istražnih radova po pojedinim izdvojenim i planiranim zonama za urbanizaciju,

- drobina i blokovi sipara na flišnoj podlozi su neadekvatni kao podloga za fundiranje objekata, ali su dobri kao kvalitetan građevinski materijal za spravljanje agregata ili različitih frakcija građevinskog materijala, za nasipanje i zamjenu materijala kod izrade posteljice puteva ili drugih objekata, kao i za formiranje plaža ili manjih pristana odnosno dokova,

- svakom dijelu terena potrebno je predvidjeti odgovarajuću namjenu u sklopu cjelokupnog kompleksa u skladu sa kategorijama i karakteristikama terena,

- za izradu Glavnog građevinskog projekta dati fizičko-mehanički parametri pojedinih sredina trebaju biti preciznije definisani za pojedine objekte. Ovo podrazumijeva detaljna geotehnička istraživanja na mikrolokacijama budućih objekata kada budu poznati konkretni podaci o vrsti, spratnosti, obliku temelja, predviđenoj dubini fundiranja i slično,

- potrebno je preciznije definisati, prije svega debljinu siparskog pokrivača, te stanje i karakteristike osnovne stijene na lokacijama pojedinih objekata,

- sva detaljna geotehnička istraživanja izvoditi u skladu sa zakonskom regulativom u toj oblasti (Zakon o geološkim istraživanjima, Zakon o izgradnji objekata, Zakon o planiranju i uređenju prostora i drugi),

- preporučuje se da budući objekti budu fundirani u osnovnoj stijeni, odnosno u krečnjacima sa rožnacima ili zdravijem flišu,

- krečnjaci i rožnaci kao radna sredina spadaju u V-VII a zdraviji fliš u IV i V kategoriju iskopa po GN200 kategorizaciji. Iskop temeljnih jama je u površinskoj zoni moguće izvesti pikanerima, a na većoj dubini gdje je zdravija stijena neophodna je upotrebu eksploziva. O ovome treba voditi računa ukoliko se planiraju dublji iskopi,

- pri projektovanju objekata obratiti pažnju na povremeno visoke nivoe podzemnih voda u hidrološkom maksimumu, posebno u flišu koji je faktički hidrogeološki izolator. Predvidjeti izgradnju adekvatnih drenaža oko objekata a za djelove koji će biti ukopani u podlogu odgovarajuću hidroizolaciju.

7. ZAKLJUČAK

Teren na lokaciji Smokvica u osnovi izgrađuju krečnjaci sa rožnacima koji su navučeni preko fliša. Sedimenti generalno padaju prema sjeveroistoku pod uglovima od 20 do 400. U središnjem dijelu terena preko fliša su sipari, promjenljive debljine.

U hidrogeološkom pogledu to su dobro propustni sedimenti, pukotinske i karste poroznosti. Fliš je slabo propustan do nepropustan. Generalni pravac cirkulacije podzemnih voda je prema moru. Vode cirkulišu duž pukotina i karstnih kanala u krečnjacima do nepropusne flišne podloge a onda blizu površine terena do mora gdje na obali ističu u vidu izvoda i pištevina.

U pogledu seizmičnosti područje spada u zonu sa osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta od 90 MCS skale.

U inženjerskogeološkom pogledu teren izgrađuju krečnjaci sa rožnacima, odnosno krute i krte stijene, velike nosivosti i praktično nedeformabilne za očekivana opterećenja od objekata. Oni su navučeni na fliš koji je elastično-plastična sredina takođe povoljna za gradnju objekata. Problematična je površinska i degradirana zona fliša kao i zona prekrivena velikim blokovima i drobinom krečnjaka.

Područje je prema povoljnosti za izgradnju objekata podijeljeno na tri zone. Generalno, gornji dio terena od krečnjaka i rožnaca je povoljan za izgradnju objekata, dio od fliša je sa određenim ograničenjima dok su umireni i poluvezani sipari sa znatnim ograničenjima, neophodnim pripremama i uređenjem terena, odnosno u sadašnjim uslovima složeni i zahtjevni za izgradnju objekata.

Prije izrade Glavnog građevinskog projekta potrebno je postojeće geomehaničke podatke dopuniti rezultatima detaljnih geotehničkih istraživanja, kada budu poznati precizniji podaci o vrsti objekata i njihovom položaju na terenu. Pri planiranju prostora i pozicioniranju objekata voditi računa o izdvojenim kategorijama terena.

Nikšić, oktobar 2007. godine

Rukovodilac radova:

_____________________________

Andrija Delibašić, dipl.inž. geotehnike

LITERATURA I FONDOVSKA DOKUMENTACIJA

- Bešić Z. (1959): Geološki vodič kroz NR Crnu Gore, Posebna izdanja Geološkog društva NR Crne Gore, Titograd,

- Cvijić J. (1926): Geomorfologija, knj. II, Izdanje državne štamparije, Beograd,

- Antonijević R., Pavić A., Karović J. i dr., (1962-1969): Osnovna geološka karta lista "Budva", 1:100 000 sa Tumačem, Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd,

- Radulović M., (2000): Hidrogeologija karsta crne Gore, Posebno izdanje Geološkog glasnika, knjiga XVIII, Podgorica,

- Jurić M. i dr. (1981): Seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija urbanog područja Budve, Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore-Titograd, "Geoinženjering"-Sarajevo,

- Fondovski materijal,  "Geotehnika" VH–Montenegro,  Nikšić.