### OPŠTINA BUDVA

### Broj: 01-3303/4

Datum: 11.10.2019. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju  akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti, “Sl.list CG“ br.49/17 i 54/17), Opština Budva objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Simićević, načelnik Službe za javne nabavke, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku ustupanja izvođenja radova na čišćenju bedema Starog grada.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45452100-1 Radovi vanjskog cišcenja zgrada pješcanim mlazom

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 20.000,00 €.

UV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

- Konzervatorska licenca za izradu studija zaštite, za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima; - Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima i izradu studija zaštite kulturnih dobara.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

NE ZAHTIJEVA SE ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

 liste radova koji su izvedeni u posljednje tri godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priprema gradilišta | Priprema gradilišta Obezbjeđivanje priključka na struju i vodu, ograđivanje gradilišta, izrada i postavljanje informativne table, tabli upozorenja, dopremanje opreme i materijala, javna obavještenja na radiu i TV, dogovori sa vlasnicima kafea, i sl. | pauš | 1 |
| 2 | Izrada elaborata zaštite na radu | / | kom | 1 |
| 3 | Izrada projekta skele | / | kom | 1 |
| 4 | Nabavka i montaža cjevaste skele | Za dijelove bedema koji su viši od 7 m, kao su bastioni, osmatračnice, mašikule, i sl. gdje nije moguće upotrebiti laku pokretnu skelu potrebno je obezbjediti fiksnu, cjevastu skelu radi potpunog tretmana zidnih površina. Obračun se vrši po m2 zida/dan. Postavljanje skele izvoditi u skladu sa prethodno izrađenim statičkim proračunom. U cijenu ulazi najam, montaža i demontaža skele, kao i nabavka i postavljanje zaštitne mreže ili folije oko skele, da ne bi došlo do oštećenja prolaznika, automobila, tendi restorana, mobilijara, i sl., ili prekomjernog prskanja vode tokom pranja. | m2 | 880 |
| 5 | Uklanjanje recentnih intervencija sa bedema | U skladu sa Elaboratom, izvršiti pažljivo ručno uklanjanje svih recentnih intervencija sa bedema. Prije početka radova potrebno je blagovremeno obavjestiti eventualne vlasnike o uklanjanju. Za veće predmete i instalacije (reklame, table, kutije, željezni nosači, rasvjetna tijela, i sl.) obračun se vrši po komadu uklonjenog predmeta. Za sitnije elemente, eksere, tiple, žicu. Procjenjeno je da se intervencije vrše na 5% ukupne površine. Obračun se vrši po m2. U cijenu je uračunat odvoz otpada na gradsku deponiju. | m2 | 30,5 |
| 6 | Mehaničko uklanjanje samonikle vegetacije | Dio samonikle vegetacije koji nije uklonjen pranjem vodom pod pritiskom, potrebno je ukloniti ručno. Pri tome voditi računa da se u potpunosti ukloni korijenje biljaka, a eventualni ostaci tretiraju biocidom. Eventualne primjerke Capparis Spinosa (kapar) ne uklanjati. Procjenjeno je da se intervencije vrše na 10% ukupne površine. Obračun se vrši po m2 stvarno tretirane površine zida. U cijenu je uračunat odvoz otpada na gradsku deponiju. | m2 | 30.5 |
| 7 | Hemijski tretman samonikle vegetacije | Nakon uklanjanja samonikle vegetacije potrebno je izvršiti tretiranje zidne površine biocidom, da bi se spriječilo ponovno nastajanje samonikle vegetacije. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. | m2 | 30.5 |
| 8 | Čišćenje oštećenih i nedostajućih spojnica i površina pod malterom | Nakon uklanjanja maltera sa zidova potrebno je očistiti oštećene i otpale spojnice. Čišćenje spojnica treba vršiti vrlo pažljivo i isključivo ručno, do dubine od ~10 cm. Posebno treba voditi računa da se sačuvaju originalne spojnice, ako postoje. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. | m2 | 61 |
| 9 | Opšte pranje bedema vodom pod pritiskom | Izvršiti opšte pranje zidova bedema vodom pod pritiskom da bi se uklonile nečistoće iz vazduha, mikroorganizmi, mahovina, boja, i sl. Cijena uključuje 2 ciklusa pranja zidova, a vremenski raspored će utvrditi izvođač u dogovoru sa nadzorom. Tokom ovog procesa obavezno je prisustvo Konzervatora. Obračun se vrši po m2 zida. | m2 | 610 |
| 10 | Tretman posebno zaprljanih površina i uklanjanje grafita | Sva zaprljanja koja ne mogu da se uklone pranjem vodom pod pritiskom potrebno je tretirati pojedinačno specijalnim metodama čišćenja i pranja sapunicom i drugim hemijskim preparatima po uputstvu Konzervatora. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. | m2 | 350 |
| 11 | Konzervatorski tretman oštećenja u kamenu | Ova pozicija podrazumjeva sanaciju zatečenih oštećenja bedema plombiranjem kamenom ili malterom, sanaciju pukotina, i sl. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | pauš | 1 |
| 12 | Zaziđivanje oštećenja nastalih recentnim intervencijama | Nakon pažljivog uklanjanja većih recentnih intervencija (kutije od struje, reklame, i sl.) površine veće od 10 m2 i dubine veće od 5 cm, potrebno je izvršiti nabavku materijala i kamenom zazidati nastala oštećenja. Tehnika zidanja, vrsta i boja kamena i fuga treba da oponaša postojeći okolni dio bedema. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | m2 | 10 |
| 13 | Fugovanje oštećenih i nedostajućih spojnica | Nakon pranja zidova vodom pod pritiskom, provjeriti stanje spojnica. Sve rastrešene, nedostajuće ili oštećene spojnice potrebno je ponovo fugovati. Materijal za fugovanje mora da bude po sastavu, teksturi i boji najsličniji onom u okolnim spojnicama. Pretpostavlja se da će ova intervencija biti potrebna na površini od cca 5% ukupne zidne površine. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | m2 | 30.5 |
| 14 | Zaštita tretiranih površina fobusiranjem | Nakon završetka tretmana bedema, potrebno je sve zidne površine tretirati zaštitom od vlage, kao što je Sikagard 703 W ili slično. Tretman sprovesti u više slojeva, do potpunog zasićenja kamena. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | m2 | 610 |
| Sve navedene radove je potrebno izvršiti u skladu sa Elaboratom održavanja, čišćenja i sanacije bedema, urađenim od strane „Projektor“ d.o.o. Tivat od aprila 2019. godine i na osnovu prethodno izdatih konzervatorskih ulova br. UP/I-05-70/2018-4. |  |  |  |  |

VIVII Rok i način plačanja:

Rok plaćanja je: mjesečno u roku od 10 dana po dostavljanju fakture za izvršene radove.

Način plaćanja je: virmanski.

VIVIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja predmetnih radova je 120 dana od dana potpisivanja Ugovora. Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva – Stari grad Budva.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

 najniža ponuđena cijena					broj bodova  	50

 kvalitet                                                                 	broj bodova  	25

 rok izvršenja radova					broj bodova  	25

- Vrednovanje ponuda po podkriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda, vršiće se na sljedeći način:

- najniža ponuđena cijena - maksimalan broj bodova 50

Za izbor najpovoljnije ponude primjenom podkriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne.

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu,  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

- najniža ponuđena cijena x 50

broj bodova =	ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- kvalitet - maksimalan broj bodova 25

Podkriterijum kvalitet za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova iskazuje se kroz:

- Reference ponuđača na izvođenju istovjetnih i/ili sličnih radova koji su potvrđeni od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave.

Ponuđaču koji ponudi najveći broj potvrđenih referenci na izvršavanju istih ili sličnih radova dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najveći broj potvrđenih referenci, odnosno prema formuli:

- ponuđeni broj referenci x 25

broj bodova =            najveći broj potvrđenih referenci

- Rok izvršenja radova - maksimalan broj bodova 25

Podkriterijum rok izvršenja (izvođenja) radova iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum, odnosno prema formuli:

- najkraći ponuđeni rok x 25

broj bodova =                            ponuđeni rok

Za ponuđeni rok izvođenja radova koji je jednak tenderskom dokumentacijom predviđenom maksimalnom roku izvođenja radova dodjeljuje se 0,00 bodova.

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 18.10.2019. godine do 09.00 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 18.10.2019. godine u 10.00. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XII Sa izabranim ponuđačem naručilac

 će zaključiti ugovor.

XI Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke male vrijednosti je nabavka ustupanja izvođenja radova na čišćenju bedema Starog grada.

Procjenu vrijednosti je izvršio Sekretarijat za komunalno stambene poslove.

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Simićević                                                                       Marko Carević

M.P.

____________________					______________________

(MEMORANDUM PONUĐAČA)

Broj ________

Mjesto i datum _________

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), člana 7 stav 6 Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj ______ od _____ godine, za nabavku  ___________________, dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) koje je Naručilac zahtijevao u gore navednom Zahtjevu za dostavljanje ponuda, u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio Ponude.

Potpis ovlašćenog lica

_______________

Datum i mjesto potpisivanja

__________________

M P

Napomena:

U slučaju da su zahttijevani dokazi javno dostupni ponuđač je u obavezi da navede internet adresu na kojoj su isti objavljeni.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

Podaci o podnosiocu ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE TRI GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, PIB: _______________; Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: ___________ od ____________.godine;

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj ___________ od _________.godine i ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova na čišćenju bedema Starog grada, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvođača broj _________ od ____________. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje da će izvesti radove navedene u članu 1 ovog Ugovora,  u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br._________________ od ______________godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: ________ €, PDV iznosi _____________ € a ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi ____________ €.

Član 4

Naručilac  se obavezuje da će plaćanje vršiti mjesečno u roku od 10 dana po dostavljanju fakture za izvršene radove.

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana potpisivanja Ugovora. Mjesto izvršenja je teritorija opštine Budva – Stari grad Budva.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog ugovora pružati za ukupnu cijenu (sa uračunatim PDV-om) od _____________ eura.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Ugovorne strane se obavezuju da će pokrenuti mjere kojima će se spriječiti bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorena norma predmet koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavnim.

Član 7

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na izvođenje radova po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC		IZVOĐAČ

### SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača